číslo objednávky: ARR – 13/2019

OBJEDNÁVKA

| OBJEDNATEL: |  |  | ZHOTOVITEL: |
| --- | --- | --- | --- |
| ARR – Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. |  |  | DHP Conservation s.r.o. |
| ADRESA: |  |  | ADRESA: |
| U Jezu 525/4, 460 01 Liberec |  |  | Pobřežní 18/16, 186 00 Praha 8 |
| kontaktní osoba: |  |  | kontaktní osoba: |
| Ing. Petr Dobrovský, jednatel |  |  | Mgr. Jan Dušek |
| IČO: | Dič |  | telefon: |
| 48267210 | CZ48267210 |  |  |
| e-mail: |  |  | IČO: |
| p.dobrovsky@arr-nisa.cz |  |  | 03078060 |
| BANKA: |  |  | BANKA a účet: |
| Sberbank CZ, a.s. |  |  |  |
| číslo účtu: |  |  | DATUM: |
| 4150000522/6800 |  |  | 9.10.2019 |

OBJEDNÁVKA: inventarizace zeleně

Objednáváme si u Vás spolupráci inventarizaci zeleně v rámci vybraných úseků komunikací a přípravy projektových dokumentací

Konkrétně bude provedeno:

- základní sběr dat dle metodiky viz příloha, formát dat xls. + csv

- aktualizace již existujících dat,

- digitalizace již pořízených záznamů v prostředí GIS

- zpracování základní vrstvy bodové a polygonové vrstvy GIS (základní záznam – ID, S-JTSK)

Komunikace:

- III 26210 – Pihel / Skalice u České Lípy

- III 26212 – Slunečná / Skalice u České Lípy

- III 2639 - Nový Oldřichov – Kamenický Šenov (pouze body, ID, vitalita, zdravotní stav, perspektiva)

- III 28724 - Frýdštejn – Jílové (pouze body, ID, vitalita, zdravotní stav, perspektiva)

Konečný termín zpracování: 	30. 11. 2019

Sjednaná cena: 			104 000,- Kč bez DPH, tj. 125 840,- Kč vč. DPH

Fakturace: 			po předání a odsouhlaseném převzetí díla

příloha: struktura dat

S pozdravem

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Potvrzení přijetí objednávky dodavatelem (datum, podpis a razítko):

Popis atributů, použitých pro inventarizaci, v pořadí dle inventarizačních tabulek, platných pro stromy a náletové plochy:

Číslo

Součástí inventarizací a rozpočtů, jako číslo pořadové

ID Stromu, číslo

Údaj pro propojení v nástrojích GIS

Taxon čes.

Určení druhu hodnoceného stromu

Taxon lat.

Určení druhu hodnoceného stromu latinsky

Obvod

Obvod kmene v cm ve výšce 130 cm nad zemí

DHB 2-5

Obvody dalších kmenů

Průměr

Průměr kmene v cm ve výčetní výšce 130 cm nad zemí (v případě vícekmenů pouze největšího kmene)

Výška

Výška stromu, měřeno výškoměrem NIKON Forestry 550

Výška nasazení koruny

Vzdálenost v metrech nasazení koruny od země, tedy mezi patou kmene a místem, kde začíná hlavní objem větví a asimilačních orgánů

Průměr koruny

Průměr koruny v metrech

Plocha skupiny

Souvislá plocha porostu, výška nad 1 m, průměr kmínků do 10 cm, v m2

Plocha stromu

Přepočet průměr koruny x výška stromu, v m2

Fyziologické stáří

Fyziologické stáří stromu v kategorii

- Výsadba neaklimatizovaná

- Výsadba aklimatizovaná v období dynamického růstu

- Mladý strom s rozměry téměř dospělého

- Dospělý strom

- Senescentní strom s odumírající korunou

Perspektiva

Odhad perspektivy stromu na základě zdravotního stavu a vitality

- Dlouhodobá

- Dočasná

- Bez perspektivy, k odstranění

Stabilita

Odhad stability na základě defektů větvení, infikace kmene, dutin a trhlin v kmenové nebo korunové části, narušení kořen systému, z hlediska vyvrácení pouze vizuálně patrné defekty. Odolnost proti vývratu, zlomu

- Bez symptomů

- Výborná až dobrá

- Zhoršená - mírné narušení statiky (vyvíjející se staticky významné defekty malého rozsahu, bez akutního vlivu na stabilitu hlavních nosných částí)

- Výrazně zhoršená - významné narušení stability – nutná kontrola, příp. sanace (přítomnost staticky významných defektů většího rozsahu, často vyžadující stabilizační zásah)

- Silně narušená - přítomnost staticky významných defektů většího rozsahu či souběh defektů výrazně snižující stabilitu jedince, riziko pádu kosterních větví, rozsáhlý defekt

- Havarijní stav – akutní riziko selhání bez možnosti stabilizace, rozpadající se kmen nebo koruna

Zdravotní stav

Zhodnocení zdravotního stavu, hledisko mechanického poškození stromu, vazba na provozní bezpečnost stromu, mechanického poškození nosných prvků, dutiny a odumřelé větve, houby, růstové defekty, příznaky plastifikace nosných prvků

- Výborný

- Dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)

- Zhoršený (narušení zásadního charakteru, často vyžadující stabilizační zásah)

- Výrazně zhoršený (souběh defektů či poškození snižující perspektivu hodnoceného jedince, vyžaduje stabilizační zásah)

- Silně narušený (souběh defektů či poškození výrazně snižující perspektivu hodnoceného jedince)

- Havarijní (akutní riziko rozpadu), případně rozpadlý jedinec

Vitalita

Popis životaschopnosti – dynamika průběhu fyziologických funkcí, zhoršení může být způsobeno nevhodným stanovištěm, škůdci, okolní porost. defoliace koruny, změny formy větevních struktur, vývoj sekundárních výhonů,

- Výborná

- Mírně snížená

- Zřetelně snížená – stagnace růstu, koruna začíná prosychat

- Výrazně snížená – dynamické prosychání koruny, ústup koruny, odumírání vršku koruny

- Zbytková (větší část koruny odumřelá)

- Suchý strom

Poznámka

Upřesnění stavu stromu. V případě kácení je uveden důvod kácení.

Ošetření:

Řezy zakládací:

- RZK – řez zapěstování koruny

- RK – řez komparativní (srovnávací)

- RV – řez výchovný

Řezy udržovací:

- RZ – zdravotní řez (k eliminaci a prevenci vzniku a možnosti selhání mechanických poškození, růstových defektů a defektů vzniklých působením patogenů), u špatné vitality, zdravotního stavu a provozní bezpečnosti

- RB – bezpečnostní řez - (zajištění provozní bezpečnosti v okolí stromu) neřeší komplexní statické poměry stromu

- RL - redukční řezy lokální:

  - SP – lokální redukce směrem k překážce s uvedením záměru řezu

  - LR - lokální redukce z důvodu stabilizace s uvedením záměru řezu

  - PV – úprava průjezdného a průchozího profilu

- OV – odstranění výmladků

Řezy stabilizační:

- RO – redukce obvodová s uvedením rozsahu redukce

- SSK – stabilizace sekundární koruny s uvedením rozsahu redukce

- RS – řez sesazovací s uvedením rozsahu redukce

Řezy tvarovací:

- RT – HL – řez na hlavu

- RT - CP – řez na čípek

- RT - ZP – řez živých plotů a stěn

Vazby:

- Instalace vazby – VD (dynamická), VS (statická), H (horní), D (dolní), počet lan

Kácení:

- K – kácení

- Kpov – kácení na povolení dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

V případě kácení je rozlišováno kácení

- volné

- postupné

  - s volnou dopadovou plochou

  - s překážkou v dopadové ploše

Ovocné stromy:

- ORZ – vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu

Technologie

Doporučená technologie ošetření nebo zásahu

Poznámka k provedení

Případné upřesnění požadavků na realizaci

Naléhavost

Určení naléhavosti opatření v kategorii

- Akutní s rizikem prodlení

- Silně naléhavé – do 1 roku

- Středně naléhavé – do 2 let

- Slabě naléhavé – do 5 let

Doporučená následná opatření

Je definována další potřeba zásahů nebo sledování stavu na reakci stromu po provedeném ošetření. Toto je zejména relevantní u následujících typů opatření:

- Řez výchovný

- Obvodová redukce koruny

- Sesazení obvodové koruny

- Sesazovací řez

- Řez na hlavu

- Řez popouštěcí

- Řez živých plotů a stěn

Vlastnictví

Dále v rámci inventarizace byly zjištěny vlastnické poměry – katastrální území, parcelní číslo, vlastník, adresa.