Technická specifikace armatury MOV602005, klínové šoupě DN 500/PN63

Armatura bude nabídnuta jako klínové šoupě v přírubovém provedení (dle ČSN – EN 1092-1, s hladkou lištou B2).

2x protipříruba  bude krková dle ČSN EN 1092-1, DN 500 PN 63 Typ11, hladkou lištou B2 s přivařovacím koncem pr. 530x14 mm – materiál P245GH/P250GH.

2 ks spiratem123 a spojovací materiál pevnostní třída 8.8, žárově zinkováno s atestem 3.1.

Obecné podmínky

Venkovní umístění, teplotní provozuschopnost rozsah -29 °C až 40 °C

Médium ropa  (viskozita 30ct) (třída nebezpečnosti A1)

Armatura musí být otevíratelná při diferenčním tlaku 63 bar (dle tohoto parametru dimenzovat kroutící moment pohonu).

DN 500/PN 63

Čas přestavení z polohy otevřeno/zavřeno 210 s.

Počet cyklů otevírání/zavírání: 20 za měsíc

Provozní teplota ropy je +4 ÷ +25 °C

Tlak nasycených par 0,2 – 0,8 bar

Teplota okolí  –29  ÷ + 40 °C

Šoupátko bude přírubové, hrubá lišta dle ČSN nebo DIN. Připojovací délka šoupátka bude max. 1200 mm.

Předpokládané nečistoty v ropě:

Mechanické nečistoty				1 - 5 mm

Obsah vody					1 % hm.

nadzemní provedení, s nástavcem (cca 0,4 m (bude upřesněno dle navrženého řešení)

### Použité materiály pro armaturu

Těleso - kvalita na venkovní teplotu (min. - 29 °C)

Tloušťka stěny tělesa by měla být v souladu s ASME B16.34

Hřídel - uhlíková ocel (např. AISI 4140, nebo AISI 1045 ) + ochranná vrstva niklu (chromu)

Konstrukce tělesa klínového šoupátka - svařované nebo lité.

Konstrukce musí umožňovat opravy, údržbu tak, aby se celá armatura nemusela demontovat ze systému potrubí – oprava na místě.

•	Těsnění sedel 100% kov-kov

•	Rozvod maziva/těsniva do prostoru hřídele

•	Ovládací hřídel není pevně spojen s deskou a není stranově namáhán

•          Odkalovací a odvzdušňovací ventil pro odkalení a odvzdušnění tělesa šoupátka

•	Ruční přepouštění tlaku v meziprostoru -ochrana proti přetlakování tělesa, nejlépe přepouštěním tlaku u KK bypass, u šoupěte bypass + odtlakování víka horní dělící roviny

•	Anti-statické provedení (Anti-static design)

•	Protipožární provedení (Fire-safe design) dle API 6FA

•	Obousměrné provedení (Bi-directional)

Požadavky na nátěrový systém – třívrstvý epoxidopolyuretanový nátěr pro korozní prostředí C3, barva  černá

### Zkoušky

Pevnost tělesa (zk. BA):

Těleso musí vydržet po předepsanou dobu testovací přetlak bez zdeformování.

Zkušební médium:	voda

Doba kontroly:		10 minut

Zkušební přetlak:	činí 1,5 násobek provozního tlaku při 20 °C.

Těsnost tělesa včetně vřetene a prostupu hřídele (zk. BE):

Těleso musí být těsné během předepsané doby kontroly při stanoveném zkušebním tlaku.

Kontrolní médium:	voda

Doba kontroly:		dle normy API 6D

Zkušební tlak:		1,1 násobek přípustného provozní tlaku a provozní tlak

Těsnost uzávěru (zk. BN)

Uzávěr se musí oboustranně kontrolovat vodou provozním přetlakem na těsnost.

Namátkové kontroly a zkoušky

•	Rozměry (zk. AD, stupeň 2)

Rozměry musí ležet v rozsahu tolerancí stanovených normou. Výpočtové min. tloušťky stěn nesmí být podkročeny.

•	Kvalita přírub (zk. AF, stupeň 2):

Musí odpovídat příslušné normě pro příruby.

Každá zkouška musí mít zkušební protokol podle EN 10204 3.1.

Armatura musí být zkoušena u výrobce metodou tlakových diferencí (DD metoda – DIN 3230-6).

Armatura i pohon budou mít každý samostatně na sobě pevně připevněný štítek s označením provedení do zóny a s označením ATEX.

### Specifikace pro pohon

Požaduje se pohon elektrický. Pohon bude bez izolační spojky.

Okolní podmínky

Teplota okolí			- 29  - + 40 °C

Vlhkost vzduchu		až 90 %

Technické parametry:

Pohon						napájení 3 x 400/230V

Příkon						dle dodavatele

Doba uzavírání armatury	v rozmezí 180 až 220 s

Krytí						IP 67

Prostředí					zóna 2, Ex de II C/T4

Temperování ovládací jednotky		230V AC

Čas otevření (uzavření) armatury 0-100% do 220s

Četnost otevírání (1 cyklus = otevření zavření) 20x/1 měsíc

### Provedení pohonu

Výrobce armatur je odpovědný za správný výběr el. pohonu. Pohon musí být dimenzován tak, že armatura za všech možných provozních podmínek a za maximálního rozdílu tlaků 63 bar umožňuje plné otevření a uzavření.

Pohon musí být schopen pracovat minimálně 1,1 násobkem max. možného požadovaného momentu na hřídeli armatury při 85 % jmenovitém napětí.

Pohon musí být opatřen nátěrem, odolným povětrnostním podmínkám. Barevné provedení bude shodné s šoupětem.

### Elektromotor

Pro pohon musí být použit elektromotor v uzavřeném provedení, uzpůsobený pro přímý rozběh. Motor musí být schopen vysokého počátečního momentu a momentu zvratu. Výchylku tlaku v ropovodním potrubí během otáčení armatury nesmí mít vliv na podstatnou změnu počtu otáček motoru.

Jako ochrana vinutí je zabudován do vinutí statoru termovypínač.

Motor musí být vyroben v nevýbušném provedení vzhledem k výbušnému prostředí zóna 1. Zařízení musí vyhovovat podmínkám bezpečného provozování v prostředí dle ČSN 33 23 20 (Ex de IIC T4).

Kabelové průchodky typu Pg nebo M, kovové, budou součástí dodávky.

Napětí motoru/ servopohonu 400V AC 50Hz.

Napětí protikondenzačního topení 230V AC 50Hz.

### Převodovka/ruční pohon

Pohon musí být vybaven mechanickým ukazatelem nastavení pro polohy uzavřeno/otevřeno a pro mezi polohy.

Ruční pohon kolem musí být vyroben tak, že jeho zapojení je umožněno pomocí přepínací páky přes spojku. Při náběhu motoru se musí automaticky provést vypnutí ručního pohonu, aby se zabránilo otáčení ručního kola při běhu motoru.

### Řídicí jednotka a ovládací panel

Řídící jednotka/mikrospínače budou poskytovat výstupní signalizaci a ovládací impulzy pro připojení do řídícího systému.

Mikrospínače:

-2 momentové, každý vybaven 1 dvojicí kontaktů

-2 polohové, každý vybaven 2 dvojicemi kontaktů

-2 mezipolohové, každý vybaven 2 dvojicemi kontaktů

Na ovládacím panelu bude přepínač pro ruční/vypnuto/dálkové řízení, přepínač v místním řízení pro povel otevírat/stop/zavírat.

Pro ukončení potřebných silových a řídicích kabelů bude svorková krabice v provedení nevýbušném dle zadaného prostředí. Na víku svorkové krabice musí být připevněno trvale čitelné schéma zapojení. Ochrana proti změně otáčení motoru, nebude instalována přímo na pohonu.

### Zkoušky

Musí být provedeny minimálně následující zkoušky:

•	zkouška elektrických a mechanických ovládacích funkcí

•	zkoušky doby otevírání a zavírání armatury

•	zkouška činnosti koncového spínače a jeho funkce

•	zkouška seřízení spínačů momentu a koncových poloh pohonu

•	zkouška momentu pohonu nebo síly pohonu (před montáží na armaturu)

•	zkouška bez zatížení a zkouška při max. zatížení při nejnižším povoleném napětí

•	zkouška zabudovaného teplotního snímače

•	zkouška antikondenzačního topení

•	zkouška dálkového ovládání

Zařízení bude mít na sobě pevně připevněný štítek s označením provedení do zóny a s označením ATEX.

Specifikace nátěrů pro korozní prostředí C3

Nová armatura:

Základní nátěr:		epoxidová NH 					100 µm

Mezivrstva:		epoxidová NH 					100 µm

Vrchní nátěr:		polyuretanová NH				 50 µm

Celková tloušťka nátěrového systému:		                   		250 µm

Epoxidové nátěrové hmoty by měly být vysokosušinové nebo bezrozpouštědlové, aplikované vysokotlakým stříkáním. Tloušťka nátěru bude hodnocena dle podmínek uvedených v ČSN EN ISO 12 944 - 5 s dolní mezí 80 % NDFT. Odstín vrchního nátěru armatur je RAL 9005.

Specifikace těsnění přírubových spojů DN500/PN63

Spirálově vinuté těsnění složené z vnějšího středícího kroužku, spirálové části a vnitřního kroužku (pro ploché příruby).  SPIRATEM 123

K montáži regulačního ventilu použít těsnění typu Spiratem123 a spojovací materiál pevnostní třída 8.8, žárově zinkováno s atestem 3.1. Délka šroubů musí být taková, že vyčnívá min. o 3 závity a max. o 5 závitů za hranu matice. Úplný spoj 2x plochá podložka, šroub matice.

Zařízení bude mít na sobě pevně připevněný štítek s označením provedení do zóny a s označením ATEX.

Zařízení bude umístěno na otevřeném prostředí v technologii nad  betonovou záchytnou jímkou v CTR Nelahozeves.

Doklady po dodání

- Průvodně-technická dokumentace bude obsahovat:

- průvodně-technická dokumentace ve dvou tištěných 1x el. vyhotoveních,  bude obsahovat popis armatury,

- sestavný výkres s označením součástí,

- rozměrový výkres armatury spolu s pohonem,

- doklady ATEX k pohonu i k armatuře,

- návod na uvedení do provozu, v českém jazyce

- pokyny pro montáž, instalaci, zapojení a skladování, v českém jazyce

- prohlášení o shodě k pohonu i k armatuře,

doklady od provedených zkoušek,

- materiálové atesty k použitým materiálům,

- zapojovací schéma pohonu.

Zadavatel si vyhrazuje právo být pozván v dostatečném předstihu na tlakové a výstupní zkoušky k prokázání zadaných parametrů regulačního ventilu.

Cenová kalkulace zahrnuje balení, dopravu na místo určení a její složení.

Cena bude zahrnovat nahození a seřízení ovládání, uvedení do provozu + předávací protokol.