Technická specifikace armatury MOV090301, kulový kohout DN 500/PN63

Armatura bude nabídnuta jako kulový kohout s připojením v přírubovém provedení (dle ČSN – EN 1092-1, s hladkou lištou B2),

2x protipříruba pro osazení kulového ventilu bude krková dle ČSN EN 1092-1, DN 500 PN 63 Typ11,  hladkou lištou B2 s přivařovacím koncem pr. 530x14 mm – materiál P245GH/P250GH.

2 ks spiratem123 a spojovací materiál pevnostní třída 8.8, žárově zinkováno s atestem 3.1.

Obecné podmínky:

- Venkovní umístění, teplotní provozuschopnost rozsah -29 °C až 40 °C

- Médium ropa (viskozita 30ct)

- Armatura musí být otevíratelná při diferenčním tlaku 63 bar (dle tohoto parametru dimenzovat kroutící moment pohonu)

- DN 500/PN 63

- Čas přestavení z polohy otevřeno/zavřeno 210 s

- Průměrné provozní tlaky jsou od 3 do 18 bar

- Armatura nemusí být plnoprůtočná a nemusí umožnit průchod ježka (ježek = zařízení pro čištění potrubí)

- Počet cyklů otevírání/zavírání: 300 za rok

- Vnější prostředí – zóna 2, skupina výbušnosti a teplotní třída II A, T3

Servopohon a převodovka AUMA

Servopohon

- Provedení II2G EEx dle IITC T4

- 3. fáz. Motor 400V/50Hz, třída izolace F, vestavěné ochranné termospínače 140°C

- Nastavitelné polohové vypínání pro koncové polohy Zavřeno/Otevřeno – 2 mikrospínače pro každou polohu

- Nastavitelné mezipolohové vypínání pro koncové polohy Zavřeno/Otevřeno – 2 mikrospínače pro každou polohu

- Nastavitelné vypínání kroutícího momentu ve směru Zavřeno/Otevřeno – 2 mikrospínače pro každou polohu

- Místní mechanický ukazatel polohy a dálková signalizace polohy armatury

- Vytápění ovládacího prostoru pohonu 110 V až 240 V

- Ovládání dálkové a místní

- typové štítky české, nerezové

- MsNi kabelové průchodky 1xM20/1xM25/1xM32

- Ruční kolo pro místní přestavení, uzamykatelné

- Izolační příruba, pro katodickou ochranu potrubí

- Krytí IP 67

- Barva šedá (RAL 9002)

Ovládání

- Provedení II2G EEx dle IIB T4

- Krytí IP 67

- Přepínač pro ovládání MÍSTNĚ – VYPNUTO – DÁLKOVĚ, (přepínač je ve všech třech pozicích uzamykatelný)

- Tlačítka pro ovládání z místa OTEVŘÍT – STOP – ZAVŘÍT včetně světelné signalizace, vstupy pro signály OTEVŘENO / ZAVŘENO a MÍSTNĚ / DÁLKOVĚ galvanicky oddělené volným kontaktem relé

- 5 digitálních vstupů: koncové polohy OTEVŘENO / ZAVŘENO, přepínač v poloze MÍSTNĚ / DÁLKOVĚ, sdružená signalizace poruchy

- Signalizace poruchy (výpadek fáze, překročená teplota motoru, spínač kroutícího momentu vypnut před dosažením koncové polohy) s galvanickým oddělením volným kontaktem relé kontrola napájení a sledu fází s automatickou fázovou korekcí, programovatelná ovládací logika.

- Reversní stykače (mechanicky a elektricky blokované)

- El. připojení pomocí kruhového konektoru (3+PE+38 pólů) s krytem a závity pro kabelové průchodky 1 x M 20x1,5; 2 x M 25x1,5 (zaslepeny zátkou), kabelové průchodky pro EEX

Převodovka

- Mechanický ukazatel polohy

- Krytí IP 68

- Barva šedá (RAL 9002)

Kulový kohout

- provedení 3 – dílné šroubované, TRUNNION , tj. s čepově uloženou koulí,

sedla s kombinovaným těsněním TERBAN  + protektor PEEK, s Ni – vrstvou.

- těleso, víka a koule z tvářených polotovarů, materiál A 350 LF 2, tj. uhlíková

ocel pro teplotu okolí  – 20 st.C . Plná koule s Ni – vrstvou

- konstrukční provedení Anti – blow – out , Fire – safe dle API spec. 6D

- KK vybaven zátkami pro odkalení a odvzdušnění, bez dotěsňování, bez obtoku

- sedla v provedení SPE (Single Piston Effect ) pro zajištění přepouštění

roztahujícího se média. Všechna těsnění VITON

- vnitřní nátěr – jen konzervace, vrchní nátěr – třívrstvý epoxid - polyuretanový nátěr pro korozní prostředí C3 viz bod b) v Příloze č. 2

- médium: ropa

- pracovní tlak = jmenovitý tlak, plný diferenční přetlak

- nadzemní provedení, bez nástavce.

- zkouška armatury dle vzoru PKZ v Příloze č. 4

- dodání kompletní dokladové části (manuál pro obsluhu a údržbu, veškeré zkoušky a atesty, inspekční certifikát armatury, prohlášení o shodě atd.)

- Zařízení bude mít na sobě pevně připevněný štítek s označením provedení do zóny a s označením ATEX.

- Zařízení bude umístěno na otevřeném prostředí v technologii nad  betonovou záchytnou jímkou v terminálu Litvínov.

Je požadována zvýšená abrazivní odolnost sedel a koule (nutno navrhnout potřebnou Ni vrstvu). Je možný i výskyt pevných částic.

Výrobce armatur je odpovědný za správný výběr el. pohonu. Pohon musí být dimenzován tak, že armatura za všech možných provozních podmínek a za maximálního rozdílu tlaků 63 bar umožňuje plné otevření a uzavření. Pohon bude typ Semipact  od firmy Auma.

Pohon musí být schopen pracovat minimálně 1,1 násobkem max. možného požadovaného momentu na hřídeli armatury při 85 % jmenovitém napětí.

Pohon musí být opatřen nátěrem, odolným povětrnostním podmínkám. Barevné provedení bude shodné KK.

Zkoušky

Musí být provedeny minimálně následující zkoušky:

•	zkouška elektrických a mechanických ovládacích funkcí

•	zkoušky doby otevírání a zavírání armatury

•	zkouška činnosti koncového spínače a jeho funkce

•	zkouška seřízení spínačů momentu a koncových poloh pohonu

•	zkouška momentu pohonu nebo síly pohonu (před montáží na armaturu)