Rozpočet – cenová nabídka

Opravy povrchů v místnosti proti kotelně, suterén – Studničkova 7, Praha 2

- Přípomoc při přemístění uložených zařízení a materiálů 2prac. 			á 10HR á 250								  5000,-

- Rozebrání části regálů a vystěhování/přemístění regálů krajních ke 			středu, zabalení do folií protiprach. opatření					práce: 4prac. á 8HR á 250						  8000,-	mat.: 8ks folií (silná) á 120, páska 8ks á 60				  1440,-

- Ochran podlahy – malíř . tkanina 2x50m2 á 28				  2800,-

- Odsekání degradovaných omítek + proškrábání spár zdiva stěn P=62,7m2		z 50% - 62,7m2 x ½ á (190+80) 					  8464,50

- Vynesení ssuti 1,25m2 tj. 3t z 1. PP do kontejneru 2prac. á 16HR á 200  6400,-

- Škrábání – broušení zbylých maleb stěn ½ x 62,7m2 + stropu (klenby)			37,5m2, celkem 68,85m2 á 40					  2754,-

- Sanační omítka třívrstvá 31,35m2 á 1250				39187,50

- Doprava mat. 2x1200 + svislá doprava 3t á 600				  4200,-

- Malba paropropustná dvojnásobná JUB CITRO P=62,7 + 37,5m2			tj. 2x100,2m2 á 37							  7414,80

- Úklid průběžný vč. chodeb 5x2HR á 200 + konečný 6HR á 200 			+ pomůcky 600, celkem						  3800,-	Odvoz a likvidace suti nejsou do rozpočtu zahrnuty.

Cena celkem bez DPH							   89 460,80Kč

DPH 21%									   18 786,77Kč

Cena vč. DPH								              108 247,57Kč

V Praze 27/10/2019

Xxxx           										PENTA TRADE s.r.o.										25207 Štěchovice 218