| Standardy údržbářských prací pro Část 1 - Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště ve Strakonicích |  |
| --- | --- |
| ###### Údržba a opravy vnitřních prostor budov, včetně příslušenství |  |
| Četnost | ###### Činnost |
| Denně | - doplňování tekutého mýdla, toaletního papíru a papírových ručníků, dezinfekčních prostředků do pisoárů – dodává objednatel, - kontrola systému vytápění budovy. |
| 1 x za měsíc | - provádění kontroly dodávky, rozvodů a spotřeb energií a vody, včetně odečtu a evidence stavů měřidel. |
| 2 x za rok | - čištění střechy a střešních okapů od listí a nečistot. |
| Průběžně | - hlášení závad na objektu, které je třeba odstranit dodavatelským způsobem určené kontaktní osobě objednatele ve věcech provozních, informování určené kontaktní osoby objednatele ve věcech provozních o všech hrozících škodách na majetku objednatele, - příprava odpadů k jejich odvozu dle platné směrnice generálního ředitele o nakládání s odpady) v četnosti dle platné smlouvy (2x týdně), - přistavování kontejnerů na svozové místo v četnosti dle platné smlouvy, včetně odvozu zpět na stanoviště kontejneru (2x týdně), - kontrola vyvezení kontejnerů na odpad, včetně úklidu stanoviště kontejnerů (2x týdně), - příprava sběrového papíru k jeho odvozu (průběžně), - běžné údržbářské práce a drobné opravy nevyžadující řemeslnou zručnost nebo zvláštní odbornou kvalifikaci, např. kontrola a údržba činnosti dveřních a zámkových systémů, kontrola funkčnosti a běžné opravy odvodu odpadních vod, oprava těsnění vodovodních baterií, případná oprava/výměna splachovačů, dřezů, umyvadel, sprch a odpadů v sociálních zařízeních, výměna žárovek a zářivek, včetně drobných oprav vypínačů a elektrických zásuvek (osobou způsobilou ve smyslu zvláštního právního předpisu)), drobné opravy nábytku, opravy žaluzií a rolet, drobné natěračské a malířské práce a další práce, svým charakterem drobné opravy a údržby majetku, dle požadavků kontaktní osoby objednatele, - vyvěšování a sejmutí státní vlajky, - v souladu s provozem budovy zajišťování prací dle pokynu určené kontaktní osoby objednatele ve věcech provozních (např. v zimním období odstraňování nánosů sněhu na frekventovaných místech), - čištění střech, střešních odpadů, terasy a dvora od listí, mechu a nečistot, odstranění sněhu ze světlíků, případně terasy, střechy a dvora, - ve spolupráci se společností zabezpečující dodávku tepla odvzdušňování, kontrola funkcí termostatických ventilů a zajištění jejich případných oprav, - spolupráce při stěhování nábytku dle pokynů kontaktní osoby objednatele ve věcech provozních, - respektování principu hospodárnosti a efektivnosti při plnění povinností vyplývajících pro poskytovatele z této smlouvy. |

| ###### Sezónní údržba a úklid venkovních prostor (pozemní komunikace, travnaté plochy) jsou-li v příslušnosti hospodaření objednatele |  |
| --- | --- |
| Četnost | ###### Činnost |
| Průběžně v období 1. 4. – 31. 10. | - úklid všech pozemních komunikací (chodníky, terasa, dvůr, parkoviště, venkovní schodiště, průjezd), trávníků a dalších ploch kolem budovy, sběr a odstranění nečistot (např. cigaretové nedopalky, plastové odpadky, papír, nalepené žvýkačky apod.), - likvidace plevele pletím, popřípadě postřikem u obrubníků a v chodnících, - úklid spadaného listí, včetně jeho odvozu. |
| Průběžně v období 1. 4. – 31. 10. – údržba trávníků | - údržba trávníku – sekání travnatých ploch nejdéle při výšce travnaté plochy 12 cm, - odvoz zelené hmoty (včetně suché trávy). |
| Průběžně v období 1. 4. – 31. 10. – údržba zeleně | - údržba zeleně - stříhání keřů a ořez stromů v souladu s jejich vegetačním obdobím, - odvoz ořezaných větví. |
| Průběžně v období 1. 11. – 31. 3. | - úklid všech pozemních komunikací (chodníky, terasa, dvůr, parkoviště, venkovní schodiště, průjezd), trávníků a dalších ploch kolem budovy, sběr a odstranění nečistot (např. cigaretové nedopalky, plastové odpadky, papír apod.), - čištění a údržba chodníků, venkovního schodiště a přístupových cest, včetně odstranění sněhu a námrazy bez zbytečného odkladu po spadu, včetně posypu směsí soli a písku tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost chodců a byla zajištěna schůdnost chodníků – v průběhu spadu sněhu může přechodně vzniknout pokrývka vysoká maximálně 2 cm při intenzitě sněhových srážek do 1 cm/hod. a při intenzitě sněhových srážek nad 1 cm/hod. pokrývka vysoká maximálně 5 cm, - čištění a údržba parkoviště a ostatních komunikací (dvůr) určených k užití silničními a jinými vozidly (pouze na pozemcích, s nimiž je objednatel příslušný hospodařit), včetně odstranění sněhu a námrazy bez zbytečného odkladu po spadu, včetně posypu směsí soli a písku tak, aby byla zajištěna jejich sjízdnost – v průběhu spadu sněhu může přechodně vzniknout pokrývka vysoká maximálně 2 cm při intenzitě sněhových srážek do 1 cm/hod. a při intenzitě sněhových srážek nad 1 cm/hod. pokrývka vysoká maximálně 5 cm. |

Zajištění materiálu a vybavení spojeného s výkonem činnosti:

Posypový materiál (směs soli a písku) zajišťuje na své náklady poskytovatel.

Postřik na likvidaci plevele zajišťuje na své náklady objednatel.

Nářadí, nástroje, stroje a zařízení, určené pro výkon činnosti zajišťuje a provozuje na své náklady poskytovatel.

Zajištění odbornosti dodavatele požadované k výkonu činnosti:

Náklady na zajištění proškolení obsluhy a případné další povinné osvědčení, zkoušek apod. nese poskytovatel.

Venkovní prostory

|  |  |  | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpevněné plochy v m2 | chodníky |  | 227,10 |
|  | terasa |  | 68,57 |
|  | dvůr |  | 713,45 |
|  | parkoviště |  | 126,00 |
|  | venkovní schodiště |  | 27,00 |
|  | průjezd |  | 117,25 |
|  | střecha budovy |  | 1 414,64 |
| Zeleň celkem | trávník |  | 174,10 |
|  |  |  | ks |
|  | stromy |  | 0 |
|  | keře |  | 15 |

) Směrnice č. 29/2013 generálního ředitele – Nakládání s odpady.

) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.