Standardy kvality

Vozidla musí splňovat tyto požadavky:

- schválena pro provoz na železničních tratích v ČR,

- mít minimální počet míst k sezení odpovídající průměrné obsazenosti příslušného vlaku,

- maximální rychlost jednotky bude minimálně odpovídat stanovené rychlosti příslušného vlaku,

- vozidlo musí disponovat uspořádáním sedadel alespoň částečně proti sobě,

- v jednotce může být maximálně 25 sklopných sedadel,

- nad místy k sezení (s výjimkou sklopných sedadel) musí být umístěn odkládací prostor (police) na zavazadla,

- sedadla musí být polstrovaná s opěrkou hlavy,

- vozidla, obsazená pouze strojvedoucím, musí být vybavena dostatečným počtem tlačítek pro zastavení „Na znamení“,

- vozidlo musí být schopné projet směrový oblouk o minimálním poloměru 150 m,

- maximální technologická doba při změně směru jízdy jednotky (a to i v případě, že dochází ke změně čísla vlaku) bude 5 minut, maximální čas do plné funkčnosti vozidel (jednotky, jednotek) při jejich případném spojení či rozpojení bude 5 minut,

- u jednotek musí být centrální a individuální zavírání dveří z každé strany (a musí umožnit otevření dveří pouze na té straně, kde je nástupiště) a během jízdy musí disponovat funkcí blokování dveří,

- u vozidel, vybavených tlačítkem pro otevírání/uzavírání dveří musí být tlačítko lehce dostupné a odpovídat příslušným předpisům

- vozidla pořízená s podporou ROP Severozápad budou označena prvky povinné publicity pro příslušné programové období na bočních vnějších stranách vozidla v souladu s pravidly publicity ROP Severozápad

- vybavena v interiéru vozidla určeném pro přepravu cestujících vizuálním informačním systémem pro poskytování informací cestujícím,

- v exteriéru jednotek vybavena na bočních stranách vnějším vizuálním informačním systémem,

- alespoň jeden vůz v soupravě vozidel musí být vybaven pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace v souladu s příslušnými předpisy,

- vybavena minimálně jednou toaletou dle příslušných předpisů

- umožňovat přepravu kol a dětských kočárků dle příslušných předpisů (kočárky mohou být umístěny v místě pro kola a kola v místě pro kočárky, kola nebo kočárky nesmí být umístěny v místě stání pro invalidní vozíky),

- vozidla řady 844 budou vybavena prostředky bezdrátové komunikace, která bude umožňovat cestujícím přístup na internet ve formě wi-fi

- všechna vozidla musí být vybavena systémem vnitřního osvětlení prostor pro cestující a to včetně osvětlení prostoru pro nástup a výstup.

- všechna vozidla musí být vybavena systémy nezávislého vytápění prostor pro cestující.

- vozidla řady 844 musí být vybavena funkčním klimatizačním systémem prostoru pro cestující, ostatní prostředky musí umožňovat větrání tohoto prostoru částečně otevíratelnými okny.

Dále budou splněny následující požadavky:

- dopravce při realizaci objednaných dopravních výkonů v závazku zajistí zabezpečení odpovídající přepravní kapacity souprav na základě vlastních průzkumů frekvence cestujících a při nasazování vozů bude upřednostňovat nejkvalitnější vozovou skladbu, kterou má k dispozici,

- dopravce zajistí obsluhu vlaků regionální dopravy v závazku vlakovým doprovodem znalým ustanovení smluvních a přepravních podmínek, tarifu, vybaveným jízdním řádem, vyškoleným pro komunikaci se zákazníkem,

- všichni pracovníci dopravce, kteří jsou ve vlakové soupravě v přímém kontaktu s cestujícími, musí dodržovat ústrojovou kázeň formou společenského úboru,

- dopravce zabezpečí prodej jízdních dokladů v železničních stanicích nebo umožní odbavení cestujících jízdním dokladem ve vlaku podle platného tarifu a v souladu s ustanoveními smluvních a přepravních podmínek,

- dopravce zabezpečí provoz nepřetržité informační telefonní linky Call-centra,

- prostor pro cestující je výhradně nekuřácký

Náhradní vozidla

Náhradním vozidlem se rozumí vozidlo nebo jednotka elektrické nebo nezávislé trakce odpovídajících vlastností:

- vozidlo schválené pro provoz v ČR,

- minimální počet míst k sezení odpovídající průměrné obsazenosti příslušného vlaku,

- maximální rychlost vozidla bude minimálně odpovídat stanovené rychlosti příslušného vlaku,

- maximální technologická doba při změně směru jízdy jednotky (a to i v případě, že dochází ke změně čísla vlaku) bude 5 minut, maximální čas do plné funkčnosti vozidel (jednotek, jednotky) při jejich případném spojení či rozpojení bude 5 minut

- vozidlo musí disponovat uspořádáním sedadel alespoň částečně proti sobě,

- vozidla musí být vybavena alespoň jednou toaletou dle příslušných předpisů,

- v jednotce může být maximálně 25 sklopných sedadel,

- nad místy k sezení (s výjimkou sklopných sedadel) musí být umístěn odkládací prostor (police) na zavazadla,

- sedadla musí být polstrovaná s opěrkou hlavy,

- vozidla, obsazená pouze strojvedoucím musí být vybavena dostatečným počtem tlačítek pro zastavení „Na znamení“

- prostor pro cestující je výhradně nekuřácký

- vozidlo musí být schopné projet směrový oblouk o minimálním poloměru 150 m

- pokud bude nahrazováno nízkopodlažní vozidlo, musí býti nahrazeno rovněž vozidlem nízkopodlažním

- všechna vozidla musí být vybavena systémem vnitřního osvětlení prostor pro cestující a to včetně osvětlení prostoru pro nástup a výstup.

- všechna vozidla musí být vybavena systémy nezávislého vytápění prostor pro cestující.

- vozidla řady 844 musí být vybavena funkčním klimatizačním systémem prostoru pro cestující, ostatní prostředky musí umožňovat větrání tohoto prostoru částečně otevíratelnými okny.