Příloha č. 1 ke Smlouvě č. 039/OPI/2019
Kontroly bezpečnosti provozu regálových systémů a páternosterových zakladačů budou provedeny v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 sb., které ukládá provozovatelům regálových systémů provádění každoročních kontrol.
POJÍZDNÉ/Mobilní regálové systémy
Rozsah roční kontroly:
1. Kontrola stability a seřízení pojezdu mobilních regálových systémů.
2. Kontrola a nastavení nivelace kolejového systému.
3. Kontrola, zda regály nejsou přetíženy.
4. Kontrola a měření povoleného prohnutí polic a jejich zatížení uloženými spisy.
5. Kontrola nosnostních štítků, zda obsahují povinné údaje, tj. uvedení nosnosti buňky a počet buněk ve sloupci. Štítky musí být umístěny viditelně a musí být čitelné.
6. Kontrola a seřízení řetězového mechanizmu jednotlivých podvozkových pojezdových soustav.
7. Po provedené kontrole umístění štítků na jednotlivých zařízeních s datem příští kontroly, štítky musí být umístěny viditelně a musí být čitelné.

8. Poučení obsluhy o bezpečnostních opatřeních zejména ke vztahu k pojezdu mobilních podvozkových sestav.
9. O provedené kontrole u jednotlivých zařízení bude sepsán protokolární zápis – kontrolní zpráva s uvedením zjištěných závad, návrhu nápravných opatření a ve zprávě budou uvedeny i případné díly navržené k výměně.
10. V rámci kontrol prováděných v druhém roce plnění Smlouvy bude provedena aktualizace počtu regálových systémů (dle počtu podvozků) na jednotlivých pracovištích.

PÁTERNOSTEROVÉ ZAKLADAČE
Rozsah roční kontroly:

1. Kontrola bezpečnostních prvků a jejich seřízení.
2. Kontrola výstražných a informačních tabulek.
3. Kontrola a seřízení strojní mechaniky.
4. Kontrola a seřízení elektronických komponentů, mazání potřebné mechaniky a čištění vnitřku zařízení.
5. Po provedené kontrole umístění štítků na jednotlivých zařízeních s datem příští kontroly, štítky musí být umístěny viditelně a musí být čitelné.

6. O provedené kontrole u jednotlivých zařízení bude sepsán protokolární zápis – kontrolní zpráva s uvedením zjištěných závad, návrhu nápravných opatření a ve zprávě budou uvedeny i případné díly navržené k výměně.
7. V rámci kontrol prováděných v druhém roce plnění Smlouvy bude provedena aktualizace počtu páternosterových zakladačů na jednotlivých pracovištích.


1/1


