# Výkony v rámci profylaktické preventivní prohlídky zahrnují:

Údržba posuvných dveří

Mechanické funkce

- kontrola chodu dveří, vyčištění vodících drah , seřízení dveřních křídel

- dotažení šroubů, matic apod.

- napnutí řemene, kontrola stavu ložisek, kladek, dorazů apod.

- kontrola baterie, dobíjecí soustavy.

- kontrola funkce dveří při nestandardním režimu (požární poplach apod.)

- kontrola mechanických zámků dveřních křídel

## Aktivační prvky

- nastavení mechanických a elektronických aktivačních prvků.

- kontrola radarů, nastavení citlivosti, dosahů, směrovosti.

## Řídící jednotka + el. rozvody

- kontrola a nastavení rychlostí  křídel, tj. rozjezdová rychlost, plná rychlost, dobrzdění.

- vizuální kontrola el. rozvodů, měření přechodových odporů.

- kontrola svodu fáze-zem, bezp. funkcí pojistek a jističe.

- kontrola chybových záznamů v řídící jednotce „watchdog“

- kontrola ovladače dveří