Technický popis mobilního nábytku pro nové ubytovací a technické prostory na koleji Sázava

- barevné řešení mobilního nábytku bude v následujících kombinacích:

  - akácie světlá H1277

  - zelená limetka U630

  - šedé kovové podnože RAL 9006

- všechny pracovní plochy, horní krycí desky a pohyblivé části musí být ošetřeny ABS hranami v barvě konkrétního dekoru

- postel s výklopným dřevěným roštem a úložným prostorem

- korpus válendy je spojen pomocí fixačních kolíků a spojovacího kování šroub s kovovou panenkou a metrickým závitem, exponované hrany jsou olepeny ABS hranou tl. 2,0 mm – zvýšení odolnosti proti poškození při manipulaci (postranice a čela válendy – ty jsou olepeny kolem dokola); ostatní dílce postele jsou olepeny ABS hranou tl. 0,5 mm, technologie olepení hran je PUR lepidlem, které zaručuje odolnost proti vlhkosti a zabraňuje odpadávání hran z dílců,

- dno válendy je z DVD tl. 3,3 mm vloženo do drážky a zpevněno vlysy,

- úložný lůžkový prostor je oddělen 2 ks vlysů z LTD a 1 ks výztužným vlysem na středu válendy, které zabraňují poškození uložených lůžkovin a vyztužují lehací plochu,

- horní výklopná lehací plocha je vyrobená z masívního dřevěného rámu, na kterém je umístěn dřevěný laťkový rošt pro zvýšení pevnosti, a hlavně pro zaručení odvětrávání úložného prostoru se vznikem zahřívání lehací plochy; rošt je fixovaný bukovými kolíčky proti posunu roštu; zadní strana delší je opatřena dvěma kovovými úhelníky, které zabraňují posuvu matrace při zvednutí lehací plochy a umožňují spojení dvou lůžek tak, že nevzniká mezi postelemi mezera,

- vyklápěcí kovové nůžky jsou připevněny na vlysy a dřevěný rám vratovými šrouby;pro zdvih lehací plochy je připevněný popruh,

- pro zajištění manipulace celého lůžka jsou v čelech postele vyvrtány otvory dokončené hranou na přenášení,

- na lehací ploch přijde volně vložit matrace celočalouněná vysoce kvalitní dekorační látkou (možnost obracení matrace) opatřena zdrhovadlem pro případné snímání a čištění potahu

- matrace

- 3 vrstvá, 5-ti zóna, oboustranný snímatelný potah (dekor. látka sk. 8)

- rozměr 2000x900x150

- kvalitní potahová dekorační látka CARABELLA FINE VL10, dezén 102887, barva 18019, složení polypropylén 66 %, polyester 34 %, odolnost 20 000 otáček proto otěru, snížená hořlavost dle ČSN EN 597-1, ČSN EN 597-2; potah je zpevněn proševem 100 g PES, do lemovky, zip do „L“

- matrace je pětizónová (jádro + oboustranně PUR pěna N3050) s tvrdostí pěny na obou lehacích stranách 30 kg/m3 střed – je tvořen z jádra RE 70, vrchní a spodní PUR pěna má výšku 40 mm

- noční stolek se zásuvkou

- boky  z laminované desky akácie světlá H1277 tl 18 mm, olepené ABS hranou tl. 0,5 mm

- půda a dno laminovaná deska tl. 25 mm dezén akácie světlá H1277 naloženy na bocích, olepen ABS hranou tl. 2 mm ze všech stran, rádius zaoblení 2 mm

- čela zásuvek laminovaná deska tl. 18 mm zelená limetka U708, olepeny ABS hranou tl. 2 mm, rádius zaoblení 2 mm

- Záda v provedení akácie světlá H1277 HDF deska vložená do drážky a podlepená úchytky, zaoblené rozteč pro vrtání 160 mm, montážní spojení pevné lepené, musí zajistit pevnost po dobu záruky a odolat opakovanému stěhování

- 4zásuvková komoda

- boky z laminované desky akácie světlá H1277 tl 18 mm, olepené ABS hranou tl. 0,5 mm

- půda a dno laminovaná deska tl. 25 mm dezén akácie světlá H1277 naloženy na bocích, olepen ABS hranou tl. 2 mm ze všech stran, rádius zaoblení 2 mm

- čela zásuvek laminovaná deska tl. 18 mm zelená limetka U708, olepeny ABS hranou tl. 2 mm, rádius zaoblení 2 mm

- zásuvky na kolečkových výsuvech

- záda v provedení akácie světlá H1277 HDF deska vložená do drážky a podlepená úchytky, zaoblené rozteč pro vrtání 160 mm, montážní spojení pevné lepené, musí zajistit pevnost po dobu záruky a odolat opakovanému stěhování

- Stoly a lavice

- kovové rámové podnoží, průchodka plát stolu LTD tl. 25 mm, olepený ABS hranou tl. 2 mm, rádius hrany 2 mm, lepeno PUR lepidlem pro zvýšení odolnosti proti mechanickému poškození a působení vlhkosti;plát stolu je opaření 2-mi průchodkami průměr 60 mm v barvě dezénu, kovové podnoží, dvě bočnice + příčníky, průřez nohy 50x50 mm s rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah, barevné provedení RAL 9006, čelní panel stolu z LTD tl. 18 mm dezén H1394, výška 300 mm, olepená ABS hranou tl. 0,45 mm, pohledové části stolu bez viditelných spojů

- kontejner 4-zásuvkový s centrálním zámkem

- boky kontejneru z laminované desky akácie světlá H1277 tl 18 mm, olepený ABS hranou tl. 0,5 mm

- půda a dno kontejneru laminovaná deska tl. 25 mm dezén akácie světlá H1277 naloženy na bocích, olepen ABS hranou tl. 2 mm ze všech stran, rádius zaoblení 2 mm

- čela zásuvek laminovaná deska tl. 18 mm zelená limetka U708, olepeny ABS hranou tl. 2 mm, rádius zaoblení 2 mm

- 4 plastové zásuvky na kolečkových výsuvech, centrální zámek s blokací proti vysunutí více jak 1 zásuvky (jištění proti převrácení kontejneru)

- záda v provedení akácie světlá H1277 HDF deska vložená do drážky a podlepená úchytky, zaoblené rozteč pro vrtání 160 mm, montážní spojení pevné lepené, musí zajistit pevnost po dobu záruky a odolat opakovanému stěhování, kontejner je pojízdný na 4 kolečkách