| České vysoké učení technické v Praze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifikace k nabídce F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Měření tepelné a elektrické vodivosti kovů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pol. | popis |  |  |  |  | obj. číslo |  |  |  |  | ks |  |  |  |  | celkem Kč |  |
| P2350200 TEPELNÁ A ELEKTRICKÁ VODIVOST KOVŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z kalorimetricky měřeného toku tepla při konstantním gradientu teploty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| se určuje tepelná vodivost mědi a hliníku. Ze závislosti proudu na napětí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| se určuje elektrická vodivost. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | termočlánek NiCr-Ni ponorný, v nerezi |  |  |  |  |  |  | 13615.03 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ~ rozsah -50---+1000°C, doba odezvy 5 s ~ délka měřidla 120 mm, poloměr měřidla 3 mm ~ délka přívodního kabelu 1 m, připojení dvojpólovou plochou vidlicí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | termočlánek NiCr-Ni dotykový |  |  |  |  |  |  | 13615.04 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| ~ rozsah -50---+1000°C, doba odezvy 3 s ~ čidlo na měděné destičce poloměru 4 mm, upevněné k ochranné trubičce ~ délka měřidla 120 mm ~ délka přívodního kabelu 1 m, připojení dvojpólovou plochou vidlicí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | stupňové trafo 14 V st / 12 V ss, 5 A |  |  |  |  |  |  | 13533.93 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ~ možnost současného odběru stejnosměrného a střídavého napětí ~ regulace napětí pomocí zdířkového věnečku a nevyjímatelné vidlice ~ pevné hodnoty napětí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 V ~ plovoucí výstupy, nadproudový jistič 10 A ~ bezpečnostní zdířky pro banánky ~ síťové napájecí napětí 230 V st / 50...60 Hz, příkon 80 VA, pojistka primáru ~ rázuvzdorná skříňka s výklopným držadlem a výklopnou podpěrou ~ rozměry 230 x 236 x 168 mm, hmotnost 4,3 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | teploměr termočlánkový, 4-2 |  |  |  |  | 13618.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ~ měřicí rozsah -200...+1370 °C, rozlišení 0,1 °C, přesnost +-0,3% rozsahu + 1°C ~ přepínač fyzikálních jednotek zobrazované veličiny ~ současné měření čtyř teplot NiCr-Ni termočlánky s konektorem K-typu ~ ukládání hodnot na SD kartu ~ podsvícený LCD displej 104 x 47 mm, zobrazení čtyř teplot ~ zvuková a světelná signalizace překročení nastavené dolní nebo horní hranice ~ možnost měření rozdílu teplot dvou čidel ~ vzorkovací frekvence programovatelná od 1 s výše ~ napájení 4 články AA nebo 9 V adaptér, automatické vypnutí po 20 minutách ~ ruční nebo nástěnný přístroj ~ provozní teplota 0...50°C, provozní vlhkost menší než 80% ~ rozměry 152 x 100 x 39 mm, hmotnost 300 g ~ součástí dodávky 4 baterie AA, 2 termočlánky, SD karta 8G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | měřicí zesilovač univerzální |  |  |  | 13626.93 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ~ zesilování stejnosměrných i střídavých napětí, maximální vstupní napětí 10 V ~ režim elektrometrického zesilovače se vstupním odporem 10 TOhm, zásuvka BNC ~ tlačítko vybíjení vstupu ~ režim low drift se vstupním odporem 10 kOhm, zdířky pro banánky ~ výstupní dvojice zdířek pro banánky k připojení zapisovače tY ~ výstupní napětí -10...+10 V, nastavení nuly, maximální zkreslení 3% ~ výstupní odpor cca 1 kOhm, ochrana proti zkratu ~ zesílení 1 - 0...22 kHz (-3 dB), zesílení 10 - 0...22 kHz (-3 dB) ~ zesílení 100 - 0...10 kHz (-3 dB), zesílení 1000 - 0...6 kHz (-3 dB) ~ zesílení 10 000 - 0...2,5 kHz (-3 dB), zesílení 100 000 - 0...2 kHz (-3 dB) ~ volič časové konstanty 0; 0,1 s; 0,3 s; 1 s; 3 s ~ síťové napájecí napětí 230 V st / 50...60 Hz, příkon 6 VA ~ rázuvzdorná skříňka s držadlem, rozměry 194 x 140 x 128 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | míchačka magnetická, 3 l, 230 V |  |  | 35761.99 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ~ vrchní deska deska z plastu ABS, průměr 135 mm ~ vnitřní závit M8 pro stojanovou tyčku ~ rozsah 100...1500 ot / min, přesnost 5% ~ síťové napájecí napětí 110...240 V st / 50...60 Hz ~ rozměry 155 x 215 x 75 mm, hmotnost 0,9 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | tělísko míchací magnetické, tyčinka 30 mm, PTFE |  |  | 46299.02 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ~ magnet plně pokrytý PTFE, teplotně stálý do 270 °C, průměr 6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | držák chemický, rozvor 80 mm, šroub volná strana |  |  | 37715.00 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| ~ kulaté čelisti vyložené korkem ~ celková délka držáku 230 mm, průměr tyčky 10 mm, hmotnost 179 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | kádinka nízká 400 ml, boro 3.3 |  |  | 46055.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ~ se stupnicí a výlevkou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | podstavec stojanový PASS, tvar Y |  |  | 02002.55 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ~ zinkový tlakový odlitek, stavěcí šrouby z plastu s protiskluzovým pokrytím ~ upínací šroub ocel s plastovým křídlem ~ prizmatický otvor pro stojanové tyče kulaté 4…14 mm nebo čtvercové 4…12 mm ~ délka jednoho ramene 110 mm, hmotnost 1,8 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | tyč stojanová 750 / 12 mm, nerez |  |  |  | 02033.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | tyč stojanová 1000 / 12 mm, nerez |  |  |  | 02034.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | blok podkládací 57 mm |  |  |  | 02073.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ~ dřevo s plastovým pokryvem, plocha 150 x 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | stopky číslicové 24 hod / 0,01 s |  |  |  | 03071.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ~ zobrazení intervalu, běžného času, kalendáře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | pasta, tepelně vodivá, 50 g |  |  |  | 03747.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  | pytlík, gáza |  |  |  | 04408.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | nádoba kalorimetrická 500 ml, hliník |  |  |  | 04401.10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ~ hliníková nádoba v plastovém kontejneru s pěnovou izolací ~ průměr 130 mm, výška 120 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | nádoba kalorimetrická s tepelným kontaktem |  |  |  |  |  | 04518.10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ~ hliníková nádoba v plastovém kontejneru s pěnovou izolací ~ průměr 130 mm, výška 120 mm ~ ve dně válcové zahloubení pro měřenou tyč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | tyč k měření tepelné vodivosti, 420 / 25 mm, hliník |  |  |  |  | 04518.12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ~ průhledný plastový plášť, tepelně izolační ~ konec asi 2 cm bez izolace pro zasunutí do zahloubení kalorimetru ~ pro měření teploty podél tyče 10 ekvidistantních zahloubení v plášti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | tyč k měření tepelné vodivosti, 420 / 25 mm, měď |  |  |  |  |  |  | 04518.11 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ~ průhledný plastový plášť, tepelně izolační ~ konec asi 2 cm bez izolace pro zasunutí do zahloubení kalorimetru ~ pro měření teploty podél tyče 10 ekvidistantních zahloubení v plášti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | ohřívač ponorný, 300 W, 220-250 V |  |  |  |  | 05947.93 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ~ teplotní ochrana proti nedostatku vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | reostat 10 Ohm / 5,7 A |  |  |  |  |  | 06110.02 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ~ 4 bezpečnostní zdířky 4 mm, z toho jedna k uzemnění krytu, tolerance odporu 10% ~ dobré větrání krytu, zajišťující odvod tepla ~ rozměry 420 x 90 x 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | multimetr číslicový 2005 |  |  |  | 07129.00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| ~ měření střídavého a stejnosměrného proudu a napětí, odporu, kapacity, frekvence ~ měření teploty, test diod, prozvánění ~ ochrana proti přetížení ~ 3 1/2 místný displej, 28 mm, podsvícený ~ ruční přepínání rozsahů ~ indikace stavu baterie ~ FE-test ~ peak-hold ~ automatické vypnutí ~ bezpečnost: EN-61010-1, CAT III 1000 V ~ příslušenství: pouzdro, měřicí hroty, sonda pro měření teploty, baterie a manuál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | svorka dvojitá křížová expert |  |  |  |  | 02054.00 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| ~ hliníkový tlakový odlitek, prizmatické objímky s rychloupínacími šrouby ~ upnutí kulatých a čtvercových tyčí rovnoběžně, do kříže nebo do T ~ upnutí desek do T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | svorka stolní expert, příchytná |  |  |  |  | 02011.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ~ hliníkový tlakový odlitek, rychlé upínací šrouby ~ vertikální upnutí tyče ke hraně stolu, maximální tloušťka stolní desky 60 mm ~ příchytný plastový kotouč, zamezující poškození stolu ~ pro stojanové tyče do poloměru 13 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | váhy Ohaus CX2200, 2200 g, 1 g |  |  |  |  |  |  |  | 48921.00 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 27 |  | vodič propojovací, 50 cm, 32 A, červený |  |  |  |  |  |  |  | 07361.01 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| ~ měděné lanko ve velmi pružné plastové izolaci ~ 4 mm laminární banánky, kontaktní proužky z beryliové mědi, poniklované ~ v hlavě banánku axiální zdířka na připojení dalšího vodiče ~ průřez vodiče 2,5 mm2, maximální dlouhodobé zatížení 32 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | vodič propojovací, 50 cm, 32 A, modrý |  |  |  |  |  |  |  |  | 07361.04 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| ~ měděné lanko ve velmi pružné plastové izolaci ~ 4 mm laminární banánky, kontaktní proužky z beryliové mědi, poniklované ~ v hlavě banánku axiální zdířka na připojení dalšího vodiče ~ průřez vodiče 2,5 mm2, maximální dlouhodobé zatížení 32 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | vodič propojovací, 100 cm, 32 A, červený |  |  |  |  |  |  |  | 07363.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ~ měděné lanko ve velmi pružné plastové izolaci ~ 4 mm laminární banánky, kontaktní proužky z beryliové mědi, poniklované ~ v hlavě banánku axiální zdířka na připojení dalšího vodiče ~ průřez vodiče 2,5 mm2, maximální dlouhodobé zatížení 32 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 506,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH 21 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 056,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| celkem Kč včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 562,26 |  |  |  |  |  |  |  |