| České vysoké učení technické v Praze |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská |  |  |  |  |
| Specifikace k nabídce B |  |  |  |  |
| Měření indexu lomu pomocí Mach-Zenderova interferometru |  |  |  |  |
| pol. | popis | obj. číslo | ks | celkem Kč |
| bez DPH |  |  |  |  |
| MĚŘENÍ INDEXU LOMU VZDUCHU MACHOVÝM - ZEHNDEROVÝM |  |  |  |  |
| INTERFEROMETREM, OPTICKÁ ZÁKLADNA |  |  |  |  |
| Světelný svazek interferuje po průchodu Machovým - Zehnderovým uspořádáním |  |  |  |  |
| dvou zrcadel a dvou děličů svazku. Ze změny interferenčního obrazu při změně |  |  |  |  |
| tlaku vzduchu v kyvetě umístěné do svazku lze odvodit index lomu vzduchu. |  |  |  |  |

| 1 | He-Ne laser, 5 mW, s držákem | 08701.00 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ~ válec délky 400 mm a průměru 44,2 mm ~ součástí dodávky dva kruhové tříbodové držáky na tyčce, dva jisticí kroužky tyček ~ životnost 15 000 hodin ~ vlnová délka 632,8 nm, průměr svazku 0,8 mm, divergence menší než 1 mrad ~ oscilační mód TEM00, minimální polarizace 500 : 1 ~ drift amplitudy maximálně 2,5 % / 8 hod. ~ stabilita polarizace 0,1 mrad, po ohřevu 20 minut 0,01 mrad ~ pevný přívodní kabel s vysokonapěťovým konektorem, nominální proud 6,5 mA |  |  |  |
| 2 | zdroj napětí pro laserovou hlavici, 5 mW | 08703.99 | 1 |
| ~ výstupní napětí 1,25...1,75 kV dc, výstupní proud 5 mA ~ síťové napájecí napětí 115 / 230 V, ~ rozměry 231 x 212 x 70 mm |  |  |  |
| 3 | základna optická, v kufříku | 08700.01 | 1 |
| ~ tuhá antivibračně uložená ocelová základna 590 x 430 x 24 mm ~ magnetické přichycení optických komponent, tři pevné stojany pro laser a závěrku ~ protikorozní plastový povlak s rastrem 50 x 50 mm ~ další antivibrační uložení na dně kufříku, aretovací šrouby ~ během experimentu zůstává základna v kufříku, odnímatelné víko se zámky ~ rozměry kufříku 620 x 460 x 280 mm, celková hmotnost 13 kg |  |  |  |
| 4 | stojan na optickou základnu, na příchytném magnetu | 08710.00 | 10 |
| ~ přesné tříbodové upnutí optických komponent s tyčkou o průměru 10...13 mm ~ magnetická posuvná patka s antivibračním otěruvzdorným plastovým povlakem ~ možnost posouvání po optické základně ~ výška stojanu 55 mm |  |  |  |

| 5 | zrcadlo, 30 x 30 mm | 08711.01 |  |  | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~ rovinnost 1/8 lambda, ochranná vrstva SiO2 ~ v hliníkovém talířku s ochranným límcem |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | justační držák, 35 x 35 mm |  | 08711.00 |  |  | 4 |  |
| ~ držák optických prvků, např. rovinných zrcadel ~ nastavení náklonu a natočení stavěcími šrouby s jemným závitem ~ tyčka délky 75 mm a průměru 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | držák posuvný v jedné ose |  | 08713.00 |  |  | 1 |  |
| ~ deska s tyčkou délky 50 mm a průměru 10 mm ~ dva pevné držáky optických komponent na koncích desky ~ mezi nimi pohyblivý držák s nastavováním v rozsahu 40 mm s přesností 0,1 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | držák posuvný xy |  | 08714.00 |  |  | 2 |  |
| ~ tříbodové uložení a nastavování v rovině kolmé k paprsku, rozsah +-2 mm ~ kolík pro upnutí do držáku s posuvem podél paprsku ~ součástí dodávky justační clonka |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | mezikroužek k posuvnému držáku |  | 08714.01 |  |  | 1 |  |
| ~ adaptér pro uchycení objektivu mikroskopu |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | dělič svazku 1 / 1, nepolarizující |  | 08741.00 |  |  | 2 |  |
| ~ polopropustné nepolarizující zrcátko 50 x 30 x 3,2 mm ~ rozdělení intenzit 50 % : 50 % pro vlnovou délku 633 nm |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | držák clony / děliče svazku |  | 08719.00 |  |  | 2 |  |
| ~ upnutí destiček v pogumovaném U-profilu pomocí upínacího šroubu s čelistí ~ upnutí desek, tyčí, magnetů apod. ~ našroubovatelné tyčky o průměru 10 mm a délkách 50 a 68 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | clonka kruhová, 30 mikrometrů |  | 08743.00 |  |  | 1 |  |
| ~ ve spojení s objektivem prostorový filtr pro potlačení interference laserového světla ~ průměr obruby 25 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | objektiv achromatický, 20x, n.a. 0,45 |  | 62174.20 |  |  | 1 |  |
| ~ nespecifikován |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | stínítko bílé, 150 x 150 mm |  | 09826.00 |  |  | 1 |  |
| ~ plast bílý po obou stranách ~ na tyčce délky 30 mm a průměru 12 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | kyveta válcová pro Faradayův jev, d 21,5 mm |  | 08625.00 |  |  | 1 |  |
| ~ kyveta z optického skla, plnicí a odvzdušňovací nátrubek s teflonovými zátkami ~ výška kyvety 12 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | vývěva ruční, s tlakoměrem |  | 08745.00 |  |  | 1 |  |
| ~ plastová vývěva, samomazná, korozivzdorná ~ rozdíl proti vnějšímu tlaku 850 mbar |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | držák chemický, rozvor 80 mm, s kloubem |  |  | 37716.00 |  |  | 1 |  |
| ~ kulaté čelisti vyložené korkem ~ kloub, umožňující natočení čelistí o +/-90° ~ celková délka držáku 230 mm, průměr tyčky 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | spojka hadic T, di 8…9 mm, PP |  |  | 47519.03 |  |  | 1 |  |
| ~ délka 55 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | spojka hadic přímá, redukce di 3…5 / 6…10 mm, PP |  |  | 47517.01 |  |  | 1 |  |
| ~ délka 55 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | hadice vakuová d 16 / 6 mm, 1 m, pryž |  |  | 39286.00 |  |  | 1 |  |
| ~ teplotně stálá v rozsahu -30…+70°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | hadice d 6 / 3 mm, 1 m, silikon |  |  | 39292.00 |  |  | 1 |  |
| ~ teplotně stálá v rozsahu -60…+200°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 889,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH 21 % |  |  |  | 48 486,69 |  |  |  |  |
| celkem Kč včetně DPH |  |  |  | 279 375,69 |  |  |  |  |