- Příloha č. 2 smlouvy o dílo

- „Zpracování studie proveditelnosti do 26. Výzvy IROP“

- Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+

Návrh záměrů rozvoje DMVS PK 2016+

Účel dokumentu: Souhrn stávajícího stavu projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje a projektových záměrů na jeho rozvoj s možností čerpání finančních prostředků z iROP 2016. Projektový okruh 5.2 Prostorová data a služby. Dokument navazuje na Radou Plzeňského kraje schválenou Strategii rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje.

Verze dokumentu: 0.1 k 28. 6. 2016

Obsah

Východiska projektu	3

Souhrnný popis projektu	3

Přehled záměrů na rozvoj	3

1.	Doplnění Objektové mapy povrchové situace do DTM	4

2.	Zavedení nového výměnného formátu XML do služeb DTM	5

3.	Metodické sjednocení správy a údržby dat technické infrastruktury DMVS	6

4.	Rozvoj služeb technické infrastruktury DTM	7

5.	Rozšíření datového fondu Digitální technické mapy	8

6.	Ortofotomapa Plzeňského kraje vysokého rozlišení	11

7.	Služby inventarizace adresa a staveb RÚIAN	12

8.	Rozvoj služeb výdeje dat DTM	13

9.	Závazná směrnice pro pořizování ÚPD v jednotné digitální podobě	14

Odhad nákladů	15

Seznam použitých zkratek, pojmů a výrazů	16

- Východiska projektu

Projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje (DMVS PK) je souhrnný název třech dílčích projektů naplňující záměr realizace celostátního projektu Digitální mapa veřejné správy (DMVS). DMVS vzniká pod gescí Ministerstva vnitra na základě Memoranda o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci projektu „Digitální mapa veřejné správy“, které bylo slavnostně podepsáno zástupci vedení ministerstev vnitra, životního prostředí, pro místní rozvoj, zemědělství, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR v Praze dne 27. listopadu 2008.

Projekt DMVS PK byl financován z rozpočtu Plzeňského kraje a rozpočtu Evropské unie v rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“ registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07276.

Ve vazbě na Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 a jejím Akčním plánu je připravován rozvoj projektu DMVS PK spočívající zejména v implementaci nových služeb, rozšíření a zkvalitnění datového fondu. Dále pak transformace projektů DMVS do Národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI) případně jí integrační platformy eGovernmentu.

- Souhrnný popis projektu

Obsahem projektu jsou tedy dílčí subprojekty obsahující zejména nové služby poskytované v rámci DMVS PK a rozšíření nebo zkvalitnění jejího datového fondu.

# Přehled záměrů na rozvoj

Tematické okruhy jsou členěny do prioritních skupin z hlediska jejich významu k Digitální mapě veřejné správy Plzeňského kraje.

- Vysoká priorita

- Doplnění Objektové mapy povrchové situace do DTM

- Zavedení nového výměnného formátu XML do služeb DTM

- Metodické sjednocení správy a údržby dat technické infrastruktury DMVS

- Rozvoj služeb technické infrastruktury DTM

- Rozšíření datového fondu Digitální technické mapy

- Ortofotomapa Plzeňského kraje vysokého rozlišení

- Služby inventarizace adresa a staveb RÚIAN

- Rozvoj služeb výdeje dat DTM

- Závazná směrnice pro pořizování ÚPD v jednotné digitální podobě

- Střední priorita

- Vyčištění a zavedení povrchových znaků sítí do technické infrastruktury

- Nástroje pro správu referenčních geodat dopravní infrastruktury

  - Nástroje pro správu dat místních komunikací

  - Integrace na Pasport dopravy SÚS (rozhraní pro poskytování ref. dat objektů z DMVS do pasportu)

- Služby synchronizace dat ÚAP ORP s daty ÚAP DMVS PK

- Vyčištění archivů DTM DMVS PK

- Nástroje pro vedení pasportů na úrovni samosprávy

- Začlenění dat SŽDC do projektu DTM PK

Položky se střední prioritou nejsou dále rozpracovány a nejsou ani zahrnuty v celkové kalkulaci.

# Doplnění Objektové mapy povrchové situace do DTM

Předmět

Jedná se o referenční geodata nejvyšší úrovně podrobnosti a definované kvality vybraných objektů reálného světa reprezentovaných formou polygonů (ploch). Vzniká odvozením z Účelové mapy povrchové situace s jednoznačnou identifikací a charakteristikou prostorové přesnosti objektů. Je všeobecně využitelná pro rozhodovací procesy veřejné správy, partnery DTM DMVS PK a další uživatele.

Popis a charakteristika

Využít potenciálu účelové mapy povrchové situace vedenou v rámci DTM DMVS PK pro založení a vedení plošné mapy nejvyšší úrovně podrobnosti, tzv. OMPS. Zavést nové služby pro poskytování OMPS, které budou využívány registrovanými uživateli, a to zejména obcemi, městy, Plzeňským krajem, zřizovanými organizacemi Plzeňským krajem a veřejností. Souvisejícím cílem je zhodnocení vynaložených investic Plzeňského kraje do projektu DMVS PK, tj. vytěžení přesných geodetických dat z ÚMPS pro zavedení odvozené mapy OMPS, která bude poskytována formou služeb pro rozhodovací, analytické a další činnosti.

Cíle

- Topologicky vyčistit a doplnit data ÚMPS ve vybraných lokalitách tak, aby zajišťovaly kvalitu pro automatizaci tvorby OMPS

- Implementovat datový sklad OMPS v datovém skladu DTM DMVS PK a provést inicializaci (první vytvoření) OMPS ve vybraných lokalitách

- Implementovat nástroje pro automatizaci tvorby OMPS a zajistit jejich integraci do systému DTM DMVS PK

- Implementovat mapové služby OMPS v systému DTM DMVS PK a zajistit jejich aktualizaci na základě automatizace tvorby OMPS

- Implementovat nástroje pro výdej dat OMPS oprávněným uživatelům

- Specifikovat změny ve workflow správy a vedení ÚMPS v lokalitách s OMPS (nové kontroly, postupy apod.) včetně jejich dokumentace

- Implementovat nástroje do systému DTM DMVS PK, které bude využívat správce datového skladu DTM pro verifikaci dat ÚMPS v lokalitách, kde bude vedena OMPS

- Aktualizovat provozní dokumentaci, návody a pokyny DTM DMVS PK v souvislosti se zavedením OMPS

| Délka realizace | 12 měsíců |
| --- | --- |
| Odhad nákladů | 1 650 000,- Kč |

- Zavedení nového výměnného formátu XML do služeb DTM

Popis a charakteristika

Nový výměnný formát XML (dále jen NVF XML) byl vytvořen ve spolupráci s kraji provozujícími DTM a Hlavním městem Praha. Zavedení NVF XML do služeb DTM DMVS PK umožní zejména geodetům zpracovávat geodetické zakázky v otevřeném formátu, který není závislý na konkrétním software (v současné době je umožněno zpracování zakázek DTM pouze ve formátu DGN). Dále bude možné NVF XML využívat ve službách pro výdej dat projektantům, partnerům nebo dalším oprávněným žadatelům o data. Ze strany poskytovatelů dat bude NVF XML využíván jako jeden z dalších formátů pro předávání dat do DTM DMVS PK, který bude preferovaný a bude představovat standard pro předávání dat.

Cíle

- Zavést NVF XML jako nový formát zakázky DTM pro geodety a projektanty

- Zavést NVF XML jako nový formát pro výdej dat partnerům

- Zavést NVF XML jako nový formát pro příjem dat od poskytovatelů

- Provést upgrade datového skladu DTM (ÚMPS a inženýrských sítí) na základě datového modelu NVF XML

Předmět

Předmětem subprojektu je zavedení NVF XML do služeb informačního systému DTM DMVS PK. Formát bude zaveden do služeb pro výdej a příjem dat DTM, mezi které patří služby evidence zakázek, služby pro výdej dat partnerům a služby pro příjem dat od poskytovatelů. Součástí subprojektu bude implementace nástrojů pro práci s NVF XML, které budou sloužit pro zpracovávání, kontroly a převody dat. Dále budou aktualizovány nebo zpracovány nové metodiky, dokumenty a podklady související se zavedením NVF XML. Významnou část realizace bude tvořit integrace na webové služby ontologického popisu. V rámci subprojektu budou realizovány činnosti nebo nástroje uvedené v následujících bodech.

- Upgrade datového skladu DTM

  - Aktualizace fyzického datového modelu podle ontologického popisu NVF XML

  - Aktualizace dokumentace datového modelu

- Zpracování souborů datového balíčku pro výdej/příjem dat ÚMPS v NVF XML formou zakázky DTM (popis struktury dat …)

- Rozšířit výdej/příjem dat ÚMPS v evidenci zakázek DTM Modulu ZAKÁZKA o NVF XML

- Nástroj pro export dat ÚMPS do zakázky DTM ve formátu NVF XML

- Nástroj pro zpracování dat ÚMPS zakázky DTM z formátu NVF XML

- Nástroj pro kontrolu dat ÚMPS zakázky DTM ve formátu NVF XML

- Rozšíření stávající webové služby pro kontrolu zakázek DTM o NVF XML dat ÚMPS

- Doplnění NVF XML do Provozní dokumentace DTM DMVS PK

- Nástroj pro výdej dat partnerům projektu do NVF XML dle Směrnice DTM DMVS PK

- Nástroj pro importy dat inženýrských sítí předávaných poskytovateli ve formátu NVF XML

| Délka realizace | 6 měsíců |
| --- | --- |
| Odhad nákladů | 1 425 000,- Kč |

- Metodické sjednocení správy a údržby dat technické infrastruktury DMVS

(Alternativní názvy projektu: „Sjednocení správy a vedení dat technické infrastruktury agend ÚAP a DTM“ nebo „Integrace dat ÚAP s daty technické infrastruktury DTM“)

Popis a charakteristika

Ve stávajícím řešení DMVS jsou data technické infrastruktury vedena v rámci ÚAP, kde jsou data vedena a spravována v datovém skladu a modelu ÚAP. S ohledem na rozvoj služeb DTM je potřeba zajistit jednotný způsobe evidence dat technické infrastruktury, který bude plně využitelný jak pro agendu ÚAP, tak pro agendu DTM. Jednotný způsob evidence dat technické infrastruktury povede ke sdílení identických dat mezi agendami DTM a ÚAP a k odstranění duplicitního vedení dat.

Cíle

- Sjednotit správu a údržbu dat technické infrastruktury DTM a ÚAP

- Zavést sdílený způsob využívání dat technické infrastruktury v DTM a ÚAP

- Spustit aktualizaci dat technické infrastruktury nástroji (službami) DTM (vazba na projekt “Rozvoj služeb TI DTM”)

Předmět

Předmětem subprojektu je metodické sjednocení správy, údržby a využívání dat technické infrastruktury DMVS. Součástí metodického sjednocení je rozšíření stávajících procesů správy dat technické infrastruktury ÚAP tak, aby umožňovaly současně vedení dat pro potřeby DTM. V rámci subprojektu budou realizovány činnosti nebo nástroje uvedené v následujících bodech.

- Upgrade stávajícího datového skladu technické infrastruktury

  - Doplnit jednoznačnou identifikaci dat technické infrastruktury DTM a ÚAP

  - Doplnit parametry a nastavení pro zavedení dat technické infrastruktury DTM

- Zpracovat metodiku sdílené správy a údržby dat technické infrastruktury DMVS

- Jednorázově zavést poskytnutá data technické infrastruktury do sdíleného datového skladu technické infrastruktury DMVS

- Vytvořit rozhraní pro aktualizaci dat technické infrastruktury DMVS nástroji (službami) DTM

- Spustit mapové služby technické infrastruktury pro agendy DTM a ÚAP

| Délka realizace | 4 měsíců |
| --- | --- |
| Odhad nákladů | 525 000,- Kč |

- Rozvoj služeb technické infrastruktury DTM

Popis a charakteristika

Součástí DTM jsou objekty technické infrastruktury, mezi které patří průběhy inženýrských sítí a zařízení na sítích (dále jen inženýrské sítě). Ve stávajícím řešení DTM DMVS PK jsou inženýrské sítě do DTM poskytovány partnery dvojím způsobem, a to formou webových mapových služeb nebo formou vektorových digitálních dat. Digitální data jsou zapracovávána do datového skladu ÚAP, ze kterého jsou následně využívána v DTM. Inženýrské sítě jsou dále do DTM DMVS PK předávány formou zakázek DTM, kde jsou součástí geodetických měření dokumentací skutečného provedení staveb (tato data inženýrských sítí se do DTM nezapracovávají). V rámci rozvoje služeb technické infrastruktury DTM proto bude zaveden nový proces zakázky DTM, ve kterém bude prováděno zapracovávání geodeticky pořizovaných inženýrských sítí do datového skladu DTM.

Cíle

- Spustit služby správy a vedení zakázek DTM inženýrských sítí pro partnery projektu (zejména obce a malé správce technické infrastruktury)

- Spustit služby zapracovávání dat inženýrských sítí zakázek DTM do datového skladu DTM

- Fyzicky ukládat a spravovat data inženýrských sítí v technologickém centru kraje

- Vytvořit datový sklad inženýrských sítí pro potřeby veřejné správy

- Zavést jednotný způsob pořizování dat inženýrských sítí v rámci zakázek DTM PK

- Zavést nový výměnný formát XML (dále jen NVF XML) do nových služeb technické infrastruktury DTM

Předmět

Předmětem subprojektu je zavedení nových služeb do informačního systému DTM DMVS PK, které souvisejí se správou a údržbou inženýrských sítí. V rámci nových služeb budou do DTM DMVS PK doplněny nástroje, metodiky a workflow, které budou určeny pro partnery projektu (obce, města, malé správce sítí). Partneři budou služby využívat pro správu dat inženýrských sítí, které jsou v jejich vlastnictví, nebo které mají význam pro správní a rozhodovací procesy samosprávy. V rámci subprojektu budou realizovány činnosti nebo nástroje uvedené v následujících bodech.

- Zpracování souborů datového balíčku pro výdej/příjem dat inženýrských sítí formou zakázky DTM (datový model, kreslící klíč, knihovny buněk …)

- Doplnit výdej/příjem dat inženýrských sítí formou zakázky DTM do Modulu ZAKÁZKA

- Nástroj pro export dat inženýrských sítí do zakázky DTM ve formátech NVF XML a DGN

- Nástroj pro zpracování dat inženýrských sítí zakázky DTM z formátů NVF XML a DGN

- Nástroj pro kontrolu dat inženýrských sítí zakázky DTM

- Rozšíření stávající webové služby pro kontrolu zakázek DTM o kontrolu dat inženýrských sítí

- Nástroj pro aktualizaci datového skladu inženýrských sítí DTM z dat zakázky DTM

- Aktualizace Provozní dokumentace DTM DMVS PK o nové služby inženýrských sítí (nová verze směrnice, metodiky, postupy)

| Délka realizace | 6 měsíců |
| --- | --- |
| Odhad nákladů | 1 400 000,- Kč |

- Rozšíření datového fondu Digitální technické mapy

Popis a charakteristika

Účelová mapa povrchové situace, tj. mapa velkého měřítka, zobrazující skutečný (měřený) stav území. V roce 2014 byl realizován projekt “Dosažení plynulé návaznosti a souvislého zobrazení konsolidovaných mapových dat“, kterým bylo pořízeno novým mapování 15 000 ha území kraje (mapování probíhalo na části území 40 největších měst v kraji). Plocha intravilánů v Plzeňském kraji je cca 38 000 ha. Z toho bude v rámci probíhajících projektů Plzeňského kraje nebo Správy informačních technologií města Plzně zmapováno celkem 18 000 ha (Plzeňský kraj mapuje 15 000 ha, Správa informačních technologií města Plzně mapuje 3 000 ha ve městě Plzeň).

Vzhledem k potenciálu tohoto projektu a využitelnosti těchto nejpřesnějších dat, které mohou být o území k dispozici, je nanejvýš vhodné systematicky pokračovat v rozvoji ÚMPS a navázat na výše uvedené projekty mapování dalších lokalit a to jak rozvojových ploch, tak stávající zástavby.

Cíle

- Pořídit kvalitní, podrobnou a velmi přesnou účelovou mapu povrchové situace ve všech intravilánech v Plzeňském kraji.

- Doplnit stávající data ÚMPS

- Podpořit spolupráci s obcemi v projektu DTM PK

- Vytvořit mapu skutečného využití území

Předmět

Mapovány budou vybrané prvky ÚMPS (standardní množina prvků dle předchozích projektů na doplňování ÚMPS)

Mapované prvky

- Vybrané prvky „jádra“ v rozsahu zastavěných a zastavitelných ploch

- Místní komunikace v rozsahu zastavěných a zastavitelných ploch

- Budovy v celém rozsahu kraje

Vzhledem k velikosti Plzeňského kraje a z rozsahu prováděných prací lze uvažovat o realizaci ve dvou variantách.

Předpokládaný termín pro pořízení leteckých měřických snímků (LMS) je jaro 2017 (platí pro obě varianty).

Rozsah domapování – Varianta A

Domapování bude provedeno na celém území celého Plzeňského kraje po etapách I – IV.

Rozsah domapování – Varianta B

- Domapování pouze v rozsahu partnerských obcí (obec s uzavřenou smlouvou nebo aktivní obec se kterou probíhají jednání o vstupu do projektu)

- Domapování chybějících částí obcí (samoty a chybějící části obcí z dřívějších mapování z r. 2014, 2015, 2016)

Varianta A

Domapování bude provedeno na celém území celého Plzeňského kraje po etapách I – IV.

Etapy vyhodnocení – Varianta A:

| Etapa | Rok plnění | Část | ORP | Zastavěné území [Ha] | Zastavěné území celkem [Ha] | Předpokládaná cena vyhodnocení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa I | 2017 | Sever | Tachov | 2712 | 8700 | 2 610 000 Kč |
|  |  |  | Stříbro | 1589 |  |  |
|  |  |  | Nýřany | 2544 |  |  |
|  |  |  | Kralovice | 1855 |  |  |
| Etapa II | 2017 | Plzeň | Plzeň | 2500 | 2500 | 1 000 000 Kč |
| Etapa II | 2018 | Střed | Domažlice | 2795 | 11284 | 3 385 200 Kč |
|  |  |  | Horšovský Týn | 1025 |  |  |
|  |  |  | Stod | 1273 |  |  |
|  |  |  | Přeštice | 1574 |  |  |
|  |  |  | Blovice | 1282 |  |  |
|  |  |  | Rokycany | 3335 |  |  |
| Etapa IV | 2019 | Jih | Klatovy | 3641 | 8632 | 2 589 600 Kč |
|  |  |  | Nepomuk | 1483 |  |  |
|  |  |  | Horažďovice | 1208 |  |  |
|  |  |  | Sušice | 2300 |  |  |
| Celkem |  |  |  | 31 116 |  | 9 584 800 Kč |

| Předpokládaná cena LMS | 8 500 000,- Kč |
| --- | --- |
| Předpokládaná cena vyhodnocení | 9 584 800,- Kč |
| Celkem | 18 084 800,- Kč |

Varianta B

Tabulka obcí s uzavřenou smlouvou

Mapováno:

L - mapováno centrum obce bez "samot"

XL - mapováno centrum obce + "samoty" + budovy

XXL - mapováno centrum obce + "samoty" + budovy + významné komunikace

Forma mapování DMVS 2016+

Celé území – Obnovit mapování celé území

Doplnění – Doplnit mapováním části obce (samoty atd.)

Hotovo – Obec s kompletním domapováním (není potřeba znovu mapovat nebo doplňovat)

| Obec, město | Mapováno |  |  | Forma mapování DMVS 2016+ | Obec, město | Mapováno |  |  | Forma mapování DMVS 2016+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Bezděkov |  |  |  | Celé území | Luženičky |  |  | XL | Hotovo |
| Bezdružice |  | L |  | Doplnění | Manětín |  | L |  | Doplnění |
| Blížejov |  |  | XL | Hotovo | Meclov |  |  | XL | Hotovo |
| Bohy |  |  |  | Celé území | Měčín |  |  |  | Celé území |
| Bor | L |  |  | Doplnění | Mýto |  |  |  | Celé území |
| Břasy |  |  |  | Celé území | Nečtiny |  | L |  | Doplnění |
| Čermná |  |  |  | Celé území | Němčovice |  |  |  | Celé území |
| Černovice |  |  |  | Celé území | Nepomuk | L |  |  | Doplnění |
| Dešenice |  |  |  | Celé území | Nýrsko | L |  | XL | Hotovo |
| Díly |  |  |  | Celé území | Nýřany | L |  | XL | Hotovo |
| Dobřany | L |  |  | Doplnění | Pačejov |  |  | XL | Hotovo |
| Domažlice | L |  | XL | Hotovo | Planá | L |  | XXL | Hotovo |
| Halže |  |  |  | Celé území | Plasy | L |  |  | Doplnění |
| Hamry |  |  | XL | Hotovo | Plzeň | L |  |  | Doplnění |
| Hartmanice |  |  |  | Celé území | Přehýšov |  |  | XL | Hotovo |
| Horažďovice | L |  |  | Doplnění | Přestavlky |  |  |  | Celé území |
| HoršovskýTýn | L |  | XL | Hotovo | Přeštice | L |  |  | Doplnění |
| Hrádek (u Rokycan) | L |  |  | Doplnění | Starý Plzenec | L |  |  | Doplnění |
| Hrádek (u Sušice - obec) |  |  | XL | Hotovo | Stod | L |  |  | Doplnění |
| Hradiště |  |  | XL | Hotovo | Tachov | L |  |  | Doplnění |
| Chotěšov | L |  | XL | Hotovo | Tatiná |  |  |  | Celé území |
| Klatovy | L |  |  | Doplnění | Týček |  |  |  | Celé území |
| Kokašice |  | L |  | Doplnění | Vejprnice | L |  |  | Doplnění |
| Kostelec |  |  | XL | Hotovo | Zahořany |  |  | XL | Hotovo |
| Kozlovice |  |  |  | Celé území | Zruč-Senec | L |  |  | Doplnění |
| Kralovice | L |  |  | Doplnění |  |  |  |  |  |

Celkem nově mapovaných obcí:		16

Počet domalovávaných obcí:			19

Rozsah mapování:				6 000 Ha

| Předpokládaná cena LMS | 4 600 000,- Kč |
| --- | --- |
| Předpokládaná cena vyhodnocení | 2 225 000,- Kč |
| Celkem | 6 825 000,- Kč |

# Ortofotomapa Plzeňského kraje vysokého rozlišení

V případě realizace Varianty A u subprojektu Rozšíření datového fondu Digitální technické mapy je vhodně realizovat i tento subprojekt tj. budou využity LMS z provedeného snímkování.

Popis a charakteristika

Ortofotomapa patří mezi základní referenční mapovou vrstvu, která je běžně využívána v Portálu digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (ÚKM, DTM, ÚAP apod.) a v ostatních projektech kraje. Pro každodenní potřeby a činnosti veřejné správy nachází velké uplatnění ortofotomapa vysokého rozlišení s max. velikostí pixelu 7.5 cm na zemském povrchu pořízená mimo vegetační období. Vysoké rozlišení ortofotomapy zajistí velkou míru jejího využití nejen v Portálu digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje, ale i v dalších geografických aplikacích a informačních systémech kraje.

V rámci řešení bude dále provedena publikace ortofotomapy v mapových službách DMVS Plzeňského kraje, včetně přípravy mapové cache služeb, aktualizace metadat a ověření aktualizovaných dat v aplikacích Geoportálu Plzeňského kraje.

Cíle

- Z LMS vytvořit ortofotomapu vysokého rozlišení

- Doplnit datovou základnu Plzeňského kraje

- Poskytnout základní referenční podklad vyjadřující skutečný stav území partnerům

- Zachytit skutečný stav území v krátkém časovém okně

| Délka realizace | 9 měsíců |
| --- | --- |
| Odhad nákladů | 3 750 000,- Kč |

- Služby inventarizace adresa a staveb RÚIAN

Popis a charakteristika

Správu adresních míst (dále jen adres) a stavebních objektů (dále jen staveb) Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen RÚIAN) provádějí obce na základě znalosti území a z podkladů zjištěných při místním šetření. Kvalita vedených údajů v RÚIAN tak závisí na dostupných podkladech, na základě kterých mohou obce provádět jejich aktualizaci. Jedním ze zdrojů pro aktualizaci adres a staveb RÚIAN jsou objekty staveb vedené v objektové mapě povrchové situace (dále jen OMPS) DTM, které jsou vytvářeny na základě aktuálních geodetických měření. Podklady k aktualizaci údajů RÚIAN budou obce získávat pomocí nových nástrojů určených pro kontrolu adres a staveb RÚIAN, které budou porovnávat data OMPS s daty vedenými v RÚIAN. Výstupy z kontrol adres a staveb RÚIAN tak budou obcím sloužit k inventarizaci údajů evidovaných v RÚIAN a následně k jejich aktualizaci.

Cíle

- Spustit služby pro vzájemnou kontrolu adres a staveb RÚIAN

- Spustit služby pro kontrolu adres a staveb RÚIAN nad OMPS

- Generovat výstupy z kontrol pro aktualizaci adres a staveb RÚIAN

- Navrhnout metodiku (workflow) aktualizace adres a staveb RÚIAN na základě generovaných výstupů z kontrol

Předmět

Předmětem subprojektu je zavedení nových služeb do informačního systému DTM DMVS PK, které budou sloužit pro inventarizaci adres a staveb RÚIAN. Služby budou v DTM DMVS PK implementovány formou nových nástrojů, které budou sloužit pro kontrolu údajů, vazeb a generování výstupních statistik z kontrol. Výstupní statistiky budou využívány ze strany obcí k aktualizaci evidovaných údajů adres a staveb v RÚIAN. Součástí řešení bude zpracování metodiky pro aktualizaci adres a staveb RÚIAN na základě generovaných výstupů z kontrol. V rámci subprojektu budou realizovány činnosti nebo nástroje uvedené v následujících bodech.

- Návrh a implementace datového skladu pro evidenci výstupů z kontrol

- Nástroje pro kontrolu údajů a vazeb mezi adresami a stavbami RÚIAN

- Nástroje pro kontrolu definičních bodů adres RÚIAN nad daty OMPS

- Nástroje pro kontrolu definičních bodů staveb RÚIAN nad daty OMPS

- Nástroje pro generování výstupních datových struktur z kontrol pro potřeby hromadné aktualizace adres a staveb v RÚIAN

- Doplnění služeb inventarizace adres a staveb RÚIAN do Provozní dokumentace DTM DMVS PK

| Délka realizace | 4 měsíců |
| --- | --- |
| Odhad nákladů | 425 000,- Kč |

- Rozvoj služeb výdeje dat DTM

Popis a charakteristika

Nové požadavky na poskytování dat pro projekční a koncepční činnosti vyžadují rozšíření stávajícího způsobu výdeje dat z DTM DMVS PK. Na základě rozšíření výdejních služeb bude umožněno ověřeným projektantům on-line způsobem žádat o výdej dat z DTM a následně připravená data stahovat. Proces podání žádosti o data, jejich přípravy a expedice bude plně automatizován a povede ke zvýšenému využívání spravovaných dat v DTM DMVS PK. Pomocí rozšířených služeb získají projektanti rychlý přístup ke garantovaným podkladům DTM, které mohou využívat pro projekční činnosti. V rámci rozšíření služeb bude dále provedena integrace exportních služeb DTM s výdejním modulem Portálu digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje (Ggeoportálu), pomocí kterého budou vydávána data partnerům DTM.

Cíle

- Zavést workflow nového výdeje dat pro projekční činnosti

- Spustit služby pro výdej dat DTM ověřeným projektantům

- Integrovat exportní služby DTM s výdejním modulem geoportálu

Předmět

Předmětem subprojektu je rozvoj stávajících služeb výdeje dat z DTM DMVS PK. Rozvoj bude realizováno doplněním nového workflow výdeje dat pro projekční činnosti, které bude implementováno do evidence zakázek DTM Modulu ZAKÁZKA. V rámci implementace nového workflow budou nasazeny nové exportní služby pro automatizované generování výdejních balíčků. Exportní služby budou dále integrovány s výdejním modulem geoportálu, který bude sloužit pro vydávání dat partnerům projektu DTM. V rámci subprojektu budou realizovány činnosti nebo nástroje uvedené v následujících bodech.

- Implementovat workflow výdeje dat pro projekční činnosti do evidence zakázek DTM

- Exportní služby pro automatizované generování výdejních balíčků pro projekční činnosti

- Integrovat exportní služby DTM s výdejním modulem geoportálu

- Aktualizovat popis výdejních služeb v Provozní dokumentaci DTM DMVS PK

Vazba na ostatní projekty

- Zavedení nového výměnného formátu XML do služeb DTM

  - Souvisí s nástrojem pro export dat do NVF XML

- Rozvoj služeb technické infrastruktury DTM

  - Souvisí s nástrojem pro export dat inženýrských sítí pro projekční činnosti

| Délka realizace | 6 měsíců |
| --- | --- |
| Odhad nákladů | 700 000,- Kč |

# Závazná směrnice pro pořizování ÚPD v jednotné digitální podobě

Popis a charakteristika

V současné době má Plzeňský kraj k dispozici Metodiku jednotného zpracování územních plánů v prostředí GIS a CAD. Obce jsou formou dotací z Programu obnovy venkova finančně motivovány ke zpracování digitální části ÚPD dle této (případně jiné) metodiky. Takto zpracované ÚPD jsou ručně a bez kontroly zapracovány do ÚAP a to příslušným úřadem územního plánování na obci s rozšířenou působnosti. Návratnost dat je tak velmi malá a chybovost dat naopak veliká.

Cíle

Implementace závazné směrnice pro pořizování ÚPD v digitální jednotné formě dle jednotného datového modelu.

Předmět

Pořízení sady kontrolních a importních nástrojů jak pro zpracování ÚPD, tak zejména pro kontrolu odevzdávání jeho digitálního vyhotovení – tj. digitálních dat.

Tento projekt bude v době udržitelnosti velice dlouhodobý, neboť obce se do něj budou zapojovat postupně dle toho, jak budou zpracovávat či aktualizovat své ÚPD.

- Implementovat nástroje pro kontrolu a zapracování dat a to i formou webové služby

- Organizační a dotační politikou zajistit implementaci této směrnice v obcích PK

- Zajistiti konzistentní tvorbu ÚPD obcí na území celého kraje

- Využít potenciálu digitálních ÚPD pro aktualizaci ÚAP a ÚPD (včetně ZÚR)

| Délka realizace | 10 měsíců |
| --- | --- |
| Odhad nákladů | 1 500 000,- Kč |

# Odhad nákladů

| Číslo | Název | Celkem |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Varianta A | Varianta B |
| 1 | Doplnění Objektové mapy povrchové situace do DTM | 1 650 000 Kč |  |
| 2 | Zavedení nového výměnného formátu XML do služeb DTM | 1 425 000 Kč |  |
| 3 | Metodické sjednocení správy a údržby dat technické infrastruktury DMVS | 525 000 Kč |  |
| 4 | Rozvoj služeb technické infrastruktury DTM | 1 400 000 Kč |  |
| 5 | Rozšíření datového fondu Digitální technické mapy | 18 084 800 Kč | 6 825 000 Kč |
| 6 | Ortofotomapa Plzeňského kraje vysokého rozlišení | 3 750 000 Kč | není |
| 7 | Služby inventarizace adresa a staveb RÚIAN | 425 000 Kč |  |
| 8 | Rozvoj služeb výdeje dat DTM | 700 000 Kč |  |
| 9 | Závazná směrnice pro pořizování ÚPD v jednotné digitální podobě | 1 500 000 Kč |  |
| Celkem |  | 29 459 800 Kč | 14 450 000 Kč |

# Seznam použitých zkratek, pojmů a výrazů

| DMVS PK | Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje |
| --- | --- |
| ÚKM PK | Účelová katastrální mapa Plzeňského kraje |
| DTM DMVS PK | Digitální technická mapa Plzeňského kraje, provozovaná jako nedílná součást Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje. |
| ÚMPS | Účelová mapa povrchové situace |
| INSPIRE | INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe |
| ČÚZK | Český úřad zeměměřický a katastrální |
| DTM | Podrobné digitální mapové dílo velkého měřítka vyjadřující skutečný stav technických a přírodních objektů a zařízení nad, na a pod zemským povrchem. Náplň a forma dat DTM PK je dána technickými předpisy jednotlivých účastníků projektu v rozsahu jejich maximální náplně. |
| DTM PK | Územní vymezení DTM je dáno správním územím Plzeňského kraje. |
| Polohopis a výškopis | Evidence povrchové situace => ÚMPS - účelová mapa povrchové situace, mapové dílo, které zobrazuje povrchovou situaci zobrazující hranice a druhy povrchu terénu, stavební objekty, důlní díla a důlní stavby na povrchu, vodstvo, zeleň a povrchové znaky inženýrských sítí v systémech S-JTSK a Bpv, (dále také ÚMPS). |
| Polohopis a výškopis – objekty a sítě technické infrastruktury | Prostorové určení polohy průběhů inženýrských sítí vztažených k souřadnicovému systému S-JTSK a Bpv, Jedná se především o průběhy tras podzemních a nadzemních inženýrských sítí (dále také průběhy sítí TI). |
| Polohopis (situace) | Horizontální členění znázorňuje polohu, vzdálenost objektů - vyjadřováno pomocí smluvených značek: bodových (např. kóta); čárových ( např. hranice, vodní toky) a plošných (např. lesy, jezera). |
| Výškopis | Výškové poměry a tvary reliéfu terénu |
| GIS | Geografický informační systém |
| TCPK | Technologické centrum Plzeňského kraje |
| RDBMS | Relational DataBase Management System |
| DS | Datový sklad |
| WMS | Web Map Service (umožňuje sdílení geografické informace ve formě rastrů) |
| WFS | Web Feature Service (sdílení – poskytování geografické informace ve vektorové formě |
| LMS | Letecké měřické snímky |
| DTMM | Digitální technická mapa města (DTM vytvořená městy – obcemi) |
| DGN | Formát dat používaný pro vektorová data pro program MicroStation |
| VYK | Formát dat používaný pro vektorová data pro program MISYS |
| SHP | Shapefile (vektorový formát dat pro geodata ArcView ESRI) |
| TI | Technická infrastruktura |
| STI | Správce technické infrastruktury |
| HW | Hardware |
| SW | Software |
| S-JTSK | souřadnicový systém S-JTSK (jednotné trigonometrické sítě katastrální) |
| Bpv | Výškový systém Balt po vyrovnání |
| Datová struktura DTM DMVS PK | Jednotné a logické uspořádání jednotlivých prvků DTM DMVS PK. Datová struktura popisuje očekávané vlastnosti prostorových dat jejich grafickými atributy. |
| Zájmové území | V mapě zakreslené území, v němž je zažádáno o data. Jinak např. ohrada, polygon, … |
| Modul Zakázka | Aplikace informačního systému DMVS PK, která umožní aktualizaci datového skladu DTM DMVS PK. |
| ÚOZI či geodet | Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr. Geodet ve smyslu externího základního uživatele projektu DTM DMVS PK. |
| Aktivní partneři | Subjekty, které poskytují vstupní data pro konsolidaci ÚMPS DTM DMVS PK. |
| Partneři projektu | Jsou aktivní partneři a ostatní subjekty, se kterými bude uzavřen smluvní vztah o provozu a aktualizaci DTM DMVS PK. Jedná se zejména o obce, správce sítí, správce dopravní nebo jiné technické infrastruktury a ostatní subjekty, se kterými bude uzavřen smluvní vztah o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje. |
| Aktualizace DTM PK | Aktualizací se rozumí uvedení části DTM DMVS PK do souladu se skutečným stavem v terénu, kterou provádí správce DTM DMVS PK na základě předaných aktualizačních dat (aktualizační zakázky). |
| Správa DTM PK | Správou se rozumí správa aplikačního vybavení pro provoz DTM DMVS PK, provozních a řídících dokumentů. |
| Správce DTM DMVS PK | Subjekt provádějící aktualizace DTM PK (spravující datový sklad DTM DMVS PK) a správu DTM PK. |
| Uživatel DTM DMVS PK | Jednotlivé smluvní strany této smlouvy (tj. Plzeňský kraj a správci sítí), geodeti, projektanti, města a obce, třetí osoby definované Provozním řádem DTM DMVS PK |
| IT projekt | Projekt zavádějící informační technologie |
| Metodický řád DTM DMVS PK | Dále jen MŘ – soubor pravidel určujících konsolidaci a způsob ochrany a nakládání s daty DTM DMVS PK. |
| Provozní řád DTM DMVS PK | Dále jen PŘ – soubor pravidel určujících provozní podmínky DTM DMVS PK. |
| Směrnice DTM DMVS PK | Dále jen Směrnice – jednotná směrnice pro tvorbu, údržbu a provozování DTM DMSV PK. |
| Řídící dokumenty | Jsou jimi MŘ, PŘ a Směrnice, odkaz na aktuální dokumenty je přístupný na Geoportálu DMVS PK, kde jsou umístěny platné verze. Kraj ve spolupráci se správci inženýrských sítí a dalších partnerů si vyhrazuje právo změn těchto dokumentů a aktuální znění těchto dokumentů najdete na výše uvedeném odkazu |
| Geoportál DMVS PK | Informační systém naplňující cíle DMVS na adrese (http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/digitalni-technicka-mapa/). |
| ÚPD | Územně plánovací dokumentace |
| ZD | Zadávací dokumentace pro tuto veřejnou zakázku |