# Technická  specifikace:

„Elektrický zdroj pro vysokovýkonové pulzní magnetronové naprašování s řiditelným  kladným  překmitem napětí"

Tento elektrický zdroj musí umožňovat vysokovýkonové pulzní magnetronové naprašování ve variabilních bipolárních režimech, při splnění následujících technických parametrů:

- Průměrný výkon elektrického zdroje nejméně 10 kW

- Řízení opakovací frekvence pulzů v rozsahu nejméně O -   4 kHz

- Řízení napětí během záporného  pulzu v rozsahu alespoň O -  1000 V

- Maximální proud během záporného pulzu nejméně 400 A

- Nezávislé řízení napětí kladného pulzu (který následuje ihned po záporném pulzu) v rozsahu alespoň O - 1000 V

- Maximální proud během kladného pulzu nejméně 200 A

- Při maximálních hodnotách proudů (během kladných i záporných pulzů) musí být maximální opakovací frekvence pulzů alespoň 4 kHz

# Samostatné vzájemně nezávislé řízení délek kladných i záporných pulzů v rozsahu alespoň 10 - 200 µs.