Technická  specifikace:

" Elektrickýzdroj s širokým rozsahem pulzníchpodmínek napětí"

Tento elektrický zdroj musí umožňovat pulzní magnetronové naprašování v širo  kém rozsahu pulzních podmínek napětí, při splněn í následujících technických para m etrů :

- Průměrný výkon elektrického zdroje alespoň 10 kW

- Řízení opakovací frekvence pulzů v rozsahu nejméně 0-  50 kHz

- Řízení napětí během záporného  pulzu v rozsahu alespoň O -  800 V

- Maximální proud během záporného pulzu nejméně 300 A

- Nezávislé řízení napětí kladného  pulzu v  rozsahu alespoň O -  800 V

- M aximální proud během kladného pulzu nejméně 100 A

- Při maximálních hodnotách proudů (během kladných i zápo rný ch pulzů) musí být maximální opakovací frekvence pulzů alespoň 1 kHz

- Samostatné vzájemně nezávis lé řízení délek kladných i záporných pulzů v rozsahu alespoň 10 - 10000 µs.