Příloha č. 1:

PODVOZEK

Atego - distribuční řada - 1218 L 4x2

Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor:	96702512

Druh vozidla:	Podvozek

Výkon motoru:	130 kW

Celk. hmotnost:	11990 kg

Model:	Mercedes-Benz  Atego - distribuční řada

Typ vozidla:	1218L

Kabina řidiče:	Kabina S, 2,30 m, standardní, tunel

Rozvor:	3560 mm

Konfigurace vozidla

Lakování

| LZ | Kabina řidiče: | MB 2603 | oranžová tieforange |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pneumatiky

| 1. náprava: | 2x 245/70 R 19,5 Continental | G39MKA 10 Silnice |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. náprava: | 4x 245/70 R 19,5 Continental | G39M77 10 Trakce M+S |  |
| Rezervní kolo: | 1x 245/70 R 19,5 Continental | G39MKA 10 Silnice |  |

Sériová výbava

A1K	Přední náprava 5,3 t

A2L	Zadní náprava 11, t, talířové kolo 390, hypoidní

A2Z	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

A5D	Stálý převod i = 2,846

B1C	El. jednotka zprac. vzduchu (EAPU) u zadní nápravy

B1Y	Antiblokovací systém ABS

B2A	Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě

B4A	Kondenzační senzor pro stlačený vzduch

C1S	Rozvor 3560 mm

C5I	Upevňovací díly pro valníkovou nástavbu

C6B	Servořízení ZF 8095

C6Y	Stabilizátor zadní nápravy pod rámem

C7A	Zábrana proti podjetí, zadní

C7E	Zábrana proti podjetí přední (ECE), ocelová

C7H	Zábrana proti podjetí boční mezi nápravami

C8J	Lapače nečistot v blatníku

D1B	Sedadlo řidiče odpružené, standardní

D1M	Sedadlo spolujezdce pevné, samostatné

D3X	Potahy sedadel, hladká tkanina

D4B	Kokpit klasický

D4W	Okna elektricky ovládaná, na obou stranách

D5Y	Koberečky gumové

D6Z	Filtr ventilace hrubý (pro stavební provoz)

D8A	Střešní poklop/střešní větrací klapka

DUP0	Konfigurační kód

E0Y	Akumulátory zakrytované

E1E	Akumulátory 2 × 12 V / 115 Ah, bezúdržbové

E1N	Alternátor 28 V / 100 A

E5A	1 spínač pro elektroinstalaci nástavby

E7F	Kabelové dálkové ovládání vzduchového odpružení

F1P	Kabina S krátká

F1X	Kabina S, 2,30 m, standardní, tunel

F2U	ClassicSpace

F6I	Čelní zrcátko, vyhřívané

F6J	Zpětná zrcátka, elektricky ovládaná

F7V	Vstup do kabiny řidiče, dvoustupňový

F8L	Imobilizér s transponderem

G1C	Převodovka G 71-6/9,20-1,0

G5H	Řazení manuální

J1A	Sdružený přístroj 10,4 cm

J1O	Tachograf digitální, 2. generace

J1S	Tachograf VDO

J2K	Reproduktory, 2pásmové

J3N	FleetBoard Eco Support

J5S	Rádio s USB portem a Bluetooth

J9N	Příprava pro Truck Data Center 6 (DTCO)

K0E	Plastová nádrž 120 l, vlevo

K3T	Nádrž na AdBlue, 25 l

K5M	Uzávěr nádrže uzamykatelný

K7I	Výfukový systém, na rámu vpravo, koncovka dovnitř

L1C	LED světlomety pro denní svícení

L1H	Světlomety mlhové vpředu

L1Y	LED světelný paket, ukazatele směru čiré

L1Z	Směrové ukazatele čiré

L2P	Obrysové světlo LED

M0S	Protihlukové zakrytování v souladu s ECE

M1I	Motor OM934, R4, 5,1 l, 130 kW (177 k), 750 Nm

M5C	Motor v provedení Euro VI, D

M5V	Motorová brzda, zvýšený výkon

R0Z	Kryty matic kol

R1F	Ráfky 6,75 × 19,50

S1D	Asistent regulace stability (ESP)

S1H	Asistent jízdy v pruzích (LDWS)

S1P	Aktivní brzdový asistent (AEBS)

S5A	Omezovač rychlosti 90 km/h (ECE)

S5Z	Tempomat a temposet

T1T	Hmotnostní varianta 11,99 t (4,4/8,1)

V1D	Atego nové - distribuční řada

V1W	Standard

V2T	Atego - modelová generace 1

V8A	Číslo podvozku VIN

X1S	Štítky a dokumentace česky

X2E	Typový štítek, EU

X3Z	Záruka na hnací řetězec, 3 roky / 250 000 km

Z5B	OM 934

Z5X	Levostranné řízení

Z5Y	Vozidlo pro pravostranný provoz

Zvláštní výbava

B1F	Vyhřívání sys. rozvodu stlač. vzduchu (APU/EAPU)

D7M	Odkládací prostor nad čelním sklem, 2 přihrádky

E9BE0O	Bez rozhraní pro přenos dat FMS 2.0

F4I	Zadní stěna kabiny s okny

J9CA3O	Bez FleetBoard Truck Data Center 6 (DTCO)

J9RA4O	Bez přípravy pro rádio

K5Q	Palivová nádrž se sítkem v hrdle

L3E	Světlo pracovní na zadní stěně, nahoře

L9A	Příprava pro dodatečnou montáž výstražných světel

M8Z	Předehřívání paliva

N0S	Vedlejší pohon 60-2c, DIN, nízké otáčky

Q1F	Pera přední  4,7 t, parabolická

Q3Y	Snížení rámu, bez řízení zbytkov. tlaku v měchách

R8F	Držák rezervního kola provizorní

R8P	Rezervní kolo / rezervní ráfek

Y4G	Zvedák na podvozku

Y4Y	Hadice pro huštění pneumatik

Z5M	Vedlejší pohon, jednoduchý

XXX	LED maják levý + pravý

Technická data

Hmotnosti a rozměry

| Typ |  |  | Délka nástavby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podvozek | L |  | Maximální převis | 0 mm |
| Pohon | 4x2 |  | Min. vzdálenost od zadní nápravy | 0 mm |
| Rozvor | 3560 mm |  | Max. vzdálenost od zadní nápravy | 0 mm |
| Hmotnost |  |  | Převodovka |  |
| 1. náprava (nenaloženo) | 3124 kg |  | Kód | G1C |
|  |  |  | Zkrácený text | Převodovka G 71-6/9,20-1,0 |
| 2. náprava (nenaloženo) | 1489 kg |  |  |  |
|  |  |  | Rozměry |  |
| Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy) | 4613 kg |  | Výška rámu – PN – naloženo | 851 mm |
| Zatížení | 7377 kg |  | Výška rámu – PN – nenaloženo | 931 mm |
| Přípustná celková hmotnost | 11990 kg |  | Výška rámu – ZN – naloženo | 881 mm |
| Příp. celk. hmotnost jízdní soupravy | 22000 kg |  | Výška rámu – ZN – nenaloženo | 920 mm |
| Motor | M1I |  |  |  |
| Objem cm3 | 5132 |  |  |  |
| Výkon v kW / PS | 130 / 177 |  |  |  |
| Max. kr. m. v NM při 2750/min 1600 /min | 750 |  |  |  |
| Pneumatiky |  |  |  |  |

| 1. náprava: | 2x 245/70 R 19,5 |
| --- | --- |
| 2. náprava: | 4x 245/70 R 19,5 |
| Rezervní kolo: | 1x 245/70 R 19,5 |

Hmotnost vozidla je udávaná včetně řidiče, nářadí, rezervního kola, 90 % objemu nádrže a případné zábrany proti podjetí.

Rozměry vozidla

Uvedené výkresy se mohou lišit od vozidla v nabídce a jsou nezávazné. Změny vyhrazeny.

Příloha č. 2:

NÁSTAVBA

- Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů CTS PRO 06-37-S PRO F o výkonu 6-8t t (60-80 kN při výšce šasi podvozku 1000 mm) pro manipulaci, přepravu a sklápění vzad vanového kontejneru, vč. překládání na přívěs, celkové délky 3 200 mm – 4 600 mm

- Vnější rozteč podélníků („IPE“120/140) 1060 mm.

- Úhel sklápění 53 stupňů.

- Hydraulická nádrž 40- lt vč. jemného filtru na straně zpětné větve.

- Hmotnost mechanismu vč. náplní je 784 kg.

- Výška háku 1 000 mm (na střed oka kontejneru průměru 40 mm) se zajišťovací gravitační západkou.

- Ovládání mechanismu pneu ovladačem z kabiny vč. blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím - posunu teleskopu zajištěného a sklápěného kontejneru. Vnější nouzové na rozvaděči.

- Zajišťování kontejneru hydraulické vnitřní/vnější přestavitelné (combi-lock) s ovladačem a  signalizací v kabině.

- Povrchová úprava mechanismu – lakování na předem otryskaný povrch, na stříkací stolici (stranou podvozku) vysoce kvalitními automobilovými laky v odstínu podvozku, nebo dle přání (nutno vybrat a uvést v objednávce!).

- Hydraulické čerpadlo pístkové 50 lt/min.

- Doplňky a výbava podvozku dle vyhl. 341/2002 Sb.