## OBJEDNÁVKA - DODATEK

| Dodavatel: | Odběratel: |
| --- | --- |
| HOFMAN SYSTEMS s.r.o. Sídlo: Trávníky 1144/22 683 01 Rousínov IČO: 27710866 DIČ: CZ27710866 Zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 53772. | Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace |
|  | Sídlo: Kraví hora 2/522, 616 00 Brno |
|  | IČ: 00101443 DIČ: CZ00101443 Hvězdárna a planetárium Brno je plátcem DPH. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce číslo 17. ID datové schránky: i7hkkna |
| 1) Specifikace zboží/služby: Akustický obklad v sále digitária - Nový akustický obklad bude kopírovat stávající rozměry obvodových stěn sálu digitária. - Nová konstrukce bude mít maximální celkovou hloubku 100 mm po celém obvodu sálu digitária. - Není dovolena ani z části demontáž stávající sádrokartonové stěny z důvodu prašnosti. - Není dovoleno hýbat s jakoukoliv audiovizuální technikou. - Součásti nové instalace bude zachování světlené rampy, která se nachází po celém obvodu sálu a slouží k osvětlení uliček. Je povolena její demontáž a může být následně zakomponována do nové instalace při zachování zakřivení sálu. Samotné nové osvětlení (LED pásky) nebudou součástí dodávky. - Součástí dodávky bude úprava špalet vchodových dveří formou instalace nového MDF obkladu v laku RAL 5010, který bude doražen k instalované konstrukci. - Bude zachováno 6 perforovaných panelů stávajícím způsobem pro nasávání vzduchotechniky. - V části mezi vchodovými dveřmi bude obklad realizován z důvodu nutnosti překrytí sádrokartonu a jednotného designu stejný obklad bez akustické pěny a perforace plechů. Akustiku v této oblasti již úspěšně tvoří stávající opona, proto není potřeba. - Výsledná instalace musí být samonosná a splňovat odolnost reakce na oheň třídy B, což dodavatel potvrdí dodáním potřebných certifikací a osvědčení. - Výsledná instalace musí být pevná a nesmí se v žádném případě hýbat nebo rezonovat. - Konstrukce se bude skládat z: - Horní a spodní samonosné konstrukce skružených lišt ve tvaru L. - Jednotlivých panelů, které se budou vkládat jednotlivě a mezi sebou budou svírat úhel cca 3° pro kopírování sálu. - Jednotlivé panely se budou skládat z: - Rámu. - Krycí desky s perforací d10mm a osovou vzdáleností 16 mm. - Akustické pěny o tloušťce min. 40 mm s gramáží 20-40 kg/m3, která bude celoplošně nalepena na zadní straně desky. Je možné jako alternativu použít např. hermeticky uzavřenou minerální vatu o stejných vlastnostech s pevným uchycením k panelu. - Čalounické prozvučné látky s těmito vlastnostmi: Min. gramáž: 650 g/bm. Test oděru: > 100.000 ot. Vodoodpudivá úprava. Musí v jednom kuse pokrýt celý panel. Barva: odstíny černé a šedé. |  |
| 2) Termín plnění: do 31. května 2020 |  |
| 3) Ostatní ujednání: Dodatek k objednávce bude odběratelem zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, pokud to tento zákon ukládá. |  |

V Brně dne ……………………

za odběratele:  						za dodavatele: