Technický popis a podklady pro cisternové automobilové stříkačky

Cisternová automobilová stříkačka ve speciálním provedení pro velkoobjemové hašení „VH“

Vozidlo CAS 30/8500/510 S2VH na podvozku TATRA 231R35/413

1.  Předmětem  technických  specifikace  je  pořízení  nové  cisternové  automobilové  stříkačky  vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku  2 „smíšená“ CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně mimo komunikace,  v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).

2.  CAS splňuje požadavky:

a) předpisů  pro  provoz  vozidel  na  pozemních  komunikacích  v ČR,  a  veškeré  povinné  údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),

b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené  při dodání CAS  kopií  certifikátu  vydaného  pro  požadovaný  typ  CAS  autorizovanou  osobou,  případně prohlášením o shodě výrobku,

c) stanovené  vyhláškou  č.  247/2001  Sb.,  o  organizaci  a  činnosti  jednotek  požární  ochrany  ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

3.  Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky,  ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. CAS splňuje s níže uvedeným upřesněním:

3.1   K bodu 9 a 14 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

CAS je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do CAS

vybavena  samostatnou  zásuvkou HELLA 24  V  pro  dobíjení  akumulátorových  baterií  a samostatným přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu z vnějšího zdroje  Součástí dodávky jsou příslušné protikusy.

3.2  K bodu 13 přílohy č. 1 vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Kabina osádky je vybavena analogovou radiostanicí  typ  MOTOTRBO 2600 výrobce MOTOROLA a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce CAS

3.3   K bodu 13, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon a reproduktor jako druhé obslužní místo vozidlové radiostanice.

3.4  K bodu 13, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Vzhledem k tomu, že CAS je vybavena vozidlovou analogovou radiostanici, je pro tento komunikační prostředek vybavena samostatným měničem napětí 24/12V s elektrickým proudem nejméně 8 A.

3.5  K bodu 16, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Účelová nástavba je vybavena osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země, s pneumatickým vysouváním a v provedení se čtyřmi LED světlomety s celkovým světelným tokem 20.000 lm.

3.6   K bodu 16, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Zdrojem elektrického proudu (např. pro osvětlovací stožár) je elektrocentrála GEKO 64 00 ED-A/HHBA  s výkonem nejméně 5 kW a s krytím  IP 54 vyjímatelně zabudována do účelové nástavby CAS. Výfukové potrubí od spalovacího motoru elektrocentrály je vyvedeno stěnou úložného prostoru mimo účelovou nástavbu CAS. Elektrocentrála je umístěna v levé přední části účelové nástavby CAS na výsuvném prvku.

3.7  K bodu 16, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.8  K bodu 17 až 23, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Kabinou osádky  se  rozumí  prostor  určený  pro  přepravu celého  požárního  družstva  včetně velitele a strojníka na první řadě sedadel.

3.9  K bodu 20, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.

3.10  K bodu 21, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpečné uložení  dokumentace formátu A4.

3.11  K bodu 22, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená se čtyřmi dveřmi.

3.12  K bodu 22, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Kabina osádky je vybavena šesti sedadly ve dvou řadách orientovanými po směru jízdy, první řada sedadel je určena pro strojníka (řidiče) a velitele jednotky.

3.13  K bodu 22, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Kabina osádky je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena čtyřmi dýchacími přístroji kompatibilní s typem Drager PSS 3000, výrobce Drager*, zbývající dýchací přístroje shodného typu jsou uloženy v kabině osádky.  Kompletní dýchací přístroje pro montáž dodá výrobce CAS.

3.14  K bodu 22, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Kabina osádky je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena třemi náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům. Náhradní tlakové láhve pro montáž dodá výrobce CAS.

3.15  K bodu 22, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Kabina  osádky  je  vybavena  šesti  dobíjecími  úchyty  pro  ruční  radiostanice  kompatibilní  s  typem Mototrbo  DP 4400, výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce CAS.

3.16  K bodu 22, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny úchyty pro montáž dodá výrobce CAS.

3.17  K bodu 22, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Pod druhou řadou sedadel je vytvořen úložný prostor přístupný shora určený pro drobné požární příslušenství. ¨

3.18  K bodu 22, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Za  sedadlem  řidiče  a  za  sedadlem  spolujezdce  je  vytvořen  úložný  prostor,  a  každý  je  přístupný zezadu.

3.19  K bodu 22, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Ve střední horní části kabiny osádky je umístěna úložná police přes celou šíři kabiny osádky přístupná zezadu, ve spodní části je uzpůsobena pro zavěšení páteřové desky.

3.20  K bodu 22, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

CAS je v kabině osádky vybavena: autorádiem, v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými zásuvkami 12 V se samostatným měničem napětí pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů, v dosahu velitele ručním pracovním světlomet s kabelem o délce nejméně 3 m, napojený přes zásuvku na elektrickou soustavu CAS.

3.21  K bodu 22, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Součástí úložného prostoru kabiny osádky je úchytný prvek pro uložení šesti láhví PET 1,5 l s pitnou vodou.

3.22  K bodu 23, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Zvláštní  výstražné  zařízení  typu  „rampa“  velikosti  nejméně  3/5  šířky  CAS  umožňuje  reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně  se  zvláštním  výstražným  zařízením  a  lze  je  v  případě  potřeby  vypnout  samostatným vypínačem.

3.23  K bodu 24, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého  kovu  s průběžnými  madly  v celé  šířce  roletky.  Výška  madla  nebo  jiného  prvku  otevřené roletky je, s ohledem na různou výšku jednotlivých hasičů, nejvíce 2000 mm od země.

3.24  K bodu 24, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Prostor  pro  uložení  požárního  příslušenství  a  čerpací  jednotky  v  zadní  části  účelové  nástavby  je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru.

3.25  K bodu 26, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Karosérie  účelové  nástavby  je  vyrobena  z plechů  a  profilů  ze  slitiny  lehkých  kovů  technologií prizmatických šroubovaných spojů a lepení.

3.26  K bodu 26, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.27  K bodu 26, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Úložné  prostory  pro  požární  příslušenství  po  stranách  účelové  nástavby  mají  vnitřní  využitelnou hloubku nejméně 600 mm.

3.28  K bodu 26, přílohy č. 1,vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Ve  vnitřních  prostorech  účelové  nástavby  určených  pro  uložení  požárního  příslušenství  je použito světelného zdroje typu LED. Osvětlení je umístěno alespoň na jedné straně v místě vodící

lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru účelové nástavby, má krytí nejméně IP 67 a je snadno demontovatelné.  S ohledem  na  požadovanou  mechanickou  odolnost  nejsou  použity  flexibilní samolepicí LED pásky.

3.29  K bodu 26, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Účelová  nástavba  s ohledem  na  charakter  předpokládaného  nasazení  CAS  ve složitých  terénních podmínkách není vybavena stupačkami ani jinými plochami nebo karosářskými prvky, které lze jako stupačku  použít  nebo  které  omezující  přístup  hasiče  k CAS  ze  země.  Požární  příslušenství  je v postranních a v zadní skříni účelové nástavby uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček.

3.30  K bodu 26, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Na  obou  stranách  účelové  nástavby  jsou  umístěny  LED  stavoznaky  znázorňující  množství  hasiva v nádrži na vodu. Stavoznaky zobrazují stav: prázdná, čtvrt, půl, tři čtvrtě a plná nádrž.

3.31  K bodu 28, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Zařízení  prvotního  zásahu  tvoří  průtokový  naviják  s hadicí  podle  ČSN  EN  1947  v délce  60  m  a  pevně  připojenou  k vysokotlaké  části  požárního  čerpadla  a  k  proudnici  pro  hašení  vodou  i pěnou.

3.32  K bodu 28, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Účelová nástavba je v horní části vybavena přípojným prvkem pro napojení odnímatelné lafetové proudnice 75.

3.33  K bodu 28, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Průtokový  naviják  vysokotlaké  části  požárního  čerpadla  je  vybaven  elektrickým  pohonem  pro zpětné navíjení hadice s možností nouzového ručního navíjení.

3.34  K bodu 30, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Žebřík  pro výstup  na  střechu  účelové  nástavby  je  svařovaný  a  je  umístěn  na  zadní  straně  účelové nástavby vpravo. S ohledem na požadovanou vysokou životnost je žebřík ocelový, žárově zinkovaný.

3.35  K bodu 35, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.36  K bodu 36, přílohy č. 1,  vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Pro barevnou úpravu CAS je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000.

3.37  K bodu 36, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné

obrysové  značení  v barvě  červené,  na  obou  bočních  stranách  karosérie  účelové  nástavby

a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu, vedoucího i přes roletky, umístěno liniové

značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je

nejvíce 350 mm.

3.38  K bodu 37, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis

s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém

řádku je název obce „HOSTOVICE“.

3.39  K bodu 42, přílohy č. 1, vyhlášky č. 35/2007 Sb.

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma

100 až 200 mm.

3.40  K bodu 37 a 42 přílohy č. 1, vyhlášky 35/2007 Sb.

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.41  K bodu 2, přílohy č. 3, vyhlášky 35/2007 Sb.

Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa a jmenovitým průtokem 250 l.min -1

.

3.42  K bodu 8, přílohy č. 3, vyhlášky 35/2007 Sb.

Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu .

3.43  K bodu 8, přílohy č. 3, vyhlášky 35/2007 Sb.

Nápravy jsou uspořádány 6 x 6, pohon přední nápravy je odpojitelný nebo připojitelný.

3.44  K bodu 9, přílohy č. 3, vyhlášky 35/2007 Sb.

Čerpací jednotka s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové nástavby a s ohledem na předpokládané  nasazení  CAS  v terénních  podmínkách  bez  vodorovných  nástupních  ploch  jsou veškeré ovládací a kontrolní prvky dostupné ze země bez potřeby stupaček nebo jiných karosářských prvků, které lze jako stupačku použít, a to ve výši nejvíce 1800 mm od země.  Konstrukce požárního čerpadla vylučuje únik vody při jeho zapnutí.

3.45  K bodu 13, přílohy č. 3, vyhlášky 35/2007 Sb.

Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.

3.46  K bodu 18, přílohy č. 3, vyhlášky 35/2007 Sb.

Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání pohonu požárního čerpadla.

3.47  K bodu 22, přílohy č. 3, vyhlášky 35/2007 Sb.

Nádrž  na  pěnidlo objemu 510 l je  opatřena  plnícím  otvorem  se  záchytným  prostorem  o  objemu  nejméně  3  l  pro zachycení nalévaného pěnidla.

3.48  K bodu 25, přílohy č. 3, vyhlášky 35/2007 Sb.

Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo. Nádrž na hasivo je vyrobena z nerezové oceli, jakosti minimálně AISI 316L.

3.49  K bodu 29, přílohy č. 3, vyhlášky 35/2007 Sb.

Nádrž  na  vodu  má objem nejméně 8.500  litrů  a  je v prostoru  pochůzné  plochy opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 550 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem.

3.50  K bodu 30, přílohy č. 3, vyhlášky 35/2007 Sb.

Pěnotvorné přiměšovací zařízení je vybaveno ručně nastavitelnou regulací.

3.51  K bodu 33, přílohy č. 3, vyhlášky 35/2007 Sb.

Výrobce CAS (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb. ve znění vyhlášky č. 53/2010  Sb.  s výjimkou  položek  dodaných  zadavatelem.

| Předmět | Výrobce | Typ | VH | Jedn. | Cena bez DPH / ks | Cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dalekohled | Vanguard Inc | Vanguard dalekohled FR | 1 | ks | 2 042 | 2 042 |
| Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l vzduchu | DRAGER | PSS3000 | 4 | ks | 35 000 | 140 000 |
| Hadicový můstek dřevěný | Günzburger Steigtechnik GmbH | Dřevěný hadicový můstek DIN 14820 | 2 | ks | 1 616 | 3 232 |
| Hydrantový nástavec vřetenový | JMW FIRE d.o.o | Hydrantový nástavec DN 80 2B DIN 14375 | 1 | ks | 4 000 | 4 000 |
| Izolovaná požární hadice 75x5 m | IV-ER Karlovac | Zásahová hadice 75x5m DOBRA | 2 | ks | 405 | 810 |
| Izolovaná požární hadice 52x20 m | IV-ER Karlovac | Zásahová hadice 52x20m DOBRA | 6 | ks | 1 000 | 6 000 |
| Izolovaná požární hadice 75x20 m | IV-ER Karlovac | Zásahová hadice 75x20m DOBRA | 10 | ks | 1 300 | 13 000 |
| Klíč k nadzemnímu hydrantu | Pavliš A Hartmann | Klíč k nadzemnímu hydrantu | 1 | ks | 333 | 333 |
| Klíč k podzemnímu hydrantu | Pavliš A Hartmann | Klíč k podzemnímu hydrantu | 1 | ks | 351 | 351 |
| Klíč na hadice a armatury 75/52 | Pavliš A Hartmann | Klíč na hadice a armatury 75/52 | 2 | ks | 142 | 284 |
| Klíč na sací hadice | Pavliš A Hartmann | Klíč na sací hadice | 2 | ks | 156 | 312 |
| Kombinovaná proudnice 52 pro plný a roztříštěný proud | JMW FIRE d.o.o | Kombinovaná proudnice TURBO UNIVERSAL | 1 | ks | 6 890 | 6 890 |
| Krumpáč | CEZA Pardubice | Krumpáč kovaný | 1 | ks | 325 | 325 |
| Lékárnička velikosti II (zdravotnický kufr) | Ego Zlín, spol. s r.o. | EK-10/HZS/II - kufr vybavený dle vyhlášky č. 283/2009 | 1 | ks | 3 215 | 3 215 |
| Lopata | CEZA Pardubice | Lopata srdcovka | 1 | ks | 150 | 150 |
| Náhradní tlaková láhev | DRAGER | KOMPOZIT | 3 | ks | 13 000 | 39 000 |
| Objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu | Továrna hasicí techniky, s.r.o. | Hadicová objímka C 52 | 4 | ks | 164 | 656 |
| Objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu | Továrna hasicí techniky, s.r.o. | Hadicová objímka B 75 | 4 | ks | 250 | 1 000 |
| Papírové ručníky | BRASSICA – PAP s.r.o. | Flowers papírové ručníky skládané | 1 | balení | 120 | 120 |
| Pěnotvorná proudnice na střední pěnu s průtokem nejméně 200 l.min | JMW FIRE d.o.o | Pěnotvorná proudnice na střední pěnu Q13 | 1 | ks | 4 525 | 4 525 |
| Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu P6 | Továrna hasicí techniky, s.r.o. | P6 | 1 | ks | 4 300 | 4 300 |
| Ploché páčidlo | Továrna hasicí techniky, s.r.o. | ploché páčidlo ocelové | 1 | ks | 440 | 440 |
| Požární sekera | Továrna hasicí techniky, s.r.o. | požární sekera | 1 | ks | 1 400 | 1 400 |
| Proudnice 52 s uzávěrem | JMW FIRE d.o.o | Proudnice 52 s uzávěrem | 1 | ks | 434 | 434 |
| Proudnice 75 | JMW FIRE d.o.o | Proudnice 75 | 2 | ks | 902 | 1 804 |
| Přechod 75/52 | Pavliš A Hartmann | Přechod 75/52 | 2 | ks | 140 | 280 |
| Přenosná lafetová proudnice | Protek |  | 1 | ks | 56 000 | 56 000 |
| Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183 B | Hastex a Hasper | Přenosný hasicí přístroj práškový P6Th | 1 | ks | 955 | 955 |
| Přenosný kulový kohout B75 | JMW FIRE d.o.o | Přenosný kulový kohout KH-DN 40-B | 2 | ks | 2 400 | 4 800 |
| Přenosný přiměšovač | JMW FIRE d.o.o | Přiměšovač Z2-C DIN "L" | 1 | ks | 4 700 | 4 700 |
| Přenosný záchranný a zásahový žebřík pro hasiče pro tři osoby s dostupnou výškou min. 8m | KOBIT - THZ s.r.o. | Nastavovací záchranný a zásahový žebřík THZ NZ 4/8M | 1 | ks | 12 000 | 12 000 |
| Přetlakový ventil | AWG Fittings GmbH | Přetlakový ventil B DIN 14380-89 | 1 | ks | 12 100 | 12 100 |
| Rozdělovač (vřetenový) | JMW FIRE d.o.o | Rozdělovač vřetenový B/B,2C | 1 | ks | 4 850 | 4 850 |
| Ruční svítilna | Streamlight Inc. | Survivor LED provedení ATEX | 2 | ks | 5 100 | 10 200 |
| Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | Lékárna | Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 10 | pár | 10 | 100 |
| Sací hadice, celková délka sady 10m | GMS Pardubice s.r.o. | Savice Spirotec Superflex se šroubením 110 | 1 | sada | 6 700 | 6 700 |
| Sací koš | Pavliš a Hartmann, spol. s r.o. | Sací koš A 110 s klapkou | 1 | ks | 1 190 | 1 190 |
| Sací nástavec na pěnidlo | Probo NB | Sací nástavec na pěnidlo | 1 | ks | 350 | 350 |
| Sběrač 2 x 75 | Továrna hasicí techniky, s.r.o. | Sběrač 110(Z)/2x75 | 1 | ks | 1 900 | 1 900 |
| Skřínka s nástroji | Továrna hasicí techniky, s.r.o. | Skřínka s nástroji | 1 | sada | 7 720 | 7 720 |
| Tekuté mýdlo 500 ml | FIKA PARTNER, s.r.o. | Tekuté mýdlo jablko push-pull 500ml | 1 | ks | 80 | 80 |
| Trhací hák | Pavliš a Hartmann | Trhací hák Al | 1 | ks | 1 215 | 1 215 |
| Ventilové lano na vidlici | Lanex Bolatice | Ventilové lano na vidlici | 1 | ks | 230 | 230 |
| Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | Boxmet | Řezák na bezpečnostní pásy BOXMET | 1 | ks | 50 | 50 |
| Vytyčovací páska 100 m | YATO.cz | Vytyčovací páska červeno-bílá | 1 | ks | 120 | 120 |
| Záchytné lano na vidlici | Lanex Bolatice | Záchytné lano na vidlici | 1 | ks | 433 | 433 |

Pro  CAS  v provedení  speciální  pro velkoobjemové hašení pro šest osob se požární příslušenství rozšiřuje o následující položky:

| Cestářské koště | CEZA Pardubice | Koště průmyslové s holí | 1 | ks | 140 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejektor ležatý | Továrna hasicí techniky, s.r.o. | Ejektor požární ležatý | 1 | ks | 2 793 | 2 793 |
| Hadicový držák v obalu | Lanex Bolatice | Nosič hadic | 4 | ks | 196 | 784 |
| Izolovaná požární hadice 52x20 m | IV-ER Karlovac | Zásahová hadice 52x20m DOBRA | 2 | ks | 1 000 | 2 000 |
| Kbelík 10 l | CEZA Pardubice | kbelík 10l | 1 | ks | 110 | 110 |
| Kombinovaná proudnice 52 pro plný a roztříštěný proud | JMW FIRE d.o.o | Kombinovaná proudnice TURBO UNIVERSAL | 1 | ks | 6 890 | 6 890 |
| Lopata | CEZA Pardubice | Lopata srdcovka | 2 | ks | 150 | 300 |
| Nízkoprůtažné lano 6. s opláštěným jádrem typu A 30 m, prům. min. 10 mm | Lanex a.s. | Static 10,5 bílá/červená 30m | 2 | ks | 1 100 | 2 200 |
| Nízkoprůtažné lano 6. s opláštěným jádrem typu A 60 m, prům. min. 10 mm | Lanex a.s. | Static 10,5 bílá/červená 60m | 1 | ks | 1 980 | 1 980 |
| Přechod 75/52 | Pavliš A Hartmann | Přechod 75/52 | 2 | ks | 140 | 280 |
| Přenosné výstražné světlo oranžové barvy | Bateria Slaný | Výstražné světlo FP317 | 4 | ks | 487 | 1 948 |
| Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89 B | Hastex a Hasper | Přenosný hasicí přístroj CO2 - S 5 H | 1 | ks | 1 950 | 1 950 |
| Přikrývka (deka) v obalu | ITAPOL MS | Deka v obalu | 1 | ks | 500 | 500 |
| Ruční svítilna | Streamlight Inc. | Survivor LED provedení ATEX | 4 | ks | 5 100 | 20 400 |
| Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | Lékárna | Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 5 | pár | 10 | 50 |
| Savice přiměšovače | Probo NB | Savice přiměšovače | 1 | ks | 350 | 350 |
| Termofólie 2 x 2 m | EGO Zlín, spol. s r.o. | ZF-10 Termoizolační fólie stříbro-zlatá | 1 | ks | 60 | 60 |
| Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | Boxmet | Řezák na bezpečnostní pásy BOXMET | 1 | ks | 50 | 50 |
| Záchranné a evakuační nosítka | Boxmet | 4-dílná skládací záchranná a evakuační nosítka | 1 | ks | 3 050 | 3 050 |

3.52  K bodu 33, přílohy č. 3, vyhlášky 35/2007 Sb.

Výrobce CAS (dodavatel) dále dodá požární příslušenství v upřesněném provedení nebo upřesněném celkovém počtu:

| Elektrocentrála GEKO 6400 ED-A/HHBA, 1~ 230V - 5 kW - 21,7 A, 3~ 400V - 6,1 kW - 8,2 A, soustava IT, měřič izolačního stavu, IP 54, |  |  | 1 | ks | 45 000 | 45 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nádoba na pohonné hmoty k elektrocentrále |  | kanystr kombi 6+2,5 | 1 | ks | 775 | 775 |
| Ruční radiostanice náhrada z, HYT TC700P |  |  | 6 | ks | 7 000 | 42 000 |
| Zemnící kolík |  |  | 1 | ks | 400 | 400 |
| zemnící vodič | součást elektrocentrály |  | 1 | ks |  |  |

3.53  K bodu 33, přílohy č. 3, vyhlášky 35/2007 Sb.

Zadavatel  dodá  pro  upevnění  do  úložného  prostoru  CAS  následující  položky  vlastního  požárního příslušenství:

dýchací přístroj kompletní ( typ Drager PSS3000)  			2  ks,

motorová řetězová pila ( typ 261, výrobce Stihl)  			1  ks,

nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile 5/3 l  		1  ks,

pákové kleště  								1  ks.

3.54  K bodu 33, přílohy č. 3, vyhlášky 35/2007 Sb.

Rozměrné požární příslušenství s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku,  je uloženo ve schránce nebo dvou schránkách s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z lehkého kovu a umístěných na účelové nástavbě s výškou, která nepřesahuje výšku kabiny osádky se zvláštním  výstražným  zařízením.  Každá  schránka/schránky  je  uzamykatelná  shodným  klíčem  jako k uzamykání rolet a dveře účelové nástavby. Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením.

3.55  K bodu 33, přílohy č. 3, vyhlášky 35/2007 Sb.

V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a)  Pravá přední část účelové nástavby:

pákové kleště,

ploché páčidlo,

požární sekera,

skříňka s nástroji.

b)  Levá přední část účelové nástavby:

kombinovaný kanystr na pohonné hmoty pro motorové pily,

motorová řetězová pila,

požární světlomety LED,

stativy pod požární světlomety.

c)  Úložný prostor v kabině osádky:

dalekohled, v dosahu velitele,

dýchací přístroje, 4 druhá řada sedadel,

lékárnička III,

náhradní tlakové láhve,

ruční svítilny s dobíjecím zdrojem, v dosahu každého,

rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní,

termofólie 2x2m,

vyprošťovací nože na bezpečnostní pásy, v dosahu velitele a strojníka,

vytyčovací páska 500 m.

d)  Úložný prostor v zadní části účelové nástavby (prostor s požárním čerpadlem):

plovoucí čerpadlo.

3.56  K bodu 33, přílohy č. 3, vyhlášky 35/2007 Sb.

Drobné požární příslušenství je uloženo ve čtyřech přenosných přepravkách, umístěných v úložném prostoru účelové nástavby.

3.57  K bodu 33, přílohy č. 3, vyhlášky 35/2007 Sb.

Prostorová a hmotnostní rezerva, která je určena pro uložení nadstandardního požárního příslušenství o  hmotnosti nejméně 200 kg, je situována v přední pravé části účelové nástavby.

3.58  K bodu 35, přílohy č. 3, vyhlášky 35/2007 Sb.

V přepravních kazetách na hadice jsou po dvou uloženy izolované požární hadice, a to čtyři kusy 52x20 a dva kusy 75x20

4.  CAS je vybavena zařízením ABS.

5.  Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku upravena pro dodatečnou montáž elektrického lanového navijáku s tažnou sílou nejméně 35 kN a s jištěním proti přetížení.

6.  Přední část kabiny osádky je ve spodní části vybavena asanační lištou nebo obdobným zařízením, napojeným  na  pevně  zabudované  potrubí  od  požárního  čerpadla  a  ovládaným  z místa  strojníka (řidiče).

7.  CAS  vykazuje  zvýšenou  odolnost  proti  účinků  sálavého  tepla  na  rozvodech  tlakového  vzduchu,  na elektrických  vodičích a na rozvodu paliva v místech, kde tyto nejsou chráněny podvozkovou částí. Pro zvýšenou odolnost se použijí ochranné prvky dlouhodobě odolávajícím teplotám 200° C a po dobu do 15 minut odolávají teplotě až 1000° C.

8.  Zadní část víceúčelové nástavby CAS je vybavena kamerou pro sledování prostoru za CAS z místa řidiče. Kamera je vyhřívaná, odolná proti prachu a vodě a zobrazovací část o velikosti nejméně 5“ je umístěna v zorném poli řidiče.

9.  Zadní  část  požární  účelové  nástavby  je  v prostoru  rámu  podvozku  vybavena  tažným  zařízením  pro brzděný přívěs o hmotnosti 3 500 kg.

10.  Všechny nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S.

11.  Součástí  CAS  je  povinná  výbava  motorových  a  přípojných  vozidel  stanovená  právním  předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je součástí dodávky, náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem.

12.  Výška CAS v nezatíženém stavu (bez osádky a hasiva a v transportní poloze) je nejvíce s ohledem na podjezdy v hasebním obvodu 3 300 mm.

13.   Délka kompletně vybavené CAS je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 9100 mm.

14.  S ohledem  na  složité  terénní  podmínky  při  použití  polních  a  nezpevněných  cest,  ve  kterých  se předpokládá provoz CAS, je pro CAS použit automobilový podvozek s jmenovitým měrným výkonem nejméně 12 kW.1000kg -1  největší technicky přípustné hmotnosti CAS.

15.   S  ohledem  na  možný  výskyt  povodní  v hasebním  obvodu,  je  CAS  postavena  na  automobilovém podvozku s brodivostí nejméně 750 mm při pomalé jízdě klidnou vodou. Elektrická zařízení pod čárou brodění  jsou  v provedení vodotěsném  nebo  v provedení  odolném vodě.  Startér  umožňuje opětovné spuštění motoru při brodění, a to po nejméně deseti minutách, kdy motor byl vypnut.  Pokud je CAS vybavena hlavními světlomety (potkávací a dálková světla), jejichž spodní část činné plochy je  níže  než  100  mm  nad  čárou  brodění,  potom  jsou  vodotěsné  a  CAS  je  vybaven  dalšími  hlavními

světlomety  v prostoru  pod  předním  oknem,  případně  nad  předním  oknem  kabiny  osádky,  které  po přepnutí samostatným přepínačem tvoří při brodění plnohodnotnou náhradu za hlavní světlomety. CAS současně  umožňuje  vypnutí  denního  svícení.  Úložné  prostory  pro  požární  příslušenství  v účelové nástavbě  v prostoru  pod  čárou  brodivosti  jsou  konstruovány  pro  rychlý  samovolný  odtok  vody, konstrukce však omezuje vnikání vody z vnějšího okolí.

16.  S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a  pří  záchranných  a  likvidačních  pracích a  při ochraně  obyvatelstva  před  a  po  dobu vyhlášení  stavu nebezpečí,  nouzového  stavu,  stavu  ohrožení  státu  a  válečného  stavu,  kdy  není  možné  vyloučit  obtíže  se  zásobováním  jednotek  požární  ochrany  například  činidlem  ad  blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz:

a)  bez  činidla  ad  blue,  a  to  bez  omezení  výkonových  parametrů  a  snížení  životnosti  motoru  a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení,

b)  při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí  dodávky  takové  techniky  jsou  veškeré  potřebné  součásti  a  případně  nářadí  k úpravě výfukové soustavy. V  případě,  kdy  tyto  technické  podmínky  nezaručuje motor  podle  aktuálně  platné  emisní  normy,  lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové

soustavy,  dosavadní  požadavky  na  servisní  úkony  po  použití  a  na  výkonové  parametry  požárního automobilu.  Podrobný  postup  uprav  potřebných  k popsanému  provozu  je  zapracován  do  návodu k obsluze.

17.  S ohledem na předpokládané dlouhodobé zásahy při nepříznivých klimatických podmínkách je CAS vybavena akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah a alternátorem nejméně 28V/80A.

18.  S ohledem  na  předpokládané  pořízení  zařízení  pro  odvod  výfukových  plynů  z garážového  stání  a s ohledem na předpokládanou dobu životnosti je CAS vybavena výfukovým potrubím od motoru, které je za kabinou osádky vyvedeno nad účelovou nástavbu a je vyvedeno kolenem do strany bez použití klapky.

19.  Pro  výrobu  CAS  se  používá  pouze  nový,  dosud  nepoužitý  automobilový  podvozek,  který  není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

20.  Technická životnost CAS je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je CAS plně funkční.

21.  Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použitá pro montáž do CAS splňují obecně stanovené  bezpečnostní  předpisy  a  jsou  doložena  návodem  a  příslušným  dokladem  (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

22. *Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení  podniků,  zvláštní  označení  výrobků,  výkonů  nebo  obchodních  materiálů,  které  platí  pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

KOBIT-THZ s.r.o. prohlašuje, že plní zadavatelem stanovené podmínky v plném rozsahu. Grafická dokumentace je pouze ilustrativní.

Příloha č. 1 Technický popis podvozku

Příloha č. 2 Grafická a technická dokumentace

Slatiňany					…………………………

Radomír Jahelka, jednatel společnosti

Příloha č. 1 Technický popis podvozku

Příloha č. 2 Grafická a technická dokumentace