hANSCARGO

mmmsmmm’ arme?

Technická specifikace

Podle CSN EN 590 + AI

Motorová nafta

Tabulka 1 - Všeobecné požadavky a metody zkoušení

| Vlastnost | Jednotka | Mezní hodnoty |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | min. | max. |  |
| Cetanové Číslo |  | 51,0 | — | EN ISO 5165 |
| Cetanový index |  | 46,0 | --- | EN ISO 4264 |
| Hustota při 15°C | kg/m3 | 820 | 845 | EN ISO 3675 ENISO 12185 |
| Polycyklické aromatické uhlovodíky | % (m/m) | — | 11 | EN 12916 |
| Obsah síry | mg/kg |  | 50 (až do 31.12.2008) 10 | EM ISO 20846 EM ISO 20847 EM ISO 20884 EN ISO 20846 EN ISO 20884 |
| Bod vzplanutí | °C | nad 55 | —- | ENISO 2719 |
| Karbonizační zbytek ( vztaženo na 10% destilační zbytek) | % (m/m) | — | 0,30 | EN ISO 10370 |
| Obsah popela | % (m/m) | — | 0,01 | EN ISO 6245 |
| Obsah vody | mg/kg | — | 200 | EN ISO 12937 |
| Celkový obsah nečistot | mg/kg | — | 24 | EN 12662 |
| Korozivní působení na měď ( 3 h při 50°C ) | stupeň koroze | třída 1 |  | ENISO 2160 |
| Oxidační stabilita | g/m3 | — | 25 | EN ISO 12205 |
| Mazivost, korigovaný průměr oděrové plochy při 60°C | mikrometr | — | 460 | ENISO 12156-1 |
| Viskozita při 40 °C | mm2/s | 2,00 | 4,50 | EN ISO 3104 |
| Destilační zkouška při 250 °C předestiluje při 350 °C předestiluje 95% (V/V) předestiluje při | % (V/V) % (V/V) °c | 85 | <65 360 | EN ISO 3405 |
| Obsah metylesterů mastných kyselin (FAME) | %(V/V) |  | 7,0 | EN 14078 |

1

WARGO

člen skupiny

4RM0ť

Technická specifikace

Podle ČSN EN 590 + AI

Motorová nafta

Tabulka 2 - Požadavky závislé na klimatických podmínkách a metody zkoušení

| Vlastnost |  | Mezní hodnoty |  |  |  |  |  | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednotka | Druh A | Druh B | Druh C | Druh D | Druh E | Druh F |  |
| CFPP | °C, max. | +5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | EN 116 |

Tabulka 2b - Arktické klima

|  |  |  | Mezní | hodno ty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlastnost | Jednotky | třída | třída | třída | třída | třída | Zkušební metoda |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| CFPP | °C, max | -20 | -26 | -32 | -38 | -44 | EN 116 |
| Cloud point | °C, max. | -10 | -16 | -22 | -28 | -34 | EN 23015 |
| Hustota při 15°C | kg/m3,min. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ENISO 3675:1998 |
|  | kg/m3,max. | 845 | 845 | 840 | 840 | 840 | ENISO 12185:1996 |
| Viskozita při 40°C | mm2/s,min. | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,20 | ENISO |
|  | mm2/s,max. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3104 |
| Cetanové číslo | min. | 49,0 | 49,0 | 48,0 | 47,0 | 47,0 | ENISO 5165:1998 |
| Cetanový index | min. | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 43,0 | 43,0 | ENISO 4264 |
| Destilační zkouška |  |  |  |  |  |  | ENISO |
| při 180 °C předestiluje | % (V/V),max. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3405 |
| při 340 °C předestiluje | % (V/V),min. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |

2

/

TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY
2017

pro dodávky sortimentu zboží: motorová nafta,
(dále jen ropných produktů)

- Úvod

Tyto technické dodací podmínky jsou součástí smluvních ujednání mezi TRANSCARGO a zákazníky, kteří od TRANSCARGO kupují shora označený sortiment zboží, jakož i smluvních ujednání mezi TRANSCARGO a dopravci, kteří na svoji odpovědnost zajišťují dopravu zboží zákazníkům TRANSCARGO.

Účelem těchto podmínek je přesně vymezit pravidla a zásady při dodání (stáčení) zboží, kterými jsou vůči sobě navzájem vázáni:

- TRANSCARGO (jako prodávající),

- zákazník (jako kupující),

- dopravce (jako osoba zajišťující na svoji vlastní odpovědnost dopravu zboží na místo dodání).

TRANSCARGO zákazníkovi, resp. dopravci garantuje, že dopravce, resp. zákazníka s těmito dodacími podmínkami seznámil.

- Proces stáčení zboží v místě dodání

- dopravce před příjezdem autocisterny k nádržím kupujícího vypne topení vozidla v takovém předstihu, aby do zahájení stáčení bylo vychladlé a nemohlo způsobit požár; pokud je vozidlo vybaveno nezávislým topením, je nutno je vypnout v dostatečném předstihu s ohledem na jeho doběh. Při dobíhajícím topení je stáčení zakázáno.

- bezprostředně po příjezdu ke skladovacím nádržím nebo nádržím čerpací stanice kupujícího dopravce informuje kupujícího o druhu a objemu dodávaného zboží;

- dopravce v případě dodávky na čerpací stanici umožní kupujícímu dokončit prodej všem zákazníkům, kteří byli u čerpací stanice před příjezdem vozidla dopravce na čerpací stanici,

- dopravce přistaví autocistemu ke stáčecímu místu kupujícího, v případě čerpací stanice se přesvědčí, zdaje uzavřen prostor čerpací stanice dopravní značkou „zákaz vjezdu“;

- dopravce vypne motor, zabezpečí vozidlo ruční brzdou a soupravu klíny, připraví a umístí do pohotovosti hasící přístroje, uzemní autocistemu na svorku uzemňovacího bodu;

- v případě dodávky na čerpací stanici dopravce ve spolupráci s kupujícím otevře stáčecí šachtu a přezkouší neporušenost plomb; případné porušení plomb se zaznamená do

stáčecího (dodacího) listu a oznámí zástupci TRANSCARGO,

- v případě čerpacích stanic dopravce s kupujícím provedou změření zásoby pohonných hmot v nádržích před stáčením a zaznamenají stavy součtových počítadel výdejních stojanů;

- kupující určí hrdlo nádrže, na které dopravce připojí stáčecí hadici; pokud je autocistema vybavena měřičem a stáčení je smluvně dojednáno přes měřič, vyplní dopravce před

2

kupujícím lístek do tiskárny měřiče a lístek vloží do tiskárny; kupující zkontroluje stav počítadla před stáčením;

- po kontrole, zda před zahájením stáčení jsou dodrženy všechny bezpečnostní a požární předpisy, a zda stáčecí hadice autocisterny včetně hadice zpětného odvodu par je napojena na správnou nádrž tak, aby nedošlo k případnému smísení zboží, dá kupující dopravci jasný pokyn k zahájení stáčení; na základě tohoto pokynu dopravce stáčení ropného produktu zahájí; pokud dopravce provede stáčení ropného produktu bez příkazu kupujícího, je plně odpovědný za škody vzniklé při případném znehodnocení zboží;

- po celou dobu stáčení musí být dopravce přítomen u autocisterny; pokud musí z jakékoliv příčiny opustit místo stáčení, musí bezpodmínečně přerušit stáčení, uzavřít příslušné ventily a odpojit stáčecí hadici jako při ukončení stáčení;

- po ukončení stáčení každého druhu ropného produktu odpojí dopravce hadice, a to nejprve na straně u autocisterny a 2x zvednutím konce výdejní hadice zajistí úplné vyprázdnění hadic do nádrže;

- pokud přes veškerou péči dojde k úniku ropného produktu mimo systém, je nutné minimalizovat škody použitím všech dostupných prostředků a řídit se dle příslušných právních a technologických předpisů, dokumentace příslušných technologií a operativních pokynů kupujícího;

- za případný únik ropného produktu před stáčecím Sroubením nese odpovědnost dopravce a za případný únik za stáčecím Sroubením nese odpovědnost kupující;

- po ukončení stáčení předá dopravce kupujícímu lístek z tiskárny měřiče a umožní kupujícímu ke kontrole údaje počitadla (měřidla) autocisterny a zda bylo vytočeno všechno množství ropného produktu, pokud se nejedná o dělenou dodávku;

- v případě čerpacích stanic dopravce ve spolupráci s kupujícím provede měření objemu ropného produktu v nádrži čerpací stanice a provede zaplombování měřícího hrdla nádrže; v čerpadlovém listu dopravce vyplní všechny předepsané údaje, včetně případného vyhodnocení rozdílů před a po stáčení a dále do čerpadlového dodacího listu uvede číslo plomby, kterou zaplomboval hrdlo nádrže;

- dopravce předá originál dodacího listu kupujícímu a 2 kopie odevzdá po příjezdu společnosti TRANSCARGO;

- dopravce odpovídá za to, že ropné produkty budou stočeny výhradně do nádrže kupujícího.

- Závěrečná ujednání

Pokud se v těchto podmínkách hovoří o společnosti TRANSCARGO (prodávajícím), o zákazníkovi (kupujícím) a dopravci, mají se tím rovněž na mysli jejich zaměstnanci nebo jakékoliv osoby, které tyto subjekty v rámci své činnosti mající souvislost s naplňováním těchto podmínek využily.

Platiíost podmínek se stanovuje od ledna 2017.

TRANSCARGO .t.

767 01 Kroměříž, Malý val 1580/17
IČO 65141261, DIČ CZ65141261

TRANSCARGO, s. r. o.

Petr Vojtásek
jednáte společnosti

Jdaje o registraci

Údaje o registrovaném subjektu

DIČ:	CZ26913453 Právnická osoba

Obchodní firma / název:	Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Sídlo:	K Majáku 5001

ZLÍN

760 01 ZLÍN 1

Finanční úřad pro Zlínský kraj

Územní pracoviště ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, ZLÍN, tel.: 577 617 111 Údaje zobrazeny dne 23.01.2017

Údaje o nespolehlivém plátci DPH

Nespolehlivý plátce:	NE

Bankovní účty určené ke zveřejnění

Datum zveřejnění

2022590004/6000	24.11.2016

2107009012/2700	14.09.2016

5014504122/5500	01.04.2013

Údaje o registraci k DPH

Typ registrace	Registrace platná od:	Registrace platná do:

Plátce	01.01.2004

V případě pochybností se prosím obraťte na finanční úřad uvedený v Údajích o registrovaném subjektu

Novy dotaz

Nápověda

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně [IČ 00215724]" dne 23.1.2017 v 09:53:08. EPVid:PCM62wTZQODx2dpnRPJXNw

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 44640

| Datum zápisu: | 11. prosince 2003 |
| --- | --- |
| Spisová značka: | C 44640 vedená u Krajského soudu v Brně |
| Obchodní firma: | Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. |
| Sídlo: | K Majáku 5001, 760 01 Zlín |
| Identifikační číslo: | 269 13 453 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Předmět podnikání: | provádění staveb, jejich změn a odstraňování |
| opravy silničních vozidel |  |

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

| výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |  |
| --- | --- |
| Statutární orgán: |  |
| Jednatel: | Ing. MICHAL HANAČÍK, dat. nar. 30. listopadu 1968 Vítovská 418, Horní Ves, 763 16 Fryšták Den vzniku funkce: 1. června 2016 |
| Počet členů: | 1 |
| Způsob jednání: | Způsob zastupování: Za společnost jedná a podepisuje jednatel. |
| Dozorčí rada: |  |
| předseda dozorčí rady: | PhDr. Mgr. JOSEF NOVÁK, dat. nar. 21. března 1970 Třasoňova 4452/45, 767 01 Kroměříž Den vzniku funkce: 17. června 2013 |
| člen dozorčí rady: | Ing. BRONISLAV MALÝ, dat. nar. 20. února 1965 č.p. 164, 763 23 Slopné Den vzniku členství: 17. června 2013 |
| člen dozorčí rady: | DAVID POLÁŠEK, dat. nar. 25. července 1972 č.p. 438, 687 03 Babice Den vzniku funkce: 1. listopadu 2016 Den vzniku členství: 1. listopadu 2016 |
| Počet členů: | 3 |

Společníci:

Společník:	Zlínský kraj, IČ: 708 91 320

třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín

Podíl:	Vklad: 89 468 000,- Kč

Splaceno: 89 468 000,- Kč
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní

Kmenový list: nebyl vydán

Údaje platné ke dni: 23. ledna 2017 06:28

oddíl C, vložka 44640

Základní kapitál:	89 468 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 		 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

i7?

Údaje platné ke dni: 23. ledna 2017 06:28

2/2