	[image: image4.wmf]
	MĚSTO KOPŘIVNICE

Městský úřad Kopřivnice
	


                    
Odbor majetku města

	23[image: image6.wmf]

	Odbor majetku města



	[image: image2.emf] 




                  

Název zakázky: Stavební úpravy v bytové jednotce č. 38 v domě č.p. 1134 na ulici Štramberská v Kopřivnici
A) Specifikace zakázky

1. Elektroinstalace: úprava elektroinstalace v celé bytové jednotce dle PD Tomáše Plandora.

2. Zdravotechnika:  
· výměna sanitárního zařízení: vana, umyvadlo, 2 ks pákových baterií, klozetové zařízení combi 
· nové rozvody vody a odpadů 
· přívod vody pro pračku a připravit odpad pro pračku 

· napojení zařizovacích předmětů – umyvadlo, vana, včetně baterií.
3. Koupelna:

· demontáž umakartového jádra a vybudování nové konstrukce z lehkého stavebního materiálu s dělící příčkou mezi koupelnou a WC, 
· dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,

· zaspárování dvousložkovou hmotou,

· dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

· dodání 1 ks plných dveří - 60 cm levé,

· zrušení dveří z kuchyně do koupelny,
WC:

· dodávka a montáž glazované keramické dlažby formátu 300/300 a obkladů formátu 250/300 do výše 200 cm ve světlém odstínu,

· zaspárování flexibilní spárovací hmotou, 

· dodání a montáž zadní stěny (přístup ke stoupacímu vedení) - odnímatelné po celé délce, v horní části otvor pro ventilátor (upřesnění požadavku při realizaci díla)
· dodání 1 ks dveřních zárubní a jejich nátěr,

· dodání 1 ks plných dveří – 60 cm pravé,
4. Kuchyně:

· oprava omítek, dodávka a montáž obkladu v místech u kuchyňské linky a sporáku ve světlém odstínu ve výšce 140 cm od podlahy,

· odvoz a likvidace původní kuchyňské linky 
· odstranění spížní skříně a obložení stěny

· dodání a montáž kuchyňské linky ( cena linky max.15.000 Kč) s jednoduchým nerez dřezem včetně zapojení odpadu

· dodání a montáž dřezové baterie 

· výměna vyhnilé podlahy a položení nového PVC

5. Byt:

· výměnu parketové podlahy za plovoucí v pokoji
· výmalba a úklid celé bytové jednotky.

V ceně budou zahrnuty náklady na likvidaci suti, na provedení veškerých dodávek a montáží popsaných výše včetně připojení elektřiny do volného bytu a úhrady její spotřeby pro potřeby prováděných prací. Pokud zhotovitel zjistí další náklady potřebné pro realizací díla neuvedené ve výpisu požadovaných prací nacení tyto dodatečné dodávky a montáže v samostatném položkovém rozpočtu.

Prohlídka bytu č. 38 v domě č.p. 1134, Vám bude umožněna dne 12.1.2017 v 8:00hod –sraz před domem.
C) Doba a místo plnění zakázky
Dílo bude dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 28.02.2017.
[image: image1.emf] 

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice

tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz

IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800
	[image: image3.emf] 

[image: image5.emf] 




                     

	[image: image4.wmf][image: image3.emf]


                      


[image: image5.emf]