POLYMAX servis s.r.o.

Národního odboje 375

739 21 Paskov

xx – xxx

xx - xxx

Nabídka	N 9429

Dobry den pane xx,

dovoluji si Vam nabidnout opravu pasoveho dopravniku na vynašeni krmiva do skladu.

Stavajici dopravnik je řešen s pohonem elektrovalce (elektromotor je uvnitř valce), je osazen novym pasem.

V současnosti je v havarijnim stavu ocelova konstrukce, předevšim na oba valce (hnaci i hnany).

Předmětem nabidky je tedy oprava valců (vyměna) a uprava napinaci stanice.

Pohon:

Nahradni elektrovalec ve stejnem provedeni je nakladny, cca 60.000,- Kč. Navrhuji osadit novy hnaci valec s hřideli na novou

kuželočelni převodovku, s bočnim umistěnim vně ocelove konstrukce (klasicke řešeni). K tomuto je zapotřebi vložit na

konstrukci nove uchyty pro ložiskove domky.

Napínací stanice:

Novy vratny valec navrhuji osadit vnějšimi ložiskovymi domky včetně novych šroubovic pro napinani valce.

Po těchto upravach budete mit dopravnik v provozuschopnem stavu pro dalši leta provozu. Dodatečně si během opravy

můžete zjistit stav některych valečků a připadně je doobjednat, jejich osazeni je možne kdykoliv za provozu.

| č. |  |  |  |  |  | hod: | Množství | MJ |  | Cena MJ | Sleva | MJ | Celkem | Měna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD "Sýpka" | Výjezd servisního vozidla Paskov - Ostrava 2 x 30 x 14,- Kč/km = |  |  |  |  |  | 1,0 | ks |  | 840 |  |  | 840 | ,- Kč |
| PD "Sýpka" | Montážní práce |  |  | 3 | x | 14,0 | 42,0 | hod |  | 440 |  |  | 18 480 | ,- Kč |
| PD "Sýpka" | Hnací válec Ø 250 x 750 mm (hřídel Ø 40 x 1190 mm) |  |  |  |  |  | 1,0 | ks |  | 15 300 |  |  | 15 300 | ,- Kč |
| PD "Sýpka" | Sada uložení válců: Ložiskový domek UCT (2 ks) pro hnací válec Napínací segment F208 (2 ks) pro vratný válec |  |  |  |  |  | 1,0 | ks |  | 3 220 |  |  | 3 220 | ,- Kč |
| PD "Sýpka" | Převodovka NORD 2,2 kW 0,9 m/s |  |  |  |  |  | 1,0 | ks |  | 31 500 |  |  | 31 500 | ,- Kč |
| PD "Sýpka" | Šroubovice pro napínací stanici M20 x 800 mm – 2x |  |  |  |  |  | 2,0 | ks |  | 380 |  |  | 760 | ,- Kč |
| PD "Sýpka" | Hutní materiál na úpravu ocelové konstrukce dopravníku - úchyty hnacího válce, napínací stanice (Profil L 50/4, tyč plochá , …) |  |  |  |  |  | 1,0 | ks |  | 2 600 |  |  | 2 600 | ,- Kč |
| PD "Sýpka" | Vratný válec Ø 250 x 750 mm (hřídel Ø 40 x 950 mm) |  |  |  |  |  | 1,0 | ks |  | 14 500 |  |  | 14 500 | ,- Kč |
| Termín dodání: |  | 5 - 6 týdnů | Základní cena: | Celkem práce, služby: |  |  | 19 320 | ,- Kč | á cena po slevě: | Celkem práce, služby: |  |  | 19 320 | ,- Kč |
| Předpokládaný termín zhotovení (návrh): |  |  |  | Celkem materiál: |  |  | 67 880 | ,- Kč |  | Celkem materiál: |  |  | 67 880 | ,- Kč |
| polovina srpna 2020 |  |  |  | Celkem bez DPH |  |  | 87 200 | ,- Kč | Konečn | Celkem bez DPH |  |  | 87 200 | ,- Kč |

Tel/fax:  xxx

DIČ:  CZ 278 34 697

xxxxxxz xxx