REKAPITULACE STAVBY

Kód:	2020/15

Stavba:	Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI

KSO:	801 34	CC-CZ:

Místo:	 	Datum:	17. 4. 2020

Zadavatel:	IČ:

Gymnázium Otrokovice	DIČ:

Uchazeč:	IČ: 25301144 Navláčil stavební firma, s.r.o.	DIČ: CZ25301144

Projektant:	IČ:

EHV projekt s.r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Ing.J.Petlach,Ing.A.Hejmalová	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

| Cena bez DPH |  |  |  | 7 227 202,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 15,00% |  | Základ daně 7 227 202,18 0,00 | Výše daně 1 517 712,46 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 8 744 914,64 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: | 2020/15 |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: Místo: Zadavatel: Uchazeč: | Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Datum: Gymnázium Otrokovice Projektant: Navláčil stavební firma, s.r.o. Zpracovatel: | 17. 4. 2020 EHV projekt s.r.o. Ing.J.Petlach,Ing.A.Hejmal |

ová

| Kód |  |  | Popis |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  | Cena s DPH [CZK] |  | Typ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady stavby celkem Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce 2020/15-01 elektroinstalace a rozvodů ZTI 2020/15-01- D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení 1 2020/15-01- D.1.4-Technika prostředí staveb 4 2020/15-01- D.1.4.1-Zdravotně technické instalace 4-1 2020/15-01- D.1.4.2-Silnoproudá elektroinstalace 4-2 2020/15-01- D.1.4.3-Slaboproudá elektroinstalace 4-3 2020/15-01- Vedlejší a ostatní náklady VON |  |  | 7 227 202,18 7 227 202,18 2 889 255,85 4 247 523,01 - 013 484,45 - 187 981,57 1 046 056,99 90 423,32 |  |  | 8 744 914,64 8 744 914,64 3 495 999,58 5 139 502,84 - 226 316,18 - 647 457,70 1 265 728,96 109 412,22 |  | STA Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:

2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI

Soupis:

## 2020/15-01-1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení

KSO:	801 34	CC-CZ:

Místo:	 	Datum:	17. 4. 2020

Zadavatel:	IČ:

Gymnázium Otrokovice	DIČ:

Uchazeč:	IČ:	25301144

Navláčil stavební firma, s.r.o.	DIČ:	CZ25301144

Projektant:	IČ:

EHV projekt s.r.o.	DIČ:

|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 2 889 255,85 | 21,00% | 606 743,73 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Zpracovatel:	IČ:

Ing.J.Petlach,Ing.A.Hejmalová	DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou EHV projekt s r.o. v březnu 2020. Pro sestavení

SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.   UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                              Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

### Cena bez DPH	2 889 255,85

| Cena s DPH | v | CZK | 3 495 999,58 |
| --- | --- | --- | --- |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:

2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI

Soupis:

## 2020/15-01-1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení

| Místo: |  | Datum: | 17. 4. 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Gymnázium Otrokovice |  | Projektant: | EHV projekt s.r.o. |  |
| Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. |  | Zpracovatel: | Ing.J.Petlach,Ing.A .Hejmalová |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 2 889 255,85 |  |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  | 1 641 074,69 |  |
| 1 - Zemní práce |  |  | 176 552,79 |  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 396,41 |  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  | 783 773,55 |  |
| 8 - Trubní vedení |  |  | 16 329,51 |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 520 873,31 |  |
| 997 - Přesun sutě |  |  | 109 273,18 |  |
| 998 - Přesun hmot |  |  | 33 875,94 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 1 248 181,16 |  |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  | 75 467,69 |  |
| 713 - Izolace tepelné |  |  | 31 957,41 |  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  | 36 538,62 |  |
| 767 - Konstrukce zámečnické |  |  | 2 962,56 |  |
| 771 - Podlahy z dlaždic |  |  | 233 361,02 |  |
| 776 - Podlahy povlakové |  |  | 17 873,72 |  |
| 781 - Dokončovací práce - obklady |  |  | 312 948,83 |  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  | 40 664,04 |  |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  | 496 407,27 |  |

Strana 6 z 73

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:

2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI

Soupis:

## 2020/15-01-1 - D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: | 17. 4. 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Gymnázium Otrokovice |  |  |  |  |  |  | Projektant: | EHV projekt s.r.o. |  |
| Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Ing.J.Petlach,Ing.A .Hejmalová |  |
| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 2 889 255,85 |  |
| D HSV |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 1 641 074,69 |  |
| D 1 |  |  | Zemní práce |  |  |  |  | 176 552,79 |  |
| 1 | K | 132212111 | Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných |  | m3 | 3,600 | 325,34 | 1 171,23 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "vně objektu"1,2*0,6*5,0 |  |  | 3,600 |  |  |  |
| 2 | K | 139751101 | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 |  | m3 | 40,810 | 1 939,72 | 79 160,14 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek. - V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru. |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "pro ležatou kanalizaci (viz.D.1.4.1-2)"0,7*0,6*93 |  |  | 39,060 |  |  |  |
| VV |  |  | "rozšíření pro revizní šachtu"0,7*1,0*2,5 |  |  | 1,750 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 40,810 |  |  |  |
| 3 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  | m3 | 59,300 | 196,79 | 11 669,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "zemina z výkopu uvnitř pro kanalizaci ven z objektu na meziskládku"40,81 |  |  | 40,810 |  |  |  |
| VV |  |  | "zemina pro zpětné zásypy (uvnitř)"18,49 |  |  | 18,490 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 59,300 |  |  |  |
| 4 | K | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m |  | m3 | 296,500 | 149,68 | 44 380,88 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "zemina z výkopu pro kanalizaci ven z objektu na meziskládku"40,81*5 |  |  | 204,050 |  |  |  |
| VV |  |  | "zemina pro zpětné zásypy"18,49*5 |  |  | 92,450 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 296,500 |  |  |  |
| 5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |  | m3 | 23,520 | 191,33 | 4 500,18 | CS ÚRS 2020 01 |
| PČ Typ |  | Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. - Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  | Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "přebytečná zemina na odvoz na skládku" |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "výkopy"40,81+3,6 |  |  | 44,410 |  |  |  |
| VV |  |  | "odpočet zásypu"-(18,49+2,4) |  |  | -20,890 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 23,520 |  |  |  |
| 6 | K | 167111101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  | m3 | 42,010 | 100,60 | 4 226,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "z meziskládky pro zpětné zásypy (vnitřní)"18,49 |  |  | 18,490 |  |  |  |
| VV |  |  | "z meziskládky pro odvoz (přebytečná zemina)"22,32 |  |  | 22,320 |  |  |  |
| VV |  |  | "přebytečná zeminy z výkopů vně objektu"3,6-2,4 |  |  | 1,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 42,010 |  |  |  |
| 7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |  | t | 42,336 | 285,00 | 12 065,76 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"23,52*1,8 |  |  | 42,336 |  |  |  |
| 8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru |  | m3 | 40,810 | 16,02 | 653,77 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: - zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, - uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. - Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. - V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. - V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. - Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "zemina z výkopu-uložení na meziskládku"40,81 |  |  | 40,810 |  |  |  |
| 9 | K | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |  | m3 | 2,400 | 106,07 | 254,57 | CS ÚRS 2020 01 |

Poznámka k souboru cen:

- Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

- V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

- Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

PSC objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

- Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

- Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

| VV |  |  | "výkop vně"3,6 |  |  |  | 3,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "odpočet obsypu vně"-1,2 |  |  |  | -1,200 |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  |  | 2,400 |
| PČ Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství |  |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| 10 |  | K | 174111102 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu | m3 | 18,490 |  |  | 243,21 | 4 497,01 | CS ÚRS 2020 01 |

Poznámka k souboru cen:

- Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

- V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

- Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady.

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

PSC objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .

- Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

- Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo

|  |  |  | zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "výkopy uvnitř"40,81 |  | 40,810 |  |  |  |
| VV |  |  | "odpočet obsypu potrubí uvnitř"-22,32 |  | -22,320 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 18,490 |  |  |  |
| 11 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 23,520 | 260,29 | 6 121,94 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). - V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "obsyp kanalizace uvnitř"0,4*0,6*93 |  | 22,320 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 22,320 |  |  |  |
| VV |  |  | "obsyp vně objektu"0,4*0,6*5,0 |  | 1,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 1,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 23,520 |  |  |  |
| 12 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 47,040 | 166,91 | 7 851,61 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | 23,52*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47,040 |  |  |  |
| D 3 |  |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 396,41 |  |
| 13 | K | 342291111 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm | m | 1,800 | 24,28 | 43,70 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. - Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. - Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. - Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "1.np:127 (obezdívka vany)"0,9*2 |  | 1,800 |  |  |  |
| 14 | K | 346244351 | Obezdívka koupelnových van ploch rovných z pálených cihel dl. 290 mm, na maltu M 5, tl. 65 mm | m2 | 1,080 | 326,58 | 352,71 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "1.np:127"0,9*1,2 |  | 1,080 |  |  |  |
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 783 773,55 |  |
| 15 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů | m2 | 28,500 | 24,56 | 700,10 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "rýhy elektro (strop) š-30mm"950*0,03 |  | 28,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 28,500 |  |  |  |
| 16 | K | 611325121 | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 28,500 | 347,46 | 9 902,68 | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství |  |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  |  | "rýhy elektro (strop) š-30mm"950*0,03 |  | 28,500 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 28,500 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | K | 611325221 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | kus | 44,000 |  |  | 250,33 | 11 014,38 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "zapravení pro ZTI (prům.60 a 100mm)"16+16 |  | 32,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "zapravení silnoproud (prům.20mm)"12 |  | 12,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 44,000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | K | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 191,696 |  |  | 35,22 | 6 752,30 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "pod nové ker.obklady"KO |  | 191,696 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 331,366 |  |  | 20,95 | 6 940,70 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "pod nové ker.obklady"KO |  | 191,696 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 191,696 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "drážky š-30mm (elektro)"965*0,03 |  | 28,950 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "drážky š-70mm (elektro)"275*0,07 |  | 19,250 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "pro ZTI 300/70mm"32*0,3 |  | 9,600 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "pro ZTI 150/150mm"15*0,15 |  | 2,250 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "pro ZTI 300/150mm"90*0,3 |  | 27,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 87,050 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "malé plochy" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,09*478+1,6*6 |  | 52,620 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 52,620 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 331,366 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 68,850 |  |  | 396,80 | 27 319,88 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto katalogu. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "pro ZTI 300/70mm"32*0,3 |  | 9,600 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "pro ZTI 150/150mm"15*0,15 |  | 2,250 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "pro ZTI 300/150mm"90*0,3 |  | 27,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 38,850 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 30 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 68,850 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | K | 612321111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn | m2 | 191,696 |  |  | 198,64 | 38 077,92 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: - Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. - Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. - Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "pod nové ker.obklady"KO |  | 191,696 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | K | 612325121 | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 61,700 |  |  | 413,19 | 25 494,01 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "drážky š-30mm (elektro)"1165*0,03 |  | 34,950 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "drážky š-70mm (elektro)"350*0,07 |  | 24,500 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "pro ZTI 150/150mm"15*0,15 |  | 2,250 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 61,700 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | K | 612325122 | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm | m2 | 36,600 |  |  | 1 096,89 | 40 146,04 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "pro ZTI 300/70mm"32*0,3 |  | 9,600 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "pro ZTI 300/150mm"90*0,3 |  | 27,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 36,600 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | K | 612325221 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | kus | 478,000 |  |  | 158,10 | 75 572,44 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  | "zapravení pro silnoproud prům.60mm přes příčku tl.150mm"105*2 |  |  |  | 210,000 |
| VV |  | "zapravení pro silnoproud prům.60mm přes stěnu tl.3000mm"30*2 |  |  |  | 60,000 |
| VV |  | "silnoproud krabice 50x50x50mm"208 |  |  |  | 208,000 |
| VV |  | Mezisoučet |  |  |  | 478,000 |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství |  |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| 25 |  | K | 612325225 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | kus | 6,000 |  |  | 159,39 | 956,35 | CS ÚRS 2020 01 |

VV	"zapravení silnoproud otvor pl.1,6m"6	6,000

| 26 |  | K | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 1 925,990 |  |  | 28,68 | 55 232,74 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: - U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. - Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "prostory dotčené rek-cí" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "1.np:101-109,111-127" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 20,96+76+21,76+60,33+11,35+36,91+36,3+3,18+7,15+27,2+205,34+5,73+3,26+5,48+10,94+7,72+3,87+47,58+2,02+3,03+ 13,33+28,44+10,95+19,22+2,99+2,56 |  | 673,600 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "2.np:201-209,218-223" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 146+21,75+23,3+36,87+24,04+24,18+36,42+62,92+26,55+52,77+11,96+48,56+13,18+48,07+60,33 |  | 636,900 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "3.np:301,303-307,316-320" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 146+60,24+12,15+49,01+60,7+52,64+64,34+25,47+23,91+60,7+60,33 |  | 615,490 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 1 925,990 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | K | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | m2 | 1 200,000 |  |  | 86,84 | 104 205,55 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: - U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. - Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "ochrana stáv.ploch (stáv.zařízení,radiátory,výzdoba stěn-malby studentů,apod.)"400*3 |  | 1 200,000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | K | 6199961-01 | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z desek podlahy-montáž a demontáž s deskami (desky dodá škola) | m2 | 205,340 |  |  | 269,99 | 55 440,31 |  |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy. |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  | Poznámka k položce: cena obsahuje jen manipulaci s deskami a přesun ze skladu do tělocvičny a zpět na místo |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "ochrana stáv.ploch-112"205,34 |  | 205,340 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | K | 619996117 | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy | m2 | 180,000 |  |  | 346,26 | 62 327,16 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "ochrana stáv.ploch (přístup,exponované plochy)"60*3 |  | 180,000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | K | 619996145 | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků | m2 | 505,340 |  |  | 256,12 | 129 427,92 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "ochrana stáv.ploch (přístup)"100*3 |  | 300,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "1.np-112 (tělocvična)"205,34 |  | 205,340 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 505,340 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | K | 63-001 | Příplatek k mazaninám za kotvení výztuže (sítě) do stávající mazaniny | m | 186,000 |  |  | 280,43 | 52 160,42 |  |
| P |  |  |  | Poznámka k položce: po vzdálenostech cca 0,4 m oboustranně navrtat do desky otvory 12 mm, hloubky 15 cm, do otvorů vlepit pomocí chem. lepidla pruty armatury (Kari síť) |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "rýhy pro kanalizaci (zákl.deska)"93*2 |  | 186,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 186,000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | K | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 14,667 |  |  | 3 432,80 | 50 348,91 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  | "rýha pro ležatou kanalizaci (D.1.4.1)" |  |  |  |  |
| VV |  | "doplnění zákl.desky"0,15*0,6*93 |  |  |  | 8,370 |
| VV |  | "doplnění v souvrtsví podlahy"0,08*0,8*93 |  |  |  | 5,952 |
| VV |  | "revizní šachta (okolo)"(0,15+0,08)*0,6*2,5 |  |  |  | 0,345 |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství |  |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 14,667 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | K | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 6,072 |  |  | 460,72 | 2 797,49 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. - V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. - Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "rýha pro ležatou kanalizaci (D.1.4.1)" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "doplnění v souvrtsví podlahy"0,08*0,8*93 |  | 5,952 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "revizní šachta (okolo)"0,08*0,6*2,5 |  | 0,120 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 6,072 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | K | 631319013 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm | m3 | 8,595 |  |  | 461,27 | 3 964,65 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. - V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. - Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "rýha pro ležatou kanalizaci (D.1.4.1)" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "doplnění zákl.desky"0,15*0,6*93 |  | 8,370 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "revizní šachta (okolo)"0,15*0,6*2,5 |  | 0,225 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 8,595 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,729 |  |  | 13 745,46 | 10 020,44 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "rýha pro kanalizaci-Kari síť prům.8mm oka 100/100mm vč.20% překrytí" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "zákl.deska"((0,6*93)*9,48)/1000 |  | 0,529 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 0,529 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,2 |  | 0,200 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 0,729 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | K | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | m2 | 74,400 |  |  | 95,61 | 7 113,19 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "v trase kanalizace"0,8*93 |  | 74,400 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | K | 633991111 | Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů | m2 | 130,200 |  |  | 60,35 | 7 857,97 | CS ÚRS 2020 01 |

VV	"rýha pro ležatou kanalizaci (D.1.4.1)"

VV	"doplnění zákl.desky"0,6*93	55,800

VV	"doplnění v souvrtsví podlahy"0,8*93	74,400

VV	Mezisoučet	130,200

D	8	Trubní vedení	16 329,51

| 38 | K | 894215112 | Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čisticí vložce, s dodáním a osazením poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru přes 1,30 do 5 m3 - vstupní | m3 | 2,160 | 7 559,96 | 16 329,51 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k souboru cen:

- Množství měrných jednotek s určuje v m3 obestavěného prostoru daného vnějším obrysem neizolovaného líce šachtice.

- Šachtice přes 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami jednotlivých konstrukčních prvků.

PSC

- V cenách šachtic vstupních jsou započteny i náklady na strop ze železobetových stropních desek nebo monolitický strop s cementovým krycím potěrem ve spádu a na dodání a osazení litinových stupadel.

VV	"revizní šachta pro ZTI (viz.ZTI D.1.4.1-2)"1,2*1,5*1,2	2,160

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	520 873,31

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 340,000 | 34,61 | 11 767,70 | CS ÚRS 2020 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

PSC	2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

| VV |  | "nové SDk podhledy"1*40 |  |  |  | 40,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | "ostatní potřebné plochy"100*3 |  |  |  | 300,000 |
| VV |  | Mezisoučet |  |  |  | 340,000 |
| 40 |  | K | 95-01 | Zednická výpomoc pro ZTI,EL,VZT (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť | hod | 100,000 |  |  | 384,68 | 38 467,52 |  |
| 41 |  | K | 95-02 | Náklady na provizorní oddělení prostor objektu od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s utěsnými spoji,vč.potažení folií)-dodávka,montáž a demontáž | m2 | 100,000 |  |  | 77,13 | 7 713,28 |  |
| VV |  |  |  | "oddělení stáv.prostor od rek-ce"100 |  | 100,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 100,000 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | K | 95-03 | Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení na místo určené investorem | hod | 120,000 |  |  | 237,33 | 28 479,81 |  |

Poznámka k položce:

P v rozsahu smlouvy o dílo

VV	"v rozsahu požadavků investora (předpoklad 3 hodiny/místnost)"40*3	120,000

VV	Mezisoučet	120,000

| 43 | K | 95-04 | Rozebrání části stáv.ŽB tep.kanálu pro zhotovení průchodu ležaté kanalizace vč.zapravení kanálu | kpl | 1,000 | 3 372,09 | 3 372,09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | K | 95-05 | Rozebrání stáv.okap.chodníku v šířce cca 1m vč.zpětného osazení a doplnění lože tl.100mm ze štěrkopísku (v trase kanalizace) | ks | 1,000 | 750,31 | 750,31 |  |
| 45 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 1 925,990 | 11,87 | 22 854,93 | CS ÚRS 2020 01 |

Poznámka k souboru cen:

- Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.

- Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

- Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.

PSC	4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

- V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.

- V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

| VV |  |  | "prostory dotčené rek-cí" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "1.np:101-109,111-127" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 20,96+76+21,76+60,33+11,35+36,91+36,3+3,18+7,15+27,2+205,34+5,73+3,26+5,48+10,94+7,72+3,87+47,58+2,02+3,03+ 13,33+28,44+10,95+19,22+2,99+2,56 |  | 673,600 |  |  |  |
| VV |  |  | "2.np:201-209,218-223" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 146+21,75+23,3+36,87+24,04+24,18+36,42+62,92+26,55+52,77+11,96+48,56+13,18+48,07+60,33 |  | 636,900 |  |  |  |
| VV |  |  | "3.np:301,303-307,316-320" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 146+60,24+12,15+49,01+60,7+52,64+64,34+25,47+23,91+60,7+60,33 |  | 615,490 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 1 925,990 |  |  |  |
| 46 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 1,080 | 51,62 | 55,74 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "1.np:127 (obezdívka vany)"0,9*1,2 |  | 1,080 |  |  |  |
| 47 | K | 965042241 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 8,745 | 2 289,06 | 20 017,85 | CS ÚRS 2020 01 |

VV	"pro ležatou kanalizaci-zákl.deska (D.1.4.1)"0,15*0,6*93	8,370

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "rozšíření v místě nové revizní šachty"0,15*1,0*2,5 |  | 0,375 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 8,745 |  |  |  |
| 48 | K | 965043341 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 6,112 | 1 123,19 | 6 864,96 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "pro ležatou kanalizaci-v podlaze (D.1.4.1)"0,08*0,8*93 |  | 5,952 |  |  |  |
| VV |  |  | "rozšíření v místě nové revizní šachty"0,08*0,8*2,5 |  | 0,160 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 6,112 |  |  |  |
| 49 | K | 965049111 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | m3 | 6,112 | 758,23 | 4 634,29 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "pro ležatou kanalizaci-v podlaze (D.1.4.1)"6,112 |  | 6,112 |  |  |  |
| 50 | K | 965049112 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm | m3 | 8,745 | 673,10 | 5 886,24 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "pro ležatou kanalizaci-zákl.deska (D.1.4.1)"8,745 |  | 8,745 |  |  |  |
| 51 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 133,490 | 62,20 | 8 303,03 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "místností s průchodem nové ležaté kanalizace" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "1.np"KD1+KD2 |  | 133,490 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 133,490 |  |  |  |
| 52 | K | 965081611 | Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných | m | 96,600 | 62,30 | 6 018,14 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "1.np"KS |  | 96,600 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 96,600 |  |  |  |
| 53 | K | 971033131 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm | kus | 105,000 | 301,59 | 31 666,87 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "pro silnoproud"105 |  | 105,000 |  |  |  |
| 54 | K | 971033141 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm | kus | 30,000 | 167,73 | 5 032,03 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "pro silnoproud"30 |  | 30,000 |  |  |  |
| 55 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm | m2 | 9,600 | 4,57 | 43,86 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "pro silnoproud (plocha 1,6m2)"1,6*6 |  | 9,600 |  |  |  |
| 56 | K | 971042361 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm | kus | 5,000 | 374,10 | 1 870,48 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "přes základy pro ležatou kanalizaci (viz.výkres č.D.1.4.1-2)"5 |  | 5,000 |  |  |  |
| 57 | K | 973031614 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm | kus | 208,000 | 193,20 | 40 185,16 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "pro silnoproud"208 |  | 208,000 |  |  |  |
| 58 | K | 974031147 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 300 mm | m | 32,000 | 285,79 | 9 145,18 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "pro ZTI 300/70mm"32 |  | 32,000 |  |  |  |
| 59 | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm | m | 15,000 | 141,74 | 2 126,09 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "pro ZTI 150/150mm"15 |  | 15,000 |  |  |  |
| 60 | K | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm | m | 90,000 | 384,68 | 34 620,76 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "pro ZTI 300/150mm"90 |  | 90,000 |  |  |  |
| 61 | K | 974082112 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 30 mm | m | 1 165,000 | 28,68 | 33 409,38 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "pro silnoprou (stěny) 30/30mm"865 |  | 865,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "slaboproud"300 |  | 300,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 1 165,000 |  |  |  |
| 62 | K | 974082114 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 70 mm | m | 350,000 | 45,92 | 16 071,29 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "pro silnoprou (stěny) 30/70mm"250 |  | 250,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "slaboproud"100 |  | 100,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 350,000 |  |  |  |
| 63 | K | 974082172 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stropů nebo kleneb, šířky do 30 mm | m | 950,000 | 52,30 | 49 685,27 | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "pro silnoproud (strop) 30/30mm"850 |  | 850,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "slaboproud"100 |  | 100,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 950,000 |  |  |  |
| 64 | K | 977131216 | Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 16 do 20 mm | m | 6,000 | 162,05 | 972,33 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, vrtání vrtacím kladivem a opotřebení příklepových vrtáků. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "pro silnoproud přes strop vč.podlahy"12*0,5 |  | 6,000 |  |  |  |
| 65 | K | 977151214 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 50 do 60 mm | m | 8,000 | 2 001,16 | 16 009,26 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. - V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "pro ZTI přes strop vč.podlahy"16*0,5 |  | 8,000 |  |  |  |
| 66 | K | 977151218 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm | m | 8,000 | 1 877,89 | 15 023,10 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. - V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "pro ZTI přes strop vč.podlahy"16*0,5 |  | 8,000 |  |  |  |
| 67 | K | 977312112 | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm | m | 186,000 | 214,81 | 39 955,10 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "1.np pro ležatou kanalizaci souvrtví podlahy (viz.D.1.4.1)"93*2 |  | 186,000 |  |  |  |
| 68 | K | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm | m | 186,000 | 227,44 | 42 304,38 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "1.np pro ležatou kanalizaci zákl.deska (viz.D.1.4.1)"93*2 |  | 186,000 |  |  |  |
| 69 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 191,696 | 91,64 | 17 566,88 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "stáv.ker.obklady"KO |  | 191,696 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 191,696 |  |  |  |
| D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 109 273,18 |  |
| 70 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | t | 79,435 | 275,90 | 21 915,97 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: - vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, - svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, - naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, - náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. - Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. - Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. - Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "stavba"76,435 |  | 76,435 |  |  |  |
| VV |  |  | "ZTI"1,5 |  | 1,500 |  |  |  |
| VV |  |  | "elektro"1,5 |  | 1,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 79,435 |  |  |  |
| 71 | K | 997013311 | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m | m | 8,500 | 367,38 | 3 122,70 | CS ÚRS 2020 01 |
| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. - Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře. - Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 013 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8,5 |  | 8,500 |  |  |  |
| 72 | K | 997013321 | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311 | m | 170,000 | 133,94 | 22 770,65 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. - Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře. - Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 013 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot. |  |  |  |  |  |
| P |  |  | Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití shozu a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8,5*20 |  | 170,000 |  |  |  |
| 73 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 79,435 | 155,79 | 12 375,08 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. - V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. - Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). - Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "stavba"76,435 |  | 76,435 |  |  |  |
| VV |  |  | "ZTI"1,5 |  | 1,500 |  |  |  |
| VV |  |  | "elektro"1,5 |  | 1,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 79,435 |  |  |  |
| 74 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 714,915 | 10,60 | 7 576,51 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. - V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. - Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). - Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. |  |  |  |  |  |
| P |  |  | Poznámka k položce: uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "stavba"76,435 |  | 76,435 |  |  |  |
| VV |  |  | "ZTI"1,5 |  | 1,500 |  |  |  |
| VV |  |  | "elektro"1,5 |  | 1,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 79,435 |  |  |  |
| VV |  |  | 79,435*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 714,915 |  |  |  |
| 75 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 79,435 | 522,59 | 41 512,27 | CS ÚRS 2020 01 |

Poznámka k souboru cen:

- Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

PSC

- Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

VV	"stavba"76,435	76,435

VV	"ZTI"1,5	1,500

VV "elektro"1,5	1,500 VV Mezisoučet	79,435

D	998	Přesun hmot	33 875,94

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 106,719 | 317,43 | 33 875,94 | CS ÚRS 2020 01 |

Poznámka k souboru cen:

- Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

- K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.

PSC

- Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro

|  |  |  | nejmenší výšku, tj. 6 m. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 1 248 181,16 |  |
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 75 467,69 |  |
| 77 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 74,400 | 12,92 | 961,52 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "v trase kanalizace"0,8*93 |  | 74,400 |  |  |  |
| 78 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,022 | 26 333,74 | 579,34 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | 74,4*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,022 |  |  |  |
| 79 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 3,990 | 15,34 | 61,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "dtto svislá iz.asf.pásy"3,99 |  | 3,990 |  |  |  |
| 80 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,001 | 26 333,74 | 26,33 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | 3,99*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,001 |  |  |  |
| 81 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V | m2 | 55,800 | 41,11 | 2 294,06 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "v trase kanalizace"0,6*93 |  | 55,800 |  |  |  |
| 82 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 74,400 | 84,03 | 6 251,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "v trase kanalizace"0,8*93 |  | 74,400 |  |  |  |
| 83 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 85,560 | 150,35 | 12 863,73 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | 74,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 85,560 |  |  |  |
| 84 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 3,990 | 97,98 | 390,93 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "svislé stěny revizní šachty"0,95*(1,2*2+0,9*2) |  | 3,990 |  |  |  |
| 85 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 4,788 | 150,35 | 719,86 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | 3,99*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4,788 |  |  |  |
| 86 | K | 711199095 | Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka | m2 | 3,990 | 121,83 | 486,08 | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "dtto svislá penetrace"3,99 |  | 3,990 |  |  |  |
| 87 | K | 711199097 | Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty | m2 | 3,990 | 190,45 | 759,91 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "dtto svislá iz.asf.pásy"3,99 |  | 3,990 |  |  |  |
| 88 | K | 711411001 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 22,240 | 334,82 | 7 446,47 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "penetrace hydroiz.stěrek (podlahy)"NIV |  | 22,240 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 22,240 |  |  |  |
| 89 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,008 | 26 333,74 | 210,67 | CS ÚRS 2020 01 |
| P |  |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 22,24*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,008 |  |  |  |
| 90 | K | 711412001 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 117,892 | 345,25 | 40 701,94 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "penetrace hydroiz.stěrek (obklady)"NIS |  | 117,892 |  |  |  |
| 91 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,041 | 26 333,74 | 1 079,68 | CS ÚRS 2020 01 |
| P |  |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 117,892*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,041 |  |  |  |
| 92 | K | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,582 | 694,73 | 404,33 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. - Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. - Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| 93 | K | 998711181 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,582 | 395,26 | 230,04 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. - Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. - Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 31 957,41 |  |
| 94 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 55,800 | 294,28 | 16 420,76 | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "v místě lež.kanaliazce-doplnění souvrství podlahy"0,6*93 |  | 55,800 |  |  |  |
| 95 | M | 28372306 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 60mm | m2 | 58,590 | 263,57 | 15 442,77 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | 55,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 58,590 |  |  |  |
| 96 | K | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0,088 | 640,05 | 56,32 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. - Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. - Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| 97 | K | 998713181 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,088 | 426,78 | 37,56 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. - Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. - Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| D 763 |  |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 36 538,62 |  |
| 98 | K | 763131411 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 33,000 | 623,09 | 20 562,01 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. - V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. - Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. - Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. - V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. - V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "SDK kryt ZTI potrubí (podhled)"(0,3+0,15)*40 |  | 18,000 |  |  |  |
| VV |  |  | "silnoproud"15 |  | 15,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 33,000 |  |  |  |
| 99 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 33,000 | 22,50 | 742,45 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. - V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. - Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. - Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. - V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. - V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "dtto SDk podhled"33 |  | 33,000 |  |  |  |
| 100 | K | 763131761 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 33,000 | 79,95 | 2 638,23 | CS ÚRS 2020 01 |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. - V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. - Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. - Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. - V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. - V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "dtto SDk podhled"33 |  | 33,000 |  |  |  |
| 101 | K | 763131821 | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché | m2 | 18,000 | 132,16 | 2 378,86 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. - Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "DMTZ SDK krytu ZTI potrubí (podhled)"(0,3+0,15)*40 |  | 18,000 |  |  |  |
| 102 | K | 763172312 | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm | kus | 3,000 | 217,53 | 652,58 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na: - jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, - zhotovení otvoru; tyto práce se oceňují cenami souborů cen části C01. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "pro ZTI 1.np "3 |  | 3,000 |  |  |  |
| 103 | M | 59030711 | dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm | kus | 3,000 | 1 251,18 | 3 753,53 | CS ÚRS 2020 01 |
| 104 | K | 763172313 | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm | kus | 2,000 | 213,35 | 426,70 | CS ÚRS 2020 01 |

Poznámka k souboru cen:

- V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na:

a) jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,

PSC	b) zhotovení otvoru; tyto práce se oceňují cenami souborů cen části C01.

- V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV	"pro ZTI 1.np"2	2,000

| 105 | M | 59030712 | dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm | kus | 2,000 | 2 459,98 | 4 919,95 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | K | 998763302 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,410 | 755,33 | 309,69 | CS ÚRS 2020 01 |

Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

PSC

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

- Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

| 107 | K | 998763381 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,410 | 377,12 | 154,62 | CS ÚRS 2020 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství |  |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. - Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. - Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  | 2 962,56 |  |
| 108 |  | K | 767-01 | Kotvení lavic (č.m.303) k podlaze vč.vrtání a zapravení,oc.pozink.konzoly (2ks konzol/lavici)-D+M | ks | 16,000 |  |  | 185,16 | 2 962,56 |  |
| 109 |  | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  |  | 7 183,25 | 0,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. - Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. - Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  | 233 361,02 |  |
| 110 |  | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 443,940 |  |  | 9,89 | 4 390,04 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: - V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. - V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. - V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "ker.sokl"KS*0,15*3 |  | 43,470 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "dlažba"(KD1+KD2)*3 |  | 400,470 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 443,940 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 147,980 |  |  | 10,93 | 1 616,78 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: - V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. - V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. - V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "ker.sokl"KS*0,15 |  | 14,490 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "dlažba"KD1+KD2 |  | 133,490 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 147,980 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 133,490 |  |  | 184,78 | 24 666,27 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: - V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. - V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. - V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "dlažba"KD1+KD2 |  | 133,490 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | K | 771474114 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm | m | 96,600 |  |  | 105,56 | 10 196,73 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  | "1.np" |  |  |  |  |
| VV |  | "102"50,3 |  |  |  | 50,300 |
| VV |  | "111"26,3 |  |  |  | 26,300 |
| VV |  | "průchod (chodba sousedící s 111-kanalizace ven z objektu)"20 |  |  |  | 20,000 |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství |  |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV |  |  | KS | Mezisoučet |  | 96,600 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | M | 59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 15,939 |  |  | 499,28 | 7 958,02 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "ker.sokl"KS*0,15 |  | 14,490 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 14,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15,939 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | K | 771574263 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 133,490 |  |  | 276,67 | 36 932,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "místností s průchodem nové ležaté kanalizace" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "1.np:108,109,115,118,127"3,18+7,15+5,48+3,87+2,56 |  | 22,240 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | KD1 | Mezisoučet |  | 22,240 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "chodby:102,111"76+27,2 |  | 103,200 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "sousední objekt (kanalizace ven z objektu)"2,3*3,5 |  | 8,050 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | KD2 | Mezisoučet |  | 111,250 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 133,490 |  |  |  |  |  |
| 116 |  | M | 59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 146,839 |  |  | 463,79 | 68 101,83 | CS ÚRS 2020 01 |
| P |  |  |  | Poznámka k položce: plný popis a specifikace viz.TZ |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 133,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 146,839 |  |  |  |  |  |
| 117 |  | K | 771577114 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | m2 | 147,980 |  |  | 111,99 | 16 572,51 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "ker.sokl"KS*0,15 |  | 14,490 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "dlažba"KD1+KD2 |  | 133,490 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 147,980 |  |  |  |  |  |
| 118 |  | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 22,240 |  |  | 312,73 | 6 955,21 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: - V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. - Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. - V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. - V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "dlažba"KD1 |  | 22,240 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | NIV | Mezisoučet |  | 22,240 |  |  |  |  |  |
| 119 |  | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 187,340 |  |  | 47,79 | 8 953,54 | CS ÚRS 2020 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

PSC	2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.

3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.

| VV | "styk dlažba-obklad (alt.soklík)" |  |
| --- | --- | --- |
| VV | "ker.obklady" |  |
| VV | "1.np" |  |
| VV | "108"8,2-(0,8) | 7,400 |
| VV | "109"(2,925*2+2,45*2+0,8*4+1,2*4)-(0,8+0,6*4) | 15,550 |
| VV | "115"(1,78*2+0,95*2+2,03*4+0,5*2+0,35*2)-(0,6*3) | 13,480 |
| VV | "118"(1,5*2+2,58*2)-(0,8) | 7,360 |
| VV | "127"(1,9*2+1,325*2)-(0,6) | 5,850 |
| VV | "za umyvadly (vč.linky 124)"(1+0,6+0,6*2+1+1+1+0,7+0,3*2+1+0,35+1+0,6) | 10,050 |
| VV | "2.np-za umyvadly" |  |
| VV | (0,8*2+1+0,6+0,7*2+0,4*4+0,75+0,4*2+1+0,5+0,7+0,4*2+1+0,6+1+0,6+1,15+0,4*2) | 15,900 |
| VV | "3.np-za umyvadly" |  |

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (0,7+0,6+1+0,5+0,8+0,4*2+1+0,6+1+0,4*2+1+0,4*2+1+1+0,6+1+1,15+0,4*2) |  | 15,150 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 90,740 |  |  |  |
| VV |  |  | "ker.sokl"KS |  | 96,600 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 96,600 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 187,340 |  |  |  |
| 120 | K | 771591123 | Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm | m | 187,340 | 124,60 | 23 342,41 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. - Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. - Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "styk dlažba-obklad (alt.soklík)"187,34 |  | 187,340 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 187,340 |  |  |  |
| 121 | K | 771591237 | Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry | m | 90,740 | 52,68 | 4 779,82 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. - Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. - V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. - V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "dtto ukonč.profil (781) mimo ker.soklu" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "1.np" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "108"8,2-(0,8) |  | 7,400 |  |  |  |
| VV |  |  | "109"(2,925*2+2,45*2+0,8*4+1,2*4)-(0,8+0,6*4) |  | 15,550 |  |  |  |
| VV |  |  | "115"(1,78*2+0,95*2+2,03*4+0,5*2+0,35*2)-(0,6*3) |  | 13,480 |  |  |  |
| VV |  |  | "118"(1,5*2+2,58*2)-(0,8) |  | 7,360 |  |  |  |
| VV |  |  | "127"(1,9*2+1,325*2)-(0,6) |  | 5,850 |  |  |  |
| VV |  |  | "za umyvadly (vč.linky 124)"(1+0,6+0,6*2+1+1+1+0,7+0,3*2+1+0,35+1+0,6) |  | 10,050 |  |  |  |
| VV |  |  | "2.np-za umyvadly" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,8*2+1+0,6+0,7*2+0,4*4+0,75+0,4*2+1+0,5+0,7+0,4*2+1+0,6+1+0,6+1,15+0,4*2) |  | 15,900 |  |  |  |
| VV |  |  | "3.np-za umyvadly" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,7+0,6+1+0,5+0,8+0,4*2+1+0,6+1+0,4*2+1+0,4*2+1+1+0,6+1+1,15+0,4*2) |  | 15,150 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 90,740 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 90,740 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 0,000 |  |  |  |
| 122 | M | 59054220 | páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm | m | 95,277 | 161,43 | 15 381,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | 90,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 95,277 |  |  |  |
| 123 | K | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 5,230 | 320,15 | 1 674,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. - Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. - Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| 124 | K | 998771181 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 5,230 | 351,79 | 1 839,86 | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství |  |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. - Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. - Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  |  | 17 873,72 |  |
| 125 |  | K | 776111111 | Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového | m2 | 6,290 |  |  | 708,52 | 4 456,57 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: - V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. - V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. - V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | PVC |  | 6,290 |  |  |  |  |  |
| 126 |  | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 6,290 |  |  | 56,50 | 355,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: - V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. - V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. - V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | PVC |  | 6,290 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 6,290 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 18,870 |  |  | 46,10 | 869,85 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: - V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. - V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. - V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | PVC*3 |  | 18,870 |  |  |  |  |  |
| 128 |  | K | 776121111 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | m2 | 6,290 |  |  | 45,73 | 287,63 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: - V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. - V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. - V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | PVC |  | 6,290 |  |  |  |  |  |
| 129 |  | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 6,290 |  |  | 258,28 | 1 624,58 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: - V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. - V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. - V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | PVC |  | 6,290 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 6,290 |  |  | 64,96 | 408,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  | "v trase ležaté kanalizace" |  |  |  |  |
| VV |  | "PVC" |  |  |  |  |
| VV |  | "1.np:114,121"3,26+3,03 |  |  |  | 6,290 |
| VV |  | Mezisoučet |  |  |  | 6,290 |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství |  |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV |  |  |  | Součet |  | 6,290 |  |  |  |  |  |
| 131 |  | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 6,290 |  |  | 168,74 | 1 061,39 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "v trase ležaté kanalizace" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "PVC" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "1.np:114,121"3,26+3,03 |  | 6,290 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | PVC | Mezisoučet |  | 6,290 |  |  |  |  |  |
| 132 |  | M | 28411000 | PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 | m2 | 6,919 |  |  | 325,18 | 2 249,95 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | 6,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6,919 |  |  |  |  |  |
| 133 |  | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 4,718 |  |  | 62,43 | 294,55 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | PVC*0,75 |  | 4,718 |  |  |  |  |  |
| 134 |  | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 14,120 |  |  | 26,85 | 379,11 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "místnosti v trase ležaté kanalizace" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "1.np" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "114"2,83*2+1,17*2-0,8 |  | 7,200 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "121"3,3*2+0,96*2-1,6 |  | 6,920 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 14,120 |  |  |  |  |  |
| 135 |  | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 14,120 |  |  | 40,79 | 575,89 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "místnosti v trase ležaté kanalizace" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "114"2,83*2+1,17*2-0,8 |  | 7,200 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "121"3,3*2+0,96*2-1,6 |  | 6,920 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | OL2 | Mezisoučet |  | 14,120 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 14,120 |  |  |  |  |  |
| 136 |  | M | 28411010 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 14,826 |  |  | 59,96 | 888,98 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | OL2 |  | 14,120 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 14,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14,826 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | K | 776421312 | Montáž lišt přechodových šroubovaných | m | 4,000 |  |  | 714,81 | 2 859,24 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "1.np"0,8*2+1,6+0,8 |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| 138 |  | M | 59054111 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 10x20mm | m | 4,200 |  |  | 179,41 | 753,53 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | 4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4,200 |  |  |  |  |  |
| 139 |  | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 14,120 |  |  | 31,56 | 445,61 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: - V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. - V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | OL2 |  | 14,120 |  |  |  |  |  |
| 140 |  | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 6,290 |  |  | 50,79 | 319,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: - V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. - V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty. |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | PVC |  | 6,290 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | K | 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,076 |  |  | 291,09 | 22,12 | CS ÚRS 2020 01 |

Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

PSC

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

- Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | K | 998776181 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,076 | 279,17 | 21,22 | CS ÚRS 2020 01 |

Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

PSC

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

- Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost

|  |  |  | materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 781 |  |  | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 312 948,83 |  |
| 143 | K | 781111011 | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | m2 | 191,696 | 5,76 | 1 104,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. - V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. - Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. - V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | KO |  | 191,696 |  |  |  |
| 144 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 191,696 | 8,47 | 1 624,10 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. - V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. - Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. - V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | KO |  | 191,696 |  |  |  |
| 145 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 117,892 | 284,80 | 33 575,41 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. - V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. - V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "ker.obklady" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "1.np" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "108"0,3*8,2-(0,8*0,3) |  | 2,220 |  |  |  |
| VV |  |  | "109"0,3*(2,925*2+2,45*2+0,8*4+1,2*4)-(0,8*0,3+0,6*0,3*4) |  | 4,665 |  |  |  |
| VV |  |  | "115"0,3*(1,78*2+0,95*2+2,03*4+0,5*2+0,35*2)-(0,6*0,3*3) |  | 4,044 |  |  |  |
| VV |  |  | "118"0,3*(1,5*2+2,58*2)-(0,8*0,3) |  | 2,208 |  |  |  |
| VV |  |  | "127"0,3*(1,9*2+1,325*2)-(0,6*0,3) |  | 1,755 |  |  |  |
| VV |  |  | "za umyvadly (vč.linky 124)"2,0*(1+0,6+0,6*2+1+1+1+0,7+0,3*2+1+0,35+1+0,6) |  | 20,100 |  |  |  |
| VV |  |  | "přípočet na výšku obklady (za umyvadly,sprcha)"(2,0-0,3)*(1,125+0,6*2+0,6+1,78+0,6*2+0,95*2+0,5*2+2,03+0,7*2) |  | 20,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 55,792 |  |  |  |
| VV |  |  | "2.np-za umyvadly" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,0*(0,8*2+1+0,6+0,7*2+0,4*4+0,75+0,4*2+1+0,5+0,7+0,4*2+1+0,6+1+0,6+1,15+0,4*2) |  | 31,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 31,800 |  |  |  |
| VV |  |  | "3.np-za umyvadly" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,0*(0,7+0,6+1+0,5+0,8+0,4*2+1+0,6+1+0,4*2+1+0,4*2+1+1+0,6+1+1,15+0,4*2) |  | 30,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 30,300 |  |  |  |
| VV |  | NIS | Součet |  | 117,892 |  |  |  |
| 146 | K | 781131237 | Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry | m | 181,240 | 72,03 | 13 054,80 | CS ÚRS 2020 01 |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. - V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. - V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "kouty"2,0*42+1,5+1,1*2+1,5*22 |  | 120,700 |  |  |  |
| VV |  |  | "okolo dveří"0,8*3+0,6*8+1,97*2*11 |  | 50,540 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 171,240 |  |  |  |
| VV |  |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 181,240 |  |  |  |
| 147 | M | 59054220 | páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm | m | 190,302 | 161,43 | 30 721,32 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | 181,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 190,302 |  |  |  |
| 148 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 191,696 | 405,19 | 77 674,22 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "ker.obklady" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "1.np" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "108"2,0*8,2-(0,8*1,97) |  | 14,824 |  |  |  |
| VV |  |  | "109"2,0*(2,925*2+2,45*2+0,8*4+1,2*4)-(0,8*1,97+0,6*1,97*4) |  | 31,196 |  |  |  |
| VV |  |  | "115"2,0*(1,78*2+0,95*2+2,03*4+0,5*2+0,35*2)-(0,6*1,97*3) |  | 27,014 |  |  |  |
| VV |  |  | "118"2,0*(1,5*2+2,58*2)-(0,8*1,97) |  | 14,744 |  |  |  |
| VV |  |  | "127"2,0*(1,9*2+1,325*2)-(0,6*1,97) |  | 11,718 |  |  |  |
| VV |  |  | "za umyvadly (vč.linky 124)"2,0*(1+0,6+0,6*2+1+1+1+0,7+0,3*2+1+0,35+1+0,6) |  | 20,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 119,596 |  |  |  |
| VV |  |  | "2.np-za umyvadly" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,0*(0,8*2+1+0,6+0,7*2+0,4*4+0,75+0,4*2+1+0,5+0,7+0,4*2+1+0,6+1+0,6+1,15+0,4*2) |  | 31,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 31,800 |  |  |  |
| VV |  |  | "3.np-za umyvadly" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,0*(0,7+0,6+1+0,5+0,8+0,4*2+1+0,6+1+0,4*2+1+0,4*2+1+1+0,6+1+1,15+0,4*2) |  | 30,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 30,300 |  |  |  |
| VV |  |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  | KO | Součet |  | 191,696 |  |  |  |
| 149 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 210,866 | 319,25 | 67 318,33 | CS ÚRS 2020 01 |
| P |  |  | Poznámka k položce: plný popis a specifikace viz.TZ |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 191,696*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 210,866 |  |  |  |
| 150 | K | 781477114 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel | m2 | 191,696 | 20,19 | 3 870,14 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | KO |  | 191,696 |  |  |  |
| 151 | K | 781494111 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové | m | 21,700 | 77,32 | 1 677,92 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. - Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "rohy"2,0*4+1,1*2+1,5+2,0*5 |  | 21,700 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 21,700 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 21,700 |  |  |  |
| 152 | K | 781494211 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem vanové | m | 10,160 | 86,59 | 879,79 | CS ÚRS 2020 01 |

Poznámka k souboru cen:

- Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

PSC

- Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | "1.np"1,9+0,8*2+0,95*2+0,35*2+2,03*2 |  | 10,160 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 10,160 |  |  |  |
| 153 | K | 781494511 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací | m | 295,340 | 69,42 | 20 503,86 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. - Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "ker.obklady" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "1.np" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "108"8,2-(0,8) |  | 7,400 |  |  |  |
| VV |  |  | "109"(2,925*2+2,45*2+0,8*4+1,2*4)-(0,8+0,6*4) |  | 15,550 |  |  |  |
| VV |  |  | "115"(1,78*2+0,95*2+2,03*4+0,5*2+0,35*2)-(0,6*3) |  | 13,480 |  |  |  |
| VV |  |  | "118"(1,5*2+2,58*2)-(0,8) |  | 7,360 |  |  |  |
| VV |  |  | "127"(1,9*2+1,325*2)-(0,6) |  | 5,850 |  |  |  |
| VV |  |  | "za umyvadly (vč.linky 124)"(1+0,6+0,6*2+1+1+1+0,7+0,3*2+1+0,35+1+0,6)+2,0*14 |  | 38,050 |  |  |  |
| VV |  |  | "2.np-za umyvadly" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,8*2+1+0,6+0,7*2+0,4*4+0,75+0,4*2+1+0,5+0,7+0,4*2+1+0,6+1+0,6+1,15+0,4*2)+2,0*20 |  | 55,900 |  |  |  |
| VV |  |  | "3.np-za umyvadly" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,7+0,6+1+0,5+0,8+0,4*2+1+0,6+1+0,4*2+1+0,4*2+1+1+0,6+1+1,15+0,4*2)+2,0*20 |  | 55,150 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 198,740 |  |  |  |
| VV |  |  | "ker.sokl"KS |  | 96,600 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 96,600 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 295,340 |  |  |  |
| 154 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 181,240 | 37,00 | 6 705,41 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. - Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "kouty"2,0*42+1,5+1,1*2+1,5*22 |  | 120,700 |  |  |  |
| VV |  |  | "okolo dveří"0,8*3+0,6*8+1,97*2*11 |  | 50,540 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 171,240 |  |  |  |
| VV |  |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 181,240 |  |  |  |
| 155 | K | 781495124 | Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm | m | 181,240 | 283,81 | 51 437,58 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. - Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "dtto spár.silikonem"181,24 |  | 181,240 |  |  |  |
| 156 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 4,091 | 336,25 | 1 375,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| PSC |  |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. - Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. - Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| 157 | K | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 4,091 | 348,53 | 1 425,85 | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství |  |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSC |  |  |  | Poznámka k souboru cen: - Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. - Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. - Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  | 40 664,04 |  |
| 158 |  | K | 783823131 | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový | m2 | 988,993 |  |  | 28,68 | 28 361,93 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "penetrace vyrovnávací stěrky pod omyvatelné malby"988,993 |  | 988,993 |  |  |  |  |  |
| 159 |  | K | 783913161 | Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický | m2 | 139,780 |  |  | 88,01 | 12 302,11 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "penetrace vyrovnávacích stěrek"PVC+KD1+KD2 |  | 139,780 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 139,780 |  |  |  |  |  |
| D |  |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  | 496 407,27 |  |
| 160 |  | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4 819,573 |  |  | 4,19 | 20 172,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "dtto malby"4614,233+205,34 |  | 4 819,573 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 4 819,573 |  |  |  |  |  |
| 161 |  | K | 784111003 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 205,340 |  |  | 4,90 | 1 005,66 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "malby" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "stropy (mimo skládané podhledy)" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "1.np:112"205,34 |  | 205,340 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 205,340 |  |  |  |  |  |
| 162 |  | K | 784131201 | Odstranění dekoračních technik imitací antických zemin, benátského štuku, betonu, zdiva, dřeva, travertinu, metalických efektů apod. obroušením | m2 | 988,993 |  |  | 37,51 | 37 095,36 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  | "odstranění stáv.olejových maleb (chodby 2.a 3.np, učebny-bez ostěn s okny)" |  |  |  |  |
| VV |  | "1.np" |  |  |  |  |
| VV |  | "104"1,8*(9,89+6,1*2) |  |  |  | 39,762 |
| VV |  | "106"1,8*(6,05+6,1*2) |  |  |  | 32,850 |
| VV |  | "107"1,8*(5,95+6,1*2) |  |  |  | 32,670 |
| VV |  | "119"1,8*(7,95+6,49*2) |  |  |  | 37,674 |
| VV |  | "2.np" |  |  |  |  |
| VV |  | "201"1,8*(36,825*2+0,5*10+0,85*10) |  |  |  | 156,870 |
| VV |  | "203"1,8*(3,82+6,1*2) |  |  |  | 28,836 |
| VV |  | "204"1,8*(6,045+6,1*2) |  |  |  | 32,841 |
| VV |  | "207"1,8*(5,97+6,1*2) |  |  |  | 32,706 |
| VV |  | "208-stáv.učebna-nová"0 |  |  |  | 0,000 |
| VV |  | "218"1,8*(8,65+6,1*2) |  |  |  | 37,530 |
| VV |  | "220"1,8*(7,96+6,1*2) |  |  |  | 36,288 |
| VV |  | "222"1,8*(7,88+6,1*2) |  |  |  | 36,144 |
| VV |  | "223"1,8*(9,89+6,1*2) |  |  |  | 39,762 |
| VV |  | "3.np" |  |  |  |  |
| VV |  | "301"1,8*(36,825*2+0,5*9+0,85*9) |  |  |  | 154,440 |
| VV |  | "303"1,8*(9,87+6,1*2) |  |  |  | 39,726 |
| VV |  | "305"1,8*(8,02+6,1*2) |  |  |  | 36,396 |
| VV |  | "306"1,8*(7,83+6,1*2) |  |  |  | 36,054 |
| VV |  | "307"1,8*(8,63+6,1*2) |  |  |  | 37,494 |
| VV |  | "316"1,8*(10,55+6,1*2) |  |  |  | 40,950 |
| VV |  | "319-stáv.učebna-nová"0 |  |  |  | 0,000 |
| VV |  | "320-stáv.učebna-nová"0 |  |  |  | 0,000 |
| VV |  | Mezisoučet |  |  |  | 888,993 |
| VV |  | 100 |  |  |  | 100,000 |
| VV |  | Součet |  |  |  | 988,993 |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství |  |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| 163 |  | K | 784161311 | Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 500,000 |  |  | 29,20 | 14 598,25 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "vyspravení stáv.podkladu (přepodklad 10ks/místnost)"(24+13+13)*10 |  | 500,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 500,000 |  |  |  |  |  |
| 164 |  | K | 784161321 | Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 750,000 |  |  | 32,81 | 24 605,92 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "vyspravení stáv.podkladu (přepodklad 15ks/místnost)"(24+13+13)*15 |  | 750,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 750,000 |  |  |  |  |  |
| 165 |  | K | 784161511 | Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 988,993 |  |  | 26,70 | 26 405,93 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "dtto odstr.stáv.olej.maleb"988,993 |  | 988,993 |  |  |  |  |  |
| 166 |  | K | 784161531 | Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1 977,986 |  |  | 30,75 | 60 830,82 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "dtto odstr.stáv.olej.maleb"988,993*2 |  | 1 977,986 |  |  |  |  |  |
| 167 |  | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5 570,226 |  |  | 8,60 | 47 922,18 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "dtto malby omyvatelné"988,993 |  | 988,993 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "malby za sucha otěruvzdorné"4614,233 |  | 4 614,233 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "dtto SDk podhled-odpočet penetrace"-33 |  | -33,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 5 570,226 |  |  |  |  |  |
| 168 |  | K | 784181123 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 205,340 |  |  | 21,46 | 4 406,34 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "malby" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "stropy (mimo skládané podhledy)" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "1.np:112"205,34 |  | 205,340 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 205,340 |  |  |  |  |  |
| 169 |  | K | 784211111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 988,993 |  |  | 41,74 | 41 275,69 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  |  | "omyvatelné malby (chodby 2.a 3.np, učebny-bez ostěn s okny)" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "1.np" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "104"1,8*(9,89+6,1*2) |  | 39,762 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "106"1,8*(6,05+6,1*2) |  | 32,850 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "107"1,8*(5,95+6,1*2) |  | 32,670 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "119"1,8*(7,95+6,49*2) |  | 37,674 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "2.np" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "201"1,8*(36,825*2+0,5*10+0,85*10) |  | 156,870 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "203"1,8*(3,82+6,1*2) |  | 28,836 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "204"1,8*(6,045+6,1*2) |  | 32,841 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "207"1,8*(5,97+6,1*2) |  | 32,706 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "208-stáv.učebna-nová"0 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "218"1,8*(8,65+6,1*2) |  | 37,530 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "220"1,8*(7,96+6,1*2) |  | 36,288 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "222"1,8*(7,88+6,1*2) |  | 36,144 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "223"1,8*(9,89+6,1*2) |  | 39,762 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "3.np" |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "301"1,8*(36,825*2+0,5*9+0,85*9) |  | 154,440 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "303"1,8*(9,87+6,1*2) |  | 39,726 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "305"1,8*(8,02+6,1*2) |  | 36,396 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "306"1,8*(7,83+6,1*2) |  | 36,054 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "307"1,8*(8,63+6,1*2) |  | 37,494 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "316"1,8*(10,55+6,1*2) |  | 40,950 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "319-stáv.učebna-nová"0 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | "320-stáv.učebna-nová"0 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  | 888,993 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 100 |  | 100,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 988,993 |  |  |  |  |  |
| 170 |  | K | 784211163 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém | m2 | 988,993 |  |  | 14,72 | 14 562,38 | CS ÚRS 2020 01 |

VV	"dtto malby omyvatelné"988,993	988,993

| PČ Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství |  |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 |  | K | 784221101 |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4 614,233 |  |  | 41,83 | 193 012,05 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "malby" |  |  |  |  |
| VV |  |  | "stropy (mimo skládané podhledy)" |  |  |  |  |
| VV |  |  | "1.np:101-103,105-109,111,113-127" |  |  |  |  |
| VV |  |  | 20,96+76+21,76+60,33+11,35+36,91+36,3+3,18+7,15+27,2+5,73+3,26+5,48+10,94+7,72+3,87+47,58+2,02+3,03+13,33+2 8,44+10,95+19,22+2,99+2,56 |  |  |  | 468,260 |
| VV |  |  | "2.np:201-209,218-223" |  |  |  |  |
| VV |  |  | 146+21,75+23,3+36,87+24,04+24,18+36,42+62,92+26,55+52,77+11,96+48,56+13,18+48,07+60,33 |  |  |  | 636,900 |
| VV |  |  | "3.np:301,303-307,316-320" |  |  |  |  |
| VV |  |  | 146+60,24+12,15+49,01+60,7+52,64+64,34+25,47+23,91+60,7+60,33 |  |  |  | 615,490 |
| VV |  |  | "SDK podhledy"33 |  |  |  | 33,000 |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  |  | 1 753,650 |
| VV |  |  | "stěny" |  |  |  |  |
| VV |  |  | "1.np" |  |  |  |  |
| VV |  |  | "101"3,5*(3,25*2+0,4*4) |  |  |  | 28,350 |
| VV |  |  | "102"3,5*(19,015*2+5,65*2+1,1*2)-(1,75*3,5+5,65*3,5) |  |  |  | 154,455 |
| VV |  |  | "103"3,5*(5,725*2+3,8*2)-(3,7*5,35+1,75*3,5) |  |  |  | 40,755 |
| VV |  |  | "104"3,5*(9,89*2+6,1*2) |  |  |  | 111,930 |
| VV |  |  | "105"3,5*(1,86*2+6,1*2) |  |  |  | 55,720 |
| VV |  |  | "106"3,5*(6,035*2+6,1*2) |  |  |  | 84,945 |
| VV |  |  | "107"3,5*(5,95*2+6,1*2) |  |  |  | 84,350 |
| VV |  |  | "108 (nad obklady)"(3,5-2,0)*(2,925*2+1,185*2) |  |  |  | 12,330 |
| VV |  |  | "109 (nad obklady)"(3,5-2,0)*(2,925*2+2,45*2) |  |  |  | 16,125 |
| VV |  |  | "111"3,5*(5,25*2+8,38*2)-(2,3*3,5) |  |  |  | 87,360 |
| VV |  |  | "112-tělocvična (pouze strop)"0 |  |  |  | 0,000 |
| VV |  |  | "113"3,5*(1,86*2+4,37*2) |  |  |  | 43,610 |
| VV |  |  | "114"3,5*(2,83*2+1,17*2) |  |  |  | 28,000 |
| VV |  |  | "115-nad obklady"(3,5-2,0)*(1,78*2+0,95*2+2,03*4+0,5*2+0,35*2) |  |  |  | 22,920 |
| VV |  |  | "116"2,6*(2,1*2+5,17*2) |  |  |  | 37,804 |
| VV |  |  | "117"2,6*(1,86*2+4,15*2) |  |  |  | 31,252 |
| VV |  |  | "118-nad obklady"(3,5-2,0)*(1,5*2+2,58*2) |  |  |  | 12,240 |
| VV |  |  | "119"3,5*(,95*2+6,49*2) |  |  |  |  |
| VV |  |  | "120"3,5*(1,9*2+1,26*2+1,6) |  |  |  | 27,720 |
| VV |  |  | "121"3,5*(3,3*2+0,96*2) |  |  |  | 29,820 |
| VV |  |  | "122"3,5*(1,82*2+7,35*2) |  |  |  | 64,190 |
| VV |  |  | "123"3,5*(3,87*2+7,35*2) |  |  |  | 78,540 |
| VV |  |  | "124"3,5*(3,65*2+3*2) |  |  |  | 46,550 |
| VV |  |  | "125"3,5*(3,634*2+1,916*2+3,45*4) |  |  |  | 87,150 |
| VV |  |  | "126"1,9*2+1,575*2) |  |  |  |  |
| VV |  |  | "127-nad obklady"(3,5-2,0)*(1,9*2+1,325*2) |  |  |  | 9,675 |
| VV |  |  | "2.np" |  |  |  |  |
| VV |  |  | "201"3,5*(36,825*2)+2,1*(0,5*10+0,85*10) |  |  |  | 286,125 |
| VV |  |  | "202"3,5*(5,725*2) |  |  |  | 40,075 |
| VV |  |  | "203"3,5*(3,82*2+6,1*2) |  |  |  | 69,440 |
| VV |  |  | "204"3,5*(6,045*2+6,1*2) |  |  |  | 85,015 |
| VV |  |  | "205"3,5*(3,943*2+6,1*2) |  |  |  | 70,301 |
| VV |  |  | "206"3,5*(3,977*2+6,1*2) |  |  |  | 70,539 |
| VV |  |  | "207"3,5*(5,97*2+6,1*2) |  |  |  | 84,490 |
| VV |  |  | "208-jen stropy"0 |  |  |  | 0,000 |
| VV |  |  | "209"3,5*(4,38*2+6,1*2) |  |  |  | 73,360 |
| VV |  |  | "218"3,5*(8,65*2+6,1*2) |  |  |  | 103,250 |
| VV |  |  | "219"3,5*(1,96*2+6,1*2) |  |  |  | 56,420 |
| VV |  |  | "220"3,5*(7,96*2+6,1*2) |  |  |  | 98,420 |
| VV |  |  | "221"3,5*(2,16*2+6,1*2) |  |  |  | 57,820 |
| VV |  |  | "222"3,5*(7,88*2+6,1*2) |  |  |  | 97,860 |
| VV |  |  | "223"3,5*(9,89*2+6,1*2) |  |  |  | 111,930 |
| VV |  |  | "3.np" |  |  |  |  |
| VV |  |  | "301"3,5*(36,825*2)+2,1*(0,5*9+0,85*9) |  |  |  | 283,290 |

| PČ Typ |  |  | Kód |  |  | Popis | MJ | Množství |  |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  |  |  | "302"3,5*(5,725*2+3,8)-(3,7*5,5) |  |  | 33,025 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "303"3,5*(9,87*2+6,1*2) |  |  | 111,790 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "304"3,5*(1,91*2+6,1*2) |  |  | 56,070 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "305"3,5*(8,02*2+6,1*2) |  |  | 98,840 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "306"3,5*(7,83*2+6,1*2) |  |  | 97,510 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "307"3,5*(8,63*2+6,1*2) |  |  | 103,110 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "316"3,5*(10,55*2+6,1*2) |  |  | 116,550 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "317"3,5*(4,175*2+6,1*2) |  |  | 71,925 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "318"3,5*(3,92*2+6,1*2) |  |  | 70,140 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "319-jen strop"0 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "320-jen strop"0 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "321"3,5*(1,97*2+6,1*2) |  |  | 56,490 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | "odpočet omyvatelných maleb"-988,993 |  |  | -988,993 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Mezisoučet |  |  | 2 610,583 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | 250 |  |  | 250,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  | Součet |  |  | 4 614,233 |  |  |  |  |  |
| 172 |  | K | 784221103 |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m |  | m2 | 205,340 |  |  | 51,20 | 10 514,29 | CS ÚRS 2020 01 |
| VV |  |  | "malby" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "stropy (mimo skládané podhledy)" |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | "1.np:112"205,34 |  |  |  |  | 205,340 |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  |  |  | 205,340 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:

2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Soupis:

2020/15-01-4 - D.1.4-Technika prostředí staveb Úroveň 3:

## 2020/15-01-4-1 - D.1.4.1-Zdravotně technické instalace

KSO:	801 34	CC-CZ:

Místo:	 	Datum:	17. 4. 2020

Zadavatel:	IČ:

Gymnázium Otrokovice	DIČ:

Uchazeč:	IČ:	25301144

Navláčil stavební firma, s.r.o.	DIČ:	CZ25301144

Projektant:	IČ:

EHV projekt s.r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

G.Přikryl	DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou EHV projektl.s r.o. v březnu 2020.  Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

| Cena bez DPH |  |  |  | 1 013 484,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 013 484,45 |  | 21,00% | 212 831,73 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 1 226 316,18 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:

2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Soupis:

2020/15-01-4 - D.1.4-Technika prostředí staveb Úroveň 3:

## 2020/15-01-4-1 - D.1.4.1-Zdravotně technické instalace

| Místo: |  | Datum: | 17. 4. 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Gymnázium Otrokovice |  | Projektant: | EHV projekt s.r.o. |  |
| Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. |  | Zpracovatel: | G.Přikryl |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 1 013 484,45 |  |
| 713 - Izolace tepelné |  |  | 43 839,55 |  |
| 721 - Vnitřní kanalizace |  |  | 243 998,95 |  |
| 722 - Vnitřní vodovod |  |  | 276 290,67 |  |
| 725 - Zařizovací předměty |  |  | 412 957,49 |  |
| 767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  | 6 147,08 |  |
| H713 - Izolace tepelné |  |  | 532,14 |  |
| H721 - Vnitřní kanalizace |  |  | 174,25 |  |
| H722 - Vnitřní vodovod |  |  | 13 041,62 |  |
| H725 - Zařizovací předměty |  |  | 671,22 |  |
| H764 - Konstrukce klempířské |  |  | 15 831,48 |  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:

2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Soupis:

2020/15-01-4 - D.1.4-Technika prostředí staveb Úroveň 3:

## 2020/15-01-4-1 - D.1.4.1-Zdravotně technické instalace

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: | 17. 4. 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Gymnázium Otrokovice |  |  |  |  |  |  | Projektant: | EHV projekt s.r.o. |  |
| Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | G.Přikryl |  |
| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 1 013 484,45 |  |
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 43 839,55 |  |
| 1 | K | 713-2101 PC | Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 18/25 mm |  | m | 8,000 | 127,92 | 1 023,37 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3 generováno počítačem 8x1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 713-2104 PC | Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 28/25 mm |  | m | 61,000 | 134,96 | 8 232,63 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3 generováno počítačem 61x1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 713-2105 PC | Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 35/25 mm |  | m | 10,000 | 134,41 | 1 344,09 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3 generováno počítačem 10x1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 713-2110 PC | Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 40/25 mm |  | m | 64,000 | 133,22 | 8 526,06 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3 generováno počítačem 64x1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 713-2220 PC | Izolační potrubní pouzdra a Alu folií 50/25 mm |  | m | 50,000 | 221,66 | 11 083,15 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3 generováno počítačem 50x1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 713-3001 PC | Protipožární manžeta do D 50 mm z jedné strany-voda |  | ks | 14,000 | 973,59 | 13 630,25 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-9 14x1 |  |  |  |  |  |  |
| D |  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 243 998,95 |  |
| 7 | K | 721-1302 PC | Požární uzávěr kanal.potrubí DN 70 |  | ks | 14,000 | 83,14 | 1 163,93 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-6 14x1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 721-8 PC | Úprava stávající kanalizační šachty-venkovní |  | soub | 2,000 | 13 990,14 | 27 980,29 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-2 2x1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 721110802 | Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100 |  | m | 10,000 | 113,12 | 1 131,18 | vlastní |
| PČ Typ |  | Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| 10 | K | 721140916 | Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN125 |  | kus | 2,000 | 952,36 | 1 904,72 | vlastní |

Poznámka k položce:

P

výkres.č.1-2  2x1

| 11 | K | 721160912 | Oprava-propoj.dosavadního potrubí vláknocem.DN 50 | kus | 2,000 | 411,34 | 822,68 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-6 2x1 |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 721160913 | Oprava-propoj.dosavadního potrubí vláknocem.DN 70 | kus | 7,000 | 464,95 | 3 254,63 | vlastní |

Poznámka k položce:

P

výkres.č.1-6  7x1

| 13 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 80,000 | 13,32 | 1 065,45 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 5,000 | 35,19 | 175,97 | vlastní |
| 15 | K | 721176102 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 10,000 | 260,21 | 2 602,08 | vlastní |

Poznámka k položce:

P

výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6 generováno počítačem  10x1

| 16 | K | 721176103 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 26,000 | 285,12 | 7 413,03 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6 generováno počítačem 26x1 |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 721176105 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 4,000 | 703,39 | 2 813,56 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6 generováno počítačem 4x1 |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 721176114 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 103,000 | 448,51 | 46 196,25 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6 generováno počítačem 103x1 |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 721176115 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 4,000 | 557,90 | 2 231,60 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6 generováno počítačem 4x1 |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 721176222 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 39,000 | 392,72 | 15 315,98 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-7,1-8 generováno počítačem 39x1 |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 721176223 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 61,000 | 436,47 | 26 624,92 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-7,1-8 generováno počítačem 61x1 |  |  |  |  |  |
| 22 | K | 721176224 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm | m | 77,000 | 545,87 | 42 031,69 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-7,1-8 generováno počítačem 77x1 |  |  |  |  |  |
| 23 | K | 721194104 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 8,000 | 86,75 | 694,01 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6 8x1 |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 721194104 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 8,000 | 86,75 | 694,01 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6 8x1 |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 721194105 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 36,000 | 754,13 | 27 148,82 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6 36x1 |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 721194109 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 4,000 | 141,26 | 565,02 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6 4x1 |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 721223423 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N | kus | 2,000 | 1 498,20 | 2 996,40 | vlastní |

Poznámka k položce:

P

mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm výkres.č.1-3,1-6 2x1

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 721273150 | Hlavice ventilační přivětrávací HL900 |  | kus | 7,000 | 1 288,37 | 9 018,58 | vlastní |

Poznámka k položce:

P	přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm výkres.č.1-6 7x1

S masivní pryžovou membránou pro vedlejší svodná potrubí s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu.

| 29 | K | 721273200 | Souprava ventilační střešní HL | kus | 7,000 | 827,42 | 5 791,95 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P

souprava větrací hlavice PP HL810  D 110 mm výkres.č.1-6 7x1

| 30 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 100,000 | 30,24 | 3 024,49 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 77,000 | 144,16 | 11 100,30 | vlastní |
| 32 | K | 721290822 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0,275 | 863,31 | 237,41 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: vodorovně do 100 m |  |  |  |  |  |
| D |  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 276 290,67 |  |
| 33 | K | 722-59 PC | Termostaický regulátor cirkulace TUV DN 20 | ks | 1,000 | 1 191,93 | 1 191,93 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3 1x1 |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 722-59 PC.1 | Termostaický regulátor cirkulace TUV DN 15 | ks | 2,000 | 1 094,86 | 2 189,71 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3 2x1 |  |  |  |  |  |
| 35 | K | 722-73 PC | Rohový ventil s filtrem 1/2" | ks | 30,000 | 160,00 | 4 800,00 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-9 30x1 |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 722-921 PC | Zkouška hydrantu | ks | 1,000 | 9,08 | 9,08 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 1x1 |  |  |  |  |  |
| 37 | K | 722-922 PC | Hygienický rozbor vody | soub | 1,000 | 518,36 | 518,36 | vlastní |
| 38 | K | 722130233 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 | m | 2,000 | 762,02 | 1 524,04 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 generováno počítačem 2x1 |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 722130234 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 | m | 10,000 | 795,59 | 7 955,94 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 generováno počítačem 10x1 |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 722130235 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 | m | 14,000 | 911,47 | 12 760,62 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 generováno počítačem 14x1 |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 722131914 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32 | soubor | 3,000 | 1 305,34 | 3 916,02 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 generováno počítačem 3x1 |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 319,000 | 22,08 | 7 042,59 | vlastní |
| 43 | K | 722172340 | Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno D 20x2,8 mm | m | 95,000 | 225,34 | 21 407,55 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 generováno počítačem 95x1 |  |  |  |  |  |
| 44 | K | 722172341 | Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 25x3,5 mm | m | 186,000 | 135,65 | 25 230,17 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 generováno počítačem 186x1 |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 722172342 | Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 32x4,4 mm | m | 43,000 | 183,78 | 7 902,48 | vlastní |

Poznámka k položce:

P

dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 generováno počítačem  43x1

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | K | 722172343 | Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 40x5,5 mm | m | 93,000 | 206,75 | 19 227,83 | vlastní |

Poznámka k položce:

P

dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 generováno počítačem  93x1

| 47 | K | 722172344 | Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 50x6,9 mm |  | m | 50,000 | 222,07 | 11 103,29 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 generováno počítačem 50x1 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | K | 722172913 | Propojení plastového potrubí polyf. do D 32 mm,vodovod |  | kus | 14,000 | 178,23 | 2 495,16 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 14x1 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | K | 722181212 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm |  | m | 2,000 | 116,09 | 232,17 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: vnitřní průměr 25 mm výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 generováno počítačem 2x1 V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | K | 722181212 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm |  | m | 10,000 | 116,09 | 1 160,85 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: vnitřní průměr 32 mm výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 10x1 V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. |  |  |  |  |  |  |
| 51 | K | 722181212 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm |  | m | 14,000 | 116,09 | 1 625,20 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: vnitřní průměr 40 mm výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 14x1 V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. |  |  |  |  |  |  |
| 52 | K | 722181214 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm |  | m | 87,000 | 46,09 | 4 010,13 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: vnitřní průměr 22 mm výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 87x1 V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. |  |  |  |  |  |  |
| 53 | K | 722181214 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm |  | m | 125,000 | 46,09 | 5 761,68 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: vnitřní průměr 25 mm výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 125x1 V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. |  |  |  |  |  |  |
| 54 | K | 722181214 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm |  | m | 33,000 | 46,09 | 1 521,08 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: vnitřní průměr 32 mm výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 33x1 V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. |  |  |  |  |  |  |
| 55 | K | 722181214 | Izolace návleková tl. stěny 20 mm |  | m | 29,000 | 46,09 | 1 336,71 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: vnitřní průměr 40 mm výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 29x1 V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. |  |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 |  | kus | 60,000 | 172,16 | 10 329,67 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 60x1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | K | 722190403 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 |  | kus | 3,000 | 245,67 | 737,02 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 3x1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | K | 722190901 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě |  | kus | 1,000 | 89,26 | 89,26 | vlastní |
| 59 | K | 722212440 | Štítky orientační na zeď-st.uzávěry |  | soubor | 4,000 | 270,75 | 1 082,98 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3 10x1 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | K | 722220111 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 |  | kus | 60,000 | 139,23 | 8 354,07 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 60x1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | K | 722237121 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 15 |  | kus | 5,000 | 900,71 | 4 503,57 | vlastní |
| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-9 5x1 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | K | 722237122 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 20 |  | kus | 3,000 | 944,97 | 2 834,92 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-9 3x1 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | K | 722237123 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 25 |  | kus | 3,000 | 884,51 | 2 653,54 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-9 3x1 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | K | 722237124 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 32 |  | kus | 3,000 | 1 069,13 | 3 207,40 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-9 3x1 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | K | 722254201 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi |  | kus | 3,000 | 5 249,72 | 15 749,17 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: průměr 25/30, stálotvará hadice výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 3x1 Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1. |  |  |  |  |  |  |
| 66 | K | 722264113 | Vodoměr bytový SV DN 20x130 mm, Qn 1,5 |  | kus | 1,000 | 1 344,45 | 1 344,45 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-9 1x1 Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení. |  |  |  |  |  |  |
| 67 | K | 722264117 | Vodoměr bytový TV DN 20x130 mm, Qn 1,5 |  | kus | 1,000 | 1 317,42 | 1 317,42 | vlastní |

Poznámka k položce:

P	výkres.č.1-3,1-9 1x1

Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení.

| 68 | K | 722290226 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 |  | m | 539,000 | 129,00 | 69 531,00 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 |  | m | 539,000 | 17,60 | 9 486,40 | vlastní |
| 70 | K | 722290822 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m |  | t | 0,089 | 1 654,00 | 147,21 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: vodorovně do 100 m |  |  |  |  |  |  |
| D |  | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 412 957,49 |  |
| 71 | K | 725-012 PC | Příslušenství sprch ruční sprcha.držák,hadice 1,5 m |  | sada | 2,000 | 3 711,13 | 7 422,25 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: SET Apolo-Oras 530 ECO výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9 2x1 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | K | 725-016 PC | Instalční sada pro WC+ manžeta |  | ks | 4,000 | 1 011,89 | 4 047,55 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-6 4x1 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | K | 725-02 PC | WC -přípojení wc-koleno DN 100 |  | ks | 4,000 | 124,68 | 498,72 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-6 4x1 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | K | 725-9452 PC | Ohřívač vody tlakový BTO 5IN 5L pod um. |  | ks | 27,000 | 5 990,00 | 161 730,00 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: vč.armatur výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 27x1 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | K | 725-9454 PC | Ohřívač vody tlakový TO 20 20L |  | ks | 1,000 | 5 890,00 | 5 890,00 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-9 1x1 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | K | 725013163 | Klozet kombi , nádrž s armat. odpad.vodor |  | soubor | 4,000 | 6 674,85 | 26 699,42 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9 4x1 Klozet kombinační, odpad vodorovný, nádrž s úspornou armaturou, v bílé barvě, včetně sedátka. |  |  |  |  |  |  |
| 77 | K | 725017164 | Umyvadlo na šrouby , 65 x 52 cm, bílé |  | soubor | 32,000 | 3 312,61 | 106 003,65 | vlastní |
| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9 32x1 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | K | 725019101 | Výlevka stojící keramika s plastovou mřížkou |  | soubor | 1,000 | 6 275,68 | 6 275,68 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-6,1-9 1x1 Plastová mřížka je součístí dodávky výlevky. |  |  |  |  |  |  |
| 79 | K | 725019111 | Vanička pedikérní |  | soubor | 1,000 | 2 336,20 | 2 336,20 | vlastní |

Poznámka k položce:

P	výkres.č.1-3,1-6,1-9 1x1

Bez dodávky podpěr.

| 80 | K | 725110814 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 4,000 | 196,91 | 787,62 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 23,000 | 436,47 | 10 038,91 | vlastní |
| 82 | K | 725220832 | Demontáž van litinových volných | soubor | 1,000 | 170,65 | 170,65 | vlastní |
| 83 | K | 725220841 | Demontáž ocelové vany | soubor | 1,000 | 183,23 | 183,23 | vlastní |
| 84 | K | 725224138 | Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1700 mm | soubor | 1,000 | 4 118,61 | 4 118,61 | vlastní |

Poznámka k položce:

P

výkres.č.1-3,1-6,1-9 1x1

| 85 | K | 725310823 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | soubor | 1,000 | 196,91 | 196,91 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-6,1-9 1x1 |  |  |  |  |  |
| 86 | K | 725314290 | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě | soubor | 1,000 | 383,42 | 383,42 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-6,1-9 1x1 |  |  |  |  |  |
| 87 | K | 725590812 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m | t | 0,711 | 2 023,16 | 1 438,47 | vlastní |
| 88 | K | 725823111 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 32,000 | 1 787,77 | 57 208,64 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-4,1-5,1-6,1-9 32x1 |  |  |  |  |  |
| 89 | K | 725825114 | Baterie dřezová nástěnná ruční | kus | 3,000 | 1 610,44 | 4 831,31 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: standardní výkres.č.1-3,1-6,1-9 3x1 |  |  |  |  |  |
| 90 | K | 725835113 | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím | soubor | 1,000 | 2 666,31 | 2 666,31 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: standardní výkres.č.1-3,1-6,1-9 1x1 |  |  |  |  |  |
| 91 | K | 725845111 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství | kus | 2,000 | 2 590,73 | 5 181,46 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-6,1-9 2x1 |  |  |  |  |  |
| 92 | K | 725849302 | Montáž držáku sprchy | kus | 2,000 | 1 281,27 | 2 562,54 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3,1-6,1-9 2x1 |  |  |  |  |  |
| 93 | K | 725980122 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm | kus | 7,000 | 326,56 | 2 285,94 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-6 7x1 |  |  |  |  |  |
| D |  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 6 147,08 |  |
| 94 | K | 767-1001 PC | Podppůrné žlábky z pozink.plechu pro plastpvé potrubí 20 mm | m | 8,000 | 29,02 | 232,18 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3 generováno počítačem 8x1 |  |  |  |  |  |
| 95 | K | 767-1003 PC | Podppůrné žlábky z pozink.plechu pro plastpvé potrubí 25 mm | m | 61,000 | 29,90 | 1 824,12 | vlastní |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3 generováno počítačem 61x1 |  |  |  |  |  |
| 96 | K | 767-1004 PC | Podppůrné žlábky z pozink.plechu pro plastpvé potrubí 32 mm | m | 10,000 | 31,04 | 310,36 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3 generováno počítačem 10x1 |  |  |  |  |  |
| 97 | K | 767-1005 PC | Podppůrné žlábky z pozink.plechu pro plastpvé potrubí 40 mm | m | 64,000 | 32,70 | 2 092,71 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3 generováno počítačem 64x1 |  |  |  |  |  |
| 98 | K | 767-1006 PC | Podppůrné žlábky z pozink.plechu pro plastpvé potrubí 50 mm | m | 50,000 | 33,75 | 1 687,71 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: výkres.č.1-3 generováno počítačem 50x1 |  |  |  |  |  |
| D |  | H713 | Izolace tepelné |  |  |  | 532,14 |  |
| 99 | K | 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 2,680 | 198,56 | 532,14 | vlastní |
| D |  | H721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 174,25 |  |
| 100 | K | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 23,780 | 7,33 | 174,25 | vlastní |
| D |  | H722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 13 041,62 |  |
| 101 | K | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 2,780 | 4 691,23 | 13 041,62 | vlastní |
| D |  | H725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 671,22 |  |
| 102 | K | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 41,400 | 16,21 | 671,22 | vlastní |
| D |  | H764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 15 831,48 |  |
| 103 | K | 998764202 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % | 26,900 | 588,53 | 15 831,48 | vlastní |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:

2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Soupis:

2020/15-01-4 - D.1.4-Technika prostředí staveb Úroveň 3:

## 2020/15-01-4-2 - D.1.4.2-Silnoproudá elektroinstalace

KSO:	801 34	CC-CZ:

Místo:	 	Datum:	17. 4. 2020

Zadavatel:	IČ:

Gymnázium Otrokovice	DIČ:

Uchazeč:	IČ:	25301144

Navláčil stavební firma, s.r.o.	DIČ:	CZ25301144

Projektant:	IČ:

EHV projekt s.r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Ing.J.Petlach	DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou EHV projekt s.r.o. v březnu 2020.  Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení.   V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 'Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

| Cena bez DPH |  |  |  | 2 187 981,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 2 187 981,57 |  | 21,00% | 459 476,13 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 2 647 457,70 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:

2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Soupis:

2020/15-01-4 - D.1.4-Technika prostředí staveb Úroveň 3:

## 2020/15-01-4-2 - D.1.4.2-Silnoproudá elektroinstalace

| Místo: |  | Datum: | 17. 4. 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Gymnázium Otrokovice |  | Projektant: | EHV projekt s.r.o. |  |
| Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. |  | Zpracovatel: | Ing.J.Petlach |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 2 187 981,57 |  |
| D142-01 - Dodávky |  |  | 9 099,11 |  |
| D142-02 - Demontáže |  |  | 346 623,72 |  |
| D142-03 - Svítidla-viz v.č. D.1.4.2-02 až 04 |  |  | 374 956,44 |  |
| D142-04 - Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č. 1.4.2-02až 04 |  |  | 288 651,18 |  |
| D142-05 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.č. D.1.4.2-02 až 04 |  |  | 1 100 966,30 |  |
| D142-06 - Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy |  |  | 5 771,46 |  |
| D142-07 - Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 61 913,36 |  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:

2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Soupis:

2020/15-01-4 - D.1.4-Technika prostředí staveb Úroveň 3:

## 2020/15-01-4-2 - D.1.4.2-Silnoproudá elektroinstalace

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 17. 4. 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Gymnázium Otrokovice |  |  |  |  | Projektant: |  | EHV projekt s.r.o. |  |
| Uchazeč: |  | Navláčil stavební firma, s.r.o. |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | Ing.J.Petlach |  |
| PČ Typ | Kód |  |  | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem	2 187 981,57

D	D142-01	Dodávky	9 099,11

| 1 | K | D142-0101 | Rozváděč RHviz v.č D.1.4.2-5 nástěnné provedení 600x1600x250 mm hl.vypínač 125A + vc HOP,1.+2. st.proti přepětí 2x fakturační přímé měření 2x hl.jistič 25B/3, 63B/3, 10 kA vývody pro podružné rozváděče a byt 100A, 400V, IP40/20, Ik<6kA | ks | 1,000 | 3 423,35 | 3 423,35 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | D142-0102 | Rozváděč RB - viz v.č. D.1.4.2-6 nástěnná rozvodnice 400x550x100 mm, plechové dveře 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA | ks | 1,000 | 679,94 | 679,94 | vlastní |
| 3 | K | D142-0103 | Rozváděč RB1.1 - viz v.č. D.1.4.2-7 zapuštěná rozvodnice 600x1500x160 mm plechové dveře, uzamykatelná 2. st.proti přepětí 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA | ks | 1,000 | 1 259,02 | 1 259,02 | vlastní |
| 4 | K | D142-0104 | Rozváděč RB1.2 - viz v.č. D.1.4.2-8 zapuštěná rozvodnice 400x550x100 mm plechové dveře, uzamykatelná 2. st.proti přepětí 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA | ks | 1,000 | 672,24 | 672,24 | vlastní |
| 5 | K | D142-0105 | Rozváděč RB2.1 - viz v.č. D.1.4.2-9 zapuštěná rozvodnice 600x900x160 mm plechové dveře, uzamykatelná 2. st.proti přepětí 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA | ks | 1,000 | 766,14 | 766,14 | vlastní |
| 6 | K | D142-0106 | Rozváděč RB2.2 - viz v.č. D.1.4.2-10 zapuštěná rozvodnice 600x900x160 mm plechové dveře, uzamykatelná 2. st.proti přepětí 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA | ks | 1,000 | 766,14 | 766,14 | vlastní |
| 7 | K | D142-0107 | Rozváděč RB3.1 - viz v.č. D.1.4.2-11 zapuštěná rozvodnice 600x900x160 mm plechové dveře, uzamykatelná 2. st.proti přepětí 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA | ks | 1,000 | 766,14 | 766,14 | vlastní |
| 8 | K | D142-0108 | Rozváděč RB3.2 - viz v.č. D.1.4.2-12 zapuštěná rozvodnice 600x900x160 mm plechové dveře, uzamykatelná 2. st.proti přepětí 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA | ks | 1,000 | 766,14 | 766,14 | vlastní |

D	D142-02	Demontáže	346 623,72

| 9 | K | D142-0201 | Spínač univerzální |  | ks | 80,000 | 181,30 | 14 504,14 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | D142-0202 | Zásuvky nn |  | ks | 135,000 | 169,53 | 22 886,37 | vlastní |
| 11 | K | D142-0203 | Rozváděč skříňový |  | ks | 1,000 | 4 895,89 | 4 895,89 | vlastní |
| 12 | K | D142-0204 | Podlahová zásuvka |  | ks | 11,000 | 373,84 | 4 112,28 | vlastní |
| 13 | K | D142-0205 | kabel do 5x6 mm2 |  | m | 250,000 | 187,23 | 46 807,06 | vlastní |
| 14 | K | D142-0206 | lišty |  | m | 280,000 | 501,96 | 140 550,01 | vlastní |
| 15 | K | D142-0207 | úložné konstrukce, rošty do 250/100 |  | m | 105,000 | 220,45 | 23 147,12 | vlastní |
| 16 | K | D142-0208 | Svítidlo |  | ks | 220,000 | 407,06 | 89 552,24 | vlastní |
| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| 17 | K | D142-0209 | ekologická likvidace, odvoz suti, skládkovné |  | kpl | 1,000 | 168,61 | 168,61 | vlastní |

D	D142-03	Svítidla-viz v.č. D.1.4.2-02 až 04	374 956,44

| 18 | K | D142-0301 | Svítidlo A1-učebny, kabinet ZÁVĚSNÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO 45W, 4 100lm, IP40 Ra>80, MIKRORPISMATICKÝ DIFUZOR, VČ. ZÁVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ | ks | 203,000 | 1 383,88 | 280 927,67 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | D142-0302 | Svítidlo B2-tabule ZÁVĚSNÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO 53W, 7 620lm, IP20 Ra>80, ASYMETRICKÉ VYZAŘOVÁNÍ, SATINOVÝ DIFUZOR, RAL 9003, VČ.ZÁVĚSŮ,KALÍŠKŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ | ks | 28,000 | 735,70 | 20 599,49 | vlastní |
| 20 | K | D142-0303 | Svítidlo C1- sociálky PŘISAZENÝ LED DOWNLIGHT, 13W, 1 930 lm, IP20 Ra>80, REFLEKTROR 50° | ks | 8,000 | 2 052,19 | 16 417,55 | vlastní |
| 21 | K | D142-0304 | Svítidlo D1-tělocvična PŘISAZENÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO 57W, 9543 lm, 840, IP20, Ra>80, vč.krytu, konzol | ks | 12,000 | 568,68 | 6 824,15 | vlastní |
| 22 | K | D142-0305 | Svítidlo F1-chodba PŘISAZENÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO 51W, 6 400 lm, IP20, Ra>80, RAL 9003,SATIN | ks | 30,000 | 728,60 | 21 858,00 | vlastní |
| 23 | K | D142-0306 | Svítidlo F2-chodba PŘISAZENÉ CELOPLASTOVÉ LED SVÍTIDLO 51W, 6 400 lm, IP65, Ra>80, | ks | 3,000 | 848,34 | 2 545,02 | vlastní |
| 24 | K | D142-0307 | Svítidlo K-učebna hud.výchova VESTAVĚNÉ LED SVÍTIDLO 39W, 3900lm, IP40 Ra>80, MIKRORPISMATICKÝ DIFUZOR, 600x600 | ks | 10,000 | 1 034,53 | 10 345,34 | vlastní |
| 25 | K | D142-0308 | Svítidlo S PŘISAZENÉ DOWNLIGHT LED SVÍTIDLO 21W, 2600 lm, IP65, Ra>80, | ks | 3,000 | 666,87 | 2 000,62 | vlastní |
| 26 | K | D142-0309 | Svítidlo NZ1-nouzové s vlastní baterií CHARAKTERISTIKA KORIDOR, AUTONOMNOST 60MIN PŘISAZENÉ BATERIOVÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 4,5W, 465 lm, IP20 | ks | 9,000 | 527,00 | 4 743,00 | vlastní |
| 27 | K | D142-0310 | Svítidlo NZ2-nouzové s vlastní baterií CHARAKTERISTIKA SYMETRICKÁ, AUTONOMNOST 60MIN PŘISAZENÉ BATERIOVÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 2W, 288 lm, IP20 | ks | 8,000 | 527,00 | 4 216,00 | vlastní |
| 28 | K | D142-0311 | Svítidlo NZ3-nouzové s vlastní baterií CHARAKTERISTIKA SYMETRICKÁ, AUTONOMNOST 60MIN PŘISAZENÉ BATERIOVÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 4,5W, 555 lm, IP20 | ks | 4,000 | 527,00 | 2 108,00 | vlastní |
| 29 | K | D142-0312 | Samolepka reflexní piktogram značící směr úniku | ks | 11,000 | 215,60 | 2 371,60 | vlastní |

D	D142-04	Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č. 1.4.2-02až 04	288 651,18

| 30 | K | D142-0401 | VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V spínače jednopólový, řazení 1, | ks | 39,000 | 124,96 | 4 873,31 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | D142-0402 | VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V spínač sériový; řazení 5, | ks | 31,000 | 87,02 | 2 697,68 | vlastní |
| 32 | K | D142-0403 | VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Přepínač střídavý; řazení 6; | ks | 10,000 | 135,78 | 1 357,78 | vlastní |
| 33 | K | D142-0404 | VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Přepínač dvojitý střídavý; řazení 6+6; | ks | 8,000 | 140,74 | 1 125,89 | vlastní |
| 34 | K | D142-0405 | VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Přepínač křížový; řazení 7; | ks | 2,000 | 107,94 | 215,87 | vlastní |
| 35 | K | D142-0406 | VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 * | ks | 13,000 | 7 275,82 | 94 585,66 | vlastní |
| 36 | K | D142-0407 | VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43 10A, 250V Přepínač střídavý; řazení 6; | ks | 2,000 | 131,53 | 263,07 | vlastní |
| 37 | K | D142-0408 | ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM 8m, 360°, 10A, 230V, IP43, stropní | ks | 4,000 | 281,92 | 1 127,66 | vlastní |
| 38 | K | D142-0409 | TLAČÍTKO POD SKLEM (central stop, total stop) 10A, 230V, | ks | 1,000 | 735,13 | 735,13 | vlastní |
| 39 | K | D142-0410 | ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem, | ks | 22,000 | 101,72 | 2 237,90 | vlastní |
| 40 | K | D142-0411 | ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí, | ks | 1,000 | 90,32 | 90,32 | vlastní |
| 41 | K | D142-0412 | ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ dvojnonásobná, s ochranným kolíkem, pootočená | ks | 210,000 | 86,79 | 18 226,09 | vlastní |
| 42 | K | D142-0413 | ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ dvojnásobnásobná, s ochranným kolíkem, pootočená, 3.st.proti přepětí, | ks | 42,000 | 126,08 | 5 295,41 | vlastní |
| 43 | K | D142-0414 | ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43 16A, 230V Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem | ks | 15,000 | 88,30 | 1 324,43 | vlastní |
| 44 | K | D142-0415 | ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43 16A, 400V 3P+N+PE | ks | 1,000 | 860,44 | 860,44 | vlastní |
| 45 | K | D142-0416 | PODLAHOVÁ ZÁSUVKA 16A/230V, pochozí, voděodolná | ks | 11,000 | 2 068,63 | 22 754,92 | vlastní |
| 46 | K | D142-0417 | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ZÁSUVKY | ks | 242,000 | 255,07 | 61 727,82 | vlastní |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| 47 | K | D142-0418 | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ VYPÍNAČE | ks | 110,000 | 202,68 | 22 294,51 | vlastní |
| 48 | K | D142-0419 | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2 | ks | 195,000 | 181,41 | 35 374,70 | vlastní |
| 49 | K | D142-0420 | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2, IP54 | ks | 65,000 | 171,90 | 11 173,67 | vlastní |
| 50 | K | D142-0421 | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ROZVODNÁ vč. svorek do 10mm2 | ks | 10,000 | 30,89 | 308,92 | vlastní |

D	D142-05	Kabely, úložné konstrukce, viz v.č. D.1.4.2-02 až 04	1 100 966,30

| 51 | K | D142-0501 | LIŠTY BÍLÁ PK 160x70_HD rozměr 118x54 | m | 210,000 | 338,36 | 71 056,09 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | K | D142-0502 | LIŠTY BÍLÁ LH 60x40_HD lišta + vkládací dělící příčka | m | 535,000 | 137,93 | 73 792,83 | vlastní |
| 53 | K | D142-0503 | KABELOVÝ ŽLAB PERFOROVANÝ - ŽÁROVÝ ZINEK vč. závěsů, konzol, příslušenství 250/50 | m | 32,000 | 313,70 | 10 038,41 | vlastní |
| 54 | K | D142-0504 | TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D16 | m | 80,000 | 51,08 | 4 086,23 | vlastní |
| 55 | K | D142-0505 | TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D23 | m | 60,000 | 40,82 | 2 449,01 | vlastní |
| 56 | K | D142-0506 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 25 mm2, | m | 85,000 | 25,13 | 2 136,45 | vlastní |
| 57 | K | D142-0507 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 16 mm2,ŽZ, | m | 300,000 | 55,98 | 16 793,54 | vlastní |
| 58 | K | D142-0508 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY6 mm2,ŽZ, | m | 550,000 | 38,02 | 20 913,60 | vlastní |
| 59 | K | D142-0509 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2, | m | 120,000 | 25,13 | 3 016,16 | vlastní |
| 60 | K | D142-0510 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, PLOCHÝ CYKYLo 3Cx1.5 mm2, | m | 850,000 | 42,83 | 36 403,44 | vlastní |
| 61 | K | D142-0511 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S RETARDANTEM HOŘENÍ CYKY Dca 2ACx1.5 mm2, | m | 200,000 | 48,83 | 9 765,64 | vlastní |
| 62 | K | D142-0512 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S RETARDANTEM HOŘENÍ CYKY Dca 3Ax1.5 mm2, | m | 250,000 | 60,84 | 15 210,15 | vlastní |
| 63 | K | D142-0513 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S RETARDANTEM HOŘENÍ CYKY Dca 3Cx1.5 mm2, | m | 1 894,000 | 48,95 | 92 716,06 | vlastní |
| 64 | K | D142-0514 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S RETARDANTEM HOŘENÍ CYKY Dca 3Cx2.5 mm2, | m | 6 251,000 | 71,41 | 446 375,40 | vlastní |
| 65 | K | D142-0515 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S RETARDANTEM HOŘENÍ CYKY Dca 5Cx1.5 mm2, | m | 305,000 | 63,81 | 19 460,78 | vlastní |
| 66 | K | D142-0516 | KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ, B2acad0s1 1CHKE-R 5Cx6 mm2, | m | 650,000 | 147,42 | 95 819,96 | vlastní |
| 67 | K | D142-0517 | KABEL FUNKČNÍ ODOLNÝ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ, B2acad0s1 1CXKE-V 3Cx1.5, mm2 | m | 39,000 | 103,50 | 4 036,45 | vlastní |
| 68 | K | D142-0518 | UKONČENÍ KABELŮ DO 5x4 mm2 | ks | 320,000 | 297,2686693 | 95 125,97 | vlastní |
| 69 | K | D142-0519 | UKONČENÍ KABELŮ DO 5x10 mm2 | ks | 45,000 | 297,27 | 13 377,09 | vlastní |
| 70 | K | D142-0520 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 4 mm2 | ks | 960,000 | 56,51 | 54 252,77 | vlastní |
| 71 | K | D142-0521 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 10 mm2 | ks | 230,000 | 61,48 | 14 140,27 | vlastní |

D	D142-06	Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy	5 771,46

| 72 | K | D142-0601 | Protipožární přepážky - odolnost 30min Zajistí firma s certifikátem Protip.průchod stěnou t 30cm | m2 | 6,000 | 961,91 | 5 771,46 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	D142-07	Hodinové zúčtovací sazby	61 913,36

| 73 | K | D142-0701 | Montážní mobilní plošina 10m Pronájem montážní plošiny | den | 2,000 | 13 355,70 | 26 711,41 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | K | D142-0702 | KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi | hod | 20,000 | 415,96 | 8 319,25 | vlastní |
| 75 | K | D142-0703 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik | hod | 45,000 | 280,16 | 12 607,39 | vlastní |
| 76 | K | D142-0704 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem | hod | 15,000 | 951,69 | 14 275,31 | vlastní |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:

2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Soupis:

2020/15-01-4 - D.1.4-Technika prostředí staveb Úroveň 3:

## 2020/15-01-4-3 - D.1.4.3-Slaboproudá elektroinstalace

KSO:	801 34	CC-CZ:

Místo:	 	Datum:	17. 4. 2020

Zadavatel:	IČ:

Gymnázium Otrokovice	DIČ:

Uchazeč:	IČ:	25301144

Navláčil stavební firma, s.r.o.	DIČ:	CZ25301144

Projektant:	IČ:

EHV projekt s.r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Ing.P.Míka	DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou EHV projekt s.r.o. v březnu 2020.  Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení.   V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci realizační a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 'Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

| Cena bez DPH |  |  |  | 1 046 056,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 046 056,99 |  | 21,00% | 219 671,97 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 1 265 728,96 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:

2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Soupis:

2020/15-01-4 - D.1.4-Technika prostředí staveb Úroveň 3:

## 2020/15-01-4-3 - D.1.4.3-Slaboproudá elektroinstalace

| Místo: |  | Datum: | 17. 4. 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Gymnázium Otrokovice |  | Projektant: | EHV projekt s.r.o. |  |
| Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. |  | Zpracovatel: | Ing.P.Míka |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 1 046 056,99 |  |
| D1 - Strukturovaná kabeláž |  |  | 544 656,55 |  |
| D2 - Zařízení |  |  | 218 191,72 |  |
| D3 - Trasy |  |  | 220 679,76 |  |
| D4 - Ostatní |  |  | 105 785,07 |  |
| D5 - Průmyslová televize |  |  | 15 174,90 |  |
| D2 - Zařízení |  |  | 5 675,73 |  |
| D3 - Trasy |  |  | 6 313,32 |  |
| D4 - Ostatní |  |  | 3 185,85 |  |
| D6 - EZS |  |  | 139 961,81 |  |
| D2 - Zařízení |  |  | 8 283,69 |  |
| D3 - Trasy |  |  | 125 244,11 |  |
| D4 - Ostatní |  |  | 6 434,01 |  |
| D7 - Jednotný čas |  |  | 34 729,53 |  |
| D2 - Zařízení |  |  | 10 551,55 |  |
| D3 - Trasy |  |  | 17 745,00 |  |
| D4 - Ostatní |  |  | 6 432,98 |  |

D8 - Telefony	122 931,33

| D2 - Zařízení | 4 349,50 |
| --- | --- |
| D3 - Trasy | 20 302,06 |
| D4 - Ostatní | 98 279,77 |
| D9 - Hrubé rozvody | 188 602,87 |
| D3 - Trasy | 149 945,82 |
| D4 - Ostatní | 38 657,05 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:

2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Soupis:

2020/15-01-4 - D.1.4-Technika prostředí staveb Úroveň 3:

## 2020/15-01-4-3 - D.1.4.3-Slaboproudá elektroinstalace

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: | 17. 4. 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Gymnázium Otrokovice |  |  |  |  |  |  | Projektant: | EHV projekt s.r.o. |  |
| Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Ing.P.Míka |  |
| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 1 046 056,99 |  |
| D |  | D1 | Strukturovaná kabeláž |  |  |  |  | 544 656,55 |  |
| D |  | D2 | Zařízení |  |  |  |  | 218 191,72 |  |
| 1 | K | 1 | RACK 19" 42 U, 1000*800 |  | ks | 1,000 | 1 247,46 | 1 247,46 | vlastní |
| VV |  |  | 1*1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 2 | K | 2 | RACK 19" 18 U, 600*600 |  | ks | 5,000 | 221,48 | 1 107,42 | vlastní |
| VV |  |  | 5*1 |  |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 5,000 |  |  |  |
| 3 | K | 3 | Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat |  | ks | 6,000 | 1 804,50 | 10 826,98 | vlastní |
| VV |  |  | 6*1 |  |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 6,000 |  |  |  |
| 4 | K | 4 | Patch panel 24x RJ45 cat.6, plně osazený |  | ks | 11,000 | 1 723,60 | 18 959,62 | vlastní |
| VV |  |  | 11*1 |  |  | 11,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 11,000 |  |  |  |
| 5 | K | 5 | Patch panel 25xRJ45 cat.3 zakončení metalického propoje patrových rozvaděčů na patrech s hlavním serverem |  | ks | 5,000 | 2 643,07 | 13 215,35 | vlastní |
| VV |  |  | 5*1 |  |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 5,000 |  |  |  |
| 6 | K | 6 | Patch panel 50xRJ45 cat.3 zakončení metalického propoje patrových rozvaděčů na patrech s v hlavním rovaděči |  | ks | 3,000 | 4 504,64 | 13 513,91 | vlastní |
| VV |  |  | 3*1 |  |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 3,000 |  |  |  |
| 7 | K | 7 | Vyvazovací panel 1U |  | ks | 11,000 | 273,23 | 3 005,54 | vlastní |
| VV |  |  | 11*1 |  |  | 11,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 11,000 |  |  |  |
| 8 | K | 8 | Optická vana 12*SC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail)- zakončení optického propojení rozvaděčů |  | ks | 10,000 | 2 206,84 | 22 068,45 | vlastní |

VV	10*1	10,000

VV	Součet	10,000

| PČ Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 9 |  | Optické spojky SC-SC |  | ks | 120,000 | 83,69 | 10 042,35 | vlastní |
| VV |  |  |  | 120*1 |  |  | 120,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 120,000 |  |  |  |
| 10 | K | 10 |  | Optický PatchCord SC-SC, full dule* |  | ks | 120,000 | 232,34 | 27 881,34 | vlastní |
| VV |  |  |  | 120*1 |  |  | 120,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 120,000 |  |  |  |
| 11 | K | 11 |  | Průchozí panel |  | ks | 6,000 | 7 118,26 | 42 709,56 | vlastní |
| VV |  |  |  | 6*1 |  |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 6,000 |  |  |  |
| 12 | K | 12 |  | Patch kabel cat.6 2m |  | ks | 195,000 | 41,05 | 8 004,83 | vlastní |
| VV |  |  |  | 195*1 |  |  | 195,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 195,000 |  |  |  |
| 13 | K | 13 |  | Rozvodný panel 5*230V |  | ks | 6,000 | 904,34 | 5 426,06 | vlastní |
| VV |  |  |  | 6*1 |  |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 6,000 |  |  |  |
| 14 | K | 14 |  | Datová zásuvka 2*RJ45 cat.6 - na stěnu (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) |  | ks | 95,000 | 164,77 | 15 652,90 | vlastní |
| VV |  |  |  | 95*1 |  |  | 95,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 95,000 |  |  |  |
| 15 | K | 15 |  | Konektor RJ45 Cat.6 - zakončení u pozice pro WiFi |  | ks | 5,000 | 488,76 | 2 443,82 | vlastní |
| VV |  |  |  | 5*1 |  |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 5,000 |  |  |  |
| 16 | K | 16 |  | WiFi router - stávající: odborné odpojení stávajícího rozvodu, demontáž a zpětná montáž po provedení prací, ochrna proti poškození, znovu připojení, odzkoušení |  | hod | 10,000 | 334,88 | 3 348,85 | vlastní |
| VV |  |  |  | 10*1 |  |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 10,000 |  |  |  |
| 17 | K | 17 |  | Montážní sada (4*), šroub M6, podložka, matice |  | ks | 52,000 | 68,29 | 3 550,87 | vlastní |
| VV |  |  |  | 52*1 |  |  | 52,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 52,000 |  |  |  |
| 18 | K | 18 |  | Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 1* dual personality ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink |  | ks | 1,000 | 2 719,58 | 2 719,58 | vlastní |
| VV |  |  |  | 1*1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 19 | K | 19 |  | Stávající zachovávané rozvody v IT učebnách: práce spojené s odborným odpojenícm stávajících zachovávaných rozvodů od stávajích RACK rozvaděčů, demontáž rozvaděčů, úprava a ochrnaa orzvodu, zpětné zakončení v novém RACK rozvaděči, proměření, odzkoušení |  | hod | 30,000 | 222,23 | 6 666,83 | vlastní |
| VV |  |  |  | 30*1 |  |  | 30,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 30,000 |  |  |  |
| 20 | K | 20 |  | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce |  | hod | 20,000 | 290,00 | 5 800,00 | vlastní |
| VV |  |  |  | 20*1 |  |  | 20,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 20,000 |  |  |  |
| D |  | D3 |  | Trasy |  |  |  |  | 220 679,76 |  |
| 21 | K | 21 |  | Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH |  | m | 8 600,000 | 15,40 | 132 418,50 | vlastní |
| VV |  |  |  | 195*40 + 5*2*80 |  |  | 8 600,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 8 600,000 |  |  |  |
| 22 | K | 22 |  | Optický kabel FO SM 9/125, 12 vláken |  | m | 250,000 | 115,84 | 28 959,07 | vlastní |
| VV |  |  |  | 5*50 |  |  | 250,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 250,000 |  |  |  |
| 23 | K | 23 |  | Kabel SYKFY 25x2x0,5 |  | m | 250,000 | 29,49 | 7 373,48 | vlastní |

VV 5*50	250,000 VV Součet	250,000

| PČ Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | K | 24 |  | Jistič 16A |  | ks | 6,000 | 232,70 | 1 396,21 | vlastní |
| VV |  |  |  | 6*1 |  |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 6,000 |  |  |  |
| 25 | K | 25 |  | Kabel CYKY 3C*2,5 |  | m | 180,000 | 78,57 | 14 142,63 | vlastní |
| VV |  |  |  | 6*30 |  |  | 180,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 180,000 |  |  |  |
| 26 | K | 26 |  | Kabel CYA 6mm |  | m | 180,000 | 14,20 | 2 555,62 | vlastní |
| VV |  |  |  | 6*30 |  |  | 180,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 180,000 |  |  |  |
| 27 | K | 27 |  | Krabice KU 68 |  | ks | 132,000 | 129,19 | 17 052,74 | vlastní |
| VV |  |  |  | 132*1 |  |  | 132,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 132,000 |  |  |  |
| 28 | K | 28 |  | Krabice KO 97. |  | ks | 42,000 | 131,75 | 5 533,61 | vlastní |
| VV |  |  |  | 42*1 |  |  | 42,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 42,000 |  |  |  |
| 29 | K | 29 |  | Krabice do parapetního kanálu |  | ks | 95,000 | 55,27 | 5 250,20 | vlastní |
| VV |  |  |  | 95*1 |  |  | 95,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 95,000 |  |  |  |
| 30 | K | 30 |  | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) |  | ks | 6,000 | 87,45 | 524,70 | vlastní |
| VV |  |  |  | 6*1 |  |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 6,000 |  |  |  |
| 31 | K | 31 |  | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce |  | hod | 20,000 | 273,65 | 5 473,00 | vlastní |

VV	20*1	20,000

VV	Součet	20,000

D	D4	Ostatní	105 785,07

| 32 | K | 33 | Měření a kontrola met.vedení viz položka | ks | 195,000 | 131,48 | 25 639,52 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | K | 34 | Svařování optického vlákna | ks | 120,000 | 410,50 | 49 260,48 | vlastní |
| 34 | K | 35 | Měření optického vlákna | ks | 120,000 | 123,46 | 14 815,18 | vlastní |
| 35 | K | 36 | Seznámení obsluhy s provozem zařízení | kpl | 1,000 | 431,64 | 431,64 | vlastní |
| 36 | K | 37 | Revize systému | kpl | 1,000 | 2 263,43 | 2 263,43 | vlastní |
| 37 | K | 38 | Úklid a zajištění staveniště | hod | 50,000 | 267,50 | 13 374,82 | vlastní |
| D |  | D5 | Průmyslová televize |  |  |  | 15 174,90 |  |
| D |  | D2 | Zařízení |  |  |  | 5 675,73 |  |
| 38 | K | 1.1 | Kamera - stávající: odborné odpojení stávajícího rozvodu, demontáž a zpětná montáž po provedení prací, ochrna proti poškození, znovu připojení, odzkoušení | ks | 2,000 | 1 590,12 | 3 180,24 | vlastní |
| VV |  |  | 2*1 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 39 | K | 2.1 | NVR záznamové zařízení - stávající: odborné odpojení stávajícího rozvodu, demontáž a zpětná montáž po provedení prací, ochrna proti poškození, znovu připojení, odzkoušení | ks | 1,000 | 1 590,12 | 1 590,12 | vlastní |
| VV |  |  | 1*1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 40 | K | 3.1 | Pomocné instalační práce | hod | 4,000 | 226,34 | 905,37 | vlastní |

VV	4*1	4,000

VV	Součet	4,000

| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  | D3 |  | Trasy |  |  |  | 6 313,32 |  |
| 41 | K | 4.1 |  | Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH | m | 120,000 | 15,40 | 1 847,70 | vlastní |
| VV |  |  |  | 2*60 |  | 120,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 120,000 |  |  |  |
| 42 | K | 5.1 |  | Krabice KU 68 | ks | 5,000 | 129,19 | 645,94 | vlastní |
| VV |  |  |  | 5*1 |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| 43 | K | 6.1 |  | Krabice KO 97. | ks | 2,000 | 131,75 | 263,51 | vlastní |
| VV |  |  |  | 2*1 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 44 | K | 7.1 |  | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | kpl | 2,000 | 666,47 | 1 332,93 | vlastní |
| VV |  |  |  | 2*1 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 45 | K | 8.1 |  | Drobný montážní materiál | kpl | 1,000 | 581,34 | 581,34 | vlastní |
| VV |  |  |  | 1*1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 46 | K | 9.1 |  | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce | hod | 6,000 | 273,65 | 1 641,90 | vlastní |
| VV |  |  |  | 6*1 |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| D |  | D4 |  | Ostatní |  |  |  | 3 185,85 |  |
| 47 | K | 10.1 |  | Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení | Kpl | 1,000 | 922,42 | 922,42 | vlastní |
| 48 | K | 11.1 |  | Revize systému | Kpl | 1,000 | 2 263,43 | 2 263,43 | vlastní |
| D |  | D6 |  | EZS |  |  |  | 139 961,81 |  |
| D |  | D2 |  | Zařízení |  |  |  | 8 283,69 |  |
| 49 | K | 1.2 |  | Ústředna systému EZS: práce spojené s demonáží stávající ústředny EZS, zpětná montáž do nové pozice a na novou kabeláž | hod | 6,000 | 301,70 | 1 810,23 | vlastní |
| VV |  |  |  | 6*1 |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 50 | K | 2.2 |  | Stávjaící komponenty EZS (čidla, klávesnice, ZDP): Odborné odpojení od rozvodu, demontáž a zpětná montáž stávajících komponent, zpětné připojení, proměření, odzkoušení | hod | 15,000 | 392,81 | 5 892,12 | vlastní |
| VV |  |  |  | 15*1 |  | 15,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 15,000 |  |  |  |
| 51 | K | 3.2 |  | Drobný montážní materiál | kpl | 1,000 | 581,34 | 581,34 | vlastní |
| VV |  |  |  | 1*1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| D |  | D3 |  | Trasy |  |  |  | 125 244,11 |  |
| 52 | K | 4.2 |  | Kabel SYKFY 3*2*0,5 | m | 880,000 | 24,82 | 21 838,03 | vlastní |
| VV |  |  |  | 22*40 |  | 880,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 880,000 |  |  |  |
| 53 | K | 5.2 |  | Kabel CYSY 2*1,5 | m | 250,000 | 311,81 | 77 951,88 | vlastní |
| VV |  |  |  | 5*50 |  | 250,000 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 250,000 |  |  |  |
| 54 | K | 6.2 |  | Krabice KU 68 | ks | 75,000 | 129,19 | 9 689,06 | vlastní |

VV 75*1	75,000 VV Součet	75,000

| VV |  |  | 48*1 |  | 48,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Součet |  | 48,000 |  |  |  |
| 56 | K | 8.1 | Drobný montážní materiál | kpl | 1,000 | 581,34 | 581,34 | vlastní |
| VV |  |  | 1*1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 57 | K | 9.2 | Kabel CYKY 3*2,5 | m | 30,000 | 54,02 | 1 620,63 | vlastní |
| VV |  |  | 30*1 |  | 30,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 30,000 |  |  |  |
| 58 | K | 10.2 | Jistič 16A | ks | 1,000 | 232,70 | 232,70 | vlastní |
| VV |  |  | 1*1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 59 | K | 11.2 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, demontáž roušených kabeláží | hod | 20,000 | 350,32 | 7 006,35 | vlastní |

VV	20*1	20,000

VV	Součet	20,000

| PČ Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | K | 7.2 |  | Krabice KO 97. |  | ks | 48,000 | 131,75 | 6 324,12 | vlastní |

D	D4	Ostatní	6 434,01

| 60 | K | 12.1 | Naprogramování, konfigurace systému | Kpl | 1,000 | 1 403,02 | 1 403,02 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | K | 13.1 | Kontrola metalické kabeláže | Kpl | 1,000 | 2 767,56 | 2 767,56 | vlastní |
| 62 | K | 14.1 | Revize systému | Kpl | 1,000 | 2 263,43 | 2 263,43 | vlastní |
| D |  | D7 | Jednotný čas |  |  |  | 34 729,53 |  |
| D |  | D2 | Zařízení |  |  |  | 10 551,55 |  |
| 63 | K | 1.3 | Systém JČ - hlavní hodiny: práce spojené s demonáží stávajících hlavních hodin, zpětná montáž do nové pozice a na novou kabeláž, proměření, odzkoušení | hod | 2,000 | 802,49 | 1 604,98 | vlastní |
| VV |  |  | 2*1 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 64 | K | 2.3 | Systém JČ - koncové hodiny a zvonky: práce spojené s demonáží stávajících hodin, zpětná montáž do nové pozice a na novou kabeláž, proměření, odzkoušení | hod | 10,000 | 607,01 | 6 070,11 | vlastní |
| VV |  |  | 10*1 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 65 | K | 3.3 | Demontáž stávajících komponent a rozvodů | hod | 6,000 | 382,52 | 2 295,12 | vlastní |
| VV |  |  | 6*1 |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 66 | K | 4.3 | Drobný montážní materiál | kpl | 1,000 | 581,34 | 581,34 | vlastní |
| VV |  |  | 1*1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| D |  | D3 | Trasy |  |  |  | 17 745,00 |  |
| 67 | K | 5.3 | Kabel CYKY 3*1,5 | m | 200,000 | 62,58 | 12 516,42 | vlastní |
| VV |  |  | 3*50 + 2*25 |  | 200,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 200,000 |  |  |  |
| 68 | K | 6.2 | Krabice KU 68 | ks | 20,000 | 129,19 | 2 583,75 | vlastní |
| VV |  |  | 20*1 |  | 20,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 20,000 |  |  |  |
| 69 | K | 7.2 | Krabice KO 97. | ks | 10,000 | 131,75 | 1 317,53 | vlastní |

VV 10*1	10,000 Součet	10,000

| VV |  |  | 1*1 |  | 1,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 71 | K | 9.1 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce | hod | 4,000 | 273,65 | 1 094,60 | vlastní |

VV	4*1	4,000

VV	Součet	4,000

| PČ Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | K | 8.2 |  | Jistič 16A |  | ks | 1,000 | 232,70 | 232,70 | vlastní |

D	D4	Ostatní	6 432,98

| 72 | K | 10.3 | Naprogramování, konfigurace systému | Kpl | 1,000 | 1 403,02 | 1 403,02 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | K | 11.3 | Kontrola metalické kabeláže | Kpl | 1,000 | 2 766,53 | 2 766,53 | vlastní |
| 74 | K | 12.2 | Revize systému | Kpl | 1,000 | 2 263,43 | 2 263,43 | vlastní |
| D |  | D8 | Telefony |  |  |  | 122 931,33 |  |
| D |  | D2 | Zařízení |  |  |  | 4 349,50 |  |
| 75 | K | 1.4 | Systém TEL: práce spojené s demonáží, zpětnou montáží a přepojením stávajících zvonkových tabel k novým rozvodům, proměření rozvodů, oživení | hod | 8,000 | 375,15 | 3 001,17 | vlastní |
| VV |  |  | 8*1 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 76 | K | 2.4 | Demontáž stávajících komponent | hod | 2,000 | 383,50 | 766,99 | vlastní |
| VV |  |  | 2*1 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 77 | K | 3.2 | Drobný montážní materiál | kpl | 1,000 | 581,34 | 581,34 | vlastní |
| VV |  |  | 1*1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| D |  | D3 | Trasy |  |  |  | 20 302,06 |  |
| 78 | K | 4.4 | Kabel UTP Cat.5e | m | 200,000 | 10,27 | 2 053,86 | vlastní |
| VV |  |  | 2*100 |  | 200,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 200,000 |  |  |  |
| 79 | K | 5.4 | Kabel CYSY 5x1,5 | m | 200,000 | 46,48 | 9 296,04 | vlastní |
| VV |  |  | 2*100 |  | 200,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 200,000 |  |  |  |
| 80 | K | 6.3 | Kabel J-Y/ST/Y 2x2x0,8 | m | 180,000 | 17,46 | 3 142,24 | vlastní |
| VV |  |  | 6*30 |  | 180,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 180,000 |  |  |  |
| 81 | K | 7.3 | Krabice KU 68 | ks | 20,000 | 129,19 | 2 583,75 | vlastní |
| VV |  |  | 20*1 |  | 20,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 20,000 |  |  |  |
| 82 | K | 8.3 | Krabice KO 97. | ks | 10,000 | 131,75 | 1 317,53 | vlastní |
| VV |  |  | 10*1 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 83 | K | 9.3 | Drobný montážní materiál | kpl | 1,000 | 581,34 | 581,34 | vlastní |
| VV |  |  | 1*1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 84 | K | 10.2 | Jistič 16A | ks | 1,000 | 232,70 | 232,70 | vlastní |

VV	1*1	1,000

Součet	1,000

VV	4*1	4,000

VV	Součet	4,000

| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | K | 11.4 |  | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce | hod | 4,000 | 273,65 | 1 094,60 | vlastní |

D	D4	Ostatní	98 279,77

| 86 | K | 12.1 | Naprogramování, konfigurace systému | Kpl | 1,000 | 1 403,02 | 1 403,02 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | K | 13.1 | Kontrola metalické kabeláže | Kpl | 1,000 | 94 613,32 | 94 613,32 | vlastní |
| 88 | K | 14.1 | Revize systému | Kpl | 1,000 | 2 263,43 | 2 263,43 | vlastní |
| D |  | D9 | Hrubé rozvody |  |  |  | 188 602,87 |  |
| D |  | D3 | Trasy |  |  |  | 149 945,82 |  |
| 89 | K | 1.5 | Držák svazkový 40, bezhalogenový | ks | 100,000 | 10,17 | 1 016,78 | vlastní |
| VV |  |  | 100*1 |  | 100,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 100,000 |  |  |  |
| 90 | K | 2.5 | Trubka PVC 16 p.o | m | 180,000 | 76,13 | 13 704,04 | vlastní |
| VV |  |  | 18*10 |  | 180,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 180,000 |  |  |  |
| 91 | K | 3.4 | Trubka PVC 23 p.o | m | 220,000 | 91,57 | 20 144,53 | vlastní |
| VV |  |  | 22*10 |  | 220,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 220,000 |  |  |  |
| 92 | K | 4.5 | Trubka PVC 29 p.o | m | 170,000 | 111,11 | 18 889,36 | vlastní |
| VV |  |  | 17*10 |  | 170,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 170,000 |  |  |  |
| 93 | K | 5.5 | Trubka PVC 36 p.o | m | 90,000 | 138,89 | 12 500,31 | vlastní |
| VV |  |  | 9*10 |  | 90,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 90,000 |  |  |  |
| 94 | K | 6.4 | Krabice přístrojová do parapetního kanálu | ks | 100,000 | 110,09 | 11 008,50 | vlastní |
| VV |  |  | 100*1 |  | 100,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 100,000 |  |  |  |
| 95 | K | 7.3 | Krabice KU 68 | ks | 72,000 | 129,19 | 9 301,49 | vlastní |
| VV |  |  | 72*1 |  | 72,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 72,000 |  |  |  |
| 96 | K | 8.3 | Krabice KO 97. | ks | 54,000 | 131,75 | 7 114,64 | vlastní |
| VV |  |  | 54*1 |  | 54,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 54,000 |  |  |  |
| 97 | K | 9.4 | Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm | ks | 42,000 | 358,75 | 15 067,66 | vlastní |
| VV |  |  | 42*1 |  | 42,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 42,000 |  |  |  |
| 98 | K | 10.4 | Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm | ks | 12,000 | 324,08 | 3 888,98 | vlastní |
| VV |  |  | 12*1 |  | 12,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
| 99 | K | 11.5 | Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál | kpl | 1,000 | 645,68 | 645,68 | vlastní |
| VV |  |  | 1*1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 100 | K | 12.3 | Frezování drážky ve zdivu | m | 160,000 | 129,51 | 20 720,93 | vlastní |

160*1	160,000

| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  |  | Součet |  | 160,000 |  |  |  |
| 101 | K | 13.2 |  | Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) | hod | 50,000 | 318,86 | 15 942,92 | vlastní |

VV	50*1	50,000

VV	Součet	50,000

D	D4	Ostatní	38 657,05

| 102 | K | 14.2 | Náklady na dopravu | ks | 1,000 | 3 688,96 | 3 688,96 | vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | K | 15.1 | Zabezpečení pracoviště | hod | 20,000 | 365,14 | 7 302,79 | vlastní |
| 104 | K | 16.1 | Úklid staveniště | hod | 20,000 | 298,36 | 5 967,23 | vlastní |
| 105 | K | 17.1 | Ostatní rozpočtové náklady | kpl | 1,000 | 21 698,07 | 21 698,07 | vlastní |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:

2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI

Soupis:

## 2020/15-01-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:	801 34	CC-CZ:

Místo:	 	Datum:	17. 4. 2020

Zadavatel:	IČ:

Gymnázium Otrokovice	DIČ:

Uchazeč:	IČ:	25301144

Navláčil stavební firma, s.r.o.	DIČ:	CZ25301144

Projektant:	IČ:

EHV projekt s.r.o.	DIČ:

|  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 90 423,32 | 21,00% | 18 988,90 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Zpracovatel:	IČ:

Ing.A.Hejmalová	DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou EHV projekt s r.o. v březnu 2020. Pro sestavení

SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.   UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                              Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

### Cena bez DPH	90 423,32

| Cena s DPH | v | CZK | 109 412,22 |
| --- | --- | --- | --- |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:

2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI

Soupis:

## 2020/15-01-VON - Vedlejší a ostatní náklady

| Místo: |  | Datum: | 17. 4. 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Gymnázium Otrokovice |  | Projektant: | EHV projekt s.r.o. |  |
| Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. |  | Zpracovatel: | Ing.A.Hejmalová |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 90 423,32 |  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 90 423,32 |  |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  | 18 089,00 |  |
| VRN3 - Zařízení staveniště |  |  | 12 690,00 |  |
| VRN4 - Inženýrská činnost |  |  | 32 522,33 |  |
| VRN5 - Finanční náklady |  |  | 18 900,00 |  |
| VRN7 - Provozní vlivy |  |  | 7 989,00 |  |
| VRN9 - Ostatní náklady |  |  | 232,99 |  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI Objekt:

2020/15-01 - Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI

Soupis:

## 2020/15-01-VON - Vedlejší a ostatní náklady

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: | 17. 4. 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Gymnázium Otrokovice |  |  |  |  |  |  | Projektant: | EHV projekt s.r.o. |  |
| Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Ing.A.Hejmalová |  |
| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 90 423,32 |  |
| D |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 90 423,32 |  |
| D |  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  | 18 089,00 |  |
| 1 | K | 011503000 | Stavební průzkum bez rozlišení |  | kpl | 1,000 | 10 190,00 | 10 190,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | kpl | 1,000 | 7 899,00 | 7 899,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P |  |  | Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem """"beze změn"""". Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko. Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word). DLE SMLOUVY O DÍLO (vč.profesí) |  |  |  |  |  |  |
| D |  | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 12 690,00 |  |
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště |  | kpl | 1,000 | 12 690,00 | 12 690,00 | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  |  | Poznámka k položce: Zařízení staveniště obsahuje náklady na: -předání a převzetí staveniště -terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.) -náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.) -provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic,chodníků,popř.jeřábových drah,zřízení provizorních lávek,můstků,schodišť,ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení,přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení staveniště.) -skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením) -náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.) -energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.) -oplocení staveniště -opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.) -dopravní značení na staveništi (edná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.) -osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč.rozvodných skříní.) -informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.) -alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření,strážní služba,zabezpečení přístupů ke skladům, apod.) -pronájem ploch -rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.přípojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu) -úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace,chodníky,zeleň,…). Rozsah je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo). |  |  |  |  |  |  |
| D |  | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  |  | 32 522,33 |  |
| 4 | K | 042503000 | Plán BOZP na staveništi |  | kpl | 1,000 | 10 833,33 | 10 833,33 | CS ÚRS 2020 01 |
| P |  |  | Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), vč.příslušného značení uvnitř budov i na venkovních plochách. Účelem plánu BOZP je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí. Předpokládá se jmenování koordinátora BOZP na staveništi, určeného zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při realizaci stavby. Budou stanoveny provozní předpisy, podmínky pro dopravu. Bude stanoveno vymezení činnosti, rozsah prací a stanovení odpovědnosti v BOZP, rizika provádění stavby. plný popis viz.SoD |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost |  | kpl | 1,000 | 21 689,00 | 21 689,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| P |  |  | Poznámka k položce: Jedná se o zajišťování: - činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě. - poradenství (technická pomoc,aj.) - zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby. - účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků. - kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností. *vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití) Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce. Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky ( vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky). Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.). Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními. Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu. ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI. |  |  |  |  |  |  |
| D |  | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  |  | 18 900,00 |  |
| 6 | K | 051002000 | Pojistné |  | kpl | 1,000 | 18 900,00 | 18 900,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P |  |  | Poznámka k položce: Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. |  |  |  |  |  |  |
| D |  | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 7 989,00 |  |
| 7 | K | 071103000 | Provoz investora |  | kpl | 1,000 | 7 989,00 | 7 989,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P |  |  | Poznámka k položce: Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu. Náklady na několikanásobný úklid a stěhování zařízení v průběhu výstavby. |  |  |  |  |  |  |
| D |  | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 232,99 |  |
| 8 | K | 0910030-01 | Nakládání s odpady |  | kpl | 1,000 | 232,99 | 232,99 |  |

Poznámka k položce:

P	Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratné-prořez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, protokol o uložení.

# SEZNAM FIGUR

| Kód: Stavba: Datum: | 2020/15 Gymnázium Otrokovice-rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI 17. 4. 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | Popis |  | MJ | Výměra |
| 2020/15-01/ 2020/15-01-1 | D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení |  |  |  |
| KD1 | ker.dlažba-koupelny | m2 |  | 22,240 |
| KD1 Použití figury: 771574263 771111011 771121011 771151022 771577114 771591112 783913161 965081213 | "místností s průchodem nové ležaté kanalizace" "1.np:108,109,115,118,127"3,18+7,15+5,48+3,87+2,56 Mezisoučet Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby Nátěr penetrační na podlahu Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 |  | 0,000 22,240 22,240 133,490 443,940 147,980 133,490 147,980 22,240 139,780 133,490 |
| KD2 | ker.dlažba-chodby | m2 |  | 111,250 |

"chodby:102,111"76+27,2	103,200

"sousední objekt (kanalizace ven z objektu)"2,3*3,5	8,050

KD2	Mezisoučet	111,250

Použití figury:

771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	133,490

771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	443,940

771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	147,980

771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	133,490

771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	147,980

| Kód | Popis |  | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 783913161 | Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah | m2 |  | 139,780 |
| 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 |  | 133,490 |
| KO | ker.obklad vnitřní | m2 |  | 191,696 |
|  | "ker.obklady" |  |  | 0,000 |
|  | "1.np" |  |  | 0,000 |
|  | "108"2,0*8,2-(0,8*1,97) |  |  | 14,824 |
|  | "109"2,0*(2,925*2+2,45*2+0,8*4+1,2*4)-(0,8*1,97+0,6*1,97*4) |  |  | 31,196 |
|  | "115"2,0*(1,78*2+0,95*2+2,03*4+0,5*2+0,35*2)-(0,6*1,97*3) |  |  | 27,014 |
|  | "118"2,0*(1,5*2+2,58*2)-(0,8*1,97) |  |  | 14,744 |
|  | "127"2,0*(1,9*2+1,325*2)-(0,6*1,97) |  |  | 11,718 |
|  | "za umyvadly (vč.linky 124)"2,0*(1+0,6+0,6*2+1+1+1+0,7+0,3*2+1+0,35+1+0,6) |  |  | 20,100 |
|  | "2.np-za umyvadly" |  |  | 0,000 |
|  | 2,0*(0,8*2+1+0,6+0,7*2+0,4*4+0,75+0,4*2+1+0,5+0,7+0,4*2+1+0,6+1+0,6+1,15+0,4*2) |  |  | 31,800 |
|  | "3.np-za umyvadly" |  |  | 0,000 |
|  | 2,0*(0,7+0,6+1+0,5+0,8+0,4*2+1+0,6+1+0,4*2+1+0,4*2+1+1+0,6+1+1,15+0,4*2) |  |  | 30,300 |
|  | 10 |  |  | 10,000 |
| KO | Součet |  |  | 191,696 |
| Použití figury: 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 |  | 191,696 |
| 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 |  | 191,696 |
| 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 |  | 331,366 |
| 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 |  | 191,696 |
| 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 |  | 191,696 |
| 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 |  | 191,696 |
| 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | m2 |  | 191,696 |
| 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 |  | 191,696 |
| KS | ker.sokl v-150mm | m |  | 96,600 |

"1.np"	0,000

"102"50,3	50,300

"111"26,3	26,300

| Kód | Popis |  | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "průchod (chodba sousedící s 111-kanalizace ven z objektu)"20 |  |  | 20,000 |
| KS | Mezisoučet |  |  | 96,600 |
| Použití figury: 771474114 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm | m |  | 96,600 |
| 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 |  | 443,940 |
| 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 |  | 147,980 |
| 771577114 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým | m2 |  | 147,980 |
| 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m |  | 187,340 |
| 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m |  | 295,340 |
| 965081611 | Odsekání soklíků rovných | m |  | 96,600 |
| 59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 |  | 15,939 |
| NIS | nátěrová hydroizolace svislá | m2 |  | 117,892 |
|  | "ker.obklady" |  |  | 0,000 |
|  | "1.np" |  |  | 0,000 |
|  | "108"0,3*8,2-(0,8*0,3) |  |  | 2,220 |
|  | "109"0,3*(2,925*2+2,45*2+0,8*4+1,2*4)-(0,8*0,3+0,6*0,3*4) |  |  | 4,665 |
|  | "115"0,3*(1,78*2+0,95*2+2,03*4+0,5*2+0,35*2)-(0,6*0,3*3) |  |  | 4,044 |
|  | "118"0,3*(1,5*2+2,58*2)-(0,8*0,3) |  |  | 2,208 |
|  | "127"0,3*(1,9*2+1,325*2)-(0,6*0,3) |  |  | 1,755 |
|  | "za umyvadly (vč.linky 124)"2,0*(1+0,6+0,6*2+1+1+1+0,7+0,3*2+1+0,35+1+0,6) |  |  | 20,100 |
|  | "přípočet na výšku obklady (za umyvadly,sprcha)"(2,0-0,3)*(1,125+0,6*2+0,6+1,78+0,6*2+0,95*2+0,5*2+2,03+0,7*2) |  |  | 20,800 |
|  | "2.np-za umyvadly" |  |  | 0,000 |
|  | 2,0*(0,8*2+1+0,6+0,7*2+0,4*4+0,75+0,4*2+1+0,5+0,7+0,4*2+1+0,6+1+0,6+1,15+0,4*2) |  |  | 31,800 |
|  | "3.np-za umyvadly" |  |  | 0,000 |
|  | 2,0*(0,7+0,6+1+0,5+0,8+0,4*2+1+0,6+1+0,4*2+1+0,4*2+1+1+0,6+1+1,15+0,4*2) |  |  | 30,300 |
| NIS | Součet |  |  | 117,892 |
| Použití figury: 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 |  | 117,892 |
| 711412001 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním | m2 |  | 117,892 |
| NIV | nátěrová hydroizolace vodorovná | m2 |  | 22,240 |
| Kód | Popis |  | MJ | Výměra |
|  | "dlažba"KD1 |  |  | 22,240 |
| NIV | Mezisoučet |  |  | 22,240 |
| Použití figury: 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 |  | 22,240 |
| 711411001 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 |  | 22,240 |
| OL2 | obvod.lišta pro PVC | m |  | 14,120 |
|  | "místnosti v trase ležaté kanalizace" |  |  | 0,000 |
|  | "114"2,83*2+1,17*2-0,8 |  |  | 7,200 |
|  | "121"3,3*2+0,96*2-1,6 |  |  | 6,920 |
| OL2 | Mezisoučet |  |  | 14,120 |
| Použití figury: 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m |  | 14,120 |
| 776991111 | Spárování silikonem | m |  | 14,120 |
| 28411010 | lišta soklová PVC 20x100mm | m |  | 14,826 |
| PVC | PVC | m2 |  | 6,290 |

"v trase ležaté kanalizace"	0,000

"PVC"	0,000

"1.np:114,121"3,26+3,03	6,290

PVC	Mezisoučet	6,290

Použití figury:

776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	6,290

776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	6,290

776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	6,290

776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	18,870

776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	6,290

776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	6,290

776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	4,718

776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	6,290

783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	139,780

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování Struktura Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče. Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: STA Stavební objekt pozemní ING Stavební objekt inženýrský PRO Provozní soubor VON Vedlejší a ostatní náklady OST Ostatní Soupis Soupis prací pro daný typ objektu Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny. Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr Kód Kód položky Popis Zkrácený popis položky MJ Měrná jednotka položky Množství Množství v měrné jednotce J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Plný popis položky Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. Metodika pro zpracování Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: - J.materiál - jednotková cena materiálu - J.montáž - jednotková cena montáže Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Kód A Kód stavby String 20 Stavba A Název stavby String 120 Místo N Místo stavby String 50 Datum A Datum vykonaného exportu Date KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50 IČ N IČ zadavatele zadaní String 20 DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20 Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50 Projektant N Projektant String 50 Poznámka N Poznámka k zadání String 255 Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double Hodnota DPH A Hodnota DPH Double Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Kód A Kód objektu String 20 Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120 Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Krycí list soupisu Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120 Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120 KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255 Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double Hodnota DPH A Hodnota DPH Double Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100 Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120 Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1 Kód A Kód položky ze soupisu String 20 Popis A Popis položky ze soupisu String 255 MJ A Měrná jednotka položky String 10 Množství A Množství položky soupisu Double J.Cena A Jednotková cena položky Double Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50 p N Poznámka položky ze soupisu Memo psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo pp N Plný popis položky ze soupisu Memo vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150 DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Datová věta Typ věty Hodnota Význam eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH snížená Snížená sazba DPH nulová Nulová sazba DPH zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená eGTypZakazky STA Stavební objekt PRO Provozní soubor ING Inženýrský objekt VON Vedlejší a ostatní náklady OST Ostatní náklady eGTypPolozky 1 Položka typu HSV - Položka typu PSV - Položka typu M - Položka typu OST