Příloha č. 2

Cenová nabídka – cena bude rozdělena do dvou etap:

- Jarní kolo – hlavní servis

9 600,- Kč bez DPH

Četnost 1x ročně: jarní kolo (v období březen – květen)

- Činnosti požadované zadavatelem při preventivní prohlídce, profylaxaci systému chlazení

- kontrola a zaznamenání výrobních čísel jednotek do protokolu;

- vizuální kontrola vnější nepoškozenosti zařízení;

- čištění filtrů;

- čištění výměníku venkovní jednotky, výměníku vnitřní jednotky, kondenzátní vany a odvodu kondenzátu, čištění vnitřků a plášťů jednotek;

- vizuální kontrola náznaků úniku chladiva (olejové skvrny), dotažení trubkových spojů;

- kontrola celistvosti a neporušenosti elektrických elementů a kabelů, dotažení svorkovnic, ošetření konektorů;

- dotažení šroubových spojů na jednotkách a závěsech;

- změření napájecího napětí naprázdno a při zatížení, porovnání s nominálními hodnotami;

- změření proudových odběrů a porovnání s nominálními hodnotami;

- kontrola funkčnosti ochranných obvodů (mimo havarijních nevratných pojistek);

- kontrola funkce regulačních obvodů a ovladače;

- kontrola správnosti funkce a výkonu chladicího okruhu;

- kontrola správnosti funkce a výkonu topného okruhu u tepelného čerpadla včetně invertoru;

- další provozní doporučení (dostrojení, náhrada, úprava) provozovateli;

- kontrola napouštěcích a vypouštěcích ventilů;

- kontrola funkce čerpadel kondenzátu nebo výplachu, jsou-li;

- kontrola funkce čerpadel a hlídačů průtoku;

- kontrola bezpečnostních funkcí chilleru;

- kontrola chladiva.

- Činnosti požadované zadavatelem při revizi chladícího okruhu

- zavedení evidenční knihy certifikovaným revizním technikem – ověření dle autorizačního razítka;

- kontrola těsnosti chladícího okruhu – použití detektoru úniku chladiva;

- vypsání evidenční knihy a seznámení provozovatele s výsledkem revize – upozornění, že kniha musí být v místě provádění revize.

- Činnosti požadované zadavatelem při revizi systému Chlazení

- desinfekce a čištění výparníku;

- čištění krytu jednotky;

- kontrola hlučnosti motoru a ložisek;

- kontrola a případné napnutí řemenu; jsou-li;

- vyčištění elektronických částí;

- dotažení elektrických a mechanických spojů;

- desinfekce odpadu kondenzátu v případě, že je VZT s chlazením;

- výměna filtrů;

- kontrola ovládacích prvků VZT a funkcí centrálního dispečinku (úprava SW) ;

- kontrola motoru;

- kontrola chodu zařízení;

- kontrola elektrických parametrů zařízení.

- Podzimní kolo

4 000,- Kč bez DPH

B) Četnost 2 x ročně: jarní kolo (v období březen – květen), podzimní kolo (září – říjen)

- I. Činnosti požadované zadavatelem při revizi chladícího okruhu

a) revize úniku chladiva včetně případného doplnění chladiva do systému;

b) zajištění zimního a letního provozu zařízení – zabezpečení systému do letního a zimního režimu.