MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

| Parametr | Technický požadavek | Parametry nabízeného zařízení – dodavatel uvede “ANO“ pro potvrzení splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| 1) počet kanálů | osciloskop musí mít alespoň 4 vstupní kanály | ANO |
| 2) vzorkovací frekvence | real-time vzorkovací frekvence pro 4 kanály musí být alespoň 50 GS/s a alespoň pro 2 kanály větší než 99 GS/s Ekvivalentní vzorkovací frekvence minimálně 8 TS/s | ANO |
| 3) šířka frekvenčního pásma | šířka frekvenčního pásma osciloskopu musí být alespoň 30 GHz | ANO |
| 4) paměť | paměť musí být alespoň 30 milionů bodů pro každý kanál | ANO |
| 5) časové rozlišení | časové rozlišení musí být alespoň 10 ps při maximální vzorkovací frekvenci v real-time režimu | ANO |
| 6) ADC převodník | každý vstup osciloskopu musí mít alespoň 8 bitový ADC převodník (vertikální rozlišení) | ANO |
| 7) příslušenství | k osciloskopu musí být dodáno příslušenství (adaptéry) umožňující výstup signálu o maximální šířce pásma (tj. alespoň 30 GHz), dále připojení konektorů typu N, SMA a BNC | ANO |