Položkový rozpočet

- PR Břidličná (lokalita Františkova myslivna)

Lokalizace: v porostní skupině 629A1a na LHC Loučná nad Desnou, pozemek parcelní č. 1510/27 v k. ú. Rejhotice.

- Likvidace 3 ks nefunkčních drátěných oplocenek o rozměrech 25x25 m o celkové délce 300 m včetně odvozu materiálu (pletiva a vázacího drátu) z lokality

- Stavba 3 ks nových drátěných oplocenek (220/3,5) o rozměrech 25x25 m a celkové délce 300 m za účelem ochrany jeřábu ptačího

Jedná se o oplocenky s výškou 220 cm, pletivo bude upevněno hřebíky na kůlech, které budou zapuštěny do země do hloubky min. 50 cm, spodní části kůlů budou opálené nebo impregnované gumoasfaltovým nátěrem.

Použité dřevo SM, nosné kůly min. tl. 12 cm, vzpěry min. tl. 10 cm (vše tl. čepu).

Pletivo 200 cm – počet vodorovných drátů 25, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty s průměrem 2,8 mm, vnitřní dráty s průměrem 2 mm.

Délka jednoho pole 3,5 m; rohové kůly zavětrovány vzpěrou ze dvou stran, ostatní kůly budou zavětrovány 1 vzpěrou, každá vzpěra bude upevněna min. ve 2/3 výšky kůlu pod úhlem min. 45°, cca 20 cm nad horním okrajem pletiva bude natažen nosný drát (tl. min. 3 mm) přibitý shora na kůlech. Pletivo bude spojené vázacím drátem 2,5 mm s nosným drátem min. ve dvou místech v rámci jednoho pole. Dolní okraj pletiva bude přichycen dřevěným kolíkem k zemi proti zvednutí zvěří. V rámci každé oplocenky bude vybudován 1 přelez.

- NPR Praděd (lokalita Kurzovní)

Lokalizace: v porostní skupině 416A15 na LHC Loučná nad Desnou, pozemek parcelní č. 1509/16 v k. ú. Rejhotice.

- Likvidace 7 ks nefunkčních drátěných oplocenek o rozměrech 4x4 m o celkové délce 112 m včetně odvozu materiálu (pletiva a vázacího drátu) z lokality

- Stavba 5 ks nových drátěných oplocenek (220/2,0) o rozměrech 4x4 m a celkové délce 80 m za účelem ochrany jeřábu ptačího (č. 1–3, 5 a 7).

Jedná se o oplocenky s výškou 220 cm, pletivo bude upevněno hřebíky na kůlech, které budou zapuštěny do země do hloubky min. 50 cm, spodní části kůlů budou opálené nebo impregnované gumoasfaltovým nátěrem.

Použité dřevo SM, nosné kůly min. tl. 12 cm, vzpěry min. tl. 10 cm (vše tl. čepu).

Pletivo 200 cm – počet vodorovných drátů 25, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty s průměrem 2,8 mm, vnitřní dráty s průměrem 2 mm.

Délka jednoho pole 2,0 m; rohové kůly zavětrovány vzpěrou ze dvou stran, každá vzpěra bude upevněna min. ve 2/3 výšky kůlu pod úhlem min. 45°, cca 20 cm nad horním okrajem pletiva bude umístěno ráhno. Pletivo bude spojené vázacím drátem 2,5 mm s ráhnem min. ve dvou místech v rámci jednoho pole. Dolní okraj pletiva bude přichycen dřevěným kolíkem k zemi proti zvednutí zvěří.

- PR Břidličná

Cena za likvidaci oplocenek Kč/bm ……………………. 			78,- Kč

(základní cena 65 Kč/bm byla navýšena o 20 % z důvodu obtížné dostupnosti pozemku – velmi vzdálená lokalita ve vysoké poloze)

Cena za likvidaci oplocenek celkem (78 Kč x 300 bm) ……………	23 400,- Kč

Cena za stavbu oplocenky Kč/bm …………………….			234,- Kč

(základní cena 180 Kč/bm byla navýšena o 30 % z důvodu kamenitého podloží a překážek na ploše)

Cena za stavbu 3 ks oplocenek celkem (234 Kč x 300 bm) ……………	70 200,- Kč

- NPR Praděd

Cena za likvidaci oplocenek Kč/bm ……………………. 			78,- Kč

(základní cena 65 Kč/bm byla navýšena o 20 % z důvodu obtížné dostupnosti pozemku – vzdálená lokalita ve velmi vysoké poloze rozptýleně v porostu ve vzdálenosti až 320 m od komunikace)

Cena za likvidaci oplocenek celkem (78 Kč x 112 bm) ……………	8 736,- Kč

Cena za stavbu oplocenky Kč/bm …………………….			234,- Kč

(základní cena 180 Kč/bm byla navýšena o 30 % z důvodu zvýšené pracnosti – malé oplocenky, výrazné zkrácení délky pole a umístění rozptýleně v porostu ve vzdálenosti až 320 m od komunikace)

Cena za stavbu 5 ks oplocenek celkem (234 Kč x 80 bm) ……………	18 720,- Kč

Cena celkem bez DPH …………………………				121 056,- Kč

Cena celkem včetně 21 % DPH …………………………			146 477,76,- Kč

V Opavě 3. 9. 2020         			Marcel Kuzník

17. listopadu 942/37, 747 06 Opava – Kylešovice

IČO 02859955

Zhotovitel je plátce DPH