| Veřejná zakázka: Příkopová ramena (nákup 2016) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. část - Příkopová ramena s max. vyložením 7-8 m |  | Příloha č.1c |
| Technické podmínky dodávky |  |  |
| 1 ks příkopové rameno pro VHP Opava | požadavek zadavatele | nabídka |
| profesionální příkopové teleskopické rameno s mulčovací hlavou | ano | ano |
| dostatečně tuhá a odolná konstrukce zaručující dlouhou životnost při práci v náročném terénu | ano | ano |
| Příkopové teleskopické rameno FEMAC DOC 500 AS |  |  |
| agregace do zadního tříbodového závěsu kolového traktoru Zetor 10641 FORTERRA (rok výroby 2004), který má zadavatel k dispozici. | ano, agregace je možná | ano |
| litinový motor a převodovka, litinové propojovací díly | ano | ano |
| max. pracovní dosah ramene od středu traktoru | 7,0 - 7,5 metrů | ano |
| výkonná nezávislá hydraulika (výkon pracovního hydraul. čerpadla min. 110 l/min) | ano | ano |
| hydraulické natáčení ramene | min. 100° | ano |
| možnost otočení pracovního adaptéru | až 240° | ano |
| předsazení ramene po celou dobu jeho vyložení do zorného pole řidiče - min. 700 mm | ano | ano |
| kloubová hřídel a stabilizační vzpěry | ano | ano |
| fixační most pro daný typ traktoru | ano | ano |
| ovládání - elektronické proporcionální joystickem z kabiny traktoru | ano | ano |
| chladič hydraulického oleje | ano | ano |
| plovoucí poloha ramene a mulčovací hlavy (kopírování terénu) - hydropneumatický olejový akumulátor | ano | ano |
| hydraulické jištění ramene proti poškození nárazem na překážku (protinárazová pojistka) | ano | ano |
| osvětlení v souladu s legislativou | ano | ano |
| Technické osvědčení (potvrzující, že příkopové rameno jako samostatný technický celek vozidla se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích) včetně výpisu z technického osvědčení | ano uchazeč předá společně se strojem | ano |
| Mulčovací hlava |  | ano |
| možnost agregace mulčovací hlavy s nabízeným příkopovým ramenem | ano | ano |
| pracovní záběr min. 120 cm, multifunkční - možnost použití různých typů pracovních nástrojů (nožů) | ano | ano |
| sada nožů typu kladiva + jedna sada navíc | ano | ano |
| reverzační chod rotoru | ano | ano |
| V …………………, dne ……………… |  |  |
|  | Razítko a podpis uchazeče |  |