Technická specifikace podvozku, nástavby a vvklápěče

A) Nástavba s lineárním stlačováním ZOELLER MEDIUM XLS

- Sběrná nádrž

- Stabilní ocelové provedení (z otěruvzdorných plechů), sběrná nádrž kompletně svařená

- Sběrná nádrž je přizpůsobena na každý podvozek (možnost prodlužování sběrné nádrže á 50 mm), tím dochází k optimálnímu využití vzdálenosti mezi nástavbou a kabinou a zároveň k lepšímu rozdělení hmotnosti na nápravy pro ovládání podvozku

- Nástavba je ve vodotěsném provedení s ohledem na zvýšenou zadní stěnu sběrné nádrže a použitím dvojitého speciálního těsnění mezi sběrnou nádrží a zadní částí.

- Dveře pro údržbu na pravé straně sběrné nádrže vč. bezpečnostního zařízení při otevření.

- Možnost sběru popela

- Umístění nástavby

- S ohledem na platné normy pro výrobce podvozků je nástavba připojena k podvozku pomocí třmenů vzadu pevně a vpředu pružně

- Výtlačný štít

- Výtlačný štít se nachází ve sběrné nádrži. Vyprazdňuje sběrnou nádrž pomocí dvojčinného výtlačného válce směrem dozadu. Vedení výtlačného štítu pomocí vodících lišt je na obou stranách sběrné nádrže. Použitím vyměnitelných kluzných bloků nedochází k opotřebení těchto vodících lišt.

- Během nakládání slouží vytlačovací štít jako protitlaková deska k zhutnění odpadu v kombinaci s lisovací deskou. Protitlak se hydraulicky nastavuje a umožňuje optimální zhutnění a s tím spojené také optimální rozdělení zatížení na jednotlivé nápravy.

- Výtlačný štít je na spodní hraně opatřen pružnou lištou ze speciální umělé hmoty, která stírá dno sběrné nádrže a nedochází tak k dotyku plechů obou dílů.

- Zadní část s nakládacím zařízením

- Zadní část s lisovacím zařízením se skládá ze stabilního rámu s dvěma postranními stěnami a vysokopevnostně svařenou nakládací vanou. Zadní část je nahoře na konci sběrné nádrže kyvně uložena.

- Automatické uzavírání zadní části probíhá přes uložení s podélným otvorem a uzavíracími háky a zadní část je tak hydraulicky a mechanicky přitlačena na sběrnou nádrž.

- Vně uložené zakrytované hydraulické válce, které pohánějící lisovací desku jsou chráněny proti prachu a nečistotám a umožňují optimální vedení. Při stlačování válců je účinná celá jejich pístová plocha.

- Lisovací deska se speciální kinematikou zaručuje vysokou stabilitu a optimální zhutnění. Pohybem pracovní desky je odpad proti vytlačovacímu štítu slisován a s každým dalším cyklem maximálně zhutněn.

- Na ovládacím terminálu v kabině se před začátkem svozu zvolí druh sváženého odpadu (komunální odpad, velkoobjemový odpad, sklo, papír, separovaný odpad) a tím se zabezpečí jeho maximální zhutnění.

- Při poklesu tlaku a zvednuté zadní části slouží pro zajištění bezpečnosti tzv. pojistky prasklého vedení, které zabrání skutečnému klesnutí zadní části.

- Zadní část je opatřena výklopnými vraty, na kterých je připevněn vyklápěč.

V případě velkoobjemového odpadu se tato vrata (vč. vyklápěče) dají otevřít a lze

tento odpad bez potíží naložit. Současně jsou vrata opatřena bezpečnostním spínačem, který vypíná funkce lisovacího zařízení v případě, že jsou vrata otevřena a ovládat lisovací zařízení je možné jen ručně.

- Hydraulika

- Hydraulika se skládá z dvojitého čerpadla, olejové nádrže s filtrem, řídícího bloku a válců pro celé nakládací zařízení.

- Při použitém vedlejším náhonu je hydraulické čerpadlo poháněno přes kloubový hřídel. Připojení následuje přes elektromagnetickou spojku.

- Řízení ve válcích poskytuje měkké přepnutí řídícího bloku, což způsobuje optimální redukování spalin a spotřeby, jakož i snížení opotřebení hydraulického zařízení.

- Ovládací panel je připevněn v kabině řidiče, napravo a nalevo na zadní části nástavby. Ovládání následuje přes tlačítka. Odpovídající pracovní cykly mohou být zapojeny plnoautomaticky nebo podle potřeby v ručním pracovním cyklu.

- Při úplném zvednutí zadní části nástavby se automaticky zapne kompletní cyklus pracovní desky a odstraní se eventuelní zbytky v nakládací vaně

- Ovládání vytlačovacího štítu - pohyb dopředu a dozadu - následuje přes ovládací prvky v kabině řidiče.

- Na ovládacím panelu v kabině řidiče se nastavují před vlastním sběrem různé typy odpadů (komunální odpad, velkoobjemový odpad, bioodpad, plasty, papír atd.). Tím se zabezpečuje poloha vytlačovacího štítu a optimální lisovací tlak ve sběrné nádrži pomocí elektronicky řízeného proporcionálního ventilu.

- Elektrické zařízení 24 Volt

- Ovládání nástavby je z kabiny řidiče a na ovládacím panelu a na zadní části nástavby.

- Při zapojení ovládání nástavby se zapne elektromagnetická spojka, která umožní pohon čerpadla. Při vypnutí je elektromagnetická spojka odpojena a čerpadlo je v klidném stavu.

- Funkce ovládacího terminálu v kabině: hlavní spínač ovládání nástavby (elektricky, hydraulicky), spínač majáků, spínač pracovních světel, vytlačovací štít (vysouvání, zajíždění), zadní díl (zvedání, dovření do cca 1 m), odblokování funkce stupaček.

- Ovládací terminál v kabině identifikuje závady v řídicím systému nástavby a umožňuje tak odstranění zjištěné závady po telefonickém spojení se servisním oddělení fy Zoeller Systems.

- Při zavírání zadního dílu se automatiky vytlačovací štít pohybuje směrem ke kabině, čímž nemůže docházet ke kolizi štítu a zadního dílu.

- Zvýšení otáček následuje automaticky při ovládání jakéhokoliv zařízení na nástavbě, čímž se ušetří cca 10% pohonných hmot.

- Nouzový spínač je umístěn vlevo a vpravo na zadní části a vlevo na přední části nástavby; při zapnutí zazní varovný signál v kabině řidiče.

Další elektrické ovládací prvky:

- Uvolňovací tlačítko

- Signální zařízení (zvonek pro komunikaci obsluha/řidič)

- Světla koncová, brzdová a směrová, poziční

- 1 ks světlo pro couvání

- 1 ks světlo do mlhy

- 1 ks pracovní světlo uvnitř nakládacího prostoru

- 1 ks pracovní světlo vlevo vně nástavby (vzadu)

- 1 ks maják (na zadní části nástavby)

- Příslušenství

- Blatníky - skládají se z pevné stabilní umělé hmoty a jsou upevněné držáky se třmeny na šasi podvozku.

- Zástěrky - jsou montovány na zadní blatníky

- Držáky pro brzdový klín

- Držák pro lopatu a smeták

- Čidlo přetížení podvozku - indikace na displeji ovládací terminálu

- Počítadlo provozních motohodin nástavby

- Reflexní pruhy vpředu na kabině a vzadu na nástavbě

- Držák RZ s osvětlením na horní části nástavby

- Zdvojená zadní koncová sdružená světla

- Centrální mazání pracovní a lisovací desky vč. el. čerpadla (30 mazacích míst)

- Zabezpečovací zařízení.

- Kamera na zadní části nástavby vč. barevného LCD monitoru v kabině

- Nouzový uvolňovací spínač. Po stlačení nouzového spínače jsou automaticky všechny funkce uzávěrů zastaveny. Tlačítko „Uvolnění“, které je namontováno na ovládacím panelu, umožní, aby lisovací zařízení vyjelo nahoru a bylo tak dosaženo zrušení eventuelního sevření (odpovídá EN 1501-1).

- Sklopné zadní stupačky, se zabudovaným senzorem váhy - bezpečnostním systémem; při obsazení zadní stupačky následuje:

- vypnutí motoru při zařazení zpětného chodu

- maximální rychlost 30 km/hod při jízdě vpřed.

- Akustický signál při jízdě zpět a uzavírání zadní část z kabiny.

- Nalakování nástavby

- Základní nátěr s protikorozními účinky

- Vrchní akrylátový lak podle RAL2011

- Různé

- Návod na obsluhu v českém jazyce, katalog náhradních dílů, servisní knížka

- Doplňkové vybavení (nadstandardní)

- 3x pracovní světlo

- ochranná gumová lišta přes celou šířku vozidla proti ostřikování

- výpustný kulový kohout na výsypné vaně

- svislá průhledná plastová ochrana obsluhy proti znečištění

- úprava pro odvoz skla

- LED maják (náhrada za normální ve standartu)

D) Vyklápěč typ 301

- dělený hřebenový universální vyklápěč pro vyprazdňování nádob:

110, 80/120, 140/240/340, 500-1100, 770-1100 I v plastovém i v plechovém provedení

- způsob vyprazdňování:

pomocí zabudovaných háků	-	110 1

dle DIN 6629 dle EN 840-1 dle EN 840-2 dle EN 840-3 dle EN 840-2/3

- pomocí hřebenu	-	80 - 340 I

- 500- 1100 I

- 770- 1100 I

- pomocí dvou postranních ramen a čepů - 500 - 1100 I

- úprava vyklápěče pro vyprazdňování nádob 340 I a nádob vyrobených dle normy EN 840/2

- zajištění před úletem odpadu plastovými ochrannými clonami

- pojištění proti přetížení nádob

- jednoduché ovládání vyklápěče pákami na levé i pravé straně s automatickým spuštěním čerpadla jen při zdvihu nádob

- přepnutí na dvojnásobnou rychlost při snížené zdvíhací síle, tak aby se mohly vyprazdňovat nádoby do objemu 340 I nezávisle na sobě .

- připojení kompletního vyklápěče rychlospojkami k hydraulickému zařízení nástavby

- připevnění na nástavbu dle DIN 30 731

- mazání ručním tlakovým lisem

- lakování dle stupnice RAL 2011

Nabízený výrobek - vůz pro svoz komunálního odpadu odpovídá provedením ČSN EN 1501-1+A2, nařízení vlády NV č. 176/2008 Sb., směrnici 2006/42/EC a předpisům pro provoz vozidla na pozemních komunikacích.

Výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny.

Specifikace splňuje všechny požadavky uvedené ve výzvě k podání nabídky.

Nabídka

určena pro: Městské služby Písek s.r.o., xxx

nový Econic - 1830 L 4X2

| Výrobní vzor: | 95600412 | Model: | Mercedes-Benz nový |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ vozidla: | 1830 L |  | Econic |
| Kabina řidiče: | Kabina řidiče vysoká | Druh vozidla: | Podvozek se vzduchovým odpružením zadní nápravy |
| Pohon: | 4X2 |  |  |
|  |  |  | 220 kW |
| Celk. hmotnost: | 20000 kg | Výkon motoru: |  |
|  |  | Rozvor: | 4200 mm |

| Konfigurace vozidla |  |
| --- | --- |
| Lakování |  |
| LZ Kabina řidiče: | MB 2603 oranžová tieforange |
| Pneumatiky |  |
| 1. náprava: 2x 315/70 R 22,5 | F38L16 90 |
| Goodyear | Silnice |
| 2. náprava: 4x 315/70 R 22,5 | F38L77 90 |
| Goodyear | Trakce (M+S) |
| Rezervní 1x315/70 R 22,5 | F38L16 90 |
| kolo: Goodyear | Silnice |
| Sériová výbava |  |
| A1 A Vzduchové odpružení přední nápravy |  |
| A1D Přední náprava 8,0 t |  |
| A2G Zadní náprava 13,4 t, talířové kolo 300, planetová |  |
| A6R Stálý převod i = 6,824 |  |

| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |  |
| --- | --- |
| B1B | EPB s ABS a ASR |
| B1E | EL jednotka zpracování vzduchu (EAPU), vně rámu |
| B1F | Vyhřívání sys. rozvodu stlač. vzduchu (APU/EAPU) |
| B2A | Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě |
| B4A | Kondenzační senzor pro stlačený vzduch |
| Parkovací brzda, zvukové varování |  |
| C0F | Zadní převis 1000 mm |
| C2I | Rozvor 4200 mm |
| C6C | Servořízení jednookruhové |
| C7E | Zábrana proti podjetí přední (ECE), ocelová |
| C7J | Držák akumulátorů, uspořádání vedle sebe |
| C8F | Blatníky převozní |
| C8I | Lapače nečistot vpředu |
| C8J | Lapače nečistot v blatníku |
| Přístrojový nosič vpravo |  |
| Rastr montážních děr na rámu, souvislý |  |
| D1B | Sedadlo řidiče odpružené, standardní |
| D4S | Sluneční clona elektrická, 1 dílná |
| D4V | Ovládání okna řidiče, elektrické |
| D6F | Klimatizace |
| D6Y | Filtr ventilace pylový |
| D8A | Střešní poklop/střešní větrací klapka |
| Volant multifunkční |  |
| Háček na kabát |  |
| Držák lahví |  |
| E2J | Jističe namísto pojistek |
| E3A | Měnič napětí 24 V/12 V, 10 A |
| E3Y | Programovatelný modul PSM vč. přípojných vozidel |
| Podlaha podvozku nastavitelná |  |
| FON | Dveře skládací u spolujezdce |
| FOR | Kabina řidiče vysoká |
| F6D | Čelní sklo determální s pruhem |
| F6I | Čelní zrcátko, vyhřívané |
| F8L | Imobilizér s transponderem |
| F8X | Déšťový/světelný senzor |
| Širokoúhlé zrcátko, vyhřívané |  |
| Rampové zrcátko |  |
| G3I | Převodovka automatická 6/3,49-0,65, Allison 3000 P |
| J1R | Tachograf digitální, EU, otáčky, ADR |
| J1T | Tachograf Stoneridge |
| J3Z | Měření zatížení na nápravách se zobrazením na FSS |
| Palubní počítač |  |
| Systém údržby |  |
| KOZ | Palivová nádrž 200 l, ALU |
| K3T | Nádrž na AdBlue, 25 1 |
| K5M | Uzávěr nádrže uzamykatelný |
| K8B | Diagnostika OBD 1, s kontrolou NOx |

| L9A | Příprava pro dodatečnou montáž výstražných světel |  |
| --- | --- | --- |
| L9F | Příprava pro boční obrysová světla |  |
| LED světlomety pro denní svícení |  |  |
| M2D | Motor OM936, R6, 7,7 l, 220 kW (299 k), 1200 Nm |  |
| M5L | Motor v provedení Euro VI, verze 2 |  |
| M5V | Motorová brzda, zvýšený výkon |  |
| M6M | Kompresor s optimalizovanou spotřebou |  |
| Deska ochranná, od chladiče k motoru |  |  |
| Q80 | Příčník zadní, šroubovaný |  |
| R0Z | Kryty matic kol |  |
| R1Q | Ráfky 9,00 x 22,5 |  |
| S1D | Asistent regulace stability (ESP) |  |
| S1H | Asistent jízdy v pruzích (LDWS) |  |
| S1P | Aktivní brzdový asistent (AEBS) |  |
| S5A | Omezovač rychlosti 90 km/h, EG |  |
| S5Z | Tempomat a temposet |  |
| V1F | Econic Nový |  |
| V1W | Standard |  |
| V3A | Econic - modelová generace 1 |  |
| X1S | Štítky a dokumentace česky |  |
| X3Z | Záruka na hnací řetězec, 3 roky / 250 000 km |  |
| Y4H | Držák klínu |  |
| Y4I | Klín podkládací |  |
| Z5C | OM 936 |  |
| Z5X | Levostranné řízení |  |
| Z5Y | Vozidlo pro pravostranný provoz |  |
| Zvláštní výbava |  |  |
| B1X | Zastávková brzda |  |
| C9Y | Bez zábrany proti podjetí zadní |  |
| D1K | 2 Sedadla spolujezdce statická s opěrkami hlavy |  |
| E1C | Akumulátory 2 x 12 V / 220 Ah, bezúdržbové |  |
| E1M | Alternátor 28 V / 150 A |  |
| E3F | Zásuvka v kabině 12 V/15 A, přidav., na pal. desce |  |
| E3Z | PSM, CAN nástavby, ISO 11898 místo 11992 |  |
| E4D | Rozhraní pro nástavby, za kabinou |  |
| E5F | Vypínač nástavby nouzový |  |
| E6Z | Akustická výstraha při couvání |  |
| E7C | Elektroinstalace pro automatiku komunální nástavby |  |
| F6Q | Houkačka podtlaková |  |
| F8D | 2 klíče od vozidla, přídavné |  |
| F8J | Mechanický zámek u skládacích dveří |  |
| J1C | Sdružený přístroj 12,7 cm, s funkcí video |  |
| J2A | Rádio s CD |  |
| K5Q | Palivová nádrž se sítkem v hrdle |  |
| K7E | Výfukový systém, roura nahoru, koncovka variabilní |  |

| LOY | Prodloužené kabely koncových světel |
| --- | --- |
| L1H | Světlomety mlhové vpředu |
| L1S | Zadní světla pro zadní nakladač (popelářský) |
| L1X | Aktivace varovných světel automatická |
| L9H | Příprava pro instalaci zadních směr. ukazatelů LED |
| MOU | Protihlukové zakrytování, maximální |
| N7M | Ved. pohon z motoru vzadu c, hydr. čerp. ISO 7653D |
| R8F | Držák rezervního kola provizorní |
| R8P | Rezervní kolo / rezervní ráfek |
| S5I | Omezovač rychl. 30 km/h, řaditelný, blok. zpátečky |
| S8C | Výstražný trojúhelník |
| S8E | Reflexní vesta |
| W1A | Hmotnostní varianta 20,0 t (7,5/13,0) |