„Kralupy nad Vltavou - demolice souboru ocelových přístřešků“

Zadávací dokumentace

příloha 1: Zadání prací:

Předmět zakázky:

Příprava staveniště

- Odvoz komunálního odpadu z vnitřku i blízkého okolí objektů

- Možný výskyt infekčního odpadu

- Instalace ochrany staveniště

- Odpojení od inženýrských sítí

Demolice objektů

- Demolice objektů těžkou mechanizací

- Demolice základové desky a to do úrovně min 100mm pod úroveň terénu

- Materiál z demolice bude vytříděn a nadrcen (frakce 0-63) a naložen na dopravní prostředky a odvezen na skládku. Veškeré vážní lístky budou součástí stavebního deníku (v deníku bude zaznamenán každý odvoz sutě ze staveniště) Veškeré nakládání s odpady, dle platné legislativy.

- V případě výskytu podzemních šachet budou tyto podzemní objekty zasypány vytříděnou sutí

- Objekt má střešní krytinu z vlnité azbestocementové krytiny, a proto je třeba dodržet potřebná opatření ke správné demontáži a skládkování nebezpečného odpadu

Úprava pláně po demolici

- Vzniklá pláň bude urovnána a zatravněna

Finanční rezerva smí být čerpána po konzultaci s investorem!

Poznámka

- V případě jakýchkoliv nedostatků vyplývajících ze skutečného stavu demolice, bude pořízena fotodokumentace. Tento zjištěný stav bude zapsán do stavebního deníku a konzultován se zadavatelem.