| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Rekonstrukce vodovodních řadů DTP a HTP u ATS Javorník - k SoD 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: Technologie (potrubí,atd.) pro vodovodní řad DTP |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  | Zpracoval: |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: 24.06.2020 |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0,000 |
|  | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 11,970 |  |  | 0,000 |
|  | 452313151 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25 | m3 | 0,723 |  |  | 0,000 |
|  | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 2,947 |  |  | 0,000 |
|  | 8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 0,003 |
|  | 850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  | 852242122 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 1,000 |  |  | 0,000 |
|  | 55253237 | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 z tvárné litiny EN - JS 1030 (GGG 40) DN 80 mm dl.300 mm | kus | 1,000 |  |  | 0,000 |
|  | 55253247 | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 z tvárné litiny EN - JS 1030 (GGG 40) DN 80 mm dl. 1000 mm | kus | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 2,000 |  |  | 0,000 |
|  | 55251262 | tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 90/příruba DN 80 | kus | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  | 55250642 | koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 | kus | 1,000 |  |  | 0,000 |
|  | 55253660 | příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/40 X-kus DN 80 | kus | 0,000 |  |  | 0,000 |
| 1 | 55253247R | trouba přírubová litinová vodovodní, speciální příruba S2000 pro PE a PVC DN80/90 epoxid | kus | 1,000 |  |  | 0,000 |
|  | 871241211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm | m | 133,000 |  |  | 0,000 |
|  | 286135911X01 | Potrubí HDPE100 RC D 90 x 5,4 mm SDR 11 typ 2 podle klasifikace PAS 1075 s rozměrově integrovanou ochrannou vrstvou z PE 100 RC | m | 140,070 |  |  | 0,000 |
|  | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 24,000 |  |  | 0,000 |
|  | 28653149 | nákružek lemový PE 100 SDR17 90mm | kus | 24,000 |  |  | 0,000 |
|  | 877241110 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90 | kus | 1,000 |  |  | 0,000 |
|  | 28614948 | elektrokoleno 45° PE 100 SDR 11 PN16 D 90mm | kus | 1,000 |  |  | 0,000 |
|  | 877241112 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90 | kus | 1,000 |  |  | 0,000 |
|  | 28653060 | elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm | kus | 1,000 |  |  | 0,000 |
|  | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1,000 |  |  | 0,000 |
|  | 422212321X02 | šoupátko měkkotěsnící stavební délka ČSN 13 3045 DN 80 mm | kus | 1,000 |  |  | 0,000 |
|  | 422910831X03 | souprava zemní pro šoupátka DN 80 mm teleskopická typ AT 1,2 až 1,8 m | kus | 1,000 |  |  | 0,000 |
| 3 | 562306360 | deska podkladová pro poklop uliční polyamidový 7.2.10 univerzální | kus | 1,000 |  |  | 0,001 |
|  | 891247111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1,000 |  |  | 0,000 |
|  | 42273594 | hydrant podzemní DN 80 mm PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500 mm tělo litina s antikorozní ochranou vnitřní díly z nerez oceli | kus | 1,000 |  |  | 0,000 |
|  | 891247211 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80 | kus | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  | 42273682 | hydrant nadzemní DN 80 mm tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500 mm tělo litina s antikorozní ochranou vnitřní díly z nerez oceli | kus | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  | 891919210X20 | Závitové tvarovky ostatní (fitinky) včetně montáže | soubor | 1,000 |  |  | 0,000 |
|  | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 140,000 |  |  | 0,000 |
|  | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 140,000 |  |  | 0,000 |
|  | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,000 |  |  | 0,000 |
|  | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 1,000 |  |  | 0,000 |
|  | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 |  |  | 0,000 |
|  | 42291452 | poklop litinový hydrantový DN 80 | kus | 1,000 |  |  | 0,000 |
| 4 | 562306380 | deska podkladová pro poklop uliční polyamidový 7.2.17 pod hydrantový | kus | 1,000 |  |  | 0,002 |
|  | 899713111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 1,000 |  |  | 0,000 |
|  | 899721111 | Signalizační vodič CY 4 na potrubí DN do 150 mm | m | 200,000 |  |  | 0,000 |
|  | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | m | 200,000 |  |  | 0,000 |
|  | 998 | Přesun hmot |  |  |  |  | 0,000 |
|  | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 1,774 |  |  | 0,000 |
|  |  | Celkem |  |  |  | 154 753,29 | 0,003 |