Příloha č. 6.1 ZD a př. č. 1 Kupní smlouvy

Oblastní nemocnici Trutnov a.s.

Obnova gastronomického vybavení - elektrický varný kotel 150

## 2 ks elektrický varný kotel s nepřímým ohřevem

Požadavky zadavatele

## Základní požadavky

str.1

Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem

| .- min užitný objem 140 I |  |  | ano |
| --- | --- | --- | --- |
| .- kruhová vložka .- vnější rozměry zařízení do cca 1000 x .- předpokládané napájení napětí 400 V .- celkový příkon do 45 kW | 1000 x | 1000 mm | ano ano ano ano |
| .- stupeň krytí minimálně IPX 5 |  |  | ano |

## Požadované vlastnosti

.- tažená vložka vyrobená z jednoho kusu kyselinovzdorné oceli AISI 316 bez svárů	ano

## Příslušenství

| .- přístupný odvzdušňovací ventil umožňující manuální odvzdušnění duplikátoru během zahřívání .- bezpečnostní termostat zamezující provozu zařízení při nízké hladině vody .- analogový manometr pro sledování tlaku v plášti | ano ano ano |
| --- | --- |
| .- automatické doplňování duplikátoru .- automatické odvzdušnění duplikátoru kotle | ano ano |

Součásti dodávky

| .- doprava na místo plnění .- demontáž a ekologická likvidace současného zařízení .- instalace nového zařízeni a uvedení do provozu | ano ano ano |
| --- | --- |
| .- návod v ČJ v tištěné podobě .- doklady o schválení autorizovanou osobou | ano ano |
| .- zaškolení obsluhy .- záruční servis v trvání 24 měsíců | ano ano |

Digitálně

Datum:

11 :09:26 +02'00'

Příloha č. 6.2 ZD a př. č. 2 Kupní smlouvy

Oblastní nemocnici Trutnov a.s.

Obnova gastronomického vybavení -elektrický varný kotel 250

1 ks elektrický varný kotel s nepřímým ohřevem

Požadavky zadavatele

Základní požadavky

.-min užitný objem 240 I

.-hranatá vložka

.- vnější rozměry zařízení do cca 1200 x 1000 x 1000 mm

.-předpokládané napájení napětí 400 V

.-celkový příkon do 25 kW

.-stupeň krytí minimálně IPX 5

Požadované vlastnosti

str.1

Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem

# ano ano ano

ano

ano ano

.- tažená vložka vyrobená z jednoho kusu kyselinovzdorné oceli AISI 316 bez svárů	ano

Příslušenství

| .- přístupný odvzdušňovací ventil umožňující manuální odvzdušnění duplikátoru během zahřívání | ano ano ano ano |
| --- | --- |
| .- bezpečnostní termostat zamezující provozu zařízení při nízké hladině vody |  |
| .-výpustný ventil umístěný vpravo (pří čelním pohledu) .-analogový manometr pro sledování tlaku v plášti |  |

Součásti dodávky

.-doprava na místo plnění

.-demontáž a ekologická likvidace současného zařízení

.- instalace nového zařízení a uvedení do provozu

.-návod v ČJ v tištěné podobě

.-doklady o schválení autorizovanou osobou

.-zaškolení obsluhy

.- záruční servis v trvání 24 měsíců

# ano ano ano ano ano ano ano

Digitálně	podepsal

Datum:	2020.os.,s     11 :10:24 +02'00'

Příloha č. 6.3 ZD a př. č. 3 Kupní smlouvy

Oblastní nemocnici Trutnov a.s.

Obnova gastronomického vybavení - elektrický varný kotel sklopný, s míchadlem 150

1 ks elektrický varný sklopný kotel s míchadlem

Požadavky zadavatele

Základní požadavky

str.1

Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem

| .- systém nepřimého ohřevu, duplikátor ohříván pomoci saturované páry teplotě cca 120°C, vyhříváno dno a boční stěnv .- teplotní rozsah: min. +30° , max. +120 °C. .- doba potřebná pro dosažení varu při úplném naplnění: max. 50 minut. .- užitný objem min. 150 I .- kruhová vložka .- motorové sklápění kotle (vanu lze sklopit o víc jak 90 °) .- vnější rozměry zařízení do cca 1300 x 1100 x 1100 mm .- minimální výška plnění nádoby 550 mm | o | ano ano ano ano ano ano ano ano |
| --- | --- | --- |
| .- předpokládané napájení napětí 400 V |  | ano |
| .- celkový příkon do 35 kW .- rozsah otáček: 25-100 oU minutu, pro šlehací program 200 oU minutu .- míchadlo s jednosměrným i střídavým režimem .- stupeň krytí minimálně IPX 5 .- zařízení bude umístěno na nerezovém kotvícím rámu, ve kterém budou vyvedeny všechny instalace |  | ano ano ano ano ano |

Požadované vlastnosti

.- vnitřní vložka vyrobená z jednoho kusu kyselinovzdorné oceli AISI 316 (popř. kvalitněiší) , minimální tloušťka dna 3 mm

.- dvoudílné víko: polykarbonát (min. ti. 4 mm) a hlavní nerezová část s roštem

| .- elektronická řídící jednotka vč. displeje .- automatické odvzdušnění duplikátoru kotle .- pokrmový senzor ve dně kotle | ano ano ano ano |
| --- | --- |
| .- programovatelné dávkování vody |  |
| .- hlavní bezpečnostní vypínač umístěný přímo na zařízení | ano |
| .- roštové síto | ano ano |
| .- oplachová sprcha vč. kartáčového nástavce |  |
| .- kartáčový mycí nástavec na míchadlo | ano ano |
| .- míchací nástavec roštový s bočními a spodními teflonovými stěrkami |  |

Příslušenství - vybavení

ano ano

Součásti dodávky

| .- doprava na místo plnění .- demontáž a ekologická likvidace současného zařízení .- instalace nového zařízení a uvedení do provozu |  |  | ano ano ano |
| --- | --- | --- | --- |
| .- návod v ČJ v tištěné podobě .- doklady o schválení autorizovanou osobou |  |  | ano |
|  |  |  | ano |
| .- zaškolení obsluhy |  |  | ano |
| .- záruční servis v trvání 24 měsíců |  |  | ano |

Digitálně	podepsal

Datum:	2020.as.1s 11:11:13 +02'00'

Příloha č. 6.4 ZD a př. č. 4 Kupn í smlouvy

Oblastní nemocnici Trutnov a.s.

Obnova gastronomického vybavení - multifunkční elektrická pánev 100 I

1 ks multifunkční elektrická pánev	str.1

Požadavky zadavatele

Základní požadavky

Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem

| .- min užitná kapacita 100 I | ano |
| --- | --- |
| .- vnější rozměry zařízení do cca1100 x 1100 x 1200 mm | ano |
| .- varná plocha min. 3700 cm2 | ano |
| .- předpokládané napájení napětí 400 V | ano |
| .- celkový příkon do 30 kW | ano |
| .- stupeň krytí minimálně IPX 5 | ano |
| .- teplotní rozsah 30 °c až 250 °c | ano |
| .- předehřátí dna nádoby z pokojové teploty na + 200°c za méně než 180 vteřin | ano |
| .- nevyhřívané boční stěny (ochrana před popálením) | ano |
| .- 3 ruční provozní způsoby: vaření , pečení , fritování | ano |
| .- min. 7 režimů přípravy: maso, ryby, zelenina a přílohy, pokrmy z vajec , polévky a omáčky,mléčné a sladké pokrmy, vaření při nízké teplotě | ano |

Vybavení a příslušenství

| .- stupeň zhnědnutí nebo vnitřní teplotu pokrmu lze libovolně nastavovat, proces vařen í se vždy automaticky přizpůsobí velikosti vařeného pokrmu a množství nápně |  |  |  |  |  |  |  |  | ano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .- teplotní sonda s min. šesti měřícími body včetně automatické korekce při chybném vpichu |  |  |  |  |  |  |  |  | ano |
| .- dno nádoby lze rozdělit na flexibilní zóny s různými teplotam i nebo postupem p řípravy, nevyužité plochy se newhřívají |  |  |  |  |  |  |  |  | ano |
| - funkce proqramu | automatického | zvedání | koše při | vaření | či | fritování | po | dokončení | ano |
| .- vestavěná ruční sprcha s navíjecím mechanismem a plynulým nastavením proudu vody |  |  |  |  |  |  |  |  | ano |
| .- barevný dotykový displej s čekým menu, vč. inetgrovaného návodu v ČJ |  |  |  |  |  |  |  |  | ano |
| ,- zařízení lze libovolně naprogramovat pomocí min. 1 000 varných programů. Lze nakonfigurovat nejrůznější uživatelské profily a uživatelská práva |  |  |  |  |  |  |  |  | ano |
| .- datová pamět HACCP a výstup přes rozhraní USB |  |  |  |  |  |  |  |  | ano |
| .- integrované rozhraní WLAN bez externí antény pro připojení k síťovému řešení pro vzdálený přístup a údržbu |  |  |  |  |  |  |  |  | ano |
| .- automatické napouštění vody s přesnost í na litry |  |  |  |  |  |  |  |  | ano |
| .- vypouštění vody přímo vestavěným odtokem v nádobě |  |  |  |  |  |  |  |  | ano |
| .- vestavěná zásuvka 1 NAC 230 V |  |  |  |  |  |  |  |  | ano |
| .- automatické opětovné zahájení a optimální ukončení procesu vaření i přes výpadek dodávky el. proudu |  |  |  |  |  |  |  |  | ano |
| .- 1 ks rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku |  |  |  |  |  |  |  |  | ano |
| .- 2 ks varný koš |  |  |  |  |  |  |  |  | ano |
| .- 1 ks stěrka |  |  |  |  |  |  |  |  | ano |
| . - 2 ks rošt dna nádoby |  |  |  |  |  |  |  |  | ano |
| .- 1 ks sítko |  |  |  |  |  |  |  |  | ano |

Příloha č. 6.4 ZD a př. č. 4 Kupní smlouvy

Oblastní nemocnici Trutnov a.s.

Obnova gastronomického vybavení - multifunkční elektrická pánev 100 I

Požadavky zadavatele

Součásti dodávky

1 ks multifunkční elektrická pánev

str.2 Potvrzení o splnění

požadavků dodavatelem

.- doprava na místo plnění

.- demontáž a ekologická likvidace současného zařízení

.- instalace nového zařízení a uvedení do provozu

.- návod v ČJ v tištěné podobě

.- doklady o schválení autorizovanou osobou, vč. provozu bez dozoru

.- zaškolení obsluhy

.- záruční servis v trváni 24 měsíců

Datu

ano aannoo ano ano ano ano

Digitálně

:	m

2020.08.18

11:12:00 +02'00'

Příloha č. 6.5 ZD a př. č. 5 Kupní smlouvy

Oblastní nemocnici Trutnov a.s.

Obnova gastronomického vybavení - univerzální kuchyňský robot 60 I

1 ks univerzální kuchyňský robot s motorickým zdvihem

Požadavky zadavatele

Základní požadavky

|  | ano ano ano ano ano ano ano |
| --- | --- |
|  | ano ano |

.- min užitný objem 60 I

.- vnější rozměry zařízení do cca 600 x 1100 x 1200 mm

.- předpokládané napájení napětí 400 V

.- celkový příkon do 3 kW

.- motorický zdvih kotlíku i za chodu zařízení

.- nepřípustný mechanický zdvih kotlíku (ruční kolo apod.)

.- min. 3 volitelné tři rychlosti motoru cca 75, 150 a 300 oUmin

.- možnost o dodatečné doplnění redukce na kotlík o objemu 30 I

.- možnost připojení mlýnku na mák

Příslušenství

.- kotlík min. 60 I

.- hák

.- míchač

.- šlehací metla

.- vozík

.- podstavec

.- mlýnek na maso

.- krouhač a řezač zeleniny

Součásti dodávky

str.1

Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem

# ano ano ano ano ano

ano ano ano

.- doprava na místo plnění .- demontáž a ekologická likvidace současného zařízení

.- instalace nového zařízení a uvedení do provozu .- návod v ČJ v tištěné podobě .- doklady o schválení autorizovanou osobou

.- zaškolení obsluhy .- záruční servis v trváni 24 měsíců

ano ano ano ano ano ano ano

t	.,s

Digitálně r

,

um:

112:1022:049.0+802'00'