Příloha 1   3 strany

Kamerové body - stručný předhled požadavků:

- Průchod Markvart: FIX & MZ, 30°, min. 4MP + PTZ, min. 2MP

Na sloupu VO před kinem, v chodníku šachta napájení z VO, připojení bezdrát do 2.np úřadu.

- Podloubí Žďár: 2x FIX & MZ, 30°, min. 4MP

U stávajícího kamerového bodu na rohu do náměstí.

- Žďár směr Míru: FIX & MZ 30°, min. 4MP

U stávajícího kamerového bodu na střeše.

- Palackého č.p. 171: FIX & MZ 30°, min. 4MP

Na rohu u obchodu v úrovni 1. n.p., napájení z obchodu přes podružné měření, přípoj bezdrát ze střechy ZUŠ.

- Plzeňská kruhový objezd u Střelnice: PTZ min. 2MP + FIX & MZ, min. 4MP

Na sloupu VO, připojení optika, v zeleném pásu zemní šachta napájení z VO.

- J Knihy – za úřad: 1x PTZ min. 2MP

Vlevo od vchodu v úrovni atiky, vedení v místě stávající lišty.

MZ – Motor Zoom, PTZ - Pan, Tilt, Zoom

Specifikace požadovaných prvků řešení

Kamera 1 FIX
Podrobnosti produktu
IP kamera typu "bullet", snímač CMOS 1/3" s progresivním skenem, 4 megapixely, rozlišení 2688 x 1520, citlivost až 0,008 Luxů, objektiv f=2,7–13,5mm, úhel záběru 104°-27°, WDR, IR přísvit do 60 m, ICR. 1x LAN, dual streaming, RTSP, ONVIF. PoE 802.3af. Voděodolná IP67, antivandal provedení IK10.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Vlastnosti:
Zabudovaný WEB server a detekce pohybu
Kodek H.265, nastavitelný datový tok 12 kbps až 6144 kbps; H.264 nastavitelný datový tok 32 kbps až 6144 kbps
Přístup pomocí internetového prohlížeče
Dual stream - dva datové streamy o různé velikosti pásma
IVS videoanalýza: virtuální plot, vniknutí
Zobrazení:
Rozlišení snímače: 4 Mpx
Snímací čip: 1/3" CMOS
Maximální rozlišení: 2688 x 1520
Podporovaná rozlišení: 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576/704 x 480, 640 x 480, 352 x 288/352 x 240
Minimální osvětlení: 0.008 Lux při F1.5
IR přísvit: ano, do 60 m
Objektiv: f=2,7–13,5mm, úhel záběru 104°-27°
Rychlost závěrky: 1/3 s - 1/100000 s
ICR filtr: ano
Kompenzace světla: BLC, HLC
Dynamika obrazu: WDR
Redukce šumu: 3D
Automatické řízení zisku a jasu
Automatické vyvážení bílé
Rozhraní a protokoly:
Rozhraní: 1 x Fast Ethernet, 10/100Base-TX, RJ-45
Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, MJPEG
Podpora ONVIF 
Podporovaná ze strany sw Milestone 2019
Protokoly: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour
Streaming: Dual stream
Voděodolná dle IP67, antivandal provedení IK10
(Zadání splňuje například Dahua IPC-HFW2431T-ZS-S2)

Kamera 2 PTZ
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Vlastnosti:
WDR (120 dB)
IR přísvit do 100 m
IVS videoanalytika: virtuální plot, vniknutí, změna scény, rozpoznání vozidla nebo osoby
Podpora SMD+ detekce pohybu (Smart Motion Detection Plus) kodeky H.265(+), H.264(+), nastavitelný datový tok: 3 kbps až 20480 kbps
Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet
Zobrazení:
Rozlišení snímače: 2 Mpx
Snímací čip: 1/2,8" Starvis CMOS, progresivní sken
Maximální rozlišení: 1920 x 1080 při 50/60 fps
Podporovaná rozlišení: 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 704 x 480, 352 x 288, 352 x 240
Minimální osvětlení: 0,005 Lux (F1.6, barevně), 0,0005 Lux (F1.6, černobíle), 0 Lux při IR přísvitu
IR přísvit: ano, do 100 m
Objektiv: 4,8-120 mm, úhel záběru horizontálně 62,8° - 2,6°, vertikálně 33,2° - 1,7°, diagonálně 67,3° - 3,9°
Rychlost závěrky: 1/1 - 1/30000 s
ICR filtr
Kompenzace světla: BLC, HLC
Dynamika obrazu: WDR (120 dB)
Redukce šumu: 2D/3D (Ultra DNR)
Automatické řízení zisku a jasu
Automatické vyvážení bílé
PTZ:
360° rotace, -15° až 90° naklápění, automatické přetočení o 180°
Rychlost otáčení nastavitelná v rozpětí 0,1-200°/s, náklon 0,1-120°/s
Až 300 přednastavených pozic
Definice 8 nezávislých tras pojíždění kamery (až 32 pozic na trasu)
Automatické obnovení nastavení PTZ a objektivu při výpadku proudu
Protokol: DH-SD a Pelco-P/D
Rozhraní a protokoly:
Rozhraní: 1x Fast Ethernet, 10/100Base-TX, RJ-45, IEEE 802.3at
Počet uživatelů: až 19 simultánně připojených klientů
Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Podpora ONVIF
Podporovaná ze strany sw Milestone 2019
Protokoly: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, RTCP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Streaming: Triple stream
I/O rozhraní: 2 x Alarm vstup, 1 x Alarm výstup
Audio: 1 x vstup, 1 x výstup
Audio kodeky: G.711a, G.711Mu, AAC, G.722.1, G.726, MPEG2-Layer2, G.729
Mechanické vlastnosti a prostředí:
Napájení: DC 12V/3A nebo IEEE 802.3at, příkon do 13 W (22 W s IR přísvitem)
Krytí: voděodolná dle IP66
Pracovní teplota: -40 až +70 °C
(Zadání splňuje například Dahua SD49225XA-HNR)

Odpojovač baterie :
Parametry
Vstupní napětí 3 - 20V
Rozsah nastavení  3 - 20V , rozlišení 0,02V
Maximální proud zátěže 5A bez přídavného chlazení
Nadproudová ochrana :
Dobíjení 50A
Připojená zařízení 10A

Nabíječka 230V AC, 12V, 30A DC (FST ABC-1230D)
Popis produktu
• Digitální ukazatel napětí a proudu
• ochrana proti přetížení
• ochrana proti zkratu
• připojení k baterii pomocí šroubovacího terminálu – odpojovatelné
Parametry
Jmenovité vstupní napětí (V)     220 až 240
Vstupní kmitočet (Hz)    50 (± 3)
Jmenovité nabíjecí napětí (V)     12
Hlavní nabíjecí napětí (V)             14.7 (± 0.1)
Udržovací nabíjecí napětí (V)      13.7 (± 0.1)
Jmenovitý nabíjecí proud (A)      30 (± 1.5)
Doporučená kapacita akumulátoru (Ah) od 70 do 600
Příkon (W)          441
Účinnost (%)      > 85
Jištění   integrovaná tavná pojistka 250V/8A
Ukazatel dobíjení            digitální displej, zobrazení informací během nabíjení (napětí, proud, kapacita akumulátoru..)

Kabelová komora, 450x450x600mm (Hidrostank)
Víko, kompozitní, s rámem, pro komoru, 450x450mm, nosnost >10t, fixace šroubem

Baterie 12V, min. 100 A/h – trakční, deep cycle
Počet Cyklů 800 (při 50% vybití)
(Zadání splňuje například Trojan 27 TMX)

Bezdrátový bridge s RouterOS
venkovní provedení
podpora 5GHz 3x3 MIMO
licence L4
napájení PoE
(Zadání splňuje například RBwAPG-5HacT2HnD 2ks )