Příloha č. 5 – Pokyny pro údržbu:

Dřevěné prvky:

- Objednatel provede udržovací nátěr pomocí difuzně otevřeného nátěru na bázi kombinace přírodního oleje a vosku 2x - 3x ročně

- teplota podkladu a okolí při nátěru musí být v rozmezí +15 °C až + 25 °C. Vlhkost vzduchu nesmí být nižší než 30 % a zároveň vyšší než 75 %.

- Nátěr nesmí být aplikován za prudkého slunečního záření, za deště, mlhy a silného větru.

- Nátěr musí být aplikovaný na předem očištěný a odmaštěný povrch.

Ocelové prvky:

- Plochy opatřené antikorozním nátěrem 1x ročně provést opravný nátěr.

- teplota podkladu a okolí při nátěru musí být v rozmezí +15 °C až + 25 °C. Vlhkost vzduchu nesmí být nižší než 30 % a zároveň vyšší než 75 %.

- Nátěr nesmí být aplikován za prudkého slunečního záření, za deště, mlhy a silného větru.

- Nátěr musí být aplikovaný na předem očištěný a odmaštěný povrch.

Betonové prvky

- Bezúdržbové

O provedení údržby bude proveden zápis, obsahující zejména, nikoliv však výlučně tyto body:

- Datum a čas provedení údržby

- Údaje o osobě provádějící údržbu

- Počasí (teplota vzduchu, teplota povrchů, vlhkost vzduchu, síla větru)

- Použité postupy

- Požité materiály

- Fotodokumentace