Obsah technické specifikace

1.	Vymezení technických podmínek parkovacích automatů	1

2.	Požadavky na tisk lokálního vyúčtování PA minimálně v následující podobě	3

3.	Požadavky na přenos informací o stavu PA provozovateli	3

Software pracující s úrovněmi	3

4.	Kontrola parkování přes mobilní aplikaci	3

5.	Mobilní aplikace na on-line úhradu parkovného	4

Hlavní funkcionality aplikace	4

6.	Vymezení technických podmínek – závorový systém	4

7.	Lokalizace rozmístění PA a ZS	4

8.	Další specifikace	5

## Vymezení technických podmínek parkovacích automatů

- Parkovací automat (dále jen „PA“) musí být samostatně stojící zařízení určené k platbě ceny za parkování, navržený podle EN 12414:2019 nebo ekvivalentní normy v jiných zemích EU. PA musí být pevně spojen se svým základem umístěným v chodníku, vozovce nebo jinou částí pokryté oblasti tímto parkovacím automatem a nesmí svými vnějšími rozměry překročit šířku 550 mm, délku 550 mm a výšku 1900 mm.

- PA musí mít odolnou konstrukci vyrobenou z recyklovaných materiálů minimálně 60%, musí být odolný zejména proti povětrnostním vlivům. Požadovaná provozuschopnost PA je v rozpětí venkovních teplot -20°C až + 40°C, při napájení PA ze sítě, nebo výhradně ze solárního článku bez topného tělesa (dle místních podmínek připojení do sítě), těleso fotovoltaického panelu bude zabudované v PA. Požadovaný provozní stupeň vlhkosti je minimálně do 95% a požadavek na výrobu PA je z nerezavějících materiálů (např. antikorozní ocel). I po poškození vnějšího nátěru musí být zajištěna ochrana proti korozi po dobu minimálně 60 měsíců, tj. lakovaná skříň musí vykazovat třídu odolnosti proti soli ve stupni přísnosti 4 podle EN 60068-2-52 nebo ekvivalentní normy v jiných zemích EU.

- Zadavatel kromě odolné konstrukce vůči povětrnostním vlivům vyžaduje odolnost PA na vysoký stupeň pasivní bezpečnosti vůči vandalismu, skříň musí být odolná proti úderům ve třídě IK10 podle EN 50102 nebo obdobné normy v jiné zemi EU.

- PA musí umožnit komunikaci s další technickou infrastrukturou, např. vozovkové parkovací senzory, kamery atd..

- Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat na vítězném uchazeči představení všech funkcionalit PA v praxi (reálném provozu).

- PA musí být vybaven cylindrickou vložku a ta musí mít chráněný profil. Všechny PA musí být na jeden klíč (znamená to, že zámek a vložka nesmí být k dispozici v běžných obchodech). Duplikáty existujících klíčů musí být možné pořídit pouze po předložení bezpečnostní karty poskytovatelem parkovací technologie.

- Způsob úhrady platby za parkování

- mincemi

- bezkontaktní platební kartou

- mobilní aplikací s možností prodlužování parkovací doby

- PA musí být vybaven bezpečnostním uzamykáním (s vícebodovými západkami) pokladny a servisního prostoru. Musí být vybaven trezorovou pokladní schránkou se samostatným uzamykáním a pokladní pancéřovou schránkou uvnitř automatu. PA musí být vybaven automatickou kontrolou vyjmutí pokladny (tzn., že při vyjmutí pokladny bude vydáno PA potvrzení o vyjmutí pokladny opatřené číselnou řadou).

- Jazyk PA: Permanentní provoz PA bude min. ve dvou jazycích, tj. český a anglický s možností volby.

- Maximální časová odchylka hodin v parkovacím automatu nesmí přesáhnout jednu minutu za měsíc a hodiny musí pracovat ve 24 hodinovém formátu.

- PA musí být vybaven informačním panelem zobrazujícím druhy mincí, návod k použití a konkrétní údaje o provozovateli parkovacího systému.

- PA musí splňovat požadavky na dostatečnou zásobu parkovacích lístků při požadované délce lístků včetně grafických informací (min. 5 000 ks lístků). PA musí být vybaven grafickým rozhraním (min. 7“ LCD monitorem v rozlišení 800x400 pixelů, odolný proti UV záření)) pro volbu tarifu, doby parkování a způsobu úhrady parkovného, umístěného v plášti PA, vzdáleným přístupem přes webové rozhraní a modulem pro proměnlivé řízení parkovacího poplatku v závislosti na čase a dni v týdnu.

- PA musí komunikovat se vzdáleným serverem poskytovatele parkovacího systému. Informace o platbách (minimálně: ID platby, metoda platby, číslo PA, RZ, datum a čas provedení platby, datum a čas konce platnosti lístku, zaplacenou částku, menu platby, zónu a uživatele platby) a o stavu parkovacího automatu (min: poruchy, systémový čas, stav mincí, stav PA, výběry, alarmy).

- PA má umožňovat na základě databáze rezidentních a abonentních RZ započtení slevy při placení zákazníkům s platnou rezidentní (karta pro fyzické osoby) a abonentní (karta pro právnické osoby) kartou.

- Všechna data o platbách (tj. ID platby, metoda platby, číslo PA, RZ, datum a čas provedení platby, datum a čas konce platnosti lístku, zaplacenou částku, menu platby, zónu a uživatele platby, stav parkovacího automatu (tj. poruchy, systémový čas, stav mincí, stav PA, výběry, alarmy) budou uloženy na serveru poskytovatele s on-line přístupem poskytovatelem definovaného API (Application Programming Interface) pro využití dat uživatelem a třetí stranou. Data budou udržována a zálohována minimálně po dobu jednoho kalendářního roku. Přenos dat bude zabezpečen prostřednictvím datových GSM karet.

- Nadřazený systém má být propojen ONLINE s parkovacími automaty na platby platební kartou, slevy, informace o platbách a urgentní stavové informace (alarmy, chyby).

- PA musí umožňovat prodloužení již zaplaceného lístku na jakémkoliv parkovacím automatu se shodnou zónou a zadanou shodnou RZ a to tak, aby parkovací automat bral ohled na platný parkovací lístek, zaplacený na parkovacím automatu, a čas začátku prodloužení má platit od času, který je uveden na platném lístku.

- PA musí mít automatickou evidenci stavu hotovosti v okamžiku výběru peněz. Mincovník PA musí přijímat mince min. v nominálních hodnotách 1,-Kč, 2,-Kč, 5,-Kč, 10,-Kč, 20,-Kč, 50,-Kč. PA musí mít elektronickou vstupní knoflíkovou západku a musí být vybaven bezkontaktní čtečkou bankovních karet.

- Zařízení musí být konstrukčně řešeno ze dvou částí, spodní – trezorové a vrchní – strojové části. Uskladnění a ochrana mincí je zajištěna v trezorové části, která není přístupná z části strojové.

- PA musí mít LCD monitor odolný vůči nárazům v provedení antivandal.

- Součástí plnění je i dohledové centrum PA a možnost propojení se systémem MP MANAGER, kontrola parkování přes mobilní aplikaci, mobilní aplikace pro úhradu parkovného.

## Požadavky na tisk lokálního vyúčtování PA minimálně v následující podobě

Údaje o stavu pokladny (skladba mincí, celková částka zásobníku na mince, počty jednotlivých druhů mincí), počet vydaných parkovacích lístků, chybové hlášení a celková statistika parkovacího automatu. PA musí zajistit postupné číslování jednotlivých výběrů trezorové pokladní schránky včetně tisku výše uvedeného lokálního vyúčtování a zajistit tisk historie výběru trezorové pokladní schránky. PA musí mít možnost dálkového přenosu dat včetně softwaru přes webové rozhraní (např. Hlášení poruch, naplněnosti, statistiky, napadení, výběr peněz, otevřené dveře a podobně).

## Požadavky na přenos informací o stavu PA provozovateli

### Software pracující s úrovněmi

- Automat se blíží k poruchovému stavu: dochází papír, plní se pokladna, klesá napětí a podobně. Informace zobrazuje systém na pracovišti správce.

- Výběr hotovosti: zahájení výběru hotovosti je neprodleně (okamžitě) přeneseno na pracoviště správce. V případě výběru hotovosti mimo běžnou pracovní dobu, odesílá systém okamžitě informaci do e-mailové zprávy, případně na Centrální technický dispečink.

- Servisní manipulace s parkovacím automatem: otevření dveří je zpracováno a neprodleně (okamžitě) odesláno na pracoviště správce. V případě servisního zásahu mimo běžnou pracovní dobu, odesílá systém okamžitě informaci do e-mailové zprávy, případně na Centrální technický dispečink.

- Možnost napadení parkovacího automatu: Pokud senzory zjistí napadení parkovacího automatu, odesílá systém okamžitě informaci do e-mailové zprávy, případně na Centrální technický dispečink.

- Automat je mimo provoz: došel papír, zcela plná pokladna, nízké napětí, a podobně. Tyto informace zobrazuje systém na pracovišti správce parkovacího systému a současně je nutné odeslat informaci o vzniku poruchy do e-mailové zprávy.

Přenos finančních informací, které jsou "uloženy" v parkovacím automatu, je zajišťován po každém výběru hotovosti a po každé transakci. Tyto informace jsou ukládány do zvláštní části systému, ke které má oprávněný přístup zvláštní skupina uživatelů správce parkovacího systému. Finanční operace je pak možné třídit podle vybraných kritérií a generovat potřebné výstupy finančního charakteru. Minimálně způsoby třídění tržeb jsou podle typu uživatele, druhu platby, pro jednotlivé automaty, nebo jejich skupiny.

Přenos statistických informací: informace, které jsou uloženy v paměti parkovacího automatu a slouží ke zpětné analýze parkovacího procesu. O každé transakci musí automat evidovat datum placení, zaplacenou dobu, typ uživatele, typ platby, analýzu obsazenosti a další.

## Kontrola parkování přes mobilní aplikaci

Kontrolní aplikace je mobilní aplikace určena pro osoby, které budou provádět kontrolu povolení parkování v daných zónách / lokalitách nebo evidovat přestupky z důvodu porušení vyhlášky. Mobilní aplikace musí umožnit rozpoznávání RZ v reálném čase pomocí zadní kamery mobilního telefonu s operačním systémem Android na pořízení a rozpoznávání RZ. Uživatel mobilní aplikace po spuštění nasměruje zadní kameru mobilu na RZ vozidla, která ho automaticky rozpozná a posílá výsledek na server. Server na základě dat (RZ vozidla, GPS pozice) provede následující kontroly:

- kontrola vůči parkovacímu automatu, zda pro dané RZ bylo uhrazeno parkovné přes parkovací automat

- kontrola, zda majitel vozidla má rezidentní / abonentní parkovací kartu pro danou pozici / lokalitu

- kontrola vůči mobilní aplikaci, která slouží na úhradu parkovného

## Mobilní aplikace na on-line úhradu parkovného

Mobilní aplikace slouží k online úhradě parkovného. Úhrada je realizována prostřednictvím standardní platební karty, jako je například Visa, Mastercard, atd. Aplikace pracuje v operačních systémech iOS a Android.

### Hlavní funkcionality aplikace

- možnost registrovat více platebních karet

- úhrada parkovného s ohledem na lokalitu a plánovaný čas parkování

- notifikace před vypršením předplaceného parkování

- možnost jednoduchého prodloužení času parkování

- uložení GPS pozice po zakoupení lístku a možnost navigace zpět k autu (navigace k autu bude možné po výběru z jedné na telefonu nainstalovaných navigačních aplikací)

- možnost definovat oblíbené zóny a RZ

## Vymezení technických podmínek – závorový systém

Závorový systém (dále jen ZS) musí být kompletní zařízení umožňující vjezd a výjezd z parkoviště, výběr parkovného, kamerový systém umožňující monitoring u vjezdu, výjezdu z parkoviště a prostoru u pokladny a návěstí upozorňující na počet volných míst na parkovišti. Dodavatel je povinen při demontáži ZS tento nepoškodit a předat zadavateli k dalšímu využití.

- Vjezdová a výjezdová závora: délka závory 2,5 m, opatřená červenými reflexními pruhy, nastavitelná rychlost otevření a zavření, jednoduchá obsluha, konfigurovatelné nastavení při výpadku proudu.

- Vjezdový a výjezdový stojan pro výdej a příjem lístků pro krátkodobě parkující a příjem karet parkujících abonentů: zásobník parkovacích lístků na min. 5000 ks, výdej lístků po zatížení indukční smyčky, připojení na interní počítačovou síť, dorozumívací zařízení. Součástí sestavy je i informační tabule automaticky udávající obsazenost parkoviště).

- Automatická pokladna: čtečka magnetických karet pro zpracování lístků, tiskárna pro tisk dat parkoviště a tisk daňových dokladů, LCD monitor pro platbu parkovného, příjem mincí a bankovek ve všech nominálních hodnotách a čtečkou bezkontaktních bankovních karet. Výdej min. 4 druhů mincí ze zásobníků mincí, připojení na interní počítačovou síť, dorozumívací zařízení.

- Provozní technické parametry závorového systému ZS a napájení ZS: 230 V, udržitelnost provozu od -20°C do + 50°C venkovních teplot, provedení antivandal odolné proti nárazům a povětrnostním vlivům.

- Provozní technické parametry kamerového systému 6MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 50m, IP67

## Lokalizace rozmístění PA a ZS

- 3 ks	PA	ul. Gen. Hlaďo

- 3 ks	PA	ul. Tyršova

- 2 ks	PA	ul. Divadelní

- 1 ks	PA	ul. Štefánikova

- 1 ks	ZS	ul. Na Valech (parkoviště)

Přesné umístění PA a ZS je uvedeno v příloze Seznam a umístění PA a ZS

## Další specifikace

Předmětem veřejné zakázky je demontáž a likvidace 11 ks stávajících parkovacích automatů, demontáž parkovacího systému a dodávka a instalace 9 ks nových parkovacích automatů a 1 ks parkovacího systému (vjezdová a výjezdová závora včetně výdejního a příjmového stojanu, pokladna a kamerový systém vjezdu, výjezdu veřejného parkoviště a prostoru pokladny). Součástí plnění veřejné zakázky je dohledové centrum parkovacích automatů, kontrola parkování přes mobilní aplikaci, mobilní aplikace pro úhradu parkovného. Předmětem veřejné zakázky je také uvedení do provozu a zaškolení obsluhy nových parkovacích automatů a závorového systému, rovněž také zajištění servisu.

Zadavatel má nárok po dobu trvání smlouvy požadovat od dodavatele jednou ročně bezplatně jakoukoliv změnu v rámci tarifní struktury (ceník), provozních hodin a jakýchkoliv jiných údajů nastavených v parkovacím systému a dodavatel je povinen tyto změny bezplatně provést ve lhůtě do 30 dnů od přijetí požadavku zadavatele, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě. Dodavatel se zavazuje na své náklady zajistit provedení nezbytných stavebních úprav a výkonů při instalaci parkovací technologie v souladu s platnou legislativou a ČSN normami tak, aby byl zajištěn bezpečný a řádný provoz automatů a závorového systému. Dodavatel je povinen nainstalovat parkovací automaty a závorový systém a zprovoznit parkovací systém tak, aby do 120 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy byl systém plně funkční a splňoval všechny požadavky. Dodavatel je povinen ve své nabídce doručit zadavateli přesné označení a specifikaci parkovacích automatů (technická specifikace výrobce, provozní manuál, propagační materiály apod.), které plánuje zadavateli dodat. Předmětné dokumenty musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo pokud je dokument vyhotoven v jiném jazyce, musí být doručen jeho úřední překlad do českého jazyka. Uvedené dokumenty budou sloužit k posouzení, zda parkovací automaty nabízené dodavatelem splňují podmínky požadované zadavatelem v rámci technické specifikace.