| Příloha SoD č. 2 - Technická specifikace zboží vč. nabídky uchazeče |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka dodávaného zbozi | Požadavek zadavatele - minimální parametry dodávaného zboží | Nabídka uchazeče |
| Venkovní jednotka | Uveďte přesnou značku a typ nabízeného tepelného čerpadla. Požadované parametry: Kondenzační jednotka - Qch cca 5,0 -16,0 kW , Qt cca 4,0 - 20,0 kW, Pchlmax. cca 4,42 kW, Ptmax. cca 3,62 kW, Iprovozní cca 5 A, 1 startovací cca 19 A Akustický tlak - cca 49/52 dB . Inverterový kompresor, chladivo R410a, Rozměry: cca 1300*970*370. | MITSUBISHI Heavy Industries FDC140VSX |
| Rozvaděč AHU pro řízení VZT jedn. vč.teplotních čidel a kabeláže | Skříň regulace včetně čidel, senzorů, přímé řízení výkonu změnou frekvence signálem cca 0-10 V, hlášení odmrazování, dálkové vypnutí, přepínání režimů chlazení/vytápění | MITSUBISHI FDSX250V |
| Elektronika pro řízení 0 -10 V | Elektronický komunikační modul pro řízení výkonu- ovládání cca 0 -10 V | MITSUBISHI Interface III |
| Nástěnný kabelový ovladač | Ovladač pro nastavení parametrů provozu, přepínání režimů, hlášení stavů | MITSUBISHI RC-E5 |
| Cu potrubí | Předizolované Cu potrubí cca 9,52 (3/8 ") / 15,88 (5/8") včetně komunikačního kabelu | FRIGOTEC |
| Spojovací a montážní materiál | Materiál na kotvení, lišty, žlaby, závěsy | WALRAVEN |

Vysvětlivky:

cca znamená odchylku +/- 5%