Příloha č.1 ke smlouvě o dílo „Slavkov u Brna – úsekové měření rychlosti“ – popis předmětu dodávky

Textový popis předmětu dodávky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace úsekových obousměrných rychloměrů ve Slavkově u Brna. Předpoklad jejich umístění je na silnici I/50 při vjezdu do města od obce Holubice. Rychloměr skládající se ze dvou kamerových bodů, bude měřit střední rychlost vozidel, která projedou daným měřícím úsekem, jehož délka bude cca 100m. Na snímku pořízeném při odjezdu z měřícího úseku bude zobrazena změřená střední rychlost vozidla spolu s datem a časem, název místa měření, identifikace jízdního pruhu, doba průjezdu měřícím úsekem, označení typu rychloměru, výrobní číslo rychloměru a verze měřícího softwaru. Na dálku bude možné nastavovat zapnutí a vypnutí systému a hodnoty rychlosti klasifikované jako přestupek. Pro sníženou viditelnost (noční vidění) bude vybaven osvětlovací jednotkou.

Technická specifikace

Zadavatel v současně době provádí měření rychlosti motorových vozidel dle zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění prostřednictvím městské policie. Cílem zadavatele je vybrat subjekt, který zadavateli dodá potřebná zařízení, poskytne technickou pomoc a dodá SW ke zvýšení efektivity těchto činností.

Předmětem veřejné zakázky však není samotná realizace měření rychlosti motorových vozidel dodavatelem dle zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění, která náleží městské policii nebo suplování výkonu správních činností. Stejně tak předmětem této veřejné zakázky není výkon jakýchkoliv správních činností prováděných ze strany příslušných správních orgánů.

Zadavatel v rámci plnění veřejné zakázky požaduje poskytnutí dodávek v níže uvedených parametrech:

- Dodávka obousměrných měřičů rychlosti (1 směr dva body – 4 kamery) zařízení pro úsekové měření rychlosti motorových vozidel dle zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění

- Prodej 1 ks obslouženého software k zařízení pro úsekové měření rychlosti, který bude zpracovávat naměřená a zjištěná data a vytvoří účinnou podporu správnímu řízení a vymáhání pohledávek s propojením na spisový systém města Slavkov u Brna VERA.

- Dodavatel dále měřící zařízení naistaluje a zprovozní na místech měření:

Silnice 1/50 ul. Československého Červeného kříže k.ú. Slavkov u Brna

- dodavatel je povinen nainstalovat měřící zařízení tak, aby nezasahovalo do vozovky.

- Dodavatel zajistí jménem města legalizace meření dle zákona

- dodavatel dále naistaluje SW na zadavatelem určené počítače a jednorázově proškolí zaměstnance zadavatele (zadavatelem určené) pro práci se software. Dodavatel poskytne zadavateli součinnost nezbytnou pro získání povolení pro osazení a umístění měřícího zařízení.

- zadavatel požaduje, aby mu uchazeč poskytl na dodané měřiče a SW záruku v délce nejméně 24 měsíců od okamžiku jejich zprovoznění a protokolárního předání zadavateli. Uchazeč je povinen v nabídce uvést, v jaké délce záruku poskytuje.

- první kalibrace měřících zařízení je věcí a nákladem uchazeče

Technické a funkční požadavky na měřící zařízení a SW

Dále zadavatel definuje minimální parametry jednotlivých částí plnění:

Měřící zařízení musí splňovat níže uvedené technické parametry:

- musí mít typové zkoušky provedené Českým metrologickým institutem (potvrzení uchazeč přiloží k nabídce),

- musí mít typové schválení použitého měřícího zařízení pro ČR v kategorii ,,Stanovená měřidla“ včetně ověření metrologické návaznosti všech zařízení (potvrzení uchazeč přiloží k nabídce),

- musí být schopno zadokumentovat přestupek i za zhoršených povětrnostních podmínek nebo v noc i, a to včetně registrační značky vozidla a tváře řidiče vozidla,

- musí být schopno zadokumentovat přestupek tak, aby byla zaznamenána registrační značka vozidla i tvář řidič, jak u osobních vozidel, tak u nákladních vozidel, a to pro rychlost do 200 km/hod,

- musí být schopno pořídit záznam o měření rychlosti

- musí být schopno prokazatelně identifikovat jízdní pruh, ve kterém je záznam pořízen.

- veškerá naměřená data musí být přenášena pouze pomocí zabezpečených bezdrátových přenosů,

- po zaznamenání přestupku musí zařízení v zabezpečeném formátu přenést data do bezpečného úložiště,

- zařízení musí být schopno trvalého provozu v režimu 7x24 (7 dní v týdnu, 24 hodin denně) při zachování průkazné kvality naměřených dat.

- Stabilní zařízení nesmí být detekovatelné antiradarem

- Zařízení musí mít modul pro kategorii vozidel (minimálně 6 kategorií)

- Zařízení musí mít SW dopravně inženýrského pracoviště pro zpracování pořízených dopravních dat

- Zařízení musí být vybaveno SW pro vyhledávání odcizených a zájmových vozidel (provoz online), s napojením na PČR

- Zařízení bude vybaveno meteostanicí pro sledování stavu počasí (teplota, síla větru a jeho směr, měření tlaku a predikce vývoje počasí)

- Zařízení bude nahrávat prostor měřeného úseku a následně ukládat min 7 dní v plném rozlišení, s ohledem na možnou dokumentaci pro potřebu Policie ČR minimálně 30 dní ukládat fotky vozidel pro možné následující zpracování na Policii ČR.

- Zařízení bude obsahovat modul pro komunikaci s navigací do mobilních telefonů s OS Android a zajištěným přenosem DI dat (kolony, stupeň dopravy atd.)

- Součástí dodávky musí být dodání navigačního SW pro telefony s OS Android. Navigační systém bude volně ke stažení na stránkách města a bude obsahovat body úsekových měřičů tak, aby byl naplněn cíl prevence. Nedílnou součástí bude offline a online navigace.

- Aplikace pro mobilní telefony musí být uzpůsobena pro OS Android, iOS a Windows Phone 8. Aplikace pro jednotlivé mobilní OS nemusí být funkčně zcela totožné.

- Zobrazení dopravních dat a informací (včetně údajů z meteostanic) v prostředí mobilních telefonů.

- Aplikace pro mobilní telefony musí zobrazovat aktuální dopravní informace v dané oblasti, stupeň dopravy, upozornění na překážky, nehody a to jak informace z koncových zařízení pořízených v tomto projektu (z centrálního systému Pk) tak z Jednotného systému dopravních informací pro ČR (JSDI) dostupného zdarma na URL http://www.dopravníinfo.cz/odber-dopravních-informací poskytovaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

- Aplikace musí zobrazovat informace o stavu počasí, a to jako z meteostanic na koncových zařízeních tak i z JSDI.

- Aplikace musí umět zobrazovat jednotlivé snímky z kamer na koncových zařízeních, případě data ze systému JDSI.

- Aplikace musí poskytovat off-line řešení navigace pro ČR a to až na číslo popisné/orientační včetně navigace na cyklostezkách a cyklotrasách a to i například za využití projektu OpenStreetMap dostupném na URL http://www.openstreetmap.org/ pod otevřenou licencí.

- Zobrazení různých dat, zejména veřejně dostupných z internetu:

- informace o čerpacích stanicích na trase včetně cen pohonných hmot

- aktuální stav (zaplněnost) parkovišť

- informace o obcích na trase

- informace o turistických cílech na trase včetně otevíracích dob

- informace o možnostech ubytování na trase

- informace o restauracích na trase, pokud možno včetně nabídky

- komunitní pojetí- sdílení na poskytování informací, komunikace s přáteli

Informační systém musí být minimálně schopen:

- přijmout naměřená a zjištěná data z technických zařízení,

- ochránit veškerá data před přístupem nepovolaných osob,

- dlouhodobě uchovávat, zpracovávat a chránit veškerá data,

- splňovat požadavky vyplývající z osobně platných norem pro informační systémy veřejné správy,

- komunikovat se spisovou službou VERA (načtení čísla spisu, čísla jednacího, replikace všech uložených a vygenerovaných dokumentů apod.)

- generovat tištěné výstupy nutné k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu průběhu správního řízení podle typu přestupku a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy zejména zák. č. 500/2004 Sb., správní řád a zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích a přestupkovém řízení (především: předávací protokol, doklad o měření, založení spisu, výzva k podání vysvětlení + doručenky, doklad o blokové pokutě, příkaz k úhradě pokuty pro příkazní řízení + doručenky, oznámení o zahájení přestupkového řízení pro přestupkové řízení + doručenky, rozhodnutí, příkaz o udělení pořádkové pokuty, doklad o spáchaném přestupku pro ORP příslušné podle místa bydliště rodiče, exportní soubor do pohledávkového systému apod.)

- umožnit efektivní způsob ztotožňování provozovatelů vozidel, resp. Pachatelů (hromadné elektronické dotazy do centrálního registru vozidel)

- umožnit vedení společného řízení

- sledovat datem doručení a nabytí právní moci dokumentu

- umožnit hromadné generování dokumentů, jejich tisk i odeslání

- evidovat zaplacené pokuty, komunikovat s pohledávkovým systémem

- evidovat pohledávky vzniklé z titulu nezaplacených pokut a generovat výstupy pro potřeby exekučního řízení.

- systém bude schopen importovat elektronicky přestupky od Policie ČR

- systém bude kompatibilní se systémem Policie ČR (Lotus Notes) pro import dopravních přestupků a dopravních nehod

- Systém bude umožňovat napojit na CRV – dávková lustrace vozidel

- Systém bude obsahovat moduly obecného správního řízení

- Systém bude obsahovat modul odnímání a vracení řidičských oprávnění

- Systém bude obsahovat modul schvalování motorových vozidel

- Možnost vkládání externích a interních dokumentů do jednotlivých elektronických spisů, možnost sledovat stav dokumentu, řízení, dohled a upozornění na termíny (nabytí právní moci), plánování jednání

- Evidenci dopravních přestupků – generování přehledů o stavu řešení přestupků a statistik registrovaných přestupků = automatizované vytváření přehledu dlužníků a pohledávek na základě přehledu zaplacených pokud; možnost generování dalších souvisejících dokumentů (minimalizace rutinní práce);

- Zálohování a archivaci spisů v aplikaci v souladu se správním a spisovým řádem

- Přístup k informačnímu systému musí být zajištěn prostřednictvím standartního PC a běžného internetového prohlížeče nebo jiného programovaného vybavení poskytnutého zadavatelem;

- Při provozu aplikace (informačního systému) i v rámci její údržby musí být s daty nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

- Možnost vyhledání odcizených vozidel dle RZ, a to jak v on-line přístupu ta i v archivu uchovaných záznamů

- Možnost vyhledání manuálně zadané  RZ, a to jak v on-line přístupu ta i v archivu uchovaných záznamů

- možnost nastavení rychlostních limitů

- společnost zájemce, musí být tvůrcem a vlastníkem know-how k předmětnému informačnímu systému

- Integrace s městským informačním systémem :

- Proces zpracování správních deliktů provozovatele vozidla – zhotovitel zajistí dodávku informačního systému a rozhraní pro splnění bodu 1 a 2 níže popsaného  procesu :

- 1.      Automatický systém pro záznam přestupků zaznamená skutek.

- a.      Je vytěžena RZ.

- b.      Je provedena lustrace v CRV

- c.      Je vytvořeno XML dle XSD v příloze.

- d.      Je vytvořen PDF dokument – Oznámení přestupku

- 2.      Systém po odsouhlasení osoby (není podmínkou) založí prostřednictvím Obecného rozhraní vlastní dokument do určeného spisu, vloží obě přílohy (XML a PDF) a vypraví interním vypravení na odbor, který řeší dopravní přestupky.

- 3.       Spisová služba vytvoří z interního vypravení nový dokument na odbor, který řeší dopravní přestupky.

- 4.      Vedoucí ve spisové službě přidělí dokumenty referentům přestupkové agendy.

- 5.      Referent přestupkové agendy označí přidělené dokumenty a potvrdí vytvoření případů (správních deliktů).

- 6.      Systém automaticky založí nad každým dokumentem spis, vytěží informace z XML a zapíše do případu.

- 7.      Pokud jsou nastaveny automatické notifikace v Informačním systému základných registrů, pak je subjekt ztotožněn s ISZR.

- 8.      Systém založí „plátce“ v agendě Příjmy, která přidělí VS (variabilní symbol).

- 9.      Systém uživateli zobrazí seznam založených případů.

- 10.   Referent přestupkové agendy označí požadované případy a nechá hromadně vygenerovat Výzvy k zaplacení určené částky + zaznamená datum výzva vydána. Po tvorbě jednotlivých výzev jsou výzvy tištěny nebo převedeny do PDF + elektronický podpis.

- 11.   Systém každé výzvě vytvoří ve spisové službě do spisu případu vlastní dokument, do kterého automaticky vytvoří vypravení do datové schránky/poštovní vypravení. Varianta odeslání je závislá na přítomnosti ID v ověřeném subjektu (ID je referenčním údajem).

- 12.   Po doručení výzvy je datum doručení automaticky ze spisové služby přeneseno do případu.

- 13.   Po zaplacení určené částky se informace automaticky zaznamená do případu.

- 14.   Systém dle zapsaných datumů umožňuje zobrazení případů v různých stavech (po/před lhůtou pro zaplacení, zaplacené/nezaplacené).

- a.      Systém umožňuje hromadné odložení případů. Při generování záznamu o odložení je dokument automaticky založen do spisové služby (nové číslo jednací) a je vypraven založením do spisu.

- b.      Systém umožňuje změnit případ ze správního deliktu na správní řízení a pokračovat v řízení (automaticky zachována historie).

- c.      Systém umožňuje tvorbu vratek, které jsou dostupné v agendě Příjmy.

- 15.   Uživatel u odložených případů hromadně uzavře spisy případů a vyřídí zvoleným způsobem dokumenty.

- 16.   Systém provede požadované akce ve spisové službě.

- 17.   Uživatel má možnost tisknout Spisovou obálku, včetně informací o vlastnostech certifikátů na elektronických dokumentech.

18.   Uživatel má možnost uzavřené spisy vložit do krabic určených k předání uzavřených spisů do spisovny úřadu.

Na žádost Zhotovitele Objednatel poskytne zhotoviteli popis rozhraní ze stávajícího IS úřadu (IS VERA Radnice).

Generovaný doklad o měření musí minimálně obsahovat:

- číslo dokladu o měření,

- předmět měření

- datum a čas měření

- typ používaného měřidla,

- případné okolnosti ovlivňující měření.

Přílohou dokladu o měření musí být obrazový záznam pořízený digitální kamerou, která je součástí technického zařízení. Obrazový záznam musí dokumentovat zejména:

- dopravní situaci (vozidlo v prostoru komunikace), dodatková fotografie z místa instalace

- rychlost vozidla,

- datum a čas,

- číslo záznamu,

- jízdní pruh,

- detail RZ vozidla,

- detail řidiče vozidla.

Specifikace dodávky:

- Certifikace zařízení

- zaškolení obsluhy

- kamera 8x (4 měřící body) včetně výložníků a napojení na el. energii z veřejného osvětlení

- výpočetní jednotka včetně GPS 2x

- zajištění všech povolení provozování a instalace jménem města na základě plné moci