[image: image2.jpg](. cofm
PLETE





SERVISNÍ ÚKONY

Typ zařízení:
VZDUCHEM CHLAZENÝ VENKOVNÍ KONDENZÁTOR
Rozvodná skříň

· vizuální kontrola stavu řídicí desky

· kontrola nastavení parametrů řídicího regulátoru (set-point, ochrany atd.)

· kontrola stavu kontaktů stykačů a dotažení el. spojů
· kontrola funkce regulace kondenzátního tlaku
Chladicí okruh

· vizuální kontrola stavu Cu-potrubí a komponentů 
· kontrola těsnosti chladicího okruhu dle Nařízení č. 842/2006 a Zákona č. 279/2009 Sb. (za příplatek, jedná se o samostatnou položku na objednávku, která není součástí základní servisní prohlídky)
Výměník kondenzátoru (vzduchem chlazený)

· kontrola čistoty lamel, průchodnosti vzduchu

· mytí Wapem (za příplatek, jedná se o samostatnou položku na objednávku, která není součástí základní servisní prohlídky)
Ventilátory

· kontrola kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

· měření odběru proudu

· kontrola chodu – hlučnost, doběh

· kontrola funkce regulace otáček ventilátoru
· kontrola mechanických částí upevnění motoru a dotažení šroubových spojů

· vizuální kontrola

[image: image1.png]Y complet e
71

klima pro lidi a technologie




SÚ-003_V-2012-11-22__Příloha servisních úkonů_vzduchem chlazený venkovní kondenzátor
[image: image2.jpg]

