Zvláštní technické podmínky

Projekt stavby

„Rekonstrukce mostu v km 22,647

trati Praha Smíchov - Plzeň“

Datum vydání: 	21.6. 2016

Obsah

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Předmět zadání	3

1.2.	Hlavní cíle stavby	3

1.3.	Místo stavby	3

1.4.	Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)	3

2.	podklady pro zpracování	4

2.1.	Závazné podklady pro zpracování	4

2.2.	Ostatní podklady pro zpracování	4

3.	Koordinace s jinými stavbami	4

4.	Požadavky na technické řešení	4

4.1.	Rekonstrukce mostu	4

4.2.	Geodetická dokumentace	5

5.	Specifické požadavky	5

6.	Související dokumenty a předpisy	5

- Specifikace předmětu díla

  - Předmět zadání

    - Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci, které se bude skládat z projektu stavby. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu Projekt stavby (P), dle Směrnice generálního ředitele SŽDC č.11/2006, příloha č.2, změna č.1.

    - Projekt stavby bude obsahovat schválené technické řešení stavby, seznam stavebních objektů, provozních souborů a ostatní náležitosti včetně geodetického zaměření stavby. Dokumentace bude dále obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná vyjádření všech dotčených správců a vlastníků sítí a ostatních organizací v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby v rámci SŽDC s.o. a pro vydání stavebního povolení.. Součástí dokladové části bude kromě jiného souhrnné stanovisko SŽDC, s.o., OŘ Praha a souhrnné stanovisko ČD, a.s. Práce projektanta bude ukončena až po schválení projektu stavby, vydání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci.

    - Projekt stavby bude vypracován na základě schválené přípravné dokumentace, která bude obsahovat schvalovací a posuzovací protokol PD, souhrnné stanovisko ČD a.s., souhrnné stanovisko OŘ Praha.

    - Projekt stavby bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracován v podrobnostech pro zadání a realizaci stavby.

  - Hlavní cíle stavby

    - Projekt stavby bude zpracován tak, aby rekonstrukce mostu byla v souladu s požadavky na realizaci stavby „Optimalizace trati Černošice-Beroun“, jejímž cílem je zvýšení traťové rychlosti a zavedení rychlostních profilů (vozidla s naklápěcí vozovou skříní), které je možno dosáhnout pouze výstavbou nového mostního objektu s kolejovým ložem, neboť stávající ocelová konstrukce má nevyhovující únosnost.

    - Nový mostní objekt bude splňovat požadavky na prostorovou průchodnost dle ČSN 73 6201, VMP 3,0 m, dále požadavek na přechodnost traťové třídy D4 s přidruženou rychlostí min. 120 km/h, bude navržen na zatížení LM-71 dle ČSN EN 1991-2, =1,21.

  - Místo stavby

- Místo stavby:		km 22,647 trati Praha Smíchov-Plzeň

- Traťový úsek:		TÚ 0202, Praha Smíchov-Plzeň

- Definiční úsek:		DÚ 06, Dobřichovice-Řevnice

- Staničení objektu:	ev.km 22,647

- Katastrální území:	Lety u Dobřichovic (680761)

- Obec:			Lety

- Okres:			Praha-západ

- Kraj:			Středočeský

  - Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

- Kategorie dráhy:			Evropská železniční síť, dvoukolejná, elektrizovaná

- Traťová rychlost:			100 km/h (na mostě trvalé omezení rychlosti 70 km/h)

- Železniční svršek:			R65, dřevěné pražce

- Poloměr oblouku:			Přímá

- Převýšení:			--

- Způsob uložení koleje:		mostnice

- Druh nosné konstrukce:		ocelová trámová plnostěnná, prostá, nýtovaná, bez mostovky,

- kolmá

- Popis spodní stavby:		tížné opěry z kamenného zdiva, protipovodňová zábrana vpravo

- opěry O1, O2.

- Počet mostních otvorů:		1

- Druh přemosťované překážky	místní komunikace, vodoteč

- Délka přemostění:		5,70 m

- Délka mostu:			11,00 m

- Rozpětí nosné konstrukce:		6,50 m

- Stavební výška:			0,90 m

- Volná výška pod mostem:		3,00 m

- Světlost kolmá:			5,65 m

- Světlost šikmá:			--

- Šikmost mostu:			90°

- Úhel křížení:			90°

- Šířka mostu:			8,84 m

- Rok stavby:			1862 (kolej.č.1), 1911 (kolej č.2)

- Správce:				SŽDC, OŘ Praha

- podklady pro zpracování

  - Závazné podklady pro zpracování

- Schválená přípravná dokumentace

- Obchodní podmínky Projekt

- Všeobecné technické podmínky Projekt

- Směrnice SŽDC č.11/2006

- Směrnice SŽDC č.16/2005

- Směrnice SŽDC č.232/2012

  - Ostatní podklady pro zpracování

- Přípravná dokumentace stavby „Optimalizace trati Černošice-Beroun“, SUDOP a.s., 03/2013.

- Koordinace s jinými stavbami

- Stavba „Optimalizace trati Černošice-Beroun“.

- Požadavky na technické řešení

  - Rekonstrukce mostu

    - Rekonstrukce stávajícího mostního objektu, nový most s kolejovým ložem, přednostně navrhnout jako masivní konstrukci bez ložisek a mostních závěrů, při zachování stávající podjezdné výšky.

    - Návrh technického řešení nového mostního objektu bude obsahovat řešení a umístění protipovodňových zábran.

    - Návrh technického řešení (nová nosná konstrukce s kolejovým ložem) bude obsahovat rozsah úprav geometrické polohy koleje č.1 a 2, rozsah úprav trakčního vedení a přeložky kabelových tras.

    - Návrhové zatížení - zatěžovací vlak LM-71 dle ČSN EN 1991-2, =1,21.

    - Prostorová průchodnost dle ČSN 73 6201, VMP 3,0 m.

    - Přechodnost traťové třídy D4 s přidruženou rychlostí min. 120 km/h.

    - V rámci projektu provést opět koordinaci projektu stavby s návrhem technického řešení stavby „Optimalizace trati Černošice-Beroun“ z hlediska návrhu geometrické polohy koleje na mostě, výstavby PHS a protipovodňových opatření.

    - V projektu stavby provést prověří projektant návrh železobetonové konstrukce polorámu pro třídu betonu C40/50 z důvodu betonáže konstrukce ve výlukách.

    - V projektu stavby bude projednáno se správcem objektu umístění protipovodňových zábran, dále případná opatření na zábradlí proti úletu štěrku ze štěrkového lože na mostě na komunikaci pod mostem.

    - Vypracovat náklady stavby včetně výkazu výměr.

  - Geodetická dokumentace

    - Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č.1 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části I.3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových podkladů

    - jako třetí odstavec se se doplňuje „Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle Metodického pokynu ředitele SŽG Praha č.05/2011 (prozatímní)  Pro tvorbu ŽBP - č.j. 2479/2011-SŽG PHA-Ř ze dne 1.12.2011“,

    - stávající třetí odstavec se nahrazuje textem „Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven Metodickým pokynem ředitele SŽG Praha č.01/2012 (prozatímní)  Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty, fotokatalogy - č.j. 370/2012-SŽG PHA-Ř (účinnost 13.2.2012), (oba dokumenty jsou umístěny na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni)“,

    - stávající čtvrtý odstavec se nahrazuje  textem „Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi státní organizací Správa železniční dopravní cesty a jinými subjekty č.j. 40952/2012-OIT (účinnost 1.4.2013) (dokument je umístěn na adrese www.tudc.cz)“,

Tato úprava se týká i odstavce Související dokumenty v základní části Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006.

    - Železniční bodové pole (ŽBP) a železniční mapové podklady (ŽMP) pro projektování stavby v rozsahu hranic dráhy vyhotovené v roce 2015, které vyhovuje TKP staveb státních drah, dodá objednatel ve formátu Geodetické dokumentace část I.3 (GD-I.3).

    - V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo stávající hranici dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem.

    - Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých  ŽMP  zajistí zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG Praha).

- Specifické požadavky

    - Technické řešení do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

    - Předání kompletního Projektu ke stavebnímu povolení, zpracování zadávací dokumentace dle vyhl. 230/2013 Sb. do 6 měsíců od podpisu smlouvy.

    - Ukončení díla (Předání kompletní PD včetně povinných příloh, se zapracovanými připomínkami včetně stavebního povolení s nabytím právní moci, zpracování dokumentace dle vyhl. 230/2012 Sb., předávací protokol pro celé dílo) do 3 měsíců od podání žádosti o stavební povolení.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba:

http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.