Technické specifikace

V rámci obnovy části provozovaného HW v datovém centru ČOI související současně s požadavkem na změnu dislokace zaměstnanců ústředního inspektorátu ČOI a regionálního inspektorátu Praha ze současné lokality Štěpánská 567/15 na lokalitu Štěpánská 625/42 se požaduje dodávka níže uvedeného HW, implementace a zajištění technické podpory po dobu 3 let. Místem plnění je lokalita Štěpánská 625/42.

Zadavatel prohlašuje, že místo plnění objekt Štěpánská 625/42, Praha 2, není ve vlastnictví ČOI. Vlastníkem tohoto objektu je Komerční banka, a.s., s kterou má ČOI podepsánu smlouvu o pronájmu požadovaných prostor. Tato smlouva umožňuje umístění a připojení VOIP telefonní ústředny do  operátorské místností Komerční banky, a.s. a připojení telefonních přístrojů do strukturované kabeláže.

1. Seznam a počty požadovaného HW

| Skupina | Požadovaný HW / služba | Počet |
| --- | --- | --- |
| A | VOIP telefonní ústředna (VOIP TÚ) včetně zařízení pro zajištění režimu vysoké dostupnosti (HA) | 2 |
| B | Telefonní přístroj typu 1 | 115 |
| C | Telefonní přístroj typu 2 | 20 |
| D | Příslušenství | 1 |

Tabulka č. 1

A: VOIP telefonní ústředna

Pro zabezpečení hlasového provozu organizace zadavatel požaduje  2 ks  telefonní ústředny typu VOIP ve formě hardware appliance zapojené v režimu vysoké dostupnosti s těmito minimálními parametry:

Specifikace

Dvě identické telefonní ústředny zapojené v režimu vysoké dostupnosti s kontrolerem zajišťujícím při výpadku primární ústředny automatické bezobslužné přepojení na ústřednu sekundární i s konfigurací do 60 vteřin.

Počet obsluhovaných koncových zařízení – min. 2000

Počet souběžných hovorů – min. 200

Počet SIP trunk účtů – min. 50

Audiokonference pro min. 64 účastníků

Typ CPU – min. čtyřjádrový procesor Cortex A9

RAM – min. 1 GB paměti DDR3

FLASH – min. 32GB

Počet digitálních rozhraní T1/E1/J1 (RJ45) – min.1x

Počet analogových FXS portů (RJ11) – min. 2x

Počet PSTN FXO portů (RJ11) – min. 2x

Počet síťových rozhraní - 1Gbps portů s PoE+ – min. 2x

Externí porty – USB min. 1x , SD min. 1x

Síťové protokoly: TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261), STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH, PPP, Frame Relay (pending)

Integrovaný NAT router

Hlasové kodeky a schopnosti : G.711 A-law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM, AAL2-G.726-32, ADPCM; T.38, LEC with NLP Packetized Voice Protocol Unit, 128ms-tail-length carrier grade Line Echo Cancellation,Dynamic Jitter Buffer, Modem detection & auto-switch to G.711

Video kodeky: H.264, H.263, H263+

Upgrade/Provisioning: TFTP/HTTP/HTTPS, auto-discovery & auto-provisioning of IP endpoints via ZeroConfig (DHCP Option 66 multicast SIP SUBSCRIBE mDNS), eventlist between local and remote trunk

Velikost max. 1U

Komplexní bezpečnostní ochrana pomocí SRTP, TLS a HTTPS s hardwarovým šifrovacím akcelerátorem

Rychlé nastavení a zajištění koncových bodů (telefonů) shodné značky pomocí funkcí Auto-Discovery a Zero Config v rámci uživatelského rozhraní produktu

Podpora IVR se schopností tvorby struktury alespoň v pěti úrovních

Vestavěná funkce nahrávání hovorů (recording server) s uživatelským web rozhraním

Vestavěná funkce CDR

Integrované funkce LDAP a XML adresářů

Podpora hlasových voicemail a fax to email

Integrovaná fukce callcentra a hovorových front: - Konfigurovatelné vicenásobné hovorové fronty - Automatic call distribution (ACD) based on agent skills/availability/ - Work-load, in-queue announcement

Podpora jazykových mutací: angličtina/čeština pro web UI

Certifikace FCC: Part 15 (CFR 47) Class B, Part 68 CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, TBR21, RoHS RCM: AS/NZS CISPR 22, AS/NZS CISPR 24, AS/NZS 60950, AS/ACIF S002 ITU-T K.21 (Basic Level); UL 60950 (power adapter) T1: TIA-968-B Section 5.2.4 E1: TBR4/TBR12/TBR13, E1: AS/ACIF

Záruka a softwarová podpora výrobce v rozsahu minimálně 3 roky v režimu 24x7.

B: Telefonní přístroj typu 1

Specifikace

Počet SIP účtů – min. 3

Počet MPK tlačítek s dvoubarevnou LED – min. 6

Počet VPK virtuálních BLF tlačítek – min. 24

HD audio s podporou všech hlavních kodeků, včetně širokopásmových kodeků G.722 a Opus

Síťové rozhraní 2 x 10/100/1000 Mbps ethernet porty s integrovaným PoE

Protokoly/standardy: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6

Grafické zobrazení: 2,8″ 340×240 TFT barevný displej

Hlasové kodeky a schopnosti: G7.29A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722(wide-band), G723, iLBC, OPUS, in-band and out-of-band DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO)

HD Audio - HD sluchátko a hlasitý reproduktor s podporou širokopásmového zvuku

Pomocné porty - RJ9 headset jack

Automatický provisioning s danou telefonní ústřednou

Záruka a softwarová podpora výrobce v rozsahu minimálně 3 roky v režimu 24x7.

C: Telefonní přístroj typu 2

Specifikace

Počet SIP účtů – min. 16

Počet MPK tlačítek s dvoubarevnou LED – min. 10

Počet digitálních víceúčelových tlačítek MPK – min. 40

HD audio s podporou všech hlavních kodeků, včetně širokopásmových kodeků G.722 a Opus

Síťové rozhraní 2 x 10/100/1000 Mbps ethernet porty s integrovaným PoE

Protokoly/standardy: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6

Grafické zobrazení: 4.3″ (480×272) TFT barevné LCD

Hlasové kodeky a schopnosti: G7.29A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(wide-band), G723, iLBC, OPUS, in-band and out-of-band DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO)

HD Audio - HD sluchátko a hlasitý reproduktor s podporou širokopásmového zvuku

Pomocné porty - RJ9 headset jack

Integrované připojení Bluetooth

Automatický provisioning s danou telefonní ústřednou

Záruka a softwarová podpora výrobce v rozsahu minimálně 3 roky v režimu 24x7.

D: Příslušenství

Specifikace

Připojovací patch kabel 3m UTP CAT5e ………135 ks

Připojovací patch kabel 5m UTP CAT5e …….. 135 ks

2. Implementace

Zadavatel požaduje instalaci a konfiguraci dodaného HW v předpokládaném rozsahu 12 MD zahrnující:

- instalaci a konfiguraci VOIP TÚ,

- obě VOIP TÚ budou zapojeny a nakonfigurovány v režimu vysoké dostupnosti s kontrolerem zajišťujícím při výpadku primární ústředny automatické bezobslužné přepojení na ústřednu sekundární i s konfigurací do 60 vteřin včetně provedení testu vysoké dostupnosti,

- instalaci a konfiguraci telefonních přístrojů 1 a 2,

- připojení VOIP TÚ do veřejné telekomunikační sítě prostřednictvím vybraného operátora,

- poskytnutí součinnosti v případě změny operátora, přenosu veřejných telefonních čísel,

- konfiguraci IVR (interaktivní hlasová odezva) dle pokynů Zadavatele,

- nastavení vnitřních telefonních linek uživatelů dle seznamu dodaného Zadavatelem,

- konfiguraci callcentra,

- zaškolení určených pracovníků (max.5) Zadavatele v rozsahu nutném pro správu a administraci VOIP TÚ a  telefonních přístrojů včetně konfigurací IVR, hovorových front apod v předpokládaném rozsahu 2MD.

Tento cílový stav  -  funkční VOIP TÚ, funkční konfigurace telefonních přístrojů, připojení do sítě telekomunikačního operátora bude stvrzen podpisem Akceptačního protokolu.

3. Požadovaná technická podpora

Požaduje se 3 letá technická podpora na dodaný HW dle tabulky č. 1 s těmito minimálními parametry:

Podrobný popis služby

Poskytovatel je povinen zajistit dostupnost náhradních dílů požadovaného HW od výrobce a dostupnost vlastní podpory.

Poskytovatel je povinen Objednateli poskytovat službu telefonické pomoci (Hot-line) a Helpdesk a to nepřetržitě 24 hodin denně (režim 365(24/7), při řešení problémů a závad, které se vyskytnou na zařízeních uvedených v tabulce č. 1. Komunikace bude probíhat v českém jazyce.

Oprava vadného zařízení v režimu „Doba zásahu následující pracovní den“, tj. NBD 5x8 = servisní služba musí být poskytována 5 pracovních dnů v týdnu, 8 hodin denně v době od 8:00 do 16:00, s povinností zahájit činnosti spojené s řešením závady nejpozději do konce následujícího pracovního dne po zadání požadavku na servisní zásah (reakční doba).

Poskytovatel je povinen zajistit Objednateli odstranění závady do 48 hodin od nahlášení závady (po uplynutí reakční doby). Náklady na cestovné a čas strávený na cestě musí být zahrnuty v ceně servisní služby. Při neodstranitelné HW závadě je Poskytovatel povinen zajistit výměnu zařízení

V případě nedodržení výše uvedené podmínky Je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou hodinu prodlení a každý jednotlivý případ.

Doživotní záruka výrobce je požadována v režimu do 5 let od časového bodu ukončení výroby daného typu zařízení u výrobce. V rámci doživotní záruky Objednatel požaduje zabezpečení služby podpory výrobce (maintenance) v rámci níž má objednatel právo na přístupu k firmware - upgrade/update, hot fixům a bezpečnostním balíčkům po celou dobu trvání Smlouvy. Je požadováno potvrzení od lokálního zástupce výrobce o nastavení a platnosti maintenance služby včetně potvrzení o zařazení sériových čísel zařízení do programu maintenance služby výrobce.

Pokud výrobce v rámci doživotní záruky službu firmware - upgrade/update na novou verzi OS nenabízí, požadujeme potvrzení o platnosti doživotní záruky od lokálního zástupce daného výrobce.