Příloha č. 1 smlouvy

Technická specifikace

KOMPONENTY

- Anténu GNSS/LTE na střechu vozidla (musí nahradit stávající)

- Kabely napájení – pro vstupní napájení a jako výstup pro napájení tabel, LCD, ……

- Kabely pro akustiku a ovládání – na reproduktory a na tlačítka od dveří …..

- Základna se šuplíkem pro jednotku EPC 5.0

Schválený typ antény pro použití s řídicí jednotkou EPC 5.0A je typ:

2J6A41BGF-500DACAR302-CE-500LL100-CE

Anténa má přívodní kabely o délce 5 m. Kabely mají nalisovány anténní konektory, proto při manipulaci s anténou je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich poškození!!!

Montáž antény musí být provedena na střechu vozidla v levém předním rohu nad řidičem. Anténu je třeba umístit na rovnou plochu střechy bez perforací, aby při dotažení dostatečně dolehlo k povrchu pryžové těsnění antény.

Základna se šuplíkem pro jednotku EPC 5.0 je mechanicky kompatibilní se zařízením USVC Mikroelektronika (dále jen USVC), které se tímto nahrazuje. Po demontáži USVC se na místo položí základna EPC a pro uchycení se použijí podložky a matky.

Montáž jednotky na palubní desku vozidla se provádí nasazením podstavce jednotky na místu určeném k montáži tak aby šestice šroubů vystupující s podstavce zapadly do připravených otvorů na montážní ploše ve vozidle. Podstavec se ze spodní strany přitáhne maticemi s podložkami.

Sestava řídící jednotky EPC 5.0A, terminálu EPT 5.10A a tiskárny EPP 5.0 LQB jsou složeny v jeden celek (na jedné kovové základně), který lze snadno nasadit i sejmout z podstavce pomocí jednoduchých narážecích čepů. Ty navedou sestavu naprosto přesně do dokovacího konektoru.