Kalkulace ceny energie, plynu a pitné vody

Prodejna LUV Sušák - 2021

Elektrická energie:

Světla: -    Bodovky v prodejně 18Ks

(11W x 3Ks + 23W x 8Ks + 20W x 7Ks ) = 357W – 0,36 Kwh (spotřeba za hodinu)

- Zářivky v kanceláři a sklad 2Ks x 80w – 160w – 0,16Kw

- Žárovka úklidová komora 40w – 0,04Kwh

- Bojler 2KW /3hod denně

- Varná konvice 2KW/ 0,5 hod denně

- Lednice 0,07 KW / 5 hod. denně

- Mikrovlnka 1,3 KW / 0,5 hod denně

- Osvícení vitrín 7Ks x 21W = 147W – 0,15 KW/ hod

- Pokladna 0,03KW / hod

Bodovky, zářivka, žárovka, vitríny a pokladna    2000 hod x 0,74KW = 1.480 KWh

Bojler, varna konvice, lednice, mikrovlnka 5,37KW / denně x 250 dní = 1.343 KWh

Celková spotřeba za rok 2.823Kwh

Cena za 1Kwh činí v roce 4,11 Kč

Celková spotřeba energie činí 2.823kWh x 4,11Kč

Cena za energie za rok činí 11.602,53 Kč

Vytápění prostoru – radiátory

Radiátory 4Ks

Plocha prodejny, kancelář 76,6m2

Plocha skladu není vytápěná 6,8m2

Spotřeba plynu na cely objekt Sušák 44.930m3 plynu za cenu 14,74Kč/1m3

Celková cena za plyn činí 662.268,20Kč

Celková plocha vytápěných místností v Sušáku je m2            (662.268.20 : 3.320m2/plocha)

Cena za 1m2 vytápění činí  199,50 Kč

Plocha prodejny a skladů je 76,6m2

Celkem na vytápění prodejny za jeden rok činí 15.281,70 Kč

Pitná voda:

Spotřeba vody na provoz prodejny za den je 100 litru vody

Spotřeba caa 250 dnů činí 25m3

Cena vodného a stočného činí 84,48 Kč/1m3

Celková cena spotřeby vody činí 2.112,-Kč

Vypracoval Vašut Jiří Energetik

Dne 7. 1. 2021