Příloha č.1 ke KS 69/17

Rozhrnovací lišta na asfaltovou směs LR 2000

Rozhrnovací lišta je nesené nářadí uchycené do závěsu pro přívěs nákladního automobilu.

Zařízení slouží k rozhrnování  teplé asfaltové obalované směsi, vyfrézované asfaltové směsi.

Výsyp materiálu do rozhrnovací lišty je prováděn z dávkovacího uzavíracího zařízení nástavby, která je  umístěna na nákladním automobilu.

Zařízení respektuje požadované provozně – technologické podmínky pro rozprostírání asfaltových směsí podle potřeby v různých šířkách, včetně možností vyplňování vyfrézovaných rýh v povrchu narušené komunikace.

Funkce zvedání, spouštění a přítlak je zajištěno pomocí hydraulických válců, ovládání pomocí rozvaděčů.

Pohon hydraulický pomocí hydromotorů.

Ovládání ruční pomocí hydraulického vícesekčního rozvaděče v rozsahu:

- posuv bočnic (levé + pravé)

- zvedání / spouštění a přítlak

- plovoucí poloha

Pracovní šíře pro rozhrnování materiálu cca 2000 mm.

Posuv bočnic (levé + pravé), možnost vysunutí obrazce pokládky na každou stranu.

Minimální šířka pokládaného obrazce -  610mm;  max. obrazec  -  2000mm.

Polohování dle sklonu vozovky (cca ± 10°) pomocí hydraulického systému.

Možnost přítlaku rozhrnovací lišty na vozovku pomocí hydraulického systému.

Akustický signál z místa obsluhy rozhrnovací lišty do kabiny řidiče – zvuková signalizace mezi řidičem a obsluhou.

Nedělená nášlapná deska včetně bezpečnostního zábradlí.

Zařízení je konstruované pro převoz po pozemních komunikacích  do 60 km/h.

Přídavná sdružená koncová světla včetně směrových ukazatelů.

Bezpečnostní značení a piktogramy dle platných předpisů a vyhlášek.

Barevné provedení oranž RAL 2011.

Součástí dodávky je návod obsluze v českém jazyce, bezpečnostní předpisy, ES prohlášení o schodě, zaškolení obsluhy a osvědčení pro provoz na pozemních komunikacích.

Úpravy vozidla pro použití LR 2000

Úprava hydraulického okruhu vozidla – okruh pro ovládání LR 2000.