TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmět a rozsah činností

- Mechanické odstranění náletových plevelných dřevin v zabezpečovacím pásmu ropovodu IKL a ropovodu Družba (šíře 2 m od osy ropovodu na každou stranu) za pomoci motorové pily, křovinořezu s pilovým kotoučem popř. u větších ploch za pomoci frézy dále štěpkování a frézování zbytků po výřezu. Zbylou klest a potěžební pozůstatky vyklidit z ploch zabezpečovacího pásma ropovodu, po dohodě s vlastníky pozemků jim výřezové dřeviny předat nebo odvézt a zlikvidovat je v souladu s platnou legislativou.

- Vytyčení ropovodu v místech odstraňování náletových plevelných dřevin provede společnost Geodézie Topos (https://www.topos.cz/) na požadavek objednatele.

- Vyřízení vstupů na pozemky vlastníků. Informace z katastru jako je název katastrálního území, parcelní číslo, seznam vlastníků a adresa, bude objednatelem předáno po podepsání smlouvy.

- Při realizaci budou dodrženy organizační a technické zásady: Je nutno dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod a ropovodu. V případě havárie je nutno okamžitě podniknout kroky k jejímu odstranění a minimalizaci vzniklých ekologických škod.

- Výřez plevelných dřevin bude proveden v celkové šíři 4 m, tzn. 2m na každou stranu od osy ropovodu.

- Vymezení lokalit pro výřezy je patrné z přílohy č. 2 s vyznačením dotčených míst.

- Zhotovitel je povinen splnit legislativní požadavky na osobní ochranné pomůcky a příslušná školení pro danou činnost.

Seznam techniky a zařízení použité pro plnění zakázky

- povrchová fréza,

- pařezová fréza,

- štěpkovač,

- motorová pila,

- křovinořez,

- lanová technika.