Architektonická a projektová kancelář

Ing. arch. Libor Žák	             člen sdružení

Riegrova 44, 612 00 Brno

tel. 541 245 286, 605 323 416

email: liborzak.arch@gmail.com	architects&engineers

Objednatel č. 1:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Objednatel č. 2:	Intemac Solutions, s.r.o., Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim

Stavba:	Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC

Místo stavby:	Průmyslový areál Kuřim (TOS)

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ

SADOVÝCH ÚPRAV

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Hlavní projektant:		Ing. arch. Libor Žák

Zodpovědný projektant:                                                         	Ing. Klára Dufková

Kód zakázky:		077-18-11-3

Archivní číslo:		AZ6-387

Počet stran:		8

Datum:	Brno, 09/2019

OBSAH

1	Návrh výsadby	3

1.1	Technologie sadovnických prací	3

1.2	Inženýrské práce a bezpečnost při práci	4

1.3	Povýsadbová udržovací péče	4

# Návrh výsadby

Pojetí návrhu sadových úprav vychází ze zaměření firmy INTEMAC na strojírenství a přesné měření neodmyslitelné bez živé lidské bytosti. Tato provázaná trojice je v sadových úpravách vyjádřena hrubým lomovým kamenem, jemným štěrkem a živými rostlinami.

## Technologie sadovnických prací

Po dokončení uložení inženýrských sítí a komunikačních úprav budou provedeny sadové úpravy. Sadové úpravy budou zahrnovat:

1) Odstranění stávající nekvalitní zeminy na plochách zeleně po stavbě do hloubky 35 cm. Po odvozu této zeminy bude lože ploch rozrušeno a urovnáno, aby bylo rovnoměrně propojeno s další vrstvou. Tou bude vrstva kvalitní zeminy, substrátu o mocnosti 25 cm. Zemina by neměla obsahovat žádné vytrvalé plevele, které by v budoucnu znehodnotily trvalkové výsadby a zkomplikovaly údržbu. V případě výskytu těchto plevelů, je nutné aplikovat totální herbicid.

2) Urovnaná zemina bude překryta mulčovací geotextilií  (50g/m2) v celé ploše až do krajů.

3) Podle situačního výkresu (viz výkresová část) budou rozloženy kameny na všech třech plochách. Na všech plochách bude několik velkých kamenů (max. hmotnost 50 kg)

a kolem nich menší kameny.

4) Výsadba trvalek včetně okrasných trav bude provedena do vytvořených otvorů v geotextilii podle výkresu. Po výsadbě budou rostliny důkladně zality.

5) Na plochách s položenou geotextilií bude pak rozprostřen jemný štěrk. V rozpočtu je počítáno s vrstvou 10 cm. Při realizaci bude mezi rostlinami a kolem nich  rozprostřen štěrk ve vrstvě pouze 7cm ! Vyšší vrstva bude soustředěna kolem kamenů a bude plynule přecházet k jednotlivým plochám rostlin.

Trvalky byly vybrány podle stanovištních a světelných podmínek. Ve výběru jsou tak zahrnuty i stínomilné trvalky a trvalky snášející polostín s ohledem na přilehlé budovy a severozápadní orientaci ploch určených pro zeleň.

Seznam vysazovaných trvalek:

1. Miscanthus sinensis „Gracillimus“- okr. tráva ……………19 ks

2. Allyssum saxatile (tařice sklaní) 8 ks/m2…………………… 30 ks

3. Nepeta x faassenii „Six Hill Giant“ (šanta kočičí) 6ks/m2...33 ks

4. Dryopteris filix – mas - (kapradina)……………………………8 ks

5. Rodgersia pinnata (rodgersie)………………………………...3 ks

6. Pennisetum alopecuroides – okr. tráva …………………….. 4 ks

7. Geranium cantabrigiense „Karmina“(kakost) 8ks/m2…….16 ks

8. Hakonechloa macra – okr. tráva……………………………… 3 ks

celkem                                                                                       116 ks

Výsadbová velikost trvalek: V rozpočtu je počítáno u trav a soliterních trvalek s velikostmi ve 2 – 3 l kontejnerech, aby efekt výsadby byl co nejrychlejší, u pokryvných trvalek průměr květináče 9 – 13 cm.

Štěrk frakce 8/16

Kámen – lomový kámen z lomu z okolí Kuřimi, hmotnost kamenů do 50 kg

Sadové úpravy 3NP

Jedná se o terasu – střechu č.m. 351 v přistavované budově SO 01 v 3 NP. Na terase jsou v projektu umístěny květináče 1000 x 1000 x 900 mm – 2ks a 700 x 700 x 700 mm – 1ks. Typové květináče budou dodány v rámci vnitřního vybavení objektu a atypické truhlíky 500 x 1000 x 900 mm – 4ks budou dodány v rámci stavebního objektu SO 01, jako zámečnické výrobky. V rámci sadových úprav bude do všech těchto nádob doplněna zemina a výsadba.

Seznam vysazovaných trvalek v 3NP:

- Fargesia nitida – bambus v. 150 cm……………		2 ks

- Fargesia nitida – bambus v. 100 cm……………		1 ks

- Parthenocissus qiunquefolia – loubinec pětilistý........	20 ks

Specifikace je ve výkazu výměr.

Zatravnění

Plošná úprava kolem objektu Intemac. Kompletní řešení včetně urovnání a rozprostření ornice. Specifikace je ve výkazu výměr.

## Inženýrské práce a bezpečnost při práci

Při realizaci budou dodrženy platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zvláště ustanovení týkající se výkopových prací v dotyku s rozvody inženýrských sítí. Výkopové práce budou probíhat po vytyčení inženýrských sítí majiteli nebo dodavateli nových sítí na místě.

## Povýsadbová udržovací péče

Po ukončení prací bude investor – provozovatel poučen ohledně povýsadbové udržovací péči.