# Příloha Návrhu smlouvy

# Protokol o akceptaci

## Základní identifikace

| Název | Převzetí serverů a diskového pole |
| --- | --- |
| Kupující |  |
| Prodávající |  |

### Předmět akceptace

Převzetí serverů a diskového pole a nainstalovaného operačního systému  VMware vSphere Essentials Plus Kit 6 Processor 3yr E-LTU od dodavatele.

### Akceptační kritéria

| Číslo | AKCEPTAČNÍ KRITÉRIUM | KONTROLA | SPLNĚNO ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Úspěšná fyzická instalace serverů a diskového pole do racku, fyzické propojení datovými kabely a připojení napájení | Všechna zařízení běží, jsou dostupná z ovládací konzole, mají IP adresu |  |
| 2 | Restart fyzických serverů a diskového pole po instalaci bez chybových hlášek nebo signalizace na připojených terminálech | Kontrola konzole při startu a kontrola logů |  |
| 3 | Úspěšná Instalace fyzických serverů s dodaným operačním systémem VMware vSphere Essentials Plus Kit 6 Processor 3yrE-LTU bez chyb v instalačním logu a vadou maximálně typu C a předání instalačních klíčů k SW VMware Kupujícimu | Na fyzických serverech je spuštěn VMW bez chybových hlášení |  |
| 4 | Ověření, že je fyzické servery jsou schopny komunikovat v síti Kupujícího | Na fyzické servery se dá připojit z libovolného počítače SFDI – odzkoušet 3 počítače + vzdálené připojení |  |
| 5 | Úspěšné spuštění diskového pole a připojení k oběma fyzickým serverům – oba fyzické servery vidí diskové pole | Management diskového pole funguje z obou fyzických serverů |  |
| 6 | Vytvoření diskového svazku na diskovém poli a jeho viditelnost z obou fyzických serverů | Z obou fyzických serverů je možný přístup na datové pole, čtení zápis, management |  |
| 7 | Vytvoření virtuálního serveru na obou fyzických serverech a viditelnost diskového svazku z virtuálních serverů | Oba virtuální servery musí být schopny přístupu na diskový svazek z diskového pole – vyzkoušet zápis a čtení |  |
| 8 | Migrace virtuální serveru za běhu mezi hostiteli (fyzickými servery) | Úspěšná migrace virtuálního serveru z jednoho fyzického serveru na druhý |  |
| 9 | Možnost replikace virtuálních serverů | Úspěšná replikace virtuálního serveru |  |
| 10 | Úspěšný restart obou fyzických serverů a diskového pole bez chybových hlášek | Kontrola konzole při startu a kontrola logů |  |

### Seznam závad

| ID | ZÁVADA | ZÁVAŽNOST | TERMÍN ODSTRANĚNÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Kategorie vad:

A-velmi závažná vada, bránící provozu Zboží,

B-vada znemožňující využívat část Zboží,

C-jiná vada nebránící provozu Zboží.

### Výsledek akceptace

- akceptováno (bez závad)

- akceptováno s výhradami (maximálně 5 závad typu C)

- neakceptováno

V ……………….. dne ……………..

# Podpisová tabulka

| Kupující | Prodávající |
| --- | --- |
| Podpis | Podpis |
| <Jméno a příjmení> | <Jméno a příjmení> |