# CAMP – Elektroakustika

# Specifikace techniky

Ozvučovací systém se skládá ze dvou hlavních částí: ozvučení panoramatické projekce v hlavním sále a prostorové ozvučení amfiteátru.

V rámci hlavního sálu je navrženo v polovině podlahové plochy u plátna (stěny) ozvučení čtyřmi závěsnými stropními reprosoustavami s úzkým vyzařovacím úhlem, aby bylo minimalizováno rušení projekce probíhající v amfiteátru. Panoramatická projekce bude doprovázena buď hudebním podkladem, nebo hlasem. Signál je veden v jednom kanálu.

Amfiteátr bude sloužit několika různorodým funkcím: jednak jako prostor pro prezentace a přednášky, jednak jako promítací sál. Z toho důvodu je navrženo prostorové ozvučení se 7 kanály (střed a levý/pravý kanál pro přední, boční a zadní) a jedním subwooferem. Kromě ozvučení je pro potřeby přednášek vybavit prostor mikrofony. Navrženo je 6 bezdrátových mikrofonních systémů (ruční) a 4 bezdrátové (headset).

Zvukový procesor musí umožňovat propojení všech vstupů a výstupů a přepínání jednotlivých zón. Vstupem do systému bude jednak media server odbavující video obsah na hlavní projekci, dále mikrofonní systémy, přehrávač/dekodér Blu-ray a PC pro přednášejícího v amfiteátru (či jiné zařízení připojené k některému z přípojných míst).

# Instalační podmínky

Součástí dodávky jsou:

- závěsné systémy,

- montáž techniky v cílovém prostoru,

- zavedení kabeláže od koncových přístrojů do serverovny (max. 80m) za udržení kvality signálu,

- propojení koncových přístrojů s procesorem, zesilovačem

- instalace nástěnných panelů k ovládání hlasitosti

- uživatelský manuál v ČJ (překlad může být zhotoven přímo dodavatelem, případné chyby v překladu jsou však na jeho zodpovědnost)

Dodavatel po instalaci techniky provede test zařízení.

Stropní konstrukce sálu sestává z průvlaků I 640 a stropnic IPE 240 (á 1200 mm), na které je možné techniku zavěsit, nebo v případě potřeby vyšší přesnosti umístění vložit pomocný ocelový profil. Ze stropu je svěšena (ca 600 mm) hustá síť vytápění, která se skládá z nosného roštu a samotného topného potrubí. Ta je z hlediska projekce neprostupná, a projekční technika tedy musí být svěšena až pod ní. Je nutné použít mechanicky odolné variabilní držáky projektorů s otočnou hlavicí.

Zadavatel současně poptává techniku na odbavování obsahu, projekci video obsahu a nahrávací systém. Součást dodávky je též součinnost s ostatními dodavateli a zadavatelem při propojování jednotlivých částí instalace.

# Školení

Smluvní strany se dohodly - s ohledem na to, že zhotovitel má zájem na minimalizaci chyb při užívání zařízení příslušným zaměstnancem objednatele a dodržování zásad bezpečné manipulace a práce s veškerým dodaným vybavením, že zhotovitel v ceně služeb objednateli poskytne školení pro uživatele a IT správce objednatele ke každému nainstalovanému typu zařízení. Uživatelé budou do detailu seznámeni s hlavními funkcemi, budou jim vysvětleny a názorně předvedeny také další uživatelské funkce a možnosti konfigurace systému.