Příloha č. 3

Vymezení předmětu plnění

- Úvod

Územní systém ekologické stability – ÚSES

Plán ÚSES je především podkladem pro pořizování územně plánovací dokumentace (územních plánů obcí a regulačních plánů), ale také např. pro provádění pozemkových úprav či zpracování lesnických a vodohospodářských dokumentů. Plány ÚSES jsou považovány za základní nástroj orgánů ochrany přírody k tomu, aby v odpovídající míře v kontextu stavebního zákona naplnily svou povinnost k vymezování a hodnocení místního ÚSES, danou § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Orgány ochrany přírody jsou zároveň za věcný obsah podkladu pro vymezení ÚSES v územně plánovací dokumentaci zodpovědné. Oborovým podkladem, který slouží právě k tomuto účelu, je plán ÚSES.

  - Skladebné části ÚSES

Biocentrum (BC) – je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje dlouhodobou existenci druhů a společenstev rostlin a živočichů.

Biokoridor (BK) – je část krajiny, která propojuje mezi sebou biocentra způsobem umožňujícím migraci organismů, i když pro její rozhodující část nemusí poskytovat trvalé existenční podmínky.

Interakční prvek (IP) – je segment krajiny, který doplňuje biokoridory a biocentra. Jeho rozsah (na rozdíl od BC a BK není metodicky upraven). Typickými interakčními prvky jsou ekotonová společenstva lesních okrajů, remízky, skupiny stromů, solitérní stromy v polích, společenstva na mezích a kamenicích, aleje kolem cest a vysokokmenné sady. Interakční prvky mají většinou menší plochu než biocentra a biokoridory, velmi často jsou prostorově izolovány. Systém IP liniového charakteru by měl navazovat na biocentra a biokoridory.

Podle biogeografického významu a velikosti se skladebné části dělí na nadregionální, regionální a lokální biocentra (zkr.NBC, RBC, LBC) a nadregionální, regionální a lokální biokoridory ( zkr. NBK, RBK, LBK).

1.3. Metodika zpracování a podklady vymezování ÚSES

Existence jednotné, jednoznačné metodiky a její používaní je jedním ze základních předpokladů úspěšného vymezení funkční sítě ÚSES. V době přijetí zákona č. 114/1992 Sb. podklad splňující uvedená kritéria neexistoval. Do dnešního dne pak byly vydány následující materiály (řazeno chronologicky):

Metodika vymezování územního systému ekologické stability Metodický podklad pro zpracování plánů územního systému stability v rámci PO4 OPŽP 2014 – 2020, vydaná v březnu roku 2017 Ministerstvem životního prostředí.

Metodický pokyn MŽP ČR č.j. 600/760/94-OOP/2490/94 k postupu zadávání, zpracování a schvalování dokumentace místního systému ekologické stability Metodika pro objednatele zpracování ÚSES při zadávání smlouvy o dílo či při výběrových řízeních. Při samotném zpracovávání ÚPD se využívá jen velmi okrajově.

Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. Metodika pro zpracování dokumentace (J. Löw a kol. Nakladatelství DOPLNĚK, Brno 1995).V současné době základní metodický materiál MŽP a MZe ČR. Vysvětluje teorii ekologické stability krajiny, podrobně popisuje parametry jednotlivých skladebních prvků ÚSES a metodiku jejich vymezování, zabývá se postavením ÚSES v právním prostředí společnosti. Obsahem je také popis skupin typů geobiocénu (STG) včetně vysvětlení a převodních klíčů stanovištních charakteristik, které jsou základem pro jejich vymezování.

Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR z roku 1997, vydaný ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem životního prostředí.

Metodika 16/1995, Zásady navrhování územních systémů ekologické stability v rámci procesu komplexních povrchových úprav (M. Dumbrovský, D. Kolářová a kol. VÚMOP, Praha 1995)

Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR (čj.OOLP/ 1076/96) k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb.

Metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí. Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR (MMR ČR, Ústav územního rozvoje Brno, 1998). Věcný materiál rozhodující pro vymezení skladebných částí ÚSES v územních plánech obcí. Popisuje etapy pořizování a zpracování ÚPN SÚ, obsahuje základní zásady vymezení regulativů pro plochy ÚSES a také legislativní východiska. V druhé části je obsažen návod na užívání územně technického podkladu Nadregionální a regionální ÚSES ČR (ÚTP; viz dále) s vysvětlením účelu, vzniku a obsahu dokumentu a metodikou řešení některých konkrétních problémů spojených s jeho používáním. Text je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Koordinace postupu zpracování územně plánovací dokumentace a návrhu komplexních pozemkových úprav (MMR ČR, MZe ČR, ÚUR Brno, VÚMOP Praha, Brno,1999). Stručný metodický materiál s vysvětlením základních pojmů územního plánování a pozemkových úprav s popisem etap jejich zpracování a nutné koordinace při plánování krajiny.

Zadávání a projektování oblastních generelů územních systémů ekologické stability. Metodické doporučení AOPK ČR (I. Dejmal, V. Petříček a kol., AOPK ČR, Praha, 2000). Stručný metodický materiál s definicí základních pojmů, osnovou postupu a výčtem nutného obsahu projektové dokumentace ÚSES. Součástí jsou vzory pro tabulkovou část. Text je k dispozici na webových stránkách AOPK ČR.

Potřebnost zpracování místního plánu ÚSES pro ORP Aš

V Karlovarském kraji, v ORP Aš v současnosti existují pouze zastaralé územně analytické podklady, územní plány, které zachycují stav krajiny, lokace významných krajinných prvků.

Nekomplexní plánovací podklady a územně plánovací dokumentace, různý přístup k vymezování a celková koncepce zpracování vytváří v podkladech nepřehlednost, necelistvost a zastaralost.

Na hranicích katastrů ne vždy prvky navazují prostorově a taktéž typologicky, síť v tomto důsledku není dostatečně propojena. Podrobnost vymezení není jednotná. Často nelze dle územně plánovací dokumentace jasně vyhodnotit, zda jde o prvek stávající a funkční či o prvek navrhovaný. Textové a tabulkové části mají nejednotnou strukturu a vypovídající hodnotu. 6

V současnosti tak vyvstává naléhavá potřeba aktualizace koncepce a vymezení systému ekologické stability a Plánu místního ÚSES ve vztahu k územnímu plánování, konkrétně tvorbě územních plánů dle nového stavebního zákona. Pořízení plánu ÚSES pro obce s rozšířenou působností je významné při naplnění působnosti k vymezování a hodnocení územního systému ekologické stability podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Cílem zakázky je vytvoření jednotného systému, místního plánu ÚSES, který bude využíván pro další přípravy projektů na realizaci opatření a činností k dalšímu naplňování a udržování skladebných částí ÚSES. Součásti Plánu ÚSES se promítnou do územně analytických podkladů.

V současnosti takový plán v ORP Aš zcela schází a není tak možné kvalitně vymezovat systémy udržující přírodní rovnováhy. V ORP Aš chybí podklady či výstupy z pozemkových úprav, potřebné k dalšímu rozhodování o dotčeném území, na základě kterých by mohly vyvstat následné aktualizace Zásad územního rozvoje, Územních plánů a další pozemkové úpravy.

Zpracovaný Plán ÚSES bude sloužit jako podklad pro územně plánovací činnost, pro lesní hospodářské plány, pro vodohospodářské plány, pro provádění pozemkových úprav a jiné další dokumenty pro ochranu a obnovu krajiny.

- Základní popis zájmového území

Ašsko se rozprostírá v nejzápadnějším výběžku České republiky. Administrativně se oblast nachází v západní části Karlovarského kraje a byla součástí okresu Cheb. Ašsko je příhraniční oblast, která sousedí se dvěma spolkovými zeměmi Německa – Bavorskem a Saskem. ORP Aš se rozkládá na 14 375 ha půdy.

Přístup do Ašského výběžku z vnitrozemí umožňovala do roku 1990 pouze jedna silnice z Chebu do Aše a Hranic. Po pádu železné opony došlo k budování hraničních přechodů. V současnosti se lze dopravit motorizovaně na území Ašska i ze sousedního Německa přes přechody v Hranicích (Ebmath, Krásňany) a v Aši (Selb, Doubrava).

Ašsko vymezují hranice katastrálních území pěti obcí, které v roce 1999 založily Sdružení Ašsko, jehož hlavním cílem je snaha o společné řešení otázek a problémů společných pro celý mikroregion. Jedná se o obce Aš, Hranice, Hazlov, Podhradí a Krásná. Město Aš se svými cca 13 000 obyvateli je zároveň obcí s rozšířenou působností.

Ašsko se řadí do provincie Česká vysočina, subprovincie Krušnohorské a oblasti Smrčiny. Ašsko prostupují pahorkatiny a vrchoviny s průměrnou nadmořskou výškou 600 m. Mikroregion je rozčleněn na dva podcelky - Ašskou vrchovinu a Hazlovskou pahorkatinu. S nadmořskou výškou (cca 620 m n. m.) a polohou souvisí drsné klimatické podmínky. Typický pro mikroregion je inverzní charakter počasí, při kterém se v údolích drží chladný vzduch, vytváří se mlhy, nízká oblačnost a ve vyšších polohách je jasno a tepleji. V celku je reliéf definován jako pahorkatinný až vrchovinný. V lesních porostech zcela dominuje smrk. Většina území patří do jedlo-bukového vegetačního stupně, menší pak ke stupni bukovému. Zemědělská půda má nižší produktivitu. Orná půda je rozšířena hlavně v jižní části celku, jinde převažují trvalé travní porosty. Vysoký podíl zde mají ladem ležící půdy, zejména v příhraničním pásu.

Průměrné roční teploty jsou 5 až 5,9oC, průměrné roční srážky se pohybuji mezi 750 – 800 mm. V údolních polohách se vyskytují četné inverze.

Ašský výběžek je pramennou oblastí. Většinu území Ašska tvoří malé vodní toky, které odtékají převážně do Bavorska a Saska, některé na Chebsko. Mezi významné toky se řadí říčka Rokytnice u Hranic a Bílý Halštrov v Doubravě, které odvádějí z Ašska vodu do německého povodí řeky Sály, která se vlévá nedaleko německého města Barby do Labe. Labe odvádí vodu do Severního moře. V oblasti se rozkládá několik významných vodních ploch, z nichž nejvýznamnější je přehrada na Bílém Halštrově a Nový rybník ve Studánce. Za zmínku stojí minerální prameny v Dolních Pasekách a Doubravě. Kvalita vody ve zdejších tocích je na dobré úrovni. Většina vodních toků se řadí do pstruhového pásma.

Ašsko je příhodnou lokalitou pro milovníky čisté přírody, turistiku, cykloturistiku, běžkaření, rekreaci a je vhodnou oblastí pro školní výlety a vycházky. Ašsko rovněž láká spoustu návštěvníků díky svému specifickému historickému vývoji, který je podmíněn geografickou polohou regionu. V minulosti bylo Ašsko zarostlé hlubokými lesy, které poskytovaly místním obyvatelům nejen dostatečné množství dřevní hmoty, ale pohybovalo se v nich i velké množství zvěře. Z historických pramenů je zřejmé, že na Ašsku probíhaly velkolepé hony, lákající návštěvy šlechtických rodů ze širokého okolí. Doklady o hlubokých lesích, množství zvěře, výskytu pramenů studánek a tůněk, zázračných rostlinách byly námětem mnoha místních pověstí. Ašsko je v současné době z přírodního hlediska velmi rozmanitým krajem, podmíněný pestrým upořádáním krajiny, která je utvářena rozsáhlými lesními porosty, jež zabírají cca 50% plochy území. Lesní porosty prostupují údolí, která dotváří ráz krajiny. Jedná se o oblast s kvalitním životním prostředím, čistými vodami a vzduchem. V současné době se na Ašsku nenachází žádný velký zdroj znečišťování životního prostředí. Na Ašsku se rozkládají dva přírodní parky, několik malo-plošně chráněných území, evropsky významná lokalita, významné krajinné prvky, památné stromy a několik menších, přírodně atraktivních území.

| Dotčená území Katastrální území | Číslo kat. území | Obec | Číslo obce | Výměra ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hazlov | 638 072 | Hazlov | 554 545 | 2788 |
| Lipná u Hazlova | 638 081 | Hazlov | 554 545 |  |
| Otov u Hazlova | 638 153 | Hazlov | 554 545 |  |
| Polná u Hazlova | 638 111 | Hazlov | 554 545 |  |
| Skalka u Hazlova | 638 129 | Hazlov | 554 545 |  |
| Táborská | 638 137 | Hazlov | 554 545 |  |
| Výhledy | 638 145 | Hazlov | 554 545 |  |
| Hranice u Aše | 647 641 | Hranice | 554 553 | 3180 |
| Pastviny u Studánky | 758 159 | Hranice | 554 553 |  |
| Studánka u Aše | 758 167 | Hranice | 554 553 |  |
| Trojmezí | 647 675 | Hranice | 554 553 |  |

Tabulka: Dotčená katastrální území

| Podhradí u Aše | 669 261 | Podhradí | 538 817 | 636 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krásná | 673 358 | Krásná | 538 795 | 2185 |
| Štítary u Krásné | 673 366 | Krásná | 538 795 |  |
| Újezd u Krásné | 673 374 | Krásná | 538 795 |  |
| Aš | 600 521 | Aš | 554 499 | 5586 |
| Dolní Paseky | 780 162 | Aš | 554 499 |  |
| Doubrava u Aše | 669 237 | Aš | 554 499 |  |
| Horní Paseky | 780 171 | Aš | 554 499 |  |
| Kopaniny | 669 253 | Aš | 554 499 |  |
| Mokřiny | 698 270 | Aš | 554 499 |  |
| Nebesa | 698 288 | Aš | 554 499 |  |
| Nový Žďár | 698 296 | Aš | 554 499 |  |
| Vernéřov u Aše | 780 189 | Aš | 554 499 |  |

Obrázek 3 – Mapa karlovarského kraje, dle katastrálních území

4. Popis předmětu zakázky, cíl

Cílem zakázky je zpracování kompletního plánu ÚSES v celém území obce s rozšířenou působností Aš. Vymezení místního systému ekologické stability stanoví orgány ochrany přírody v plánu systému ekologické stability.

Plán ÚSES bude obsahovat vedle grafického znázornění ÚSES biogeografické údaje, rozmanitost a charakteristiky ekosystémů, prostorové vazby, údaje o limitujících parametrech – minimálních plochách biocenter, minimálních šířkách a maximálních délkách biokoridorů. Jejich nynější stav, a návrhy rámcových opatření k zachování a zlepšení ÚSES včetně jejich odůvodnění.

Nově vypracovaný plán místního ÚSES, který je předmětem tohoto zakázky bude obsahovat všechny hierarchické úrovně ÚSES a bude podkladem pro územní plány obcí, případně regulační plány. Na jeho základě se bude odvíjet provádění pozemkových úprav a zpracování lesnických a vodohospodářských dokumentů a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny. Pro tento účel bude místní ÚSES zpracováván nad katastrální mapou v podrobném měřítku.

Aplikace všech požadovaných dat Plánu ÚSES a Problémové mapy do digitálního formátu GIS zakázky včetně kompletní databáze bude představovat podpůrný nástroj pro potřeby orgánů státní správy, projektantů ÚSES, ÚPD a pozemkových úprav, vlastníků pozemků a dalších uživatelů při vymezování ÚSES.

Pořízení plánu ÚSES pro obce s rozšířenou působností je významné při naplnění své působnosti k vymezování a hodnocení územního systému ekologické stability podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Součásti Plánu ÚSES, které se promítnou do územně analytických podkladů, budou zpracovány, členěny a zobrazeny dle prováděcího právního předpisu upravujícího územní plánování.

Postup zpracování plánu ÚSES

1. Revize podkladových dokumentací ÚSES Zásadním krokem při vymezení skladebných částí ÚSES je vyhodnocení vymezení ÚSES ve všech dosud zpracovaných podkladech – územně plánovací dokumentace (velké územní celky, zásady územního rozvoje, územní plány obcí, územní rozhodnutí), územně technický podklad, generely, plány a revize ÚSES, plány společných zařízení v pozemkových úpravách, lesní hospodářské plány apod. Součástí řešené studie bude přehled zpracovaných dokumentací ÚSES v zájmovém území se stručným komentářem (stav dokumentu).

2. Terénní šetření a fotodokumentace

Během zpracování studie budou prováděny terénní průzkumy za účelem prověření aktuálního stavu krajiny, identifikaci a ověření rizik včetně návrhu managementu a také k samotnému prověření návrhu vymezení hranic. V rámci terénních šetření bude pořízena podrobná fotodokumentace (každá fotografie bude datována a lokalizována dle GPS) se stručným záznamem z průzkumu. Pro terénní průzkumy je vhodné využít metodiku mapování biotopů.

3. Aktualizace vymezení skladebných částí ÚSES

V případě aktualizace vymezení skladebných částí ÚSES budou odborně zdůvodněny všechny změny oproti platnému vymezení v ÚPD obce či kraje tak, aby bylo možné následně projednat s dotčenými orgány státní správy. Revize vymezení nadregionálních biocenter a biokoridorů musí být konzultována s MŽP ČR, které je podle § 79 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů kompetentní k vymezení a hodnocení nadregionálního ÚSES. Na základě těchto vymezení bude vytvořena pro celé územní OPR Aš jednotná koncepce systému ekologické stability ve všech hierarchických úrovních ÚSES.

Při vymezování modálních biokoridorů a funkčně ucelených větví ÚSES je třeba v maximální možné míře upřednostňovat trasy vedoucí přes vzájemně co nejpodobnější STG a naopak minimalizovat průchody přes bariéry – skoky přes vegetační stupně, hydrické a trofické řady, viz „Metodika vymezování ÚSES“. Přírodní místní ÚSES bude navržen členěný, tak aby byla zřetelná historická přítomnost člověka v krajině. Skladebné části ÚSES budou navrhovány tak, aby respektovaly potřeby druhů, které se v nich vyskytují.

Při zpracování návrhu bude dodržena koordinace prvků ÚSES vymezených na ekologicky nejstabilnější části území (v souladu s ust. § 4 zákona č. 114/1992 Sb.) s ostatními funkcemi, záměry a zájmy v řešeném území. Nezbytně nutné bude prověření možných střetů lokálního ÚSES se stávajícími a především navrženými plochami územního rozvoje a s koridory liniových staveb a návrh řešení těchto střetů, jejich úprav, tak aby byly v souladu s Plánem ÚSES. V návrhu plánu ÚSES bude prověřena návaznost prvků na jednotlivá katastrálních území na území ORP Aš včetně návaznosti na okolní ORP Karlovarského kraje.

U každého revidovaného vymezení budou podrobně zdůvodněny všechny změny oproti platnému vymezení v územně plánovacích dokumentacích obcí či kraje. Součástí Plánu ÚSES bude doplnění a navržení interakčních prvků. Těmito prvky se rozumí opatření k vytváření systému ekologické stability dle §6 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Pro potřeby územního plánování bude pro interakční prvky použit pojem doplňková opatření místního ÚSES.

K navrhovanému Plánu ÚSES bude zajištěna oponentura, která bude především zaměřena na správné vymezení bioregionů, typů biochor a STG, na správné upřesnění skladebných částí nadregionálního a regionálního ÚSES, na vymezení složených nadregionálních a regionálních biokoridorů včetně všech vložených biocenter. Zaměření oponentury bude dále směřovat k prověření respektování všech základních principů vymezování ÚSES se speciálním důrazem na principy biogeografické reprezentativnosti, funkčních vazeb ekosystémů a přiměřených prostorových nároků a dodržení návaznosti vymezení ÚSES na vymezení sousedních území.

Plán ÚSES s revidovaným vymezením nadregionálního ÚSES je možné poskytnout pro účely pořízení územně analytických podkladů pouze s předchozím souhlasem MŽP ČR.

4. Podrobné zpracování datových a grafických výstupů a textové části

Plán ÚSES bude vymezován na podkladu katastrální mapy.

Hranice všech skladebných částí ÚSES budou vymezovány přednostně mimo stávající střety zájmů, resp. rozvojové plochy, prioritně s přesností na hranice pozemků podle katastrální mapy (server ČÚZK). Pokud takovéto vymezení nebude možné, budou volena taková řešení, která umožní střety minimalizovat. V lesním porostu bude účelné využívat jednotky prostorového rozdělení lesa, příp. také stabilizované lesní cesty a průseky. V případech, kdy nebude možné či vhodné využít parcelního členění (např. velké parcely apod.), budou hranice skladebných částí ÚSES určeny na základě existujících přirozených či antropogenních terénních hranic v krajině (např. vodní tok, hrana svahu, liniová zeleň, mez, různé komunikace) a hranic odlišného způsobu využití pozemků (lesní okraj, rozhraní louka – pole). V těchto případech budou pro upřesnění průběhu hranic skladebných částí ÚSES využita také data z terénních šetření a ortofotomapy, Základní mapy ČR 1 : 10 000 (ZABAGED) či případně další doplňující mapové podklady.

Součástí Plánu ÚSES bude tabulka nalezených prvků, které budou rozděleny dle hierarchie a typů. Součástí tabulky budou následující informace o nalezených prvcích:

 Název a označení prvku.

 Kód a označení typu prvku.

 Hierarchie prvku.

 Informace o stavu a funkčnosti.

(rozdělení na: stav/návrh a funkční/nefunkční prvek)

 Popis cílového společenstva a stavu, popis stávajícího stavu a popis opatření, kterými bude dosaženo cílového stavu.

 Hodnota výměry či délky prvku.

 Lokalizace prvku – uvedení katastrální území.

 STG protínající vymezení prvků.

Součástí navrhovaného Plánu ÚSES bude problémová mapa se změnami, střety a problémy. Mapa bude rozdělena na výkres se zaznamenanými prvky, a tabulku, ve které budou zaznamenávány změny oproti současnosti, odůvodnění těchto uvedených změn a další doporučení k navrženým změnám. Výkres bude mapovat jednotlivé hierarchické úrovně systému ekologické stability. Dle jednotlivých hierarchických úrovní bude členěn i soupis doporučených změn.

Koordinace vzniku Plánu ÚSES

V průběhu realizace projektu, tedy v průběhu samotného zpracování Plánu ÚSES bude postupně projednáván jeho návrh po jednotlivých částech, budou upřesňovány a projednávány změny oproti stávajícímu vymezení i postup navrhovaných prací se zpracovateli nově rozpracovaných územních plánů obcí na území ORP Aš. Vymezování a zpracování bude koordinováno souběžně s nově vznikajícími územně-plánovacími dokumentacemi navazujících dotčených katastrů.

Návrh i finální podoba Plánu ÚSES včetně Problémové mapy bude projednána s příslušnými orgány ochrany životního prostředí a územního plánování – odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Aši. V případě zásahu do nadregionálních a regionálních ÚSES bude Plán i jeho návrh projednán taktéž s orgány Krajského úřadu a s pověřenými pracovníky Ministerstva životního prostředí a dále i s příslušnými orgány státní správy krajů a obcí v okolních navazujících ORP.

Součástí projektu vyhotovení Plánu ÚSES budou kontrolní dny v rozsahu minimálně jednoho kontrolního dne jedenkrát za dva měsíce či dle aktuálních potřeb. Město Aš bude pravidelně informováno o postupu prací na zhotovení Plánu ÚSES.

Každý kontrolní den bude mít svůj zápis včetně prezenční listiny účastníků kontrolního dne.

Plán ÚSES bude v kompletní podobě odevzdán ve 4 paré tištěné podoby samotného Plánu ÚSES a Problémové mapy. Součástí odevzdání budou 2 digitální nosiče, které budou obsahovat jak formát *.pdf Plánu ÚSES a Problémové mapy, tak i formát *.shp, resp. *.mxd datové části uvedené viz níže.

TIŠTĚNÁ PODOBA PLÁNU ÚSES bude obsahovat:

I. Plán ÚSES

- průvodní zprávu

- tabulkovou část s popisem prvků a doplňkových opatření

- mapovou část vytištěnou v měřítku 1:10 000 zobrazující minimálně:

Nadregionální, regionální a lokální prvky ÚSES včetně návazností na prvky mimo ORP. Doplňková opatření (interakční prvky). Významné krajinné prvky, chráněná území a označení biochor.

II. Problémová mapa

- průvodní zprávu

- soupis změn a doporučení v podobě tabulky

- výkresovou část

Mapové a výkresové části budou vytištěny v měřítku 1:10 000 a spolu s kladem listů svázány do mapového alba. Takto vytištěná dokumentace bude zároveň převedena do *.pdf formátu.

DATOVÁ ČÁST A PROJEKT GIS bude obsahovat:

o data ÚSES

o data problémů a střetů

Data budou předána ve formátu ESRI shapefile s vyplněnou atributovou databází a topologicky čistá. Nastavení datové struktury, atributové časti a číselníků, bude projednáno a odsouhlaseno mezi zástupci města Aš a zhotovitelem. Současně s daty bude předán mapový projekt Plánu ÚSES a Problémové mapy v prostředí ESRI ArcGIS ve formátu *.mxd.

Zpracování Plánu ÚSES bude rozděleno do tří fází:

1) Analýza a revize stávajících podkladů a terénní šetření

Proběhne schůze zástupců města Aš se zhotovitelem Plánu ÚSES. Na jednání budou konzultovány výstupy šetření, revize podkladů a další postupy na základě zjištěných výstupů.

2) Příprava a tvorba návrhu samotného Plánu ÚSES, projednání s okolními navazujícími ORP a oponentem

Návrh samotného Plánu ÚSES bude předložen zástupcům města Aš k samotné kontrole a poté vybrané oponentuře. Tvorba plánu bude konzultována již na kontrolních dnech.

3) Schválení a předání zhotoveného Plánu ÚSES

Před samotným schválením navrženého Plánu ÚSES budou zapracovány připomínky a poté bude zástupcům města Aš předložen kompletní Plán ÚSES, včetně problémové mapy, datové části a GIS projekt.

Tyto fáze budou zakončeny předáním hotového Plánu ÚSES včetně předávacího protokolu na hotové dílo.

Plán ÚSES bude vložen do územně analytických podkladů ORP Aš.