Příloha č. 1. Výzvy:

Technická specifikace

| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: | „Zemědělská technika pro COP Horšov 2021“ |
| --- | --- |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |  |

| DODAVATEL: | ARBO, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | 40522172/CZ40522172 |
| SÍDLO: | Hřbitovní 75, 339 01 Klatovy |
| OSOBA ZASTUPOVAT DODAVATELE: | Ing. Václav Jarošík - jednatel |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku výukových pomůcek, konkrétně 1 ks fekální cisterny, 1 ks kombinovaného kypřiče a 1 ks radličkového kypřiče pro praktické vyučování žáků, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky „Zemědělská technika pro COP Horšov 2021“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů.

Dodavatel nesmí v níže uvedené tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1. Výzvy.

V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výukových pomůcek pro praktické vyučování žáků ve studijním oboru agropodnikání, a to dle bližší specifikace zadavatele uvedené níže:

|  |  | SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ V levé části tabulky zadavatel uvádí minimální požadované parametry strojů. Pozn.: Pokud Dodavatel zadavatelem požadované minimální parametry nesplní, bude jeho nabídka vyřazena z dalšího posouzení a hodnocení nabídek pro nesplnění požadavků zadavatele na předmět plnění. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zadavatelem požadované minimální požadované parametry: |  | MEPROZET PN 100 MIDI 2 R |
| 1 | Cisterna fekální | Objem nádrže | min. 10 000 lt max. 11 000 lt | 10 705 lt. |
|  |  | Výška | max. 3 000 mm | 2890 mm |
|  |  | Maximální celková hmotnost | 14 000 kg | 14 000 kg |
|  |  | Svislé zatížení závěsu | max. 20 kN | 16 kN |
|  |  | Výkon traktoru | max. 100 HP | 100 HP |
|  |  | Výkon kompresoru | min. 6 000 l/min | 6500 l/min |
|  |  | Nádrž | minimálně pozinkovaný ocelový plech o síle minimálně 5 mm, vnitřní výztuhy minimálně po 70 cm, minimálně jeden vnitřní vlnolam | pozinkovaný ocelový plech o síle minimálně 5 mm, vnitřní výztuhy po 70 cm, jeden vnitřní vlnolam |
|  |  |  | míchadlo hydraulické z nerezové oceli včetně přípravy pro míchadlo | ANO |
|  |  |  | žebřík pro možnost výstupu na cisternu | ANO |
|  |  | Náprava | tandemová, odpružená - zadní náprava řiditelná | ANO |
|  |  | Sací tlaková hadice | průměr 125 mm (5"), minimální délka hadice 5 m | Průměr 125 mm (5“), délka 6m včetně koše |
|  |  | Spodní výpustní otvor | ANO minimální průměr 2" | ANO - 2“ |
|  |  | Kompresor | vybavená obousměrným pojistným ventilem | ANO |
|  |  |  | odsávání oleje z kompresoru | ANO |
|  |  |  | 2 x sekční jištění proti přelití | ANO |
|  |  |  | tlumič kompresoru | ANO |
|  |  | Pojistný přetlakový ventil | ANO | ANO |
|  |  | Zadní čelo | otevíratelné celé + rozstřikovací lžíce | ANO |
|  |  | Brzdy | dvouokruhové, hadicové se zátěžovým regulátorem | ANO |
|  |  |  | ruční parkovací brzda | ANO |
|  |  | Šoupata | 1 x šoupě mosazné, hydraulicky ovládané 125 mm (5") | ANO |
|  |  |  | 1 x šoupě mosazné, ručně ovládané 125 mm (5") | ANO |
|  |  | Vrchní víko revizní | minimální průměr 600 mm | 600 mm |
|  |  | Přepadová nádoba | ANO | ANO |
|  |  | Rozstřikovač | 125 mm (5") | ANO |
|  |  | Vodoznaky | trubkový ukazatel hladiny (vodoznak) | ANO |
|  |  | Manometr | ANO | ANO |
|  |  | Vývody pro šoupě | 4x, 2 x boční L+P zaslepené, 2x zadní | ANO |
|  |  | Kardan | ANO | ANO |
|  |  | Podpěrná noha | mechanická | ANO |
|  |  | Závěs | horní závěs | ANO |
|  |  | Oj | odpružená | ANO |
|  |  | Dopravní značení dle vyhlášky | ANO | ANO |
|  |  | Provoz na pozemních komunikacích | schválen k provozu na pozemních komunikacích | ANO |
|  |  | Maximální povolená rychlost zapsaná v technickém průkazu | 40 km/ hod | ANO |
|  |  | Záruka | minimálně 24 měsíců | 38 měsíců |
| 2 | Kypřič kombinovaný | Polonesený stroj s podvozkem | ANO | OPaLL- AGRI SATURN IV 4 ANO |
|  |  | Pracovní záběr | minimálně 4 m | 4 m |
|  |  | Smyková lišta | pevná | ANO |
|  |  | Válce | minimálně 3 řady z toho 2x prutový válec | 3 řady válců z toho 2x prutový válec |
|  |  | Srovnávací lišty | minimálně 2 řady | 2 řady |
|  |  | Hloubka kypření v cm | v rozsahu 2 cm - 12 cm | ANO |
|  |  | Počet šípových radliček | minimálně 16 +4 ks | 16 + 4 ks |
|  |  | Nastavení hloubky práce radliček | minimálně mechanické | mechanické |
|  |  | Pružinové jištění radliček | ANO | ANO |
|  |  | Kypřiče stop traktoru (narušení uložené půdy po průjezdu traktorem) | ANO | ANO |
|  |  | Přepravní poloha | hydraulicky sklopný do přepravní polohy | ANO |
|  |  | Provoz na pozemních komunikacích | schválen k provozu na pozemních komunikacích | ANO |
|  |  | Dopravní značení dle vyhlášky | ANO | ANO |
|  |  | Závěsná hřídel | KAT III | ANO |
| 3 | Kypřič radličkový | Nesený stroj | ANO | OPaLL – AGRI Triton II 3 P ANO |
|  |  | Pracovní záběr | minimálně 3 m | 3 m |
|  |  | Počet radlic | minimálně 10 ks na 3 m | 10 ks |
|  |  | Opěrný válec | typ Cracker | ANO |
|  |  | Hloubka kypření | v rozsahu 8 cm - 28 cm | 8 – 28 cm |
|  |  | Hloubka práce radliček | v rozsahu 8 cm - 28 cm | 8 – 28 cm |
|  |  | Nastavení hloubky práce radliček | hydraulické | ANO |
|  |  | Pružinové jištění radliček | ANO - nonstop | ANO |
|  |  | Dláta | materiál tvrdý kov | ANO |
|  |  | Provoz na pozemních komunikacích | ANO | ANO |
|  |  | Dopravní značení dle vyhlášky | ANO | ANO |
|  |  | Velikost závěsu | kategorie 3/4 | ANO |

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení a komponentů)

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Předání Technického průkazu strojů, Osvědčení o registraci, záručních listů atd.

- Zaškolení příslušných zaměstnanců zadavatele (kupujícího) v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční a pozáruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.

- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.

- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.

- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat na místě určeném zadavatelem.

- Garance servisního zásahu v době záručního a pozáručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 1 pracovního dne od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

- Dojezdová vzdálenost do servisu maximálně 50 km od místa plnění (tj. od sídla zadavatele). V případě delší vzdálenosti zajišťuje převoz strojů dodavatel na své náklady (tj. dodavatel hradí náklady spojené s převozem strojů do servisu nad 50 km), a to v záruční i pozáruční době, v případě oprav, havárií i pravidelných servisních prohlídek.

- Garance pozáručního servisu minimálně na období 5 let po skončení záruční lhůty. Zadavatel je oprávněn po skončení záruční lhůty využívat i jiné poskytovatele pozáručního servisu, pokud se podmínky pozáručního servisu dodavatele ukážou pro zadavatele nevýhodné.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V Klatovech dne 23.3 2021

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

Ing. Václav Jarošík – jednatel

ARBO, spol. s r.o.