# Zadávací dokumentace

Název veřejné zakázky :	Zpracování aktualizace vymezení záplavového území řeky Opavy přes Holasovice

Druh veřejné zakázky:           Zakázka malého rozsahu

Místo plnění:       	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Moravská Ostrava

Zadavatel : 	Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava,   Doručovací číslo: 701 26

zapsán v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

oddíl AXIV, vložka 584

IČ / DIČ zadavatele :            	70890021 / CZ 70890021

Kontaktní osoba zadavatele : Ing. Jiří Biksadský

Telefon :                              	xxx

E-mail :                             	xxx

### I. Účel a cíl zakázky

Účelem této práce je vymezení záplavového území na řece Opavě sloužící jako podklad pro stanovení záplavového území vodoprávním úřadem v souladu se Zákonem o vodách 
č. 254/2001 Sb. způsobem a s náležitostmi, jak vyplývají z Vyhlášky o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace č. 79/2018 Sb. ze dne 30. dubna 2018. Důvodem k novému vymezení je realizace protipovodňových opatření v obci Holasovice.

### II. Řešený úsek zakázky

Řeka Opava v úseku ř. km 47,3 až 51,389, tedy od konce úseku řeky Opavy, který je stanoven jako úsek s významným povodňovým rizikem až po levobřežní přítok přitékající z polské obce Wysoka IDVT 1050030.

III. Výchozí podklady:

Podklady pro vypracování návrhu, které je třeba zpracovatelem zahrnout do ceny díla

- digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G)

- nové podrobné zaměření příčných profilů koryta řeky Opavy, včetně podchycení hlavních parametrů existujících objektů, které kříží nebo jsou umístěny v souběhu s korytem (mosty, lávky, potrubí, komunikace apod.)

- zaměření údolních profilů a jejich slícování s digitálním modelem terénu DMR 5G. Předpokládá se zaměření minimálně tří údolních profilů přes celou údolní nivu.

- aktuální hydrologické údaje o N-letých vodách (Q5, Q20, Q100 a Q500)

Zadavatelem budou zpracovateli bezplatně poskytnuty následující údaje:

- Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě (Kravaře-Držkovice), Poyry,2013,

- podklady z archivů a informačních systémů správce vodního toku

IV. Předmět návrhu

Prošetření záplavových území v rozsahu, způsobem a s náležitostmi, jak vyplývají z Vyhlášky o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace č. 79/2018 Sb. ze dne 30. dubna 2018.

Výpočet průběhu hladin při N- letých průtocích (Q5, Q20, Q100 a Q500)  je nutno provést 2D hydrodynamickým modelem, případně po domluvě se zpracovatelem kombinací modelů 1D/2D.

V. Dokumentace bude obsahovat:

- návrh záplavového území podle § 7 vyhlášky o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace č. 79/2018 Sb. a podle přílohy č. 2 k vyhlášce 79/2018 Sb.

  - standardní hydrologické údaje

  - průvodní zpráva

  - psaný podélný profil

  - výpočtové profily

  - záplavové čáry, záplavové území a jeho aktivní zóna

  - mapy povodňového nebezpečí

- mapa hloubek při N- letých průtocích (Q5, Q20, Q100 a Q500) s intervalem po 0,5 m

- mapa rychlostí při N- letých průtocích (Q5, Q20, Q100 a Q500) s intervalem po 0,5 m/s-1

- mapa hladin při N- letých průtocích (Q5, Q20, Q100 a Q500) s intervalem po 0,5 m

  - mapy povodňového ohrožení

  - mapa záplavového území

- podélný profil toku s průběhem hladinových stavů Q5, Q20, Q100 a Q500 s vynesením výškových úrovní dna, levého a pravého břehu

- fotodokumentace

- zaměřovací elaborát

#### VI. Počet vyhotovení:

- dokumentace podle bodu V. ad a) - 3 ks v listinné podobě a 1 ks v digitální podobě

- dokumentace podle bodu V. ad a) až c)  - 7 ks v listinné podobě

- dokumentace podle bodu V. ad a) až c)  - 1 ks v digitální podobě

- dokumentace podle bodu V. ad d)  - 1 ks v listinné podobě a 1 ks v digitální podobě

Veškeré výkresy a textové soubory obsažené ve studii budou převedeny 
do formátu PDF tak, aby z něj bylo možno pořizovat vícetisky, proto musí být zachován formát papírů jako na vytištěném výkrese.

#### VII. Předpokládaný časový průběh realizace zakázky

a) zahájení prací	5/2021

c) zpracování  a odevzdání návrhů záplavových území	29. října 2021