Starjet Exclusive UJ 102-24 (P6) PRO

Tento nejvyšší model řady Starjet je určen k sečení pravidelně udržovaných travnatých ploch. Jeho jasnou předností je možnost použití ve velice náročných svahových podmínkách. Díky profesionálnímu motoru Briggs & Stratton Commercial Series a profesionálnímu pohonu s uzávěrkou diferenciálu je možné použití i v místech, kde žací traktor s pohonem pouze jedné nápravy použít nelze. Pro nejnáročnější podmínky lze dokoupit náhradní sadu kol se šípovým vzorkem.
Stroj vlastní konstrukce s dvourotorovým sečením umístěným mezi nápravami.
Vysokozdvižné vyklápění zásobníku trávy na zem či do kontejneru.

- Technické Parametry

| Parametr | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Motor | Briggs & Stratton 24 HP |  |
| Typ motoru | Commercial Series - dvouválec |  |
| Objem motoru | 627 | ccm |
| Kroutící moment | 46 | Nm / 3600 ot.min. |
| Typ mazání motoru | tlakové |  |
| Svahová dostupnost motoru | 20 | st. |
| Svahová dostupnost motoru | 20 | st. |
| Palivo | Natural 95 |  |
| Palivová nádrž | 14 s palivoměrem | litrů |
| Uzávěrka diferenciálu | ano |  |
| Volant s ovládací koulí | ano, naklápěcí |  |
| Informační panel | dobíjení, mazání, rezerva, tempomat, funkce rotujícího žacího ústrojí, sešlápnutí brzdy |  |
| Motohodiny | ano |  |
| Palubní počítač | ano |  |
| Spojka sečení | Elektromagnetická Warner |  |
| Nastavitelná výška sečení | 35 – 90 (7 poloh) | mm |
| Průměr neposečené plochy | 160 | cm |
| Elektromagnetický tempomat | ano |  |
| Přední kola | 16 x 6,50 – 8 šípový dezen |  |
| Rozchod kol | 825 přední, 730 zadní | mm |
| Zadní kola | 20 x 10.00 – 8 šípový dezen |  |
| Parkovací brzda | ano |  |
| Akumulátor | 12V 32Ah |  |
| Přední světla | Halogen žárovky |  |
| Přední světlo | LED diody |  |
| Sedadlo | Profi s opěrkami - seřízování náklonu opěradla a odpružení dle váhy obsluhy |  |
| Zadní návěs | ano |  |
| Odkládací schránka v blatníku | ano |  |
| Dvanáctivoltová zásuvka | ano |  |
| Nárazník přední | ano |  |
| Nárazník zadní | ano |  |
| Rozměry (včetně koše) | 2170 x 1060 x 1432 | mm |
| Pohotovostní hmotnost | 411 | kg |

Cena bez DPH						                      150 000,- Kč

DPH 21%					           31 500,- Kč

Cena včetně DPH					                      181 500,- Kč

Termín dodávky 10 dnů.

Záruční doba 24 měsíců.

Splatnost daňového dokladu 14 dnů.

V Hlučíně 15.02.2017                                                   Vladimír Chlebiš

jednatel společnosti