### TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝROBU VIDEOKLIPŮ A POŘADŮ URČENÝCH K ODBAVENÍ DO DISTRIBUČNÍ SÍTĚ STANICE O A.S. (ÚČINNOST OD 1. 6. 2017):

1. Dodávané pořady musí být dodány souborovou metodou prostřednictvím systému Stanice O a.s. ve formátu MXF OP1a.
2. Záznam musí být ve vysokém rozlišení (HD) ve formátu MPEG HD422 50Mb/s (50i).
3. Video signál musí vyhovovat mezinárodním doporučením ITU-R BT.709.
4. Zvukový mix musí respektovat doporučení EBU R128, zvuková úroveň pořadu musí být normalizována na -23 LUFS v integračním módu měření, maximální povolená hodnota modulace je -1 dBTP. Referenční tón o kmitočtu 1 kHz musí být zaznamenán s úrovní -18 dBFS.
5. Audiosignál musí být zaznamenán ve verzi STEREO, přičemž musí být dodrženo toto pořadí audiostop: A1 = L (levý kanál) A2 = R (pravý kanál). Pokud je signál zaznamenán Ve verzi MONO musí být audiosignál shodný v obou kanálech A1 a A2. Modulace A1 a A2 nesmějí být ve vzájemné protifázi.
6. Časový posun (offset) mezi obrazem a zvukem nesmí být subjektivně postřehnutelný a nesmí přesáhnout 60 ms v případě předbíhání zvuku resp. 100 ms při zpoždění zvuku za obrazem.
7. V celé délce záznamu musí být zaznamenán kontinuální časový řídící kód (TC).
8. Stanice O vkládá ident kanálu (logo) do sponzorských vzkazů a pořadů.

Kontakty:  Dominik Musil (videoklipy, pořady), 722 262 857, dominik.musil@ocko.tv