Specifikace prováděných prací

- Sejf měkkých prospektů

Jedná se o rekonstrukci řídicího systému pro sejf měkkých prospektů včetně výměny

nefunkčních optických závor v dolní i horní stanici. Obnova výměnou řídicího systému

představuje kompletní výměnu rozváděče, dvou ovládacích míst, elektroinstalace a osvětlení

vnitřního prostoru plošiny sejfu i prostoru pohonu. Sejf prospektů bude nově řízen

bezpečnostním průmyslovým automatem a splňovat všechny bezpečnostní požadavky

vycházející z požadavků evropské směrnice pro strojní zařízení a konkretizované analýzou

rizik pro toto konkrétní zařízeni. Součástí řízeni je i ovládání roletových vrat v dolní stanici a

připojení optických závor v dolní a horní stanici. Obnova výměnou řídicího systému bude

dodána, namontována a zprovozněna včetně potřebných revizí a zkoušek a uživatelské

dokumentace i zaškolení obsluhy v divadle. Stávající demontovaný řídicí systém bude

ekologicky zlikvidován s výjimkou těch částí nebo přístrojů, které si divadlo ponechá jako

náhradní díly pro případné další použití v divadle.

- Oprava stolů orchestřiště

Představuje výměnu 15-ti opotřebených matic na 4 zvedaných stolech orchestřiště z důvodu

jejich opotřebení po 10-ti letech divadelního provozu. Jedna matice byla již vyměněna

v důsledku havárie stolu orchestřiště. Stávající matice pohybových šroubů budou

demontovány a ekologicky zlikvidovány. Namontovány, zprovozněny a odzkoušeny budou

nové matice, a budou provedeny i nové zatěžovací zkoušky stolů orchestřiště.

- Výměna frekvenčních měničů pro pohony točny

Jedná se o výměnu frekvenčních měničů pro 2 pohony točny. Stávající měniče budou

demontovány, dodány nové, stejných parametrů jako jsou stávající, namontovány,

zprovozněny, vyzkoušeny a předány jako funkční systém řízení pro otáčeni točny ve

stávajícím systému řízení dolní mechaniky divadla.